PĒC-LĪGUMA BIM ĪSTENOŠANAS PLĀNS

Iepirkums:

Administratīvās ēkas pārbūve, Ganību dambī 34, Rīgā

Piegādātājs:

Xxx

Versija 1.0.

SATURS

1.	IEVADS	3

2.	PROJEKTA INFORMĀCIJA	3

3.	PROJEKTA DALĪBNIEKI	4

4.	VIENOTĀ DATU VIDE	6

5.	KONTROLES PUNKTI UN TO IZPILDES TERMIŅI	7

6.	SADARBĪBAS PROCESS	8

6.1.	Informācijas apmaiņa	8

6.2.	Sapulču organizēšana	8

7.	TEHNISKĀS PRASĪBAS	9

7.1	Programnodrošinājums	9

7.2 Programmnodrošinājums 2D rasējumu izveidei	10

7.3 Datu apmaiņas formāti	10

7.4 Oriģinālformāta faili	10

7.5 Modelēšanas prasības	11

7.6 Informācijas detalizācijas līmenis	11

7.8 Negrafiskās informācijas pievienošanas metodika	11

7.9 Koordinātas	11

7.10	Stāvu sadalījums uz zonas	12

7.11	Klasifikācija	12

7.12	Unikālais identifikācijas numurs	12

8.	KOORDINĒŠANA UN KVALITĀTES KONTROLE	13

8.1. Pārbaudes veidi	13

8.2	Koordinēšana un sadursmju pārbaužu plānošana	14

8.3 Sadursmju noteikšanas matrica	14

8.	FAILU NOSAUKUMU VEIDOŠANA	14

9.	MATERIĀLU APJOMU SARAKSTS	14

10.	INFORMĀCIJAS PLŪSMA NO BŪVDARBIEM LĪDZ AKTĪVU MODELIM	14

# IEVADS

Pēc-līguma BIP nosaka precīzu un saskaņotu projekta BIM īstenošanas kārtību, detalizējot projekta specifiskos procesus, disciplīnu modeļu izstrādes un piegādes grafikus, iesaistīto pušu lomas un atbildības, koordinācijas sapulču biežumu un kārtību, informācijas kvalitātes kontroles procesus, kā arī informācijas iesniegšanas termiņus un darbošanos kopīgajā datu vidē (VDV). Šī sadaļa paredzēta kā praktiska projekta “darba instrukcija”, kas nodrošina vienotu un pārskatāmu BIM darba organizāciju.

Pēc-līguma BIM īstenošanas plāna veidnē slīprakstā ir sniegti norādījumi vai skaidrojumi Pēc-līguma BIM īstenošanas plāna sagatavošanai.

# PROJEKTA INFORMĀCIJA

| Projekta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Īss projekta apraksts: |  |
| Pasūtītājs: |  |
| Piegādātājs: |  |
| Piegādātāja reģistrācijas numurs: |  |
| Piegādātāja juridiskā adrese: |  |
| Piegādātāja biroja adrese: |  |
| Projektēšanas plānotais uzsākšanas laiks: |  |
| Projektēšanas plānotais pabeigšanas laiks: |  |

# PROJEKTA DALĪBNIEKI

Norādīt no piegādātāja puses projekta īstenošanā iesaistītos dalībniekus atbilstoši Vispārīgo BIM prasību 5.punkta “Lomas un pienākumi” nosacījumiem.

| Loma/sadaļas 3D BIM daļas vadītājs | Dalībnieks (uzņēmums) | Būvprojekta daļa | Vārds Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvprojekta vadītājs |  | - |  |
| BIM koordinators |  | BIP, savietotais modelis |  |
| Būvprojekta Arhitektūras daļas projektētājs/BIM autors |  | AR (IN, IE, VP) |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | BK |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K) |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | UK (UK-U, UK-K) |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | EL |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | ESS (ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS, ESS-VN) |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | SM |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | UATS |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas BIM autors |  | UPP (ugunsdrošības nodalījumi) |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas autors |  | GP |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | ELT |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | EST |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | UKT |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | LKT |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | SAT |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | TKT |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | TS_CD |  |
| Būvprojekta inženier-risinājumu būvprojekta daļas/BIM autors |  | TS_L |  |
| Būvprojekta DOP būvprojekta daļas/BIM autors |  | DOP |  |
| Būvprojekta BAA daļas autors |  | BAA |  |
| Tāme |  | T |  |

# VIENOTĀ DATU VIDE

Pasūtītājs nodrošina pilna cikla VDV (Trimble Connect), kas aptver visu informācijas pārvaldības procesu no sākotnējās projektēšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pilna cikla VDV nodrošina centralizētu datu glabāšanu, versiju kontroli, informācijas apmaiņu, saskaņošanas procesus un piekļuves pārvaldību, garantējot nepārtrauktu, drošu un izsekojamu informācijas apriti visā projekta gaitā.

Uzņēmumā ir izveidota standartizēta VDV (Trimble Connect) mapju struktūra, kas nodrošina vienotu un konsekventu informācijas struktūru visos projektos. Šī struktūra definē mapju nosaukumus, līmeņus un saturu, nodrošinot pārskatāmu dokumentu un modeļu izvietojumu, vienkāršāku navigāciju un efektīvāku sadarbību starp projekta dalībniekiem.

VDV struktūras pirmie divi mapju līmeņi ir fiksēti un tos mainīt nedrīkst. Jebkura jaunas mapes izveide vai struktūras paplašināšana ārpus noteiktās hierarhijas ir jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms tās ieviešanas.

| VDV risinājums | VDV nodrošinātājs |
| --- | --- |
| Pilna cikla | Pasūtītājs |

| VDV izstrādātājs | Produkta nosaukums |
| --- | --- |
| TRIMBLE | Trimble Connect |

| VDV pārvaldnieks | Atbildīgā speciālista vārds, uzvārds |
| --- | --- |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |

# KONTROLES PUNKTI UN TO IZPILDES TERMIŅI

Kontroles punktu izpildes termiņi tiek noteikti trīs posmos:

Plānotais uzsākšanas termiņš – datums, kad paredzēts uzsākt attiecīgā BIM kontroles punkta (Konceptuālais, Starpposma, Detalizētais, Apstiprinātais BIM) izstrādi atbilstoši projekta grafikam.

Plānotais nodevuma iesniegšanas termiņš – datums, kad BIM nodevums un tā pavaddokumenti ir jāiesniedz pasūtītājam pārbaudei, atbilstoši līguma grafikam un BIM tehniskajai specifikācijai.

Plānotais izpildes termiņš – datums, kad pasūtītājs apstiprina iesniegto nodevumu. Nodevums skaitās izpildīts tikai pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas.

| Kontroles punkts | Plānotais uzsākšanas termiņš | Plānotais nodevuma iesniegšanas termiņš | Plānotais izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| Konceptuālais BIM1 1.Starpziņojums |  |  |  |
| Konceptuālais BIM2 2.Starpziņojums |  |  |  |
| Starpposma BIM 3.Starpziņojums |  |  |  |
| Detalizētais BIM 4.Starpziņojums |  |  |  |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  |  |
| Apstiprinātais BIM 5.Starpziņojums |  |  |  |

Katra Kontroles punkta nodevums pasūtītājam jāiesniedz, izmantojot Trimble Connect “RELEASE” funkciju. Šī funkcija nodrošina kontrolētu un izsekojamu nodevumu nodošanu, fiksējot iesniegšanas brīdi, versiju un saņēmējus, tādējādi nodrošinot caurspīdīgu un strukturētu informācijas apmaiņu. Norādīt personas, kuras būs atbildīgas par BIM nodevumu un starpziņojumu nodevuma dokumentācijas augšupielādi Vienotā datu vidē.

| BIM nodevums, starpposma nodevuma dokumentācija | Atbildīgā speciālista vārds, uzvārds |
| --- | --- |
| BIM nodevums |  |
| Starpziņojuma nodevuma dokumentācija |  |

# SADARBĪBAS PROCESS

## Informācijas apmaiņa

Informācijas apmaiņa starp projektā iesaistītajām pusēm tiek veikta regulāri, ar plānoto biežumu - reizi nedēļā. Konceptuālais BIM/1.Starpziņojums projekta attīstības posmā pieļaujams informācijas apmaiņas biežums – reizi 2 nedēļās.  Šajā apmaiņā ietilpst aktuālo BIM modeļu, dokumentācijas un statusa atskaišu iesniegšana un pārskatīšana, nodrošinot savlaicīgu progresu un vienotu informācijas apriti.

| BIM attīstības fāze | Informācijas apmaiņas biežums |
| --- | --- |
| Konceptuālais BIM1 1.Starpziņojums |  |
| Konceptuālais BIM2 2.Starpziņojums |  |
| Starpposma BIM 3.Starpziņojums |  |
| Detalizētais BIM 4.Starpziņojums |  |
| Būvprojekta ekspertīze | Informācijas apmaiņas biežums atbilstoši līguma nosacījumiem |
| Apstiprinātais BIM 5.Starpziņojums |  |

## Sapulču organizēšana

Šajā BIP punktā jānorāda konkrēta nedēļas diena regulāro BIM sapulču norisei, un sapulces laiks ir jāsaskaņo ar visām projektā iesaistītajām pusēm — pasūtītāju, projektētāju, BIM koordinatoru un disciplīnu autoriem. Saskaņotais grafiks jāfiksē BIM izpildes plānā, nodrošinot, ka visi dalībnieki ir informēti un var savlaicīgi piedalīties.

| Sapulces veids | Sapulču uzsākšanas datums un laiks | Sapulču intervāls | Obligātie dalībnieki |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM Uzsākšanas sapulce |  |  |  |
| BIM koordinēšanas, modeļu pārskatīšanas sapulce |  |  |  |
| Tehniskās sapulces |  |  |  |

# TEHNISKĀS PRASĪBAS

## Programnodrošinājums

Norādīt BIM nodevumu izstrādei paredzēto programmatūru. Pie programmatūras nepieciešams norādīt arī izvēlētās programmatūras versiju. Uzskaitīt visus pasūtītājam piegādājamos failu formātus, ievērojot BIM prasību 7. punkta nosacījumus.

BIM modeļu izstrādē ir nepieciešams izmantot “BUILDING SMART” sertificētas datorprogrammas (https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/) vai iesniedzot-saskaņojot autorprogrammu, apliecinot, ka tiks nodrošināta visa nepieciešamā informācija.

| BIM nodevumi (atbilstoši speciālo prasību veidnē pieprasītajam nodevumu sarakstam) | Programmatūra un tās versija | Informācijas apmaiņas failu formāts |
| --- | --- | --- |
| AR (IN, IE, VP)* |  |  |
| GP |  |  |
| BK |  |  |
| AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K) * |  |  |
| UK (UK-U, UK-K) * |  |  |
| EL* |  |  |
| ESS (ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS, ESS-VN) * |  |  |
| SM |  |  |
| UATS |  |  |
| UPP (ugunsdrošības nodalījumi) |  |  |
| ELT |  |  |
| EST |  |  |
| UKT |  |  |
| LKT |  |  |
| SAT |  |  |
| TKT |  |  |
| TS_CD |  |  |
| TS_L |  |  |
| DOP |  |  |
| Savietotais modelis |  |  |

* Pretendentam jāņem vērā, ka saskaņā ar projektēšanas uzdevuma nosacījumiem būvprojekta daļu un sadaļu apjoms projektēšanas laikā var mainīties. Līguma izpildes laikā izpildītājs aktualizē būvprojekta daļu un sadaļu sarakstu gan BIM izpildes plānā, gan arī citā Pasūtītājam iesniedzamā dokumentācijā

* Inženiertehniskās sistēmas, kas klasificētas ar identifikatoru * (piem. ESS (ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS, ESS-VN)), jāstrukturē un jāeksportē kā atsevišķi, savstarpēji nesaistīti IFC modeļi, katrai apakšsistēmai veidojot neatkarīgu IFC datni atbilstoši tās disciplīnai.

## 7.2 Programmnodrošinājums 2D rasējumu izveidei

Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas ir jāinformē pasūtītājs par visiem rasējumiem, kurus plānots veidot ārpus BIM autorprogrammas, nodrošinot caurspīdīgu un savlaicīgu saskaņošanas procesu.

Skatīt “BIM vispārīgās prasības” 10.2.2. punktu “Programmnodrošinājums 2D rasējumu izveidei”, kurā aprakstītas minimālās prasības 2D rasējumu izveidei.

## 7.3 Datu apmaiņas formāti

Datu apmaiņai projektā tiek izmantoti standartizēti un savietojami failu formāti, kas nodrošina vienotu informācijas struktūru visām iesaistītajām pusēm. Nodevumu formāti tiek noteikti pēc nodevuma veida, lai garantētu korektu datu nolasīšanu, apstrādi un arhivēšanu.

*Visi rasējumi jāiesniedz gan .dwg gan .pdf formātos.

*Visi .edoc formāta faili jāiesniedz gan oriģinālajā .edoc formātā, gan konvertēti Trimble Connect atbalstītajos formātos — .pdf vai .doc; .docx; .xlsx.

*Nav atbalstāma dokumentācijas iesniegšana ZIP vai citos arhivētos formātos — visi faili jānodod nearhivētā, tieši pieejamā formātā.

| Nodevuma tips | Nodevuma failu formāts |
| --- | --- |
| 3D BIM modeļi |  |
| 2D rasējumi |  |
| Materiālu specifikācijas |  |
| Informācijas par pārvaldāmajiem aktīviem |  |
| Cita dokumentācija |  |

## 7.4 Oriģinālformāta faili

*BIM modeļu nodevumi ir jānodrošina gan .IFC formātā, gan autorprogrammas oriģinālformātā.

Skatīt “BIM vispārīgās prasības” 10.4. punktu Oriģinālformāta faili, kuār dots plašāks skaidrojums.

## 7.5 Modelēšanas prasības

Skatīt “BIM vispārīgās prasības” 11. punktu Modelēšanas prasības, kurā aprakstītas minimālās modelēšanas prasības.

## 7.6 Informācijas detalizācijas līmenis

Skatīt “BIM vispārīgās prasības” 9. punktu Informācijas detalizācijas līmenis, kurā aprakstīti Informācijas pievienošanas galvenie norādījumi.

## 7.8 Negrafiskās informācijas pievienošanas metodika

Norādīt detalizētu informāciju par to, kādā veidā katrā konkrētajā autorprogrammā tiks pievienota pieprasītā negrafiskā informācija, kā arī to, kādā veidā tā tiks eksportēta uz *.IFC formāta failiem.

| Autorprogramma un versija | Norādīt izmantoto autorprogrammu, tās versiju un, ja iespējams, izveides numuru (Build Number). |
| --- | --- |
| Apraksts par atribūtiem autorprogrammā | Apraksts par to, kā atribūti tiek pievienoti konkrētajiem elementiem, kā arī informācija par to atbilstību Informācijas detalizācijas prasībām (ja nosaukumi autorprogrammā norādīti savādāk kā Informācijas detalizācijas prasībās, kartēšanas tabula (mapping table)), u.c. |
| Apraksts par atribūtu eksportēšanu uz *.IFC failu formātu | Apraksts par veicamajām darbībām, lai negrafisko informāciju pārnestu no autorprogrammas uz *.IFC failu formātu, kā arī izmantotajiem palīgfailiem. |
| Izmantotie palīgfaili | Faila nosaukums. Failu iesniegt kopā ar BIM īstenošanas plānu. |
| Kartēšanas matrica | Faila nosaukums. Failu iesniegt kopā ar BIM īstenošanas plānu. |

## 7.9 Koordinātas

Katram būvprojekta 3D BIM modelim jāatrodas vienotā koordinātu sistēmā, kas atbilst patiesajām ēkas koordinātām pēc koordinātu sistēmas LKS-92 un LAS-2000.5. Modeļiem jābūt pareizi orientētiem pret būvprojekta ziemeļiem.

| Koordinātu sistēma | Y (N) Ziemeļi | X (E) Austrumi | Z Augstums | Projekta ziemeļi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LKS-92 |  |  |  |  |
| LAS-2000,5 |  |  |  |  |

Izpildītājam BIP ir jāaktualizē koordinācijas kuba novietojums.

7.7.1.attēls. Koordinācijas objekta piemērs

Skatīt “BIM vispārīgās prasības” 11.2. punktu Koordinātas, kurā dotas vadlīnijas vienotu koordināšu nodrošināšanai.

## Stāvu sadalījums uz zonas

Visām BIM disciplīnām un to modeļiem jāizmanto vienoti zonu, ēku un stāvu nosaukumi, ievērojot kopīgu nosaukumu sistēmu, lai nodrošinātu skaidru un viennozīmīgu informācijas interpretāciju visos modeļos un būvprojekta dokumentācijā.

Zonas, ēkas un stāva nosaukšanas principus Izpildītājs apraksta BIM izpildes plānā.

Skatīt “BIM vispārīgās prasības” 11.1. punktu Stāvu dalījums

| Zonas apzīmējums | Zonas nosaukums |
| --- | --- |
| Ēkas apzīmējums | Ēkas nosaukums |
| Stāva apzīmējums | Stāva nosaukums |

## Klasifikācija

Skatīt “BIM vispārīgās prasības” 13.punktu, kur noteiktas prasības Klasifikācijas izmantošanai.

## Unikālais identifikācijas numurs

Unikālā identifikācijas koda piešķiršanas metodika sastāv no sekojošām daļām:

- LBN 501-17, 2. pielikuma “Būvdarbu un konstruktīvo elementu veidi” numerācijas;

- Elementa piesaiste stāvam;

- Elementa piesaiste telpai;

- Elementa numurs pēc kārtas.

Piemērs:

Unikālais identifikācijas numurs: 20.3_02_213_001

Skatīt “BIM vispārīgās prasības” 12. punktu, kur dots plašāks skaidrojums.

# KOORDINĒŠANA UN KVALITĀTES KONTROLE

Projekta kvalitāte un risku samazināšana, izmantojot 3D BIM modeļus un informācijas koordinēšanu, ir viens no galvenajiem pasūtītāja mērķiem un prasībām projekta realizācijas gaitā. Projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm nepieciešams vienoties par to, kādā veidā tiks koordinēti attiecīgo sadaļu 3D BIM modeļi un kā tiks nodrošināta kvalitātes kontrole.

## 8.1. Pārbaudes veidi

Lai būvprojekts atbilstu tam izvirzītajām ģeometriskajām un informācijas prasībām, kā arī lai nodrošinātu būvprojekta vispārīgo kvalitāti un atbilstību standartiem, būvprojekta izstrādes gaitā nepārtraukti ir jāveic kvalitātes kontrole. Kvalitātes kontroli nepieciešams nodrošināt veicot šādas pārbaudes:

| Kontroles veids | Mērķis |  | Kontroles biežums |  | Atbildīgā puse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašpārbaude |  |  |  |  |  |  |
| Vizuālā pārbaude |  |  |  |  |  |  |
| Sadursmju pārbaude |  |  |  |  |  |  |
| Modeļa datu/ integritātes pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |
| Algoritmiskās pārbaudes |  |  |  |  |  |  |  |

## Koordinēšana un sadursmju pārbaužu plānošana

BIM īstenošanas plānā piegādātājam ir nepieciešams aprakstīt koordinēšanas un sadursmju pārbaudes procesus.

Lai būtu iespējams izsekot Piegādātāja veikto kvalitātes kontroli, VDV nepieciešams augšupielādēt veikto sadursmju kontroles rezultātus atbilstoši BIM īstenošanas plānā norādītajam sapulču grafikam.

Skatīt “BIM vispārīgās prasības” 14.2. punktu, kur dots plašāks skaidrojums.

VDV nepieciešams augšupielādēt sadursmju atskaiti, kas satur sekojošu informāciju:

| ID | Datums | Sadaļu konflikts | Bilde | Apraksts | Atbildīgā puse | Novēršanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pie katra nodevuma jāiesniedz no 3D BIM modeļiem eksportētas un aktualizētas aktīvu informācijas Excel tabulas, kas apliecina aizpildīto atribūtu esamību un kvalitāti.

## 8.3 Sadursmju noteikšanas matrica

BIM īstenošanas plānā ir nepieciešams iekļaut Sadursmju noteikšanas matricu.

# FAILU NOSAUKUMU VEIDOŠANA

Failu nosaukumu veidošanas matrica tiks nodrošināta no Pasūtītāja puses.

# MATERIĀLU APJOMU SARAKSTS

Materiālu apjomu saraksta veidne tiks nodrošināta no Pasūtītāja puses.

# INFORMĀCIJAS PLŪSMA NO BŪVDARBIEM LĪDZ AKTĪVU MODELIM

Autoruzrauga atbildība BIM vidē ietver būvniecības laikā veikto izmaiņu izvērtēšanu un apstiprināšanu, izmaiņu ieviešanu vai aktualizēšanu 3D BIM modelī un būvprojekta dokumentācijā autoruzraudzības ietvaros, kā arī BIM modeļa parametru un informācijas uzturēšanu atbilstoši Apstiprinātā BIM posma prasībām. Minētais neattiecas uz Būvuzņēmēja ierosinātajām būvprojekta izmaiņām, alternatīvajiem risinājumiem vai būvdarbu izpildījuma novirzēm.

Pielikumi:

Vispārīgo BIM prasību Pielikums_Nr1_ Projekta_speciālās_prasības

Vispārīgo BIM Prasību Pielikums_Nr2_Aktīvu informācijas prasības

Vispārīgo BIM prasību Pielikums_Nr3_Atbildības_matrica

Vispārīgo BIM prasību Pielikums_Nr5_GIPP

Vispārīgo BIM prasību Pielikums_Nr6_UIPP

______________________________________________________________

(piegādātāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)