PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI

TRAMVAJU 15T RATIŅU RĀMJU REMONTS

Datums: 2026.gada __.______

- IESNIEDZA

| Uzņēmuma nosaukums* |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma reģistrācijas numurs |  |

*Turpmāk tekstā - Pretendents

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMI

  - Tirgus izpētes mērķis ir pieteikumā iekļautās informācijas izmantošana iepirkuma procedūras sagatavošanai un nolikuma izstrādei, tostarp kvalifikācijas prasību pilnveidei, vērtēšanas kritērija un paredzamās līgumcenas noteikšanai.

  - Tirgus izpētes priekšmets: tramvaju Škoda 15T, 15T1, 15T2 un 15T2A ratiņu rāmju un riteņpāra rāmju pārbaude, izmantojot magnētiskās defektoskopijas metodi.

  - Pretendentam ir tiesības izteikt rakstveidā priekšlikumus vai iebildumus par Tirgus izpētē pievienotās dokumentācijas (t.sk. tehnisko specifikāciju, piedāvājuma formu) redakciju.

  - Pasūtītājam, izskatot piedāvājumus, ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piedāvājumu, pretendenta pieredzi un kvalifikāciju.

  - Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt vai izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta.

- PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI

  - ☐	Uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

  - ☐	Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas PADOMES REGULA (ES) 2025/2033 (2025. gada 23. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

- a)	Krievijas valstspiederīgais vai fiziska persona, kas uzturas Krievijā vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas iedibināta Krievijā;

- juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; vai

- fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,

- tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

  - Apliecinām, ka esam iepazinušies ar tehnisko specifikāciju un atzīstam to par:

☐	Izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu

☐	Pilnveidojamu:_______________________________________

Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.

  - Apakšuzņēmēju piesaiste (ja tāda plānota):

☐	Apliecinām, ka līguma izpildi veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus

☐	Līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):

| Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Nododamie darba uzdevumi | Nododama līguma summas daļa % |
| --- | --- | --- |

  - Kādiem darbu veidiem (darbu apjomā ietvertajiem pakalpojumiem) nepieciešami sertifikāti?_____________________.

  - Vai Pretendentam ir attiecīgi sertificēti speciālisti darbu izpildei?

- ☐ 	Jā;

- Lūdzam norādīt sertifikātu veidus: ____________

- ☐	Nē.

4.7. Lūdzam norādīt riteņu rāmju remontu pakalpojuma sniegšanas adresi: ___________________________.

- 4.8. Vai tehniskajā specifikācijā noteiktā darbu secība ir tehnoloģiski pamatota?

- ☐ 	Jā;

- ☐	Nē:______________________

Ja atzīmējāt “Nē”, lūdzam sniegt priekšlikumus.

- 4.9. Vai tehniskajā specifikācijā noteiktais kopējais līguma izpildes termiņš ir izpildāms? Ja nē, lūdzam norādīt ieteicamo termiņu.

- ☐ 	Jā;

- ☐	Nē:______________________

- Ja atzīmējāt “Nē”, lūdzam norādīt ieteicamo termiņu.

- 4.10. Lūdzam norādīt prognozējamo darbu izpildes termiņu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, aptuveni 6 detaļu komplektiem (1 komplekts = 1 ratiņu rāmis un 2 riteņpāru rāmji):

- Tehniskās specifikācijas 9.4.–9.5. punktos minētie darbi: ______dienas;

- Tehniskās specifikācijas 9.4.–9.10. punktos minētie darbi: ______dienas.

4.11.Vai Pretendents var nodrošināt ratiņu rāmja un riteņpāra rāmja transportēšanu uz remonta pakalpojuma sniegšanas vietu un to atpakaļ nogādāšanu Pasūtītājam?

- ☐ 	Jā;

- ☐	Nē.

- 4.12. Ja Pretendents nodrošina transportēšanu, lūdzam norādīt aptuvenās transportēšanas izmaksas par vienu 20 t kravas automašīnu (turp un atpakaļ): ______ EUR bez PVN.

- 4.13.Kādus pakalpojumus Pretendents nodrošina pats?

- ☐	magnētiskā defektoskopija;

- ☐	skrošu strūklas apstrāde (sagatavošana metalizācijai);

- ☐	metalizācija;

- ☐	krāsošana.

4.14.Lūdzam norādīt Pretendenta pieredzi tirgus izpētes priekšmetam līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, iesniedzot informāciju par ne vairāk kā 3 (trim) nozīmīgākajiem līgumiem, kas izpildīti pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2023.–2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai).

| Pasūtītājs | Pakalpojuma sniegšanas periods | Pakalpojuma apraksts (Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pakalpojums ietvēra: nesagraujošās pārbaudes, izmantojot magnētiskās defektoskopijas (MT) metodi; ritošā sastāva ratiņu rāmju un/vai riteņpāra rāmju pārbaudi, skrošu strūklas apstrādi, metalizāciju, krāsošanu.) |
| --- | --- | --- |

  - Lūdzam norādīt, kāda pieredze un kvalifikācija, Pretendenta ieskatā, ir nepieciešama, lai kvalitatīvi izpildītu tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus (ratiņu rāmju un riteņpāra rāmju magnētiskā defektoskopija, apstrāde un remontdarbi)._________________________________________________________

  - Vai piedāvājuma sagatavošanai plānotajā iepirkuma procedūrā ir nepieciešama ratiņu apskate to uzglabāšanas vietā?

- ☐	Jā;

- ☐	Nē

  - Vai ir identificējami būtiski riski vai apstākļi, kas var ietekmēt pakalpojuma izpildi, termiņus vai izmaksas? Lūdzam tos norādīt.

☐	Jā:______________________

☐	Nē.

  - Vai Pretendents nodrošina līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem veselības apdrošināšanu?

- ☐	Jā;

- ☐	Nē

- PIEDĀVĀJUMS

  - Piedāvājuma saturs: aizpildīta “Finanšu piedāvājuma forma” (2.pielikums, excel datne). Finanšu piedāvājumam ir informatīvs raksturs, un tas ir nepieciešams, lai noteiktu paredzamo līgumcenu plānotajam iepirkumam.

  - Pretendents, iesniedzot Finanšu piedāvājumu, norāda piedāvātās cenas ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

- KONTAKTINFORMĀCIJA

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildu informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu: Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste Nataļja Vjatkina, pieprasījumu nosūtot uz e-pastu: natalja.vjatkina@rigassatiksme.lv

- INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” dibināta 2003. gada 20. februārī. Tā ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums savu darbību organizē un īsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kā arī ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu (https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/sertifikati/).

PIELIKUMĀ:

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”.

2.pielikums “Finanšu piedāvājuma forma” (excel datne).

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

| TRAMVAJU 15T RATIŅU RĀMJU REMONTS |  |
| --- | --- |
| - 1 | Lai nodrošinātu tramvaju Škoda 15T, 15T1, 15T2 un 15T2A drošu un nepārtrauktu ekspluatāciju, nepieciešams veikt ratiņu rāmju un riteņpāra rāmju (turpmāk-Detaļas) pārbaudi, izmantojot magnētiskās defektoskopijas metodi. |  |
| - 2 | Finanšu piedāvājums iesniedzams TR1, TR2 ,TR3 ratiņu rāmjiem un riteņpāra rāmim. |  |
| - 3 | Ja darba izpilde nav īstenojuma pilnā apjomā, izpildītājs piestāda rēķinu par paveiktajiem darbiem. |  |
| - 5 | Tehniskajā specifikācijā izmantoto atsauču uz standartiem gadījumā - jāizmanto standartu aktuālā versija. |  |
| - 6 | Remontiem pakļauto Detaļu skaits: TR1-3 gab; TR2-6 gab; TR3-3 gab.; ritiņpāra rāmji - 24 gab. |  |
| - 7 | Līguma izpildes termiņš: 6 mēneši. |  |
| - 8 | Pakalpojuma izmaksās ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, materiāliem, personāla algošanu, nodokļiem un nodevām (izņemot PVN), atļaujām no trešajām personām un citām izmaksām, lai tiktu nodrošināts pakalpojums pilnā apjomā saskaņā ar tehnisko specifikāciju. |  |
| - 9 | Transporta pakalpojumus uz remonta veikšanas vietu un atpakaļ nodrošina Pasūtītājs ar saviem tehniskajiem līdzekļiem par saviem finanšu līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad izpildītāja piedāvātās transportēšanas izmaksas ir zemākas un ekonomiski izdevīgākas Pasūtītājam. |  |

| - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA remontdarbiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k |  | Tehnoloģiskās operācijas nosaukums | Specifiskās prasības | Piezīmes |
| 9.1. |  | Detaļu transportēšana no Pasūtītāja izpildītājam un atpakaļ. | Pasūtītājs nodod izpildītājam un saņem no izpildītāja detaļas izjauktā (t.i. ratiņu rāmis un riteņpāra rāmis atsevišķi) stāvoklī. | Detaļu izsniegšanas un saņemšanas adrese: 5. depo, Brīvība iela 191, Rīga. Detaļu nogādāšana uz/ no pakalpojuma sniegšanas vietas - par pasūtītāja tehniskajiem un finanšu līdzekļiem. |
| 9.2. |  | Piegādāto Detaļu komplektācija | Viens komplekts sastāv no: 1 ratiņu rāmja un 2 riteņpāru rāmjiem |  |
| 9.3. |  | Detaļu aizsargvāki | Aizsargvāku daudzums un veids uzrādīts rasējumos – 0833001105 , 0833001106,0833000078, 0833000088. | Pasūtītājs dod rasējumos uzrādītos aizsargvākus darbu veikšanai |
| 9.4. |  | Detaļu apstrāde ar skrošu strūklu | Detaļu pilna attīrīšana no krāsas un metalizācijas slāņa. Pēc skrošu strūklas apstrādes nodrošināt, ka apstrādātās virsmas vidējais raupjums atbilst Ra ≤ 6,3 µm. | - Pirms aizsargu uzlikšanas attīrīt un pārgriezt rāmju vītnes. Nogriezt vadu stiprinājumus.Nosegt rāmja Nr. plāksni, lai pēc apstrādes būtu salasāms. - Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes TR1 rāmim atbilstoši rasējumam 0833001105, TR2 rāmim rasējums 0833001106, TR3 rāmim rasējums 0833000088, Tilta rāmim 0833000078 1.lpp - Detaļu apstrādes rezultātā nedrīkst tikt bojātas ar aizsargvākiem nosegtās virsmas. - Detaļu apstrāde nedrīkst ietekmēt magnētiskās defektoskopijas rezultātus. |
| 9.5. |  | Magnētiskā defektoskopija un tās rezultāti | 1. Pārbaudes vietas: 1.1. Riteņpāra rāmis (rasējums Nr. D0535327 MT): -metinātie savienojumi, EN 1290 un EN 1291 pakāpe 2X; -neapstrādāts lējums, EN ISO 9934-1 un EN 1369 kvalitātes līmenis LM01, AM01, SM01; -apstrādāts lējums, EN ISO 9934-1 un EN 1369 kvalitātes līmenis LM001, AM001, SM001. 1.2. Priekšējais ratiņu rāmis (rasējums Nr. D0582573), vidējais ratiņu rāmis (rasējums Nr. D0582590), aizmugurējais ratiņu rāmis (rasējums Nr. D0582620): -pārbaudi veikt saskaņā ar ISO/TS 18173 un EN ISO 9934-1 standartiem; -metinātie savienojumi, EN 1290 un EN 1291 pakāpe 2X. 2. Pārbaudi veic atbilstoši EN ISO 9712 prasībām. Pārbaudes rezultātā tiek sagatavots defektaskopijas akts. 3. Ja riteņpāra rāmim defekti ir ārpus metinājuma šuves, remonts ir iespējams, ja plaisas dziļums nepārsniedz 5 mm un garums nepārsniedz 20 mm. 4. Ratiņu rāmim maksimālais pieļaujamais izolēta defekta izmērs ir 3 mm neaptrādāta lējumā. 5. Slīpēšana atļauta vietās, ne tuvāk par 20 mm no metinājuma šuves. 6. Maksimālais materiāla biezuma samazināšanās ir 10% no ražošanas dokumentācijā norādītā nominālā materiāla biezuma. | 1. Pirms pārbaudes demontēt aizsargvākus. 2. Pārbaude tiek veikta balstoties uz minētajiem normatīviem vai citiem spēkā esošiem normatīviem, kuri aizstāj specifiskajās prasībās minētos. Gadījumā, ja normatīvi tiek mainīti, Izpildītājs tos iesniedz pasūtītājam. 3. Defektācijas akts tiek sagatavots katram rāmim atsevišķi uzrādot rāmja Nr. un rasējumu. Ja tiek konstatēta indikācija, tad indikācijas vietu attēlot rasējumā un pievienot attēlu. |
| 9.5.1. |  |  | Nepieļaujamas indikācijas netiek konstatētas. |  |
| 9.5.2. |  |  | Konstatētas lējuma indikācijas, kas tiek izslīpētas, un pēc atkārtotas pārbaudes tās vairs netiek konstatētas. |  |
| 9.5.3. |  |  | Konstatētas nepieļaujamas indikācijas kas pēc slīpēšanas saglabājas — tālāka apstrāde nenotiek un rāmis tiek nogādāts atpakaļ pasūtītājam pievienojot defektācijas aktu. |  |
| 9.6. |  | Skrošu strūklas apstrāde (sagatavošana metalizācijai) | Virsmu pirms metalizācijas attīra no magnētiskās defektoskopijas produktiem un cita piesārņojuma ar skrošu strūklu atbilstoši Sa2 (ISO 8501). | Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes TR1 rāmim atbilstoši rasējumam 0833001105, TR2 rāmim rasējums 0833001106, TR3 rāmim rasējums 0833000088, Tilta rāmim 0833000078 1.lpp |
| 9.7. |  | Metalizācija | 1. Metalizāciju veikt ne vēlāk kā 4 stundas pēc apstrādes ar skrošu strūklu. 2. Metalizācijas slāņa biezums: ≥80µm. 3. Metalizācijas materiāls: cinka alumīnija 85/15 stieple. | Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes TR1 rāmim atbilstoši rasējumam 0833001105, TR2 rāmim rasējums 0833001106, TR3 rāmim rasējums 0833000088, Tilta rāmim 0833000078 1.lpp |
| 9.8. |  | Krāsošana | 1. 2K poliuretāna bāzes grunts, sausā slāņa biezums ≥90µm, pelēka; 2. 2K poliuretāna bāzes krāsa, sausā slāņa biezums ≥80µm, RAL 7021. | Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes TR1 rāmim atbilstoši rasējumam 0833001105-01, TR2 rāmim rasējums 0833001106-01, TR3 rāmim rasējums 0833000088-01, Tilta rāmim 0833000078 2.lpp |
| 9.9. |  | Ratiņu sagatavošana nosūtīšanai | Sagatavot defektācijas aktus, pieņemšanas- nodošanas aktu par sūtīto ratiņu kravu. Noņemt aizsegus neapstrādātām virsmām (strūkla, krāsa) un konservēt ar Tectyl 506; CRC SP-400; Dinitrol 4941 vai ekvivalentu. |  |
| 9.10. |  | Dokumentācija | Dokuments, kas apliecina veikto darbu garantiju uz 12 mēnešiem, izmantoto materiālu kvalitatīvo rādītāju apkopojums (krāsai, cinkošanai u.c. - apstrādātās virsmas aizsardzības klase, materiālu dati metalizācijas procesam) |  |

Pielikumā: 1.pielikums - Ratiņu rāmju tehniskā dokumentācija (atsevišķā pielikumā).