Tirgus izpēte

"CNC virpas piegāde un uzstādīšana"

Jautājumi un atbildes

28.01.2026.

“*”- Saglabāta nemainīta uzdotā jautājuma redakcija

| *Piegādātāja jautājums | Pasūtītāja atbilde |
| --- | --- |
| Atsevišķi bandāžas diskus un bandāžu izgatavot ir iespējams un šis nerada nekādus jautājumus. Izņemot, pārspīlētiem specifikācijas punktiem un lielumiem, šo detaļu izgatavošanai. Tad ir sadaļa - riteņa pāris, kas attur jebkuru citu iesniegt piedāvājumu, jo šis ir sarežģīts mezgls. Kļūdas nav pieļaujamas, jo tālāk pats produkts kalpo cilvēku pārvietošanai. Iekārtas specifikā, punktā 5.9. norādīts 2000mm apstrādes garums un 800mm apstrādes diametrs, kas liek secināt, ka punktā 5.8. norādītās divas manuālās linetes vajadzīgas riteņa pāra apstrādei, kura rasējums 0301002557 pievienots pielikumā specifikācijai. Trūkst informācijas, kā tehnoloģiski tiks veikts process ar pieprasīto iekārtu izmantojot divas manuālas linetes. Tas uzliek milzīgu atbildību uz ražotāju, piegādātāju un lietotāju, par iespējamām kļūdām un sekām. Pēc mūsu inženieru domām bīstamību rada, novietojot pilnībā samontēta riteņa pāri uz linetēm un veicot piedziņu tikai no kreisās puses vai tikai no labās puses. Specifikācijā nav norādīts, ka nepieciešams jātnieks vai otrā piedziņas patrona, lai atbalstītu un centrētu riteņa pāra labo vai kreiso pusi - pretējo pusi darba vārpstai. Pie tam šeit pat būtu lietderīgi norādīt, ar kādu spēku jātniekam/pretējai darba vārpstai būtu jāatbalsta riteņu pāris, lai nerastos bīstamība, nepietiekama spēka izmantošanā. Izmantojot parastu hidraulisko patronu, kura minēta punktā 5.6., bez iestrādāta centrēšanas aprīkojuma patronā, tas var radīt disbalansu un bīstamību uzsākot rotāciju, apstrādājot vai bremzējot. Riteņu pārim, riteņu rotācija ir caur reduktoru, kas nodrošina abu riteņu griešanos vai katrs ritenis griežas neatkarīgi? Kā tiks panākta specifikācijā pieprasītajā iekārtā ievietotā riteņu pāra labajā pusē/kreisajā pusē esošā riteņa rotācija, lai nodrošinātu apstrādes procesu? Domāts riteņa pāra pusei kuru nepiedzen darba vārpsta. Iekārtas, kuras paredzētas riteņu pāra apvirpošanai, piedziņa ir gan no kreisās, gan labās puses, lai nodrošinātu vienādus spēkus un kustību apstrādes procesā, tas ir lai grieztu abus riteņus vienlaicīgi. | Tehniskajā specifikācijā nav atrunāts jātnieks un tā parametri. Tādejādi tehniskajā specifikācijā tiks veikti grozījumi, kas tiks ievietoti RPSIA “Rīgas satiksme” mājas lapā. |

Atbildi sagatavoja:

- Māris Ozoliņš, Specializēto remontdarbnīcu vadītājs;

- Astra Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.