TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Daudzfunkcionālā sliežu slīpmašīna

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs).

Iepirkuma priekšmets: Sliežu ceļu remonta un uzturēšanas iekārtas iegāde Ceļu saimniecības vajadzībām (turpmāk – Iekārtas).

Iepirkuma mērķis: Nepieciešams piegādāt, 1 (vienu), jaunu, nelietoto iekārtu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iekārtas izmantošanas vispārīgs apraksts:

- Plānoto Iekārtu paredzēts izmantot sliežu ceļu uzturēšanas, remontdarbu un tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbu veikšanai. Iekārta nodrošinās precīzu, efektīvu un drošu tehnoloģisko procesu izpildi gan plānveida, gan operatīvajos darbos, tādā veidā veicinot infrastruktūras uzturēšanas kvalitāti.

- Daudzfunkcionālā sliežu slīpmašīna - tiek izmantota, lai apstrādātu sliežu virsmu, rievu un sliedes sānu darba virsmas apstrādei, lai izslīpētu sliedes viļņveida izdilumus, un palielinātu sliežu kalpošanas laiku.

Līguma termiņš:

- Iekārtas piegāde (t.sk. testēšana, personāla apmācība) – ne vēlāk ka 4 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

- Iekārtas garantijas periods (t.sk. ar tehniskās apkopes darbiem, jā tādi ir nepieciešami) – vismaz 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Piegādes pamatnosacījumi:

- Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par Iekārtu līdz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

- Iekārtas nodošana ekspluatācijā. Iekārtas nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc Iekārtas pārbaudes, Iekārtas testēšanas un Pasūtītāja darbinieku apmācības pabeigšanas.

- Pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs un Piegādātājs veic Iekārtas darbības testēšanu, lai pārliecinātos par piegādātās Iekārtas un tās darbības atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Par Iekārtas gatavību testēšanai Piegādātājs 1 (vienu) darba dienu iepriekš informē Pasūtītāju.

- Samaksas kārtība: pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 30 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

- Piegādes laikus saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu;

- Par piegādi Pušu pilnvarotie pārstāvji vienojas vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš;

- Piegādātājs nodrošina pakalpojumu izpildei nepieciešamo aprīkojumu un darba spēka esamību, piegādes laikā un  darbinieku apmācību bez priekšapmaksas.

- Garantijas laikā Piegādātājs veic arī Iekārtu ārpus garantijas remontdarbus, samaksa par remontdarbiem veicamas atbilstoši Līguma nosacījumiem.

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums (apraksti, tehniskie parametri, papildu informācija)” norādīt visu pieprasīto informāciju

|  | Prasība | Prasības apraksts | Pretendenta tehniskais piedāvājums (informācija par piegādātās iekārtas tehniskajiem parametriem un cita būtiska informācija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas pamatinformācija | Daudzfunkcionālā sliežu slīpmašīna,1 gab. |  |
| 1.1. | Iekārtas ražotājs (nosaukums, izcelsmes valsts, adrese) |  |  |
| 1.2. | Piedāvātās iekārtas sērija, modelis |  |  |
|  | Interneta saite uz piedāvāto iekārtu - ražotāja vai iekārtu piegādātāja mājas lapā (interneta vietnē) |  |  |
| 1.3. | Piedāvātās iekārtas ražošanas gads – ne vecākas par 2025. gads |  |  |
| 1.4. | Iekārtas tehnisko datu lapa (iesniedzama kā pielikums tehniskajam piedāvājumam) |  |  |
| 1.5. | Iekārtas piegādes adrese: | Rīga, Brīvības iela 189 |  |
| 1.6. | Iekārtas lietošanas instrukcija (latviešu valodā) | Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| 1.7. | Iekārtas pase | Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| 1.8. | Atbilstības marķējumi un drošības prasības |  |  |
| 1.8.1. | CE marķējums: Ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija (apliecina, ka produkts atbilst visām Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, CE marķējums uz iekārtas vai pavaddokumentos vai instrukcijās) | Iesniedzama kopā ar piedāvājumu. Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. |  |
| 1.9. | Iekārtas plānotā izmantošana: | Plānots, ka Iekārta tiks izmantota regulāras tramvaja sliežu ceļu infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas darbos, īpaši koncentrējoties uz nolietoto sliežu posmu defektu novēršanu. - Daudzfunkcionālā sliežu slīpmašīna (ar elektromotoru) – paredzēta lokālu sliežu defektu apstrādei un virsmas izlīdzināšanai, lai nodrošinātu drošu un vienmērīgu tramvaja vagonu kustību. |  |
| 1.10. | Iekārtas tehniskais stāvoklis | Jauna, nelietota |  |
| 2. | Garantijas laiks | vismaz 24 mēneši. Iekārtas un tās piederumu garantijas laiks nevar būt mazāks par laiku, kādu ir noteicis ražotājs. |  |
| 2.1. |  | Bojājumu novēršanas termiņš garantijas laikā un reakcijas laiks uz izsaukumu steidzamu/nesteidzamu. |  |
|  |  | Piegādātājam jānodrošina palīdzības dienests, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 8.30 – 17:00 visā garantijas apkalpošanas perioda laikā. Palīdzības dienestam jādrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu latviešu valodā pa tālruni vai e-pastu, izpildes koordinēšanu un uzraudzību, Pasūtītāja informēšanu par pieteikumu izpildes gaitu. |  |
|  |  | Maksimālais reakcijas laiks garantijas laikā (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pasūtītāja izsaukumu nedrīkst būt lielāks kā nākamā darba diena pēc problēmas pieteikuma saņemšanas. Reakcijas laikā Piegādātājam ir jānodrošina Pasūtītāja informēšana par iespējamo bojājumu iemeslu un plānotajiem to novēršanas termiņiem. |  |
|  |  | Garantijas laikā konstatētie bojājumi, ja attiecas uz garantijas nosacījumiem, jānovērš ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža. |  |
| 3. | Iekārtu daudzums | 1 gab. |  |
| 4. | Piegādes termiņš | Ne vairāk par 4 mēneši pēc līguma parakstīšanas datuma |  |
| 5. | Iekārtas tehniskās prasības - sliežu slīpmašīna sliežu slīpēšanai |  |  |
|  | Sliežu profilu slīpēšana | 60R1;62R1;UIC60 |  |
|  | Dzinēja tips | Elektromotors 400V, 3 fāzes, darbina ģenerators |  |
|  | Jauda | Min. 7.5 kW |  |
|  | Darba to diapazons | Min -10 o - +40 o |  |
|  | Slīpripas | Slīpēšanas kauss(100mm*110 cilindrisks),slīpripa 230mm. |  |
|  | Slīpēšanas leņķis | Līdz 450 uz āru 900 uz iekšu |  |
|  | Sliežu platums | 1000 mm – 1524 mm,brīvi regulējams bez papildu tehniskajiem līdzekļiem |  |
|  | Kustība uz trases | Pašgājējs, līdz 5km/h |  |
|  | Vadošie riteņi | Tramvaja tipa sliedēm |  |
|  | Transportēšanas riteņi | Gumijas riteņi |  |
|  | Darba zonas apgaismojums | LED 24 V |  |
|  | Skaņas līmenis dB(A) | DIN EN ISO 3744:maks 98dB(A) DIN EN ISO 11201:maks.83dB(A) |  |
|  | Svars | No 240 - 300 kg |  |
|  | Drošība | Nobraukšana no sliedēm ko veic viens operators mazāk kā 20 sekundēs, izmantojot roktura konstrukciju. |  |
|  | Papildus aprīkojums | Kontaktligzda 24 V, kontaktligzda 230V/16A/50 Hz |  |
| 6. | Iekārtas kalpošanas laiks | Vismaz 5 gadi pie vidējas slodzes (4 stundas dienā, 5 dienas nedēļā). |  |
| 7. | Personāla apmācība: Piegādātājs nodrošina apmācību 6 cilvēkiem darbam ar iekārtu klātienē latviešu valodā. | Apmācībā jāietver šādas lietas: - Iekārtas izmantošana (lietotājam jāspēj veikt, pilnībā visas Iekārtas funkcijas); - Pamata problēmu novēršana saistībā ar Iekārtas lietošanu; - Iekārtas darbības uzturēšanai nepieciešamās prasmes (piem. tīrīšana, komponentu nomaiņa). Apmācības jāveic ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no iekārtas piegādes brīža. |  |
| 8. | Tehniskās apkopes garantijas laikā | Vismaz vienu reizi 12 mēnešu periodā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Piegādātājs kopā ar piedāvājumu iesniedz tehniskās apkopes grafiku (ja ražotājs norādījis apkopes darbu nepieciešamību) - brīvā formā, atbilstoši ražotāja prasībām, un iekļaujot apkopei nepieciešamās rezerves daļas un materiālus (ja tādi ir nepieciešami tehniskās apkopes veikšanai), kā arī norādot darba stundu skaitu, pēc kura nepieciešams veikt tehnisko apkopi. |  |
| 9. | Remontdarbi ārpusgarantijas gadījumos. | Pasūtītājs rakstiski saskaņo ar Piegādātāju veicamā remonta apjomu, cenu un remontdarbu izpildes termiņu. Pēc remonta izpildes Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu (servisa aktu), kuru Pasūtītājs paraksta, ja remonts veikts kvalitatīvi. Pasūtītājs pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ir tiesīgs izteikt iebildumus par Piegādātāja iesniegtā pieņemšanas – nodošanas akta saturu un veiktā remonta kvalitāti. Jautājumu par Pasūtītāja minētajiem iebildumiem un to pamatotību izlemj Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvju kontaktpersonas 5 (piecu) darbdienu laikā. |  |
|  |  | Piegādātājs remontdarbos izmanto tikai ražotāja sertificētas (orģinālās) vai ražotāja akceptētās rezerves daļas, iesniedzot apliecinājumu par iekārtas ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību un Iekārtas tehnisko apkalpošanu noteiktajā garantijas laikā. |  |
|  |  | Cena remontdarbu izpildes ietvaros izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) no attiecīgā materiāla vai rezerves daļas vidējās tirgus cenas vai gadījumā, ja materiāls vai rezerves daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu objektīvi nevar konstatēt, – no ražotāja cenu lapā noteiktās cenas. Piegādātājam ir pienākums iesniegt paskaidrojumus, kas pamato cenu izcelsmi. Remontdarbu izmaksas atbilstoši finanšu piedāvājumā noteiktajai 1 darba stundas likmei. |  |

Pretendents ___________________

Vārds Uzvārds ______________________________

Datums: