# Būvniecības ieceres “Kontakttīkla pārbūve posmā Brīvības gatvē no Lielvārdes ielas līdz Stāmerienas ielai, Rīgā” projektēšana un autoruzraudzība

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| I | Būvniecības ierosinātājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes nepieciešamības pamatojums: Brīvības gatvē, posmā no Lielvārdes ielas līdz Stāmerienas ielai, nepieciešams abos virzienos izbūvēt jaunu kontakttīklu, paredzot jaunu cauruļtipa balstu montāžu mikropāļu pamatā, veco režģu tipa balstu demontāžu, ēku sienas āķu atbrīvošanu un kontakttīkla pārcelšanu uz jaunizbūvētajiem balstiem, kontaktvada (100 mm2) montāžu un uzkarsistēmas, specdaļu pārbūvi. |  |  |
| III | Vispārīgas ziņas par būvniecības ieceri |  |  |
|  | Objekta nosaukums: | “Kontakttīkla pārbūve posmā Brīvības gatvē no Lielvārdes ielas līdz Stāmerienas ielai, Rīgā” |  |
|  | Objekta adrese: | Rīga, trolejbusu maršrutu posms Brīvības gatvē no Nr.265 līdz Nr.372 (no Lielvārdes ielas līdz Stāmerienas ielai) |  |
|  | Būvniecības veids: | Pārbūve, atjaunošana |  |
|  | Būves grupa: | Nosakāma projektēšanas gaitā |  |
|  | Galvenais būves lietošanas veids: | 22140302 – zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas |  |
| IV | Būvniecības ieceres mērķis, dokumentācijas izstrādes nosacījumi un saskaņošanas prasības |  |  |
| 1. | Būvprojekta izstrādes mērķis ir veco režģu tipa balstu nomaiņa, ēku atbrīvošana no sienas āķiem un saistītās kontakttīkla uzkarsistēmas pārbūve, pielietojot mūsdienīgus un ilgtspējīgus materiālus. |  |  |
| 2. | Projektēšanas robežas: Rīga, Brīvības gatve no Lielvārdes ielas līdz Stāmerienas ielai. Projektēšanas robežas jāprecizē projektēšanas sākuma stadijā, pamatojoties uz iespējamām izmaiņām tehniskajā risinājumā, topogrāfiju, īpašumtiesībām, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības zonām, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu prasībām, kā arī līdzīgiem nosacījumiem, kurus nav iespējams paredzēt bez padziļinātas priekšizpētes. |  |  |
| 3. | Būvprojekta izstrādātājs (turpmāk – Izpildītājs) izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) tādā sastāvā un apjomā, kāds nepieciešams sekmīgai būvniecības ieceres īstenošanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, projektēšanas uzdevuma nosacījumus un tehnisko, un īpašo noteikumu prasības būvniecības ieceres risinājumu izstrādei, būvatļaujas projektēšanas nosacījumus un citas ieinteresēto personu un organizāciju prasības, ciktāl tās attiecas uz būvniecības ieceres mērķa sasniegšanu. Izpildītājs veic būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu un saņem Būvvaldes akceptu, iesniedz BID Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā (Būvniecības informācijas sistēmā), ievērojot normatīvajos aktos noteikto saskaņošanas un dokumentu aprites kārtību. |  |  |
| 4. | Izstrādājot BID, Izpildītājs ievēro Būvniecības likuma 4. panta prasības, kas nosaka, ka būvniecībā (projektēšanā un būvdarbos) tiek ievēroti šādi principi: - arhitektoniskās kvalitātes princips, saskaņā ar kuru būves projektē, līdzsvarojot būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī būvniecības ierosinātāja un sabiedrības intereses, dabas vai pilsētas ainavas individuālo identitāti izceļot un organiski iekļaujot kultūrvidē, tādējādi to bagātinot un veidojot kvalitatīvu dzīves telpu; - inženiertehniskās kvalitātes princips, saskaņā ar kuru būves inženiertehniskais risinājums ir lietošanai drošs, kā arī ekonomiski un tehnoloģiski efektīvs; - atklātības princips, saskaņā ar kuru būvniecības process ir atklāts, sabiedrība tiek informēta par paredzamo būvniecību un saistībā ar to pieņemtajiem lēmumiem; - sabiedrības līdzdalības princips, saskaņā ar kuru šajā likumā noteiktajos gadījumos tiek nodrošināta būvniecības ieceres publiska apspriešana; - ilgtspējīgas būvniecības princips, saskaņā ar kuru būvniecības procesā tiek radīta kvalitatīva dzīves vide pašreizējām un nākamajām paaudzēm, šai nolūkā arī palielinot atjaunojamo energoresursu un sekmējot citu dabas resursu efektīvu izmantošanu; - vides pieejamības princips, saskaņā ar kuru būvniecības procesā tiek veidota vide, kurā ikviena persona var ērti pārvietoties un izmantot būvi atbilstoši tās lietošanas veidam. |  |  |
| 5. | Lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatotas BID izstrādi un būvdarbu veikšanu, kā arī vides un kultūras pieminekļu aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā, Izpildītājs veic inženierizpēti: - Ģeodēziskā un topogrāfiskā – veic Izpildītājs; - Ģeotehniskā – veic Izpildītājs; - Hidrometeroloģiskā – ja nepieciešams, veic Izpildītājs. Inženierizpēte veicama saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 19.- 25.punktu, 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nepieciešamības gadījumā veikt inženierģeoloģisko izpēti atbilstoši standartam LVS 190-5 “Zemes klātne”. Izpētes apjomam un saturam jābūt tādam, lai Izpildītājs varētu uzņemties atbildību par izstrādātajiem risinājumiem. |  |  |
| 6. | Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu BID izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāja ierobežojošu faktoru attiecīgās BID izstrādē. Tādējādi, izstrādājot BID, nepieciešamības gadījumā Izpildītājs, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus BID sekmīgai izstrādei. BID jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. |  |
| 7. | BID izstrādei nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus (t.sk. noteikumu pagarināšanu un/vai grozīšanu) pieprasa un saņem Izpildītājs - no visām institūcijām, kuru intereses skar būvniecības ieceres risinājumi un kas ir norādītas būvatļaujas projektēšanas nosacījumos (ja attiecas). Izpildītājam jāņem vērā, ka, saņemot tehniskos un/vai īpašos noteikumus, var mainīties BID projektēšanas apjoms. Papildus projektēšanas apjoms, kāds var tikt noteikts tehniskajos vai īpašajos noteikumos, nevar būt par pamatu BID izstrādes izmaksu palielinājumam. |  |
| 8. | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus RP SIA “Rīgas satiksme” piederošām zemes vienībām un/vai ēkām, ja tādus nepieciešams pievienot BID, sagatavo Pasūtītājs, savukārt pārējam objektam – Izpildītājs. Izpildītājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar zemes vienību īpašniekiem un trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības skar būvniecības ieceres risinājumi. |  |
| 9. | Visus ar BID izstrādi saistītos izdevumus (t.sk. objekta apsekošana, inženierizpēte, dokumentācijas izstrāde vai saņemšana, kas nepieciešama BID izstrādei, kā arī izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas uzdevuma sadaļā “Citi nosacījumi, kas jāievēro būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā” noteiktajām prasībām, u.c.) sedz Izpildītājs. |  |
| V | Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana. |  |
| 1. | BID saturam jāatbilst Būvniecības likuma, 2014. gada 19.augusta MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas valsts standartu, Latvijas būvnormatīvu, speciālajiem būvnoteikumiem (atbilstoši plānotās būvniecības ieceres un būvniecības veidam), t.i. 2014. gada 14. oktobra MK noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 2017. gada 9. maija MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 2014. gada 2. septembra MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību”, attiecīgajām LEK standartu sadalām, kuras ir saistošas konkrētajos BID risinājumos, RP SIA “Ŗīgas satiksme” TN normām un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo prasībām. BID noformējumam jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām, ja vien speciālie būvnoteikumi nenosaka citu kārtību. Būvprojekta ekonomiskās daļas noformēšanas kārtība jāparedz saskaņā ar noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvprojekta Izstrādātājam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. |  |
| 2. | Izpildītājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās būvprojekta daļās. Izstrādātājs uzņemas pilnu atbildību par būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. |  |
| 3. | BID iekļaujamais minimālais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas papildināms atbilstoši speciālo būvnoteikumu prasībām Trolejbusa līnijas un ar to saistīto inženierbūvju būvniecībai: 3.1. Vispārīgā daļa, t.sk. BID izstrādes uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija un materiāli, inženierizpēte, skaidrojošais apraksts ar informāciju par būvniecības ieceri, tehniskie noteikumi, atļaujas, saskaņojumi u.c.. - Ģenerālplāns, savietotais inženiertīklu plāns. - Teritorijas sadaļa – ceļa darbi un labiekārtojums (TS-CD, TS-L), t.sk. teritorijas vertikālais un horizontālais plāns, šķērsgriezumi, labiekārtojuma plāns, segumu un apstādījumu plāns, vizualizācijas (ja pielietojams). 3.4. Inženierrisinājumu daļa, t.sk. būvkonstrukcijas, ārējās elektroapgādes tīklu, t.sk. AS ”Sadales tīkls” kabeļu un/vai Ārtelpas un mobilitātes departamenta ielu apgaismojuma tīkla daļa (ELT un ELT-TKT), ārējo elektronisko sakaru tīklu daļa (EST), esošo inženiertīklu pārbūves vai atjaunošanas projektēšana (ja būvprojekta risinājumi skar citus inženiertīklus un inženiertīklu īpašnieks tehniskajos noteikumos ir izvirzījis šādas prasības) u.c.. - Darbu organizācijas projekts (DOP), t.sk. satiksmes organizēšanas plāns būvdarbu laikam. - Ekonomiskā daļa, t.sk. būvdarbu daudzumu saraksts un būvdarbu daudzumu saraksts ar izmaksu aprēķinu. |  |
| 4. | Ja Izpildītājs uzskata, ka BID saturu ir lietderīgi papildināt, tad, pamatojoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, kā arī ievērojot normatīvo aktu prasības, papildina BID saturu. Gadījumā, ja projektēšanas gaitā Izpildītājs konstatē, ka projektam nepieciešami papildinājumi, kas neietilpst projektēšanas uzdevumā, tad respektēt tos un nekavējoties paziņot Pasūtītājam. |  |
| 5. | Ekonomiskajā daļā jāveido vienots būvdarbu daudzumu saraksts, norādot visus darbu veidus, kas nepieciešami būvniecības ieceres īstenošanai. Visiem darbu daudzumiem jābūt norādītiem ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. |  |
| 6. | Ja projektēšanas uzdevumā vai tā pielikumos ir norādīti konkrēti standarti, pretendents piedāvājumā var piedāvāt ekvivalentus standartus. |  |
| VI | Nosacījumi un tehniskās prasības būvniecības ieceres risinājumu izstrādei. |  |
| 1. | Vispārīgās prasības: |  |
|  | 1.1. BID izstrādē ievērot Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas valsts standartu, Latvijas būvnormatīvu (atbilstoši projektējamo būvju, konstrukciju un inženiertīklu veidam), speciālo būvnoteikumu, un citu spēkā esošo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī ievērot 2009.gada 28.aprīļa MK noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, ciktāl tās attiecināmas uz būvprojekta risinājumiem. Projektēšanas uzdevumā, tā pielikumos vai citur iepirkuma dokumentācijā nenosauktie normatīvi, noteikumi un standarti neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kvalitatīva, tehniski labā kvalitātē īstenojama un valsts un pašvaldību institūcijās saskaņojama būvprojekta izstrādes. - Ja projektēšanas uzdevumā un tā pielikumos atsevišķām konstrukcijām, pielietojamiem materiāliem, inženiertīkliem vai to elementiem un tml. nav definētas konkrētas tehniskās prasības, tas neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma ievērot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un standartu prasības, kā arī pielietot racionālus, kvalitatīvus un pilnvērtīgus risinājumus projektējamo būvju un inženiertīklu funkcionalitātes nodrošināšanai, t.sk. ņemot vērā labas prakses būvniecībā principus un ievērojot izstrādājumu ražotāju sniegtās rekomendācijas. - Inženiertīklu izvietojumu projektēt ielu sarkano līniju robežās. Savlaicīgi informēt Pasūtītāju par gadījumiem, kad inženiertīklu izvietošana ārpus sarkanajām līnijām ir absolūti nepieciešama, un BID risinājumus saskaņot ar zemes vienību īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. - BID projektēšanas robežās risinājumiem jāparedz esošās infrastruktūras sasaiste ar projektējamo infrastruktūru, ciktāl tas nepieciešams infrastruktūras objektu pārdomātai un racionālai savstarpējo savienojumu nodrošināšanai. - BID risinājumiem jānodrošina nepārtraukta elektriskā sabiedriskā transporta kustība, kontakttīkla elektroapgāde visā būvniecības ieceres īstenošanas laikā. - Visus konstruktīvos risinājumus, t.sk. īpaši sarežģītus inženiertīklu izbūves risinājumus un mezglus, un to realizācijā izmantojamos materiālus un izstrādājumus, kā arī projektēšanas gaitā veiktās izmaiņas saskaņot ar Pasūtītāju. - Projektējot objekta energoapgādes sistēmas, veikt elektrotehniskos un tehniski ekonomiskos aprēķinus visiem objekta darba režīmiem un noteikt Pasūtītājam izdevīgāko risinājumu. - Izstrādājot BID, ievērot energopārvaldības sistēmas principus, paredzot skaitītāju uzstādīšanu patērēto energoresursu uzskaitei. - Lai noteiktu objektam nepieciešamo elektropieslēguma jaudu un izvairītos no Pasūtītāja pārmaksas par neefektīvi izmantotu slodzi objekta ekspluatācijas laikā, veikt projektējamo elektropatērētāju slodzes noteikšanu, objekta jaudas aprēķinu (ja pielietojams). |  |
| 2. | Ārējās elektroapgādes tīklu (ELT-TKT) – trolejbusa kontakttīkla konstrukciju būvniecība: |  |  |
|  | - Būvprojekta risinājumiem jānodrošina nepārtraukta sabiedriskā transporta kustība, kontakttīkla elektroapgāde un vilces apakšstaciju darbība visā būvprojekta realizācijas laikā. Esošais kontakttīkla plāns – pielikumā Nr.1. - Kontakttīkla balstu pamata izmēri ir 1x1 m un tiek pielietots tipveida risinājums balsta montāžā – pamata un balsta aprēķini nav nepieciešami. - Paredzēt cinkotu cauruļtipa balstu izmantošanu, tos izbūvējot uz mikropāļu pamata, pielietojot Pasūtītāja tipveida risinājumus (kontakttīkla balsta virszemes daļas tehniskais risinājums pievienots projektēšanas uzdevuma pielikumā Nr. 2). - Projektā paredzēt visu režģa / leņķa tipa balstu demontāžu un aizvietošanu (t.sk. balsta Nr.B13-302 Brīvības gatvē Nr. 350). Izvērtēt esošo cauruļtipa balstu stāvokli un to iekļaušanos projekta risinājumos, sniegt Pasūtītājam rekomendācijas balstu saglabāšanai, paredzot to pretkorozijas apstrādi un/vai krāsošanu. - Kontakttīkla projekta sadaļā izmantotajiem kontakttīkla un uzkarsistēmas materiāliem jāatbilst Pasūtītāja pielietotajai detaļu specifikācijai kontakttīkla konstrukciju izbūvē un tiem jānodrošina droša kustība trolejbusiem ar kontaktstieņu strāvas noņēmēju. - Kontakttīkla balstu izvietojumu projektēt atbilstoši izvēlētam uzkarsistēmas veidam. Balstu izvietojumu projektēt ar soli starp kontaktvada piekarpunktiem ne lielāku par 25-30 metriem. - Kur vien tas iespējams, jāparedz puskompensējošā uzkarsistēma ar svārstiem. Atsaišu izvietojumam (tērauda trose ar diametru 8 mm) attiecībā pret kontaktvadu izvietojumu jābūt pēc iespējas perpendikulāram. Kontaktvada nostiprināšanai var izmantot arī traversu (D=55 mm, Lmax=10 m). - Paredzēt trolejbusu kontaktvadu nomaiņu (AC-100) , atbilstoši LVS EN 50149. - Trolejbusa kontakttīklā paredzēt ātrgaitas gaisvadu pārmiju ierīkošanu. Vadāmo elektrisko pārmiju paredzēt ar visām tās sastāvam nepieciešamajām vadības komponentēm (vadības bloks, luksofors, signāldevēji utt.) un pievadkabeļiem. Pārmiju vadībai jābūt salāgojamai ar citām pilsētā esošām vadāmām pārmijām. Pārmijas konstrukcijai un pārslēdzējnažiem jābūt tieši iebūvētiem kontaktvados (nav pieļaujamas pārmijas ar atsevišķu cauruļu sistēmu iekārtu kontaktvados). Izejošās pārmijas (virzienā uz centru) vēlamā atrašanās vieta norādīta pielikumā Nr.3. - Paredzēt montēt diožu tipa sekcijas atdalītājus barošanas posmu 1001 un 1002 savstarpējai atdalīšanai pie Stāmerienas ielas. Esošo KTT barošanas shēmu skatīt pielikumā Nr.4. - Visu virs brauktuvēm uzstādīto ceļa zīmju stiprināšanai paredzēt atsevišķu augšējo atsaiti. - Ņemt vērā, ka esošo balstu demontāžu iespējams veikt tikai pēc tam, kad tie atbrīvoti no visiem apgrūtinājumiem – apgaismes ķermeņiem, piekarkabeļiem u.c. (izstrādājot atbilstošas projekta sadaļas, projekta autoram jāpārliecinās par topogrāfiskajā uzmērījumā norādīto apgrūtinājumu atbilstību esošajai situācijai dabā), kā arī pēc jauno balstu izbūves un kontakttīkla uzkarsistēmas pārbūves. Gadījumā, ja jauna balsta izbūve iespējama tikai esošā balsta novietnē, tad projekta ietvaros paredzēt vecā balsta atbrīvošanu no atsaitēm, mainot to konfigurāciju, vai paredzēt vietu pagaidu balstu izvietošanai. - Kontakttīkla balstu novietojumu plānot tā, lai tie pēc iespējas atrastos ietvju malās vai zaļajā zonā, neradot šķēršļus gājēju un mikromobilitātes transportlīdzekļu kustībai, kā arī, lai tie neatrastos pret ēku logiem, durvīm un/vai izbraucamajiem vārtiem/ceļiem. - Visu kabeļu stiprināšanu pie balsta paredzēt ar stīpošanas metodi. - Izveidot atsevišķus kontakttīkla montāžas plānus, tajos norādot tikai kontakttīkla elementus (uzstādāmie/demontējamie balsti, atsaites, kontaktvadi, traversas u.c.) ar skaidri salasāmām piesaistēm (tai skaitā ģeogrāfiskajām – ielu nosaukumiem un ēku numuriem), montāžas augstuma atzīmēm un posmu garumiem. - Uz katru kontakttīkla balsta paredzēt uzstādīt identifikācijas plāksni atbilstoši Pasūtītāja standartam, saskaņojot kārtas numerāciju ar Pasūtītāju. |  |  |
| VII | Citi nosacījumi, kas jāievēro būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā |  |  |
| 1. | Sanāksmes par projektēšanas norisi: - BID izstrādes laikā Izpildītājs informē par BID izstrādes procesu un progresu – ne retāk kā vienu reizi mēnesī, ievietojot atskaiti vienotajā elektroniskajā datu vidē Trimble Connect, kuras pieejamību nodrošina Pasūtītājs. - BID izstrādes laikā pēc Pasūtītāja ieskatiem tiek organizētas sanāksmes ar Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvju piedalīšanos klātienē vai attālināti, lai izskatītu ar BID vai tehnisko risinājumu izstrādi saistītus jautājumus. - BID izstrādes laikā Izpildītājam jāuztur pastāvīga komunikācija ar Pasūtītāju, t.sk. visu problēmjautājumu risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju. - Nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma Izpildītājs piedalās arī citās sanāksmēs - ar iestādēm un organizācijām, kuru intereses skar BID risinājumi, t.sk. sagatavojot un prezentējot uzskates materiālus. - Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir jāsagatavo Materiāli izskatīšanai un saskaņošanai ar atbildīgajām institūcijām. Izpildītājs ir atbildīgs par Materiālu aktualizēšanu visā līguma izpildes laikā. |  |  |
| VIII | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laiks un iesniegšanas kārtība |  |  |
| 1. | Dokumentācijas aprite un būvprojekta izstrādāto risinājumu izskatīšana tiek organizēta elektroniski, tajā skaitā izmantojot vienotu datu vidi Trimble Connect. Saskaņošanu ar Pasūtītāju Būvniecības informācijas sistēmā Izpildītājs uzsāk tikai pēc tam, kad BID pilnā apjomā ir iesniegta izskatīšanai Pasūtītājam un Pasūtītājs ir apstiprinājis BID. |  |  |
| 2. | Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam gala nodevumu - izstrādātu būvprojektu un būvatļauju ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Termiņā ir iekļautas visas projektēšanas uzdevumā norādītās un veicamās darbības. |  |  |
| 3. | Visu Izpildītāja izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju (gala nodevumu) iesniegt Pasūtītājam 2 (divos) eksemplāros drukātā veidā un digitālā veidā (USB datu nesējs) kā arī ievietot elektroniski vienotajā datu vidē Trimble Connect: - teksta materiāli Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un tml. formātā; - grafiskie materiāli AutoCAD (*.dwg) un PDF (*.pdf) formātā; - visas tāmes Microsoft Excel (*.xls) formātā; - visi tehniskie noteikumi, atļaujas un tml. - PDF (*.pdf) un oriģinālā formātā (e-doc). |  |  |
| IX | Autoruzraudzība |  |  |
| 1. | Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. |  |  |
| 2. | Izpildītājs nodrošina autoruzraudzības veikšanu būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām u.c. Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. nepieciešamības gadījumā nodrošina izmaiņu iestrādāšanu visās attiecīgajās objekta būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informē par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizē atbilstošu saskaņošanas procedūru, kā arī ievērojot līguma par autoruzraudzības darbu veikšanu nosacījumus. |  |  |
| 3. | Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību no būvprojekta paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. |  |  |