1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Noliktavu plauktu sistēmas un to piederumu iegāde

1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

1.1. Visiem piedāvātajiem izstrādājumiem jābūt jauniem, nelietotiem.
1.2. Plauktu sistēmām jāatbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un standartiem (vai ekvivalentiem), tai skaitā:

- EN 15512

- EN 15620

- EN 15635

- EN 15878

1.3. Pretendentam jāiesniedz:

- ražotāja tehniskā dokumentācija

- nestspējas aprēķini

- atbilstības deklarācija

- garantijas nosacījumi

1.4. Garantijas termiņš: ne mazāks kā 24 mēneši.

1.5. Cenā jāiekļauj:

- piegāde uz Pasūtītāja norādīto objektu

- montāža

- nostiprināšana pie grīdas

- slodžu marķējuma plāksnītes

1.6. Pirms piegādes un montāžas piegādātājam jāveic objektu apskate un precīza izmēru saskaņošana ar Pasūtītāju

1.7. Piegādātājs nodrošina noliktavu plauktu sistēmu piegādi, montāžu un nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pasūtījuma saņemšanas.

2. MODUĻVEIDA SĪKPREČU PLAUKTU SISTĒMA

2.1. Konstrukcija:

- Sistēma sastāv no pamatsekcijas un papildsekcijām

- Sekcijas savstarpēji savienojamas bez skrūvju savienojumiem vai ar minimālu skrūvju skaitu

- Konstrukcija sastāv no cinkota tērauda

2.2. Statnes:

- Izgatavotas no cinkota, slēgta kārbveida profila

- Aprīkotas ar regulējamām metāla pēdām

- Paredzēta nostiprināšana pie grīdas

- Statnes nestspēja atbilstoši konfigurācijai, bet ne mazāka kā 2000 kg

2.3. Plaukti:

- Izgatavoti no cinkota tērauda

- Regulējami ar soli 40 - 60 mm

- Dziļums: 400 mm ±10 mm

- Platums: 900 - 1200 mm

- Minimālā viena plaukta nestspēja: 200 kg (vienmērīgi sadalīta slodze)

- Pamatattālums (vertikāli) starp plauktiem: 360-400 mm

Sekcijā:

- Sekcijā - 5 plauktu līmeņi + grīdas līmenis

Iespējams aprīkot ar:

- sānu un aizmugures paneļiem

- slēdzamām durvīm

- atvilktnēm

- sietveida plauktiem

3. MODUĻVEIDA PALEŠU PLAUKTU SISTĒMA

3.1. Konstrukcija:

- Sastāv no pamatsekcijas un papildsekcijām

- Statnes no cinkota tērauda

- Sijas no krāsota konstrukciju tērauda

- Siju līmeņa regulēšanas solis: 100 mm

3.2. Statnes:

- Nostiprināmas pie grīdas ar enkurskrūvēm

- Ar aizsargpēdām

- Līmeņošanas iespēja

3.3. Sekcijas parametri:

Plaukta dziļums: 1100 mm ±10 mm

Pieļaujamie platumi un minimālā nestspēja uz līmeni:

- 1800-1900 mm - min. 1000 kg (2 paletes)

- 2600-2700 mm - min. 1500 kg (3 paletes)

- 3500-3600 mm - min. 2000 kg (4 paletes)

Pamatattālums (vertikāli) starp plauktiem: 1195-1250 mm

Sekcijā: 3 līmeņi + grīdas līmenis

Slodze - vienmērīgi sadalīta.

4. PAPILDAPRĪKOJUMS

- Statņu aizsargi

- Rindas gala aizsargi

- Tuneļa aizsargi

- Aizmugures aizsargrežģi

- Drošības režģi virs ejām

- Slodžu marķējuma plāksnes

Pasūtītājs patur tiesības pasūtīt papildaprīkojumu pilnā vai daļējā apjomā. Cenas papildaprīkojumam tiks noteiktas konkrētā pasūtījuma veikšanas brīdī, balstoties uz tirgus situāciju, un tās netiek prasītas finanšu piedāvājumā. Papildaprīkojuma cenas neietekmē piedāvājumu vērtēšanu un nav vispārīgās vienošanās fiksēto cenu saraksta sastāvdaļa.

5. NOLIKTAVU KASTES  (KONTEINERI)

5.1. Vispārīgās prasības:

- Materiāls: polipropilēns (PP)

- Gludas iekšējās sienas

- Padziļināts rokturis

- Vietas marķējumam

- Iespēja ievietot atdalošās starplikas

- Temperatūras noturība: ne mazāk kā -10°C līdz +60°C

Krāsu varianti (informatīvi): sarkans, zaļš, dzeltens, zils.

5.2. Izmēri (±10-15 mm):

- 135×88×67 mm

- 230×140×121 mm

- 294×182×133 mm

- 331×158×142 mm

- 448×123×127 mm

- 445×279×130 mm

- 500×312×200 mm

- 610×388×250 mm