TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMU FORMA

SIA “Rīgas satiksme” īpašumā esošās privātās mobilo sakaru sistēmas aizstāšana ar jaunu mobilo sakaru sistēmu

SIA “Rīgas satiksme” (Pasūtītājs) uzdod piegādāt uz Pasūtītāja virtuālajiem serveriem instalējamu VoIP (Voice over Internet Protocol) zvanu apstrādes programmatūru (Sistēmu) ar šādu funkcionalitāti:

| Tehniskās specifikācijas prasības | Tehniskais piedāvājums (t.sk. priekšlikumi, iebildumi vai precizējumi vai cits tehniskais risinājums) |
| --- | --- |
| 1. Nodrošina ienākošu, izejošu un iekšēju zvanu maršrutizāciju: - Iespēja atļaut un/vai aizliegt ienākošus zvanus no konkrētiem telefonu numuriem, kā arī atļaut/aizliegt izejošus zvanus uz konkrētiem telefonu numuriem. |  |
| 2. Nodrošina grupu zvanu jeb telefoniskas konferences istabas izveidi: - Sistēmai jānodrošina stabila balss kvalitāte konferencēs ar vismaz 500 dalībniekiem, ievērojot šādas minimālās veiktspējas prasības: - maksimālais pieļaujamais paketes zudums – 1%; - maksimālā latentce (end-to-end) – 150 ms; - balss signāla aiztures svārstībām jābūt minimālām – 30 ms; - balss pārraidei jābūt nepārtrauktai bez skaņas zudumiem, deformācijas vai būtiskiem aiztures pīķiem. |  |
| 2.2. Iespēja iestatīt un mainīt dalībnieku skaitu scenārijus, kuros: 2.2.1. zvanos, ko uzsāk izsaucot līdz 10 dalībniekiem, mikrofons ir ieslēgts visiem konferences dalībniekiem; 2.2.2. zvanos, ko uzsāk izsaucot vairāk par 10 dalībniekiem, mikrofons ir ieslēgts tikai zvana iniciatoram, bet pārējiem dalībniekiem tas sākotnēji ir izslēgts; |  |
| 2.3. Iespēja konfigurēt ar Divtoņu daudzfrekvences signāla pārraides (DTMF) palīdzību kontrolējamas funkcijas: - ieslēgt/izslēgt mikrofonu; - regulēt mikrofona skaļumu; - regulēt skaļruņa skaļumu; - atsāknēt visus iestatījumus; - pamest grupu zvanu, jābūt iespējai atspējot/iespējot šo funkcionalitāti; - noskaidrot grupu zvanā esošo dalībnieku skaitu; |  |
| - Terminu skaidrojumi: - Sistēma – piegādātā VoIP zvanu apstrādes programmatūra kopā ar visiem tās komponentiem; - Dalībnieks – SIP galapunkts (telefons, programmatūras klients vai sistēma); - Konference – viens grupu zvans neatkarīgi no dalībnieku skaita; - Aktīvs–aktīvs režīms – režīms, kurā abi mezgli vienlaikus apstrādā zvanus. |  |
| - Visu zvanu ieraksts un tā uzglabāšana noteiktu (iestatāmu) laika periodu: - Datu dzēšanas kārtība - zvanu ieraksti pēc Pasūtītāja noteiktā glabāšanas termiņa tiek dzēsti automātiski un neatgriezeniski, nodrošinot, ka dati nav atjaunojami pēc dzēšanas procesa pabeigšanas. - Piekļuves kontroles prasības - sistēmai jānodrošina vairāku līmeņu piekļuves lomas (piemēram, administrators, auditors, lietotājs), katrai lomai definējot skaidras un atšķirīgas piekļuves tiesības sistēmas funkcionalitātei un datiem. - Ierakstu pieejamība - piekļuve zvanu ierakstiem ir atļauta tikai autorizētiem lietotājiem, atbilstoši viņiem piešķirtajai lomai un piekļuves līmenim. Neautorizēta piekļuve ir tehniski jāizslēdz. - Auditācijas pieraksti - sistēmai jāuztur detalizēts auditlogs par visām darbībām, kas saistītas ar piekļuvi zvanu ierakstiem, tostarp to apskati, lejupielādi, dzēšanu un neveiksmīgiem piekļuves mēģinājumiem. Auditācijas pierakstam jābūt nemaināmam un pieejamam Pasūtītājam. |  |
| - Iespēja instalēt un konfigurēt sistēmu darbībai klāsterī, režīmā “aktīvs-aktīvs”, nodrošinot visas informācijas nepārtrauktu sinhronizāciju starp abām instalācijām. Izpildītājs ir atbildīgs par Sistēmas savietojamību ar Pasūtītāja norādīto infrastruktūru, pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto tehnisko specifikāciju. Izpildītājs nav atbildīgs par darbības traucējumiem, kas rodas Pasūtītāja infrastruktūras nepietiekamas veiktspējas vai neatbilstošas konfigurācijas dēļ. |  |
| - Integrācija ar citām sistēmām – API (Application Programming Interface) izstrāde un pielāgošana datu apmaiņai ar Pasūtītāja sistēmu “PikasFleet”, dublējot sistēmas funkciju kontroli ar API palīdzību: - sākt/beigt jaunu zvanu, kopā ar funkciju padodot visu grupas zvana dalībnieku sarakstu; - ieslēgt/izslēgt mikrofonu; - regulēt mikrofona skaļumu; - regulēt skaļruņa skaļumu; - atsāknēt visus iestatījumus; - pamest grupu zvanu; - noskaidrot grupu zvanā esošo dalībnieku skaitu/statusu; - izgūt zvana statusu; - izgūt zvana ierakstu vai saiti uz tā atrašanās vietu. |  |
| - Sistēmas atjauninājumu nodrošināšana visā Sistēmas abonēšanas periodā. |  |
| - Iespēja lietot lietotāja saskarni, kurā iespējams: - redzēt un izgūt statistiku par grupu zvaniem: - zvanu ilgums; - izsaukto un pievienojušos dalībnieku skaits; - informācija par laiku, cik ilgi dalībnieks bija pieslēdzies konferencei. |  |
| - Sistēmas darbspējas uzturēšana un lietotāju atbalsts latviešu valodā visā abonēšanas periodā telefoniski un e-pasta veidā. |  |
| - Izpildītājam jānodrošina vismaz 2 sistēmu administratora apmācības un 10 gala lietotāju apmācības. |  |
| - Reakcijas laiks uz kritiskiem incidentiem – līdz 4 stundām; uz augstas prioritātes incidentiem – līdz 8 stundām. |  |
| - Pieteikumu apstrāde, reakcijas laiki un atbalsta nodrošināšana Izpildītājam jāveic Pasūtītāja transportlīdzekļu faktiskā darba laikā – no pirmā reisa sākuma līdz pēdējā reisa beigām. - Pilnīga pakalpojuma atjaunošana pēc kritiska incidenta – līdz 48 stundām. Profilakses darbi jāplāno ar vismaz 3 darba dienu iepriekšēju paziņojumu. Kļūdu, pieteikumu prioritāte un apstrādes: |  |

| Klase | Ietekmes raksturojums | Novērtējums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kļūda neļauj pilnībā vai daļēji nodrošināt no normatīvajiem aktiem vai noslēgtajiem līgumiem izrietošās saistības, nav pieejams apvedceļš. | Augsta |  |
| 2. | Kļūda rada neērtības darbā vai papildus manuālu darbu, bet ir iespējams izpildīt Pasūtītāja no normatīvajiem aktiem vai noslēgtajiem līgumiem izrietošās saistības. | Vidēja |  |
| 3. | Kļūdas rezultātā ietekmētā funkcionalitāte nav būtiska un neietekmē Pasūtītāja darbu kopumā. | Zema |  |

| Klase | Problēmas īss raksturojums | Prioritāte | Reakcijas un izpildes laiks no pieteikuma PVS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reakcijas laiks | Pagaidu risinājuma piegādes laiks | Patstāvīga risinājuma piegādes laiks |
| 1. | Problēma, kas izraisa pilnīgu Sistēmu apstāšanos un/vai funkciju nepieejamību. (Ārkārtas darbi) | Kritiska | Ne ilgāk kā 4 stundas | Ne ilgāk kā 8 stundas | Ne ilgāk kā 48 stundas |
| 2. | Problēma, ko izraisījusi Sistēmu programmatūras kļūda, vai nekorekta darbība un kas rada ievērojamus funkcionalitātes zudumus un nav zināms problēmas apiešanas risinājums, bet ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā. (Ārkārtas darbi) | Steidzama | Ne ilgāk kā 8 stundas | Ne ilgāk kā 12 stundas | Ne ilgāk kā 48 stundas |
| 3. | Problēma, kas izraisa minimālus iespēju un/vai funkciju zudumus, ietekme uz Sistēmu ir mazsvarīga vai sagādā neērtības. (Plānveida darbi) | Vidēja | Ne ilgāk kā 24 stundas | Ne ilgāk kā 48 stundas | Ne ilgāk kā 3 darba dienas |
| 4. | Problēma, kas neizraisa iespējamus zudumus un ir uzskatāma par Sistēmu programmatūras kļūdu, neprecizitāti vai nekorektu darbību, kas rada nelielu ietekmi uz darbu Sistēmās. (Plānveida darbi) | Zema | Ne ilgāk kā 2 darba dienas | - | Ne ilgāk kā 3 darba dienas |
| 5. | Situācija, kad Pasūtītājam ir nepieciešams saņemt atbalstu noteiktu jautājumu risināšanai, vai papildu informācijas iegūšanai par Sistēmām un tās funkcionālajām iespējām, tajā skaitā apmācību veikšanai darbam ar Sistēmām un provizorisko izmaiņu novērtējumu. | Zema | Ne ilgāk kā 3 darba dienas | - | - |
| 6. | Pieprasījums veikt izmaiņas, vai papildināt Sistēmu funkcionalitāti, dokumentāciju vai veikt citus papildu darbus, kas ir ārpus līguma apjoma vai atšķiras no iepriekš aprakstītajām kategorijām. | Zema | Ne ilgāk kā 5 darba dienas* | - | - |
|  |  | * Šajā laikā Izpildītājs sagatavo piedāvājumu, kas satur risinājuma aprakstu un darbietilpības novērtējumu. Ja piedāvājuma sagatavošanai Izpildītājs ir pieprasījis Pasūtītājam papildu informāciju, darba dienu skaitīšana tiek apturēta uz laiku, līdz Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam pieprasīto informāciju. |  |  |  |

| Tehniskās specifikācijas prasības | Tehniskais piedāvājums (vai priekšlikumi, iebildumi vai precizējumi vai cits tehniskais risinājums) |
| --- | --- |
| - Kiberdrošības un datu aizsardzības prasības - Pretendentam jāievēro Fizisko personu datu apstrādes likuma un Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) prasības, kā arī jāapstrādā personas dati atbilstoši šīm prasībām. - Ņemot vērā, ka Pasūtītājs ir būtisko pakalpojumu sniedzējs, kuram ir saistoši Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk – Noteikumi), Pretendentam un viņa sadarbības partneriem jāievēro uz C kategorijas informācijas sistēmām attiecināmās Noteikumu prasības. - Visi komponenti jāinstalē tikai Pasūtītāja norādītajā infrastruktūrā. - Aizliegta datu glabāšana trešo pušu mākonī, ja vien Pasūtītājs to nav rakstiski apstiprinājis. - Izpildītājam jānodrošina, ka visi servisi, API un datubāzes pieejamas tikai no Pasūtītāja iekšējā tīkla. |  |
| - Testēšanas prasības - Pieņemšanas testēšana notiek Pasūtītāja vidē. - Izpildītājam jānodrošina: - integrācijas testi, - slodzes testi (500+ vienlaicīgas konferences), - drošības testi (OWASP top-10 skrīnings). |  |
| - Uzturēšanas pakalpojumi ietver: - Pilnu sistēmas darbspējas uzturēšanu, nodrošinot nepārtrauktu un stabilu funkcionalitāti; - Kļūdu un incidentu novēršanu, kas ietekmē sistēmas darbību vai pieejamību; - Drošības atjauninājumu veikšanu, lai nodrošinātu sistēmas aizsardzību pret ievainojamībām; - Sistēmas versiju atjaunināšanu; - API darbības nodrošināšanu, tostarp savienojamības un stabilitātes uzturēšanu; - Konfigurācijas pielāgošanu, ja tas nepieciešams sistēmas stabilitātes un optimālas darbības uzturēšanai. |  |
| - Izmaiņu pieprasījumi ietver: - Jebkurš Pasūtītāja pieprasījums papildināt sistēmas funkcionalitāti, pievienojot jaunas iespējas vai procesus; - Jebkura izmaiņa esošajā funkcionalitātē, kas pārsniedz ikdienas uzturēšanas un kļūdu labojumu ietvaru; - Integrāciju vai API modificēšana vai papildināšana, tostarp jaunu datu apmaiņas mehānismu izveide; - Lietotāja saskarnes izmaiņas, kas maina elementu uzbūvi, izvietojumu, pieejamību vai lietošanas scenārijus; - Programmiskās loģikas izmaiņas, kas ietekmē sistēmas uzvedību vai datu apstrādes kārtību. - Jebkura prasība, kas nav skaidri noteikta tehniskajā specifikācijā, tātad nav paredzēta sākotnējā sistēmas funkcionālajā aprakstā; - Darbības, kas neietilpst kļūdu labojumos vai uzturēšanas pakalpojumu ietvaros, un tādēļ tiek klasificētas kā atsevišķi pasūtāmas izmaiņas. |  |
| - Dokumentācija - Izpildītājam jānodrošina tehniskā dokumentācija: - instalācijas apraksts, - administrēšanas rokasgrāmata, - API specifikācija (OpenAPI/Swagger). |  |
| - Nodrošinājuma prasības - Izpildītājam jānodrošina 99.5% pieejamība mēnesī. |  |

APLIECINĀJUMS

“SIA “Rīgas satiksme” īpašumā esošās privātās mobilo sakaru sistēmas aizstāšana ar jaunu mobilo sakaru sistēmu”

Uz iepirkuma priekšmetu ir attiecināmas 2024. gada 20. jūnija Nacionālā kiberdrošība likuma un 2025. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības” prasības. Pasūtītājs ir būtisko pakalpojumu sniedzējs šo normatīvo aktu izpratnē.

__________________ (Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.) (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka:

- Pretendents nav juridiska persona, kas reģistrēta Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai valstī, kuru Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti;

- Pretendents, tā dalībnieks, kapitāla daļu īpašnieks vai patiesais labuma guvējs (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot) nav šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsonis;

- Pretendenta valdes un padomes  sastāvā nav šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoņu;

- līgumslēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā pakalpojuma nodrošināšanā Pretendents neiesaistīs šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoni;

- Pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs juridiska persona nav reģistrēta šī apliecinājuma a) punktā minētājā valstī vai fiziska persona nav  šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsonis.

Pretendents ir informēts, ka:

- Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumu, ar mērķi apzināt un novērtēt ar līguma izpildi saistītos riskus, ir tiesības pieprasīt paskaidrojumu par Pretendenta piegādes ķēdi;

- ne vēlāk kā līdz līguma noslēgšanai par informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņām, informācijas sistēmas uzturēšanu vai  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu apkopi, Pretendents iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu ar skaidrojumu attiecīgās fiziskās personas iesaistei līguma izpildē. Pretendents informē Pasūtītāju par līguma izpildē iesaistīto fizisko personu izmaiņām līguma izpildes laikā.

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Apliecinājums tiek prasīts saskaņā ar  20.06.2024. Nacionālās kiberdrošības likuma un 25.06.2025. Ministru kabinēta noteikumu “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām attiecībā uz “B” un “C” klases informācijas sistēmu.