| Tehniskā specifikācija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saivu velkamā piekabe ar hidraulisku pacēlāju |  |  |  |  |
| Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs). Iepirkuma priekšmets: Saivu velkamā piekabe ar hidraulisku pacēlāju Iepirkuma mērķis: Nepieciešams piegādāt Saivu velkamo piekabi ar hidraulisko pacēlāju (turpmāk tekstā – Piekabe), veikt to apkopi garantijas laikā saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Līguma izpildes termiņš: - Piekabes piegāde (t.sk. personāla apmācība) un tehniskās apkopes laiks (garantijas laika ietvaros) - __________ mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Pamatnosacījumi: - Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par Piekabi līdz to nodošanai ekspluatācijā. - Piekabes nodošanas ekspluatācijā. Piekabes nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc Piekabes piegādes un Pasūtītāja darbinieku apmācības pabeigšanas. - Pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs un Piegādātājs veic Piekabes darbības testēšanu, lai pārliecinātos par Piekabes un tās darbības atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piegādātājs veic Piekabes apkopi saskaņā ar tehnisko specifikāciju visā garantijas laikā (vismaz 24 mēneši, atbilstoši pretendenta piedāvājumam iepirkuma ietvaros). - Garantijas laikā Piegādātājs veic arī Piekabes ārpus garantijas remontdarbus, samaksa par remontdarbiem veicamas atbilstoši Līguma nosacījumiem. - Samaksas kārtība: pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 30 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas Pasūtītājam. Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums (apraksti, tehniskie parametri, papildu informācija)” norādīt visu pieprasīto informāciju Aicinām neskaidros jautājumus par tehnisko specifikāciju uzdot rakstveidā jau pirms piedāvājuma iesniegšanas pieteikuma formā norādītajai kontaktpersonai |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija / Prasības |  | Tehniskais piedāvājums – (apraksti, tehniskie parametri, papildu informācija) |  |
| 1 | Piekabes pamatinformācija |  |  |  |
| 1.1 | Piekabes ražotājs, valsts |  |  |  |
| 1.2 | Ražotājs (nosaukums, izcelsmes valsts, adrese) |  |  |  |
| 1.3 | Piedāvātās Piekabes sērija, modelis |  |  |  |
| 1.4 | Interneta saite uz piedāvāto iekārtu ražotāja vai pretendenta mājas lapā |  |  |  |
| 1.5 | Piekabes tehnisko datu lapa | Iesniedzama kā pielikums piedāvājumam |  |  |
| 1.6 | Piekabes lietošanas instrukcija Piekabei (latviešu valodā) | Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |  |
| 1.7 | Piekabes pase vai ražotāja Piekabes testa dokuments | Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |  |
| 1.8 | CE marķējums: Ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija (apliecina, ka produkts atbilst visām Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, CE marķējums uz Piekabes vai pavaddokumentos vai instrukcijās). | Iesniedzama kopā ar piedāvājumu. Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā Piekabe atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. |  |  |
| 1.9 | Piekabes plānotā izmantošana: | Saivu pārvadāšanai |  |  |
| 1.10 | Atbilstība standartiem vai normatīviem aktiem | ES regula (2018/858) CE atbilstības deklarācija (skat. arī 1.8. punktu) |  |  |
| 2 | Izmēri |  |  |  |
| 2.1 | Piekabes garums | <Jānorāda> |  |  |
| 2.2 | Piekabes platums | <Jānorāda> |  |  |
| 2.3 | Piekabe augstums bez saivas | <Jānorāda> |  |  |
| 2.4 | Piekabes pilna masa: ne vairāk kā 3 500 kg |  |  |  |
| 2.5 | Piekabes kravnesība: ne mazāk kā 2 600 kg |  |  |  |
| 2.6 | Piekabes kategorija pēc CSDD - O2 |  |  |  |
| 3 | Rāmi |  |  |  |
| 3.1 | Izgatavots no augstas kvalitātes tērauda, pastiprināts maksimālās kravnesības slodzēm, karsti cinkots |  |  |  |
| 4 | Šasija |  |  |  |
| 4.1 | 2-asis aprīkotas ar trumuļu bremzēm |  |  |  |
| 4.2 | Torsionu vai pastiprinātu atsperlāgu atsperojums |  |  |  |
| 4.3 | Saivu celšanas mehānisms novietots starp riteņiem |  |  |  |
| 4.4 | Ar maināmu sakabes veidu: |  |  |  |
| 4.4.1 | Uzstādīts 50 mm sakabes ābols |  |  |  |
| 4.4.2 | Komplektā līdzi nāk 50mm Rockinger sakabe |  |  |  |
| 4.5 | Ar regulējama augstuma dīsteli |  |  |  |
| 4.6 | Mehāniskā stāvbremze un inerces bremžu sistēma |  |  |  |
| 5 | Riteņi un riepas |  |  |  |
| 5.1 | Aprīkota ar C klases riepām M+S |  |  |  |
| 5.2 | Slodzes indekss ne zemāks kā 103 |  |  |  |
| 6 | Elektroinstalācija |  |  |  |
| 6.1 | Paredzēta darbam ar 12 V sprieguma standartu |  |  |  |
| 6.2 | 13 kontaktu (PIN) tipa ligzda savienojumam ar automašīnu, kas atbilst ISO 11446 standartam |  |  |  |
| 6.2.1 | Bez pārejas savienojumu elementiem |  |  |  |
| 6.2.2 | Kontaktsavienojums slēgta tipa, aizsargāti kontaktsavienojumi |  |  |  |
| 6.3 | Aizmugures gaismas signālierīču un numura zīmes ar aizsardzību visās sānu malām (metāla ietvarā) |  |  |  |
| 6.4 | Priekšējie gabarītlukturi papildus aizsardzību ar noņemamiem aizsargiem (metāla restītes vai plastikāta virsma) pret mehāniskiem bojājumiem (akmeņiem, krūmiem) |  |  |  |
| 6.5 | Viss piekabes apgaismojums LED tehnoloģijā |  |  |  |
| 7 | Papildus aprīkojums |  |  |  |
| 7.1 | Dubļusargi karsti cinkoti |  |  |  |
| 7.2 | Elastīgiem pret šļakatu dubļusargi |  |  |  |
| 7.3 | Divi atbalsti aizmugurē ar augstuma regulāciju |  |  |  |
| 7.4 | Divi atbalsta priekšā ar augstuma regulāciju |  |  |  |
| 7.5 | Rezerves ritenis uzstādīts uz dīsteles vai speciāli paredzētā vietā |  |  |  |
| 7.6 | Priekšējais atbalsta ritenis ar augstuma regulāciju |  |  |  |
| 7.7 | Riteņu ķīļi 2 gab novietoti uz piekabes |  |  |  |
| 8 | Saivu statnes |  |  |  |
| 8.1 | Paredzēta K6 – K24 tipa saivām |  |  |  |
| 8.2 | Paredzēts saivām ar maksimālo platumu 1070 mm |  |  |  |
| 8.3 | Paredzēts saivām ar maksimālo diametru 2400 mm |  |  |  |
| 8.4 | Paredzēts saivām ar maksimālo ne mazāku kā 2500 kg |  |  |  |
| 8.5 | Saivas statnes paceļamas un nolaižama ar hidraulisku mehānismu (cilindriem) |  |  |  |
| 8.6 | Kabeļu saivas uzvilkšanai komplektācijā iekļauta saivas centram caurejošu asi |  |  |  |
| 8.7 | Konusveida nostiprināšanas mehānisms, atbilstoši K6 – K24 tipa saivām |  |  |  |
| 8.8 | Atsevišķas statnes ar saivas iztīšanas mehānismu |  |  |  |
| 8.9 | Iztīšanas mehānisms aprīkots ar gumijas ruļļiem |  |  |  |
| 8.10 | Iztīšanas mehānismam ir iespēja regulēt platumu, kas ir atkarīgs no saivas platuma |  |  |  |
| 9 | Saivu statņu pacelšanas mehānisms |  |  |  |
| 9.1 | Saivas statnes paceļamas un nolaižama ar hidraulisku mehānismu |  |  |  |
| 9.2 | Hidraulikas sistēma darbojas no atsevišķa benzīna dzinēja |  |  |  |
| 9.3 | Aprīkots ar atbilstošas jaudas benzīna dzinēju |  |  |  |
| 9.4 | Aprīkots ar hidraulikas bāku un hidraulikas eļļas līmeņa indikatoru |  |  |  |
| 9.5 | Dzinējs aprīkots ar elektrisko starteri |  |  |  |
| 9.6 | Hidrauliskas piedziņa saivas iztīšana mehānismam |  |  |  |
| 9.7 | Hidraulikas sistēmas vadība ar svirām kas novietotas pie piekabes dīsteles |  |  |  |
| 10 | Piekabes tehniskais stāvoklis |  |  |  |
| 10.1 | Stāvoklis - jauna, nelietota | ražots ne vēlāk kā 2025.gadā |  |  |
| 10.2 | Derīga tehniskā apskate | Vismaz 11 mēneši |  |  |
| 10.3 | Piekabes garantijas termiņš | Vismaz 24 mēneši |  |  |
| 10.4 | Piekabes piegādes termiņš | <norādīt termiņu> |  |  |
| 10.5 | Piegādes un saņemšanas vieta – Vestienas iela 35, Rīga |  |  |  |
| 10.6 | Piekabes apkopes intervāls (piekabei un pacelšanas mehānismam) |  |  |  |
| 10.7 | Apkope, garantijas remonti un ārpus garantijas remonti ir jānodrošina servisa centrā Rīgā vai ne tālāk kā 20 km no Rīgas administratīvās teritorijas robežas vai piegādātājs nodrošina par saviem līdzekļiem piekabes transportēšanu uz tehniskās apkopes, remonta veikšanas vietu un atpakaļ no tās | Adrese: Kopā ar piedāvājumu iesniedzams plānoto apkopju grafiks piedāvātajā garantijas laikā |  |  |
| 10.8 | Pievienot fotouzņēmumu, zīmējumu ar izmēriem. |  |  |  |
| 10.9 | Reģistrēts CSDD uz Pircēju ar atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Pirmreizēja reģistrācijas valsts Latvijas Republika. |  |  |  |
| 10.10 | Lietošanas instrukcija un servisa tehniskās apkopes plāns latviešu valodā. Lietošanas instrukcija elektroniskā formātā |  |  |  |
| 11 | Piekabju skaits |  |  |  |
| 11.1 | Viena saivu velkamā piekabe ar hidraulisku pacēlāju |  |  |  |
| 12 | Tehniskā apkope un garantijas remontdarbi |  |  |  |
| 12.1 | Tehniskajā apkopē un remontdarbos izmantojamās rezerves daļas | Piegādātājs apkopē un remontdarbos izmanto tikai ražotāja sertificētas (orģinālās) vai ražotāja akceptētās rezerves daļas, iesniedzot apliecinājumu par Piekabes ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību un Piekabes tehnisko apkopi noteiktajā garantijas laikā. Piegādātājs nodrošina Piekabes rezerves daļu pieejamību un to piegādi 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā. |  |  |
| 12.2 | Termiņi tehniskajai apkopei | Tehniskās apkopes veikšanas konkrēto laiku Piegādātājs vismaz 2 (divas) darbadienas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs piedalīties tehniskās apkopes procesā un norādīt uz veikto darbu nepilnībām, ja tādas identificē. |  |  |
| 13 | Remontdarbi ārpus garantijas gadījumos |  |  |  |
| 13.1 | Remontdarbu pieteikšana un izpilde | Pasūtītājs rakstiski saskaņo ar Piegādātāju veicamā remonta apjomu, cenu un remontdarbu izpildes termiņu. Pēc remonta izpildes Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu (servisa aktu), kuru Pasūtītājs paraksta, ja remonts veikts kvalitatīvi. Pasūtītājs pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ir tiesīgs izteikt iebildumus par Piegādātāja iesniegtā pieņemšanas – nodošanas akta saturu un veiktā remonta kvalitāti. Jautājumu par Pasūtītāja minētajiem iebildumiem un to pamatotību izlemj Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvju kontaktpersonas 5 (piecu) darbdienu laikā. |  |  |
| 13.2 | Remontdarbos izmantojamie materiāli, rezerves daļas | Piegādātājs remontdarbos izmanto tikai ražotāja sertificētas (orģinālās) vai ražotāja akceptētās rezerves daļas, iesniedzot apliecinājumu par Piekabes ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību. Piegādātājs nodrošina Piekabes rezerves daļu pieejamību un to piegādi 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā uz garantiju neattiecināmu remontu veikšanai vai citā savstarpēji saskaņotajā termiņā. |  |  |  |
| 13.3 | Termiņi | Piekabes darbības trūkumus un bojājumus Piegādātājam jānovērš laikā periodā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. |  |  |