1. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

“Tramvaju Škoda 15T bremžu bloku atjaunošana un modernizācija”

identifikācijas Nr. RS/2025/39

(pēc 17.09.2025. grozījumiem)

TEHNISKAIS UZDEVUMS
tramvaju Škoda 15T bremžu bloku atjaunošana un modernizācija

- Lai nodrošinātu tramvaju Škoda 15T, 15T1, 15T2 un 15T2A nepārtrauktu un drošu ekspluatāciju, nepieciešams veikt bremžu bloku, kuru ražotājs ir DAKO-CZ, a.s. (ID: 46505091) (turpmāk – DAKO) atjaunošanu un modernizāciju. Šī tehniskā uzdevuma izpratnē modernizācija nozīmē bremžu kluču fiksācijas veida maiņa uz pieskrūvējamu piespiedējplāksni sekojošās detaļās - peldošā skava BK5387 un bremžu uzliku turētājs BK5389.

- Pasūtītājs nodod Izpildītājam atjaunošanai un modernizācijai sekojošus bremžu blokus:

| N.p.k. | Nosaukums | Ražotāja numurs | Kataloga numurs | Nomenklatūras numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bremžu bloks, kreisais, A, D | 243 109/3L K.P.T 010 | 82051773 | 0915030003 |
| 2 | Bremžu bloks, labais, A, D | 243 109/3P K.P.T 010 | 82051774 | 0915030004 |
| 3 | Bremžu bloks, kreisais, B, C | 243 106/3L K.P.T 010 | 82051775 | 0915030005 |
| 4 | Bremžu bloks, labais, B, C | 243 106/3P K.P.T 010 | 82051776 | 0915030006 |

- Līguma darbības termiņš 2 gadi no līguma parakstīšanas brīža. Līguma izpildes ietvaros plānots bremžu bloku atjaunošanu un modernizāciju pasūtīt pa daļām, orientējoši pa 60 bremžu blokiem vienā pasūtījuma reizē. Viena pasūtījuma izpilde 12-16 nedēļu laikā.

- Plānotais atjaunošanai un modernizācijai nododamo bremžu bloku daudzums - 400 gab. Pasūtītājs ir tiesīgs atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai nenodot atjaunošanai un modernizācijai visu norādīto bremžu bloku skaitu.

- Izpildītājs veiktajai bremžu bloku atjaunošanai un modernizācijai nodrošina 12 mēnešu garantiju no bremžu bloku uzstādīšanas brīža tramvajā.

- Pirms bremžu bloku nodošanas Izpildītājam, Pasūtītājs veic sekojošus darbus:

  - bremžu bloku mazgāšanu;

  - bremžu šķidruma noliešanu un cauruļu nosegšana ar aizbāžņiem;

  - nodošanas akta sastādīšanu, kurā norāda nodoto bremžu bloku numurus un energoakumulatoru numurus.

- Bremžu bloks sastāv no 4 nosacītiem mezgliem, kas norādīti tehniskā uzdevuma 1. pielikumā . Pielikumā nav norādīta bremžu bloka detalizācija ar visām tajā ietilpstošajām detaļām:

- poz. - suporta peldošā skava BK5387;

- poz. - suporta vadīkla individuāli marķēta.;

- poz. - energoakumulators individuāli marķēts;

- poz. - bremžu uzliku turētājs BK5389,

- Bremžu bloku atjaunošana un modernizācija jāveic saskaņā ar DAKO tehnoloģiju un izmantojot DAKO orģinālās rezerves daļas. Atjaunošanas un modernizācijas darbi ietver:

  - Suporta peldošā skava (poz.1): - brīvkustības un bremžu kluča sēžas vietas pārbaude;

  - Bremžu kluča stiprinājuma pārbūve/nomaiņa uz modernizēto risinājumu ar pieskrūvējamu stiprinājuma plāksni.

  - Suporta vadīkla (poz.2) pārbaude vai vadīklu nomaiņa pret jaunā tipa (cietsakausējuma) vadīklām;

  - Energoakumulatora (poz.3) - kapitālais remonts;

  - Bremžu uzliku turētāja (poz.4) nomaiņa pret jaunu ar modernizētu, pieskrūvējamu bremžu kluču plāksnes stiprinājumu.

- Uz atjaunotiem bremžu blokiem jābūt uzstādītiem visiem jauniem gumijas elementiem.

- Visas identifikācijas plāksnītes remonta laikā nedrīkst būt bojātas, ja tās ir bojātas, nepieciešams tās atjaunot vai izgatavot jaunas.

- Pēc bremžu bloku atjaunošanas un modernizācijas jāveic testi (proporcionalitātes pārbaude, regulējuma stabilitātes tests, bremžu bloku spēka mērījumi).

- Bremžu bloku transportēšanas izdevumus uz Izpildītāja norādīto vietu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas robežās sedz remonta Pasūtītājs.

- Izpildītājs nododot bremžu blokus pēc atjaunošanas un modernizācijas, pavadzīmē norāda nododamo bremžu bloku un energoakumulatoru numurus. Kopā ar pavadzīmi Izpildītājs iesniedz suportu vadīklu pārbaudes aktu, kurā norādīti bremžu bloku numuri.