| Tehniskā specifikācija Piekabe - transporta autovedējs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs). Iepirkuma priekšmets: Piekabe transporta autovedējs Iepirkuma mērķis: Nepieciešams piegādāt Piekabi - transporta autovedēju (turpmāk tekstā – Piekabe), veikt to apkopi garantijas laikā saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Līguma izpildes termiņš: - Piekabes piegāde (t.sk. personāla apmācība) un tehniskās apkopes laiks (garantijas laika ietvaros) - ______ mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Pamatnosacījumi: - Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par Piekabi līdz to nodošanai ekspluatācijā. - Piekabes nodošanas ekspluatācijā. Piekabes nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc Piekabes piegādes un Pasūtītāja darbinieku apmācības pabeigšanas. - Pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs un Piegādātājs veic Piekabes darbības testēšanu, lai pārliecinātos par Piekabes un tās darbības atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piegādātājs veic Piekabes apkopi saskaņā ar tehnisko specifikāciju visā garantijas laikā (vismaz 24 mēneši, atbilstoši pretendenta piedāvājumam iepirkuma ietvaros). - Garantijas laikā Piegādātājs veic arī Piekabes ārpus garantijas remontdarbus, samaksa par remontdarbiem veicamas atbilstoši Līguma nosacījumiem. - Samaksas kārtība: pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 30 dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas Pasūtītājam. Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums (apraksti, tehniskie parametri, papildu informācija)” norādīt visu pieprasīto informāciju |  |  |  |
| Aicinām neskaidros jautājumus par tehnisko specifikāciju uzdot rakstveidā jau pirms piedāvājuma iesniegšanas pieteikuma formā norādītajai kontaktpersonai |  |  |  |
| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija / Prasības |  | Tehniskais piedāvājums – (apraksti, tehniskie parametri, papildu informācija) |
| 1 | Piekabes pamatinformācija |  |  |
| 1.1 | Piekabes ražotājs, valsts |  |  |
| 1.2 | Ražotājs (nosaukums, izcelsmes valsts, adrese) |  |  |
| 1.3 | Piedāvātās Piekabes sērija, modelis |  |  |
| 1.4 | Interneta saite uz piedāvāto Piekabes ražotāja vai pretendenta mājas lapā |  |  |
| 1.5 | Piekabes tehnisko datu lapa | Iesniedzama kā pielikums piedāvājumam |  |
| 1.6 | Piekabes lietošanas instrukcija Piekabei (latviešu valodā) | Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| 1.7 | Piekabes pase vai ražotāja Piekabes testa dokuments | Iesniedzama, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| 1.8 | CE marķējums: Ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija (apliecina, ka produkts atbilst visām Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, CE marķējums uz Piekabes vai pavaddokumentos vai instrukcijās). | Iesniedzama kopā ar piedāvājumu. Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā Piekabe atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. |  |
| 1.9 | Atbilstība standartiem vai normatīviem aktiem | ES regula (2018/858) CE atbilstības deklarācija (skat. arī 1.8. punktu) |  |
| 2 | Izmēri |  |  |
| 2.1 | Piekabes kastes iekšējais garums: ne mazāks kā 4040 mm |  |  |
| 2.2 | Piekabes kastes iekšējais platums: ne mazāks kā 1900 mm |  |  |
| 2.3 | Piekabes kastes bortu augstums: 100-200 mm |  |  |
| 2.4 | Riepu izmērs: R14C aprīkota ar M+S riepām |  |  |
| 2.5 | Pilna masa: ne mazāk kā 2700kg ne vairāk kā 3500 kg |  |  |
| 2.6 | Pieļaujamā slodze atbilstoši pilnai masai |  |  |
| 2.7 | Piekabe paredzēta BOBCAT S205 pārvadāšanai, bez aprīkojuma |  |  |
| 3 | Rāmis |  |  |
| 3.1 | Izgatavots no augstas kvalitātes tērauda, pastiprināts maksimālās kravnesības slodzēm, karsti cinkots |  |  |
| 4 | Šasija |  |  |
| 4.1 | Torsionu vai pastiprinātu atsperlāgu atsperojums |  |  |
| 4.2 | Atbalsta ritenis priekšā |  |  |
| 4.3 | Atbalsta kājas aizmugurē 2 gb. iestrādāti uzbraukšanas rampā ne mazāk kā 3 augstuma maiņas pakāpes |  |  |
| 4.4 | Riteņi atrodas blakus kravas kastei |  |  |
| 5 | Bremžu sistēma |  |  |
| 5.1 | Ar stāvbremzi un inerces bremžu sistēma |  |  |
| 6 | Virsbūve |  |  |
| 6.1 | Grīda no mitrumizturīga saplākšņa ar nodilumizturīgu un UV izturīgu pārklājumu. Biezums ne mazāks kā 14 mm |  |  |
| 6.2 | Verams un noņemams borts priekšā un aizmugurē |  |  |
| 6.3 | Grīdas virsma ar pretslīdes reljefa pārklājumu |  |  |
| 6.4 | 6 kravas stiprinājuma cilpas novietotas kravas kastes iekšpusē, grīdas līmenī, ne tālāk kā 50 mm no sānu bortiem. Stiprinājumi pie rāmja konstrukcijas |  |  |
| 7 | Elektroinstalācija |  |  |
| 7.1 | Paredzēta darbam ar 12 V sprieguma standartu |  |  |
| 7.2 | 13 kontaktu (PIN) tipa ligzda savienojumam ar automašīnu, kas atbilst ISO 11446 standartam |  |  |
| 7.2.1 | Kontaksavienojumssm slēgta tipa, bez pārejas savienojumu elementiem |  |  |
| 7.2.2 | Bez pārejas savienojumu elementiem |  |  |
| 7.3 | Aizmugures lukturi novietoti kravas kastes sānos |  |  |
| 7.4 | Apgaismota reģistrācijas numura plāksne |  |  |
| 7.5 | Aizmugures atstarotāji |  |  |
| 7.6 | Viss piekabes apgaismojums LED tehnoloģijā |  |  |
| 7.7 | Aizmugurējie gabarīt lukturi ''Radziņa'' tipa |  |  |
| 8 | Papildus aprīkojums |  |  |
| 8.1 | Cinkoti metāla dubļusargi |  |  |
| 8.2 | Ar elastīgiem pretšlakatu dubļusargi |  |  |
| 8.3 | Priekšējais atbalsta ritenis ar augstuma regulāciju |  |  |
| 8.4 | Rezerves ritenis uzstādīts uz dīsteles vai speciāli paredzētā vietā |  |  |
| 8.5 | Divas dalītas noņemamas laipas, kas paredzētas uzbraukšanai uz piekabes ar Bobcat S205 |  |  |
| 8.6 | Rampā jābūt aprīkotā ar saāķēšanās cilpām, nepieļaujot to nokrišanu braucot virsū uz piekabes |  |  |
| 8.7 | Rampām jābūt atbilstošas celtspējas |  |  |
| 8.8 | Laipas novietojamas piekabes virsbūvē |  |  |
| 9 | Tehniskais stāvoklis |  |  |
| 9.1 | Stāvoklis -– jauna, nelietotas | ražots ne vēlāk kā 2025. gadā |  |
| 9.2 | Derīga tehniskā apskate | Vismaz 11 mēneši |  |
| 9.3 | Piekabes garantijas termiņš | Vismaz 24 mēneši |  |
| 9.4 | Piekabes piegādes termiņš | <norādīt termiņu> |  |
| 9.5 | Piegādes un saņemšanas vieta – Vestienas iela 35, Rīga |  |  |
| 9.6 | Piekabes apkopes intervāls (regularitāte) |  |  |
| 9.7 | Apkope, garantijas remonti un ārpus garantijas remonti ir jānodrošina servisa centrā Rīgā vai ne tālāk kā 20 km no Rīgas administratīvās teritorijas robežas vai piegādātājs nodrošina par saviem līdzekļiem piekabes transportēšanu uz tehniskās apkopes, remonta veikšanas vietu un atpakaļ no tās | Adrese: Kopā ar piedāvājumu iesniedzams plānoto apkopju grafiks piedāvātajā garantijas laikā |  |
| 9.8 | Reģistrēts CSDD uz Pircēju ar atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Pirmreizēja reģistrācijas valsts Latvijas Republika. |  |  |
| 9.10 | Pievienot fotouzņēmumu, zīmējumu ar izmēriem. |  |  |
| 9.11 | Lietošanas instrukcija un servisa tehniskās apkopes plāns latviešu valodā. Lietošanas instrukcija elektroniskā formātā |  |  |
| 10 | Piekabju skaits | 1 gab. |  |
| 10.1 | Viena piekabe transporta autovedējs |  |  |
| 11 | Tehniskā apkope un garantijas remontdarbi |  |  |
| 11.1 | Tehniskajā apkopē un remontdarbos izmantojamās rezerves daļas | Piegādātājs apkopē un remontdarbos izmanto tikai ražotāja sertificētas (orģinālās) vai ražotāja akceptētās rezerves daļas, iesniedzot apliecinājumu par Piekabes ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību un Piekabes tehnisko apkopi noteiktajā garantijas laikā. Piegādātājs nodrošina Piekabes rezerves daļu pieejamību un to piegādi 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā |  |
| 11.2 | Termiņi tehniskajai apkopei | Tehniskās apkopes veikšanas konkrēto laiku Piegādātājs vismaz 2 (divas) darbadienas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs piedalīties tehniskās apkopes procesā un norādīt uz veikto darbu nepilnībām, ja tādas identificē. |  |
| 12 | Remontdarbi ārpus garantijas gadījumos |  |  |
| 12.1 | Remontdarbu pieteikšana un izpilde | Pasūtītājs rakstiski saskaņo ar Piegādātāju veicamā remonta apjomu, cenu un remontdarbu izpildes termiņu. Pēc remonta izpildes Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu (servisa aktu), kuru Pasūtītājs paraksta, ja remonts veikts kvalitatīvi. Pasūtītājs pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ir tiesīgs izteikt iebildumus par Piegādātāja iesniegtā pieņemšanas – nodošanas akta saturu un veiktā remonta kvalitāti. Jautājumu par Pasūtītāja minētajiem iebildumiem un to pamatotību izlemj Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvju kontaktpersonas 5 (piecu) darbdienu laikā. |  |
| 12.2 | Remontdarbos izmantojamie materiāli, rezerves daļas | Piegādātājs remontdarbos izmanto tikai ražotāja sertificētas (orģinālās) vai ražotāja akceptētās rezerves daļas, iesniedzot apliecinājumu par Piekabes ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību. Piegādātājs nodrošina Piekabes rezerves daļu pieejamību un to piegādi 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā uz garantiju neattiecināmu remontu veikšanai vai citā savstarpēji saskaņotajā termiņā. |  |
| 12.3 | Termiņi | Piekabes darbības trūkumus un bojājumus Piegādātājam jānovērš laikā periodā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. |  |