3.1.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Autobusu piegāde”
identifikācijas Nr. RS/2026/17

Jaunā redakcijā pēc 19.06.2026.grozījumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

18m elektroautobusiem

- Saturs

1.	IEVADS	7

1.1.	Lietotie saīsinājumi	7

A.	VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS	8

1.	Transportlīdzekļa tips	8

2.	Transportlīdzekļa izmēri	8

2.1.	Gabarīti	8

2.2.	Pārkares leņķi	8

2.3.	Klīrenss	8

2.4.	Ieejas un galvenās ejas	9

3.	Transportlīdzekļa ietilpība / Pasažieru skaits	9

4.	Transportlīdzekļa masa / Masas sadalījums pa asīm	9

5.	Manevrējamība / Pagrieziena trajektorija	9

6.	Nobraucamais attālums (range)	9

7.	Ekspluatācijas apstākļi	10

7.1.	Apkārtējas vides temperatūra	10

8.	Dinamiskie raksturlielumi	10

8.1.	Kāpumu pārvarēšana	10

8.2.	Maksimālais ātrums	10

8.3.	Ieskrējiena un bremzēšanas intensitāte	10

9.	Elektroenerģijas patēriņš	11

10.	Trokšņu limiti	11

11.	Mehānismi un daļas	11

12.	Apkope un remonts / Apmācība	11

13.	Garantija	12

14.	Kalpošanas laiks	12

15.	Izgatavošanas kvalitāte	12

16.	Atbilstības sertifikāts	12

17.	Saskaņojamie elementi	12

B.	AUTOBUSA SASTĀVDAĻAS - SISTĒMAS UN APAKŠSISTĒMAS	13

1.	VIRSBŪVE	13

1.1.	VIRSBŪVES KORPUSS	13

1.1.1.	Karkass	13

1.1.2.	Riteņu arkas	13

1.1.3.	Ārējie paneļi, jumts	14

1.1.4.	Jumta lūkas	14

1.1.5.	Iekārtu nodalījumi, vāki	14

1.1.6.	Sakabes ierīces	14

1.1.7.	Aizsardzība pret koroziju	14

1.1.8.	Siltuma un skaņas izolācija	15

1.2.	POSMSAVIENOJUMS AR ŠARNĪRA MEHĀNISMU	15

1.3.	LOGI UN STIKLI	15

1.3.1.	Priekšējais logs (vējstikls)	16

1.3.2.	Vadītāja sānu logs	16

1.3.3.	Pasažieru logi	16

1.4.	AVĀRIJAS IZEJAS	16

1.5.	DURVIS	16

1.5.1.	Konstrukcija, darbināšana un drošības aprīkojums	17

1.5.2.	Piedziņa un vadība	17

1.5.2.1.	Automātiskais durvju darbības režīms	18

1.5.2.2.	Invalīdu ratiņu režīms	19

1.5.2.3.	Bērnu ratiņu režīms	19

1.5.2.4.	Ilgstošās stāvēšanas / nakts bloķēšanas sistēma	19

1.5.2.5.	Pirmos durvju vērtnes blokators	19

1.5.2.6.	Pirmo durvju atvēršana no ārpuses	19

1.5.2.7.	Servisa slēdzis	19

1.5.2.8.	Durvju atvēršanas pogas	19

1.5.2.9.	Avārijas režīms (vārsts)	20

1.6.	IEKĀPŠANAS/IZKĀPŠANAS PALĪGIERĪCE – PLATFORMA	20

1.7.	PASAŽIERU SALONS	20

1.7.1.	Ieejas/izejas – Galvenās ejas	20

1.7.2.	Grīdas segums un pārklājums	21

1.7.3.	Iekšējie paneļi un griesti	21

1.7.4.	Pasažieru sēdekļi	22

1.7.5.	Vieta personām ratiņkrēslā un bērnu ratiņiem	22

1.7.6.	Pieturēšanās stieņi un rokturi	22

1.7.7.	Informācijas un reklāmas laukumi	23

1.8.	VADĪTĀJA DARBA VIETA / KABĪNE	23

1.8.1.	Kabīne	23

1.8.2.	Vadītāja sēdeklis	23

1.8.3.	Stūres vadības ierīce	24

1.8.4.	Vadības pedāļi	24

1.8.5.	Instrumentu paneļi	24

1.8.6.	Braukšanas grafika turētājs	24

1.8.7.	Saulessargs	24

1.8.8.	Vadītāja piederumu, dokumentu glabāšana	25

1.9.	NETIEŠAS REDZAMĪBAS IERĪCES	25

1.9.1.	Kameras-ekrāna ierīces	25

1.10.	STIKLA TĪRĪTĀJI UN APSKALOTĀJI	25

1.11.	APSILDE, VENTILĀCIJA, GAISA KONDICIONĒŠANA	26

1.11.1.	Apsilde	26

1.11.2.	Vadītāja kabīnes HVAC	26

1.11.3.	Iepriekšēja sagatavošana (preconditiong)	27

1.12.	IEKŠĒJAIS APGAISMOJUMS	27

1.12.1.	Salona apgaismojums	27

1.12.2.	Durvju zonas apgaismojums	27

1.12.3.	Kabīnes apgaismojums	27

1.13.	ĀRĒJĀS GAISMAS UN SIGNALIZĀCIJAS IERĪCES	27

1.14.	CITS APRĪKOJUMS	28

1.14.1.	Riteņu paliktņi	28

1.14.2.	Avārijas apstāšanās zīme	28

1.14.3.	Drošības veste	28

1.14.4.	Ugunsdzēšamais aprīkojums	28

1.14.5.	Pirmās palīdzības aprīkojums	28

1.14.6.	Atslēgas/Instrumenti	28

1.14.7.	Karodziņu turētāji	29

1.15.	TRANSPORTLĪDZEKĻA MARĶĒŠANA	29

1.15.1.	Ražotāja plāksnīte	29

1.15.2.	Agregātu plāksnīte	29

1.15.3.	Pasažieru skaits / Prioritārās vietas	29

1.15.4.	Transportlīdzekļa pacelšanas vietas.	29

1.15.5.	Dublējošās shēmas	29

1.15.6.	Augstsprieguma iekārtas marķējums	30

1.15.7.	Pilsētas ģerbonis / Pārvadātāja zīmes	30

1.15.8.	Reģistrācijas numura zīmes vieta	30

2.	ASIS UN BALSTIEKĀRTA	30

2.1.	ASIS	30

2.2.	KARDĀNA VĀRPSTA	30

2.3.	RITEŅI / RIEPAS	30

2.3.1.	Riepu spiediena kontroles sistēma	31

2.4.	BALSTIEKĀRTA	31

2.4.1.	Atsperes un amortizatori	31

2.4.2.	Pacelšanas mehānisms (Lift)	31

2.4.3.	Sasvēršanas sistēma (Kneeling)	31

3.	STŪRES IEKĀRTA	32

3.1.	Stūres vadības ierīce	32

3.2.	Stūres pārvads	32

3.3.	Palīgiekārta	32

4.	Centrālā eļļošanas sistēma (CES)	33

5.	BREMŽU IEKĀRTA	33

5.1.	Darba bremžu sistēma	33

5.1.1.	Elektrodinamiskā bremzēšana	33

5.1.2.	Mehāniskā bremzēšana	33

5.2.	Stāvbremze	34

5.3.	Apstāšanas bremzes	34

5.4.	Elektroniskā bremžu sistēma (EBS)	34

5.5.	Citas prasības	34

6.	PNEIMATISKĀ SISTĒMA	35

6.1.	Kompresors	35

6.2.	Saspiesta gaisa kontūrs	35

7.	ENERGOIEKĀRTA	36

7.1.	Vilces akumulatoru baterija	36

7.2.	Vilces akumulatoru termoregulēšanas sistēma (BTMS)	36

7.3.	Vilces akumulatoru vadības sistēma (BMS)	36

7.4.	Vilces akumulatoru uzlāde	37

7.4.1.	Lēnā uzlāde (parkā)	37

7.4.2.	Ātrā uzlāde (galapunktos)	37

7.5.	Apkopes slēdzis	38

7.6.	Ugunsaizsardzības un dzēšanas sistēma	38

8.	ELEKTROIEKĀRTA	38

8.1.	IEKĀRTU IEBŪVĒŠANA	38

8.2.	ELEKTRISKĀ PIEDZIŅA UN VADĪBA	39

8.2.1.	Vilces dzinējs	39

8.2.2.	Vilces pārveidotājs	39

8.2.3.	Vadība	40

8.2.4.	Elektriskā bremzēšana	40

8.2.5.	Pazemināta/paaugstināta sprieguma noteikšana	40

8.2.6.	Bremžu rezistori	40

8.3.	STATISKAIS PĀRVEIDOTĀJS	40

8.3.1.	Palīginvertors	40

8.3.2.	600VDC/24VDC sprieguma pārveidotājs	41

8.4.	ZEMSPRIEGUMA IEKĀRTA	41

8.4.1.	Zemsprieguma akumulatori	41

8.4.2.	Zemsprieguma uzraudzība	41

8.4.3.	Drošinātāji	42

8.4.4.	Sadales skapji	42

8.5.	TRANSPORTLĪDZEKĻA IZOLĀCIJAS KONTROLES SISTĒMA	42

8.5.1.	Izolācijas uzraudzība	42

8.5.2.	Izolācijas pretestības kontrole	42

8.6.	KONTAKTLIGZDAS	42

8.7.	DIAGNOSTIKA un UZRAUDZĪBA	43

8.7.1.	Instrumentu paneļa displejs	43

8.7.2.	Diagnostika un bojājumu reģistrs	44

8.7.3.	Braucienu datu reģistrēšana	44

8.7.4.	Digitālā tahogrāfa sagatavošana	46

8.8.	VADI UN UZGAĻI	46

9.	INFORMĀCIJAS UN SAKARU IEKĀRTAS	48

9.1.	Vispārīgās prasības	48

9.2.	Pasažieru informācijas sistēma (PIS)	48

9.2.1.	Iekšējie un ārējie displeji	48

9.2.2.	Vadības planšetdators (vadītāja kabīnē)	48

9.2.3.	Audio atskaņošanas sistēma (Piegādātājs nodrošina)	49

9.3.	Pasažieru skaitīšanas sistēma (APC)	49

9.4.	Videonovērošanas sistēma (CCTV)	49

9.4.1.	Videokameras	49

9.4.2.	Video reģistrators	49

9.4.3.	Videomonitors	49

9.5.	Bezvadu komunikācijas sistēma	49

9.5.1.	Komunikācijas iekārta (rūteris)	49

9.5.2.	Antena	50

9.6.	Elektronisko biļešu sistēmas	50

9.7.	Barošanas avoti un datu tīkli	50

9.7.1.	Barošanas avots	50

9.7.2.	Lokālais datu tīkls	50

9.8.	Kabeļu trases un maršrutēšana	50

9.9.	Dokumentācija	51

9.10.	Testēšana un nodošana	51

C.	TEHNISKĀ APKOPE - REZERVES DAĻAS - INSTRUMENTI	52

1.	Tehniskā apkope	52

2.	Rezerves daļas	52

2.1. Rezerves daļas periodiskām apkopēm	52

2.2. Rezerves daļu apgrozāmais fonds	52

3.	Speciālie un diagnostikas instrumenti	53

D.	DOKUMENTĀCIJA - APMĀCĪŠANA	54

1.	Tehniskā dokumentācija	54

2.	Apmācība	54

E.	GARANTIJAS NOTEIKUMI	56

1.	Vispārīgie noteikumi	56

2.	Garantijas termiņi	56

2.1.	Transportlīdzekļa pamata garantija	56

2.2.	Vilces akumulatoru baterijas garantija	56

2.3.	Virsbūves garantija pret koroziju	56

2.4.	Diagnostikas programmatūras un servisa datu garantija	56

3.	Defektu diagnostika un novēršana	57

4.	Pircēja autorizācija	57

5.	Sērijas defekts	57

6.	Neizpildes līgumsods	58

F.	KIBERDROŠĪBA	59

1.	Transportlīdzekļa kiberdrošība	59

2.	Saskarnes drošība ar Pasūtītāja informācijas sistēmām	59

3.	Kiberdrošības prasības transportlīdzekļu informācijas sistēmām un IKT resursiem.	59

3.1.	Datu pārraide un glabāšana	59

3.2.	Uzraudzības nodrošināšana	59

3.3.	Kiberincidentu pārvaldība	60

3.4.	Apakšuzņēmēju un sadarbības partneru informēšana	60

3.5.	Konfidencialitāte	60

3.6.	Drošības pārbaudes un ievainojamību skenēšana	60

3.7.	Sadarbība ar kompetentajām iestādēm	60

3.8.	Datu nodošana un dzēšana pēc līguma izbeigšanas	60

3.9.	Piegādātā IKT risinājuma garantijas nodrošināšana	60

3.10.	Risku novērtējums	60

4.	Attālinātās piekļuves un Piegādātāja sistēmu izmantošanas drošība	60

4.1.	Vispārīgie principi	60

4.2.	Piekļuves drošības prasības	60

4.3.	Piegādātāja sistēmu izmantošana	61

4.4.	Darbības pārtraukuma riska mazināšana	61

4.5.	Programmatūras atjauninājumi	61

# IEVADS

Tehniskā specifikācija nosaka mūsdienīga sabiedriskā transportlīdzekļa - elektroautobusa galvenos tehniskos raksturojumus, pamatprasības tā izgatavošanai un komplektācijai, kas paredzēts iegādei Rīgas pilsētas vajadzībām (Latvijā).

Transportlīdzeklis jāizgatavo, izmantojot jaunākās pārbaudītās tehnoloģijas, kas nodrošina ātru, ērtu un drošu pasažieru pārvadāšanu. Transportlīdzekļa sastāvdaļām un aprīkojumam jāatbilst efektīvai, ekonomiskai un drošai to ekspluatācijai.

Transportlīdzeklim jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu konstrukciju, drošību, atbilstības novērtēšanu un ekspluatāciju, un kuri ir piemērojami transportlīdzekļa izgatavošanas un reģistrēšanas brīdī, un nodrošina transportlīdzekļa sekmīgu reģistrāciju Latvijas Republikā.

Par atbilstības pierādījumu tiek uzskatīta transportlīdzekļa vai tā sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājuma sertifikāts, kas izdots saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai ANO 1958. gada nolīguma noteikumiem un ko izsniegusi kompetenta sertificēšanas institūcija.

Transportlīdzeklim vai tā sastāvdaļām jābūt projektētām, konstruētām, pārbaudītām un apstiprinātām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/858 un tās grozījumiem un papildinājumiem vai līdzvērtīgiem normatīvajiem aktiem.

## Lietotie saīsinājumi

Šajā dokumentā lietotie saīsinājumi:

ES (EU) – Eiropas Savienība (European Union)

LR – Latvijas Republika

MK – Ministru kabinets

ANO/EEK (UNECE) - Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija (United Nations Economic Commission for Europe);

GSR II – Vispārējās drošības regula (General Safety Regulation);

CoC – Atbilstības sertifikāts (Certificate of Conformity);

SAE – Automobiļu inženieru biedrība (Society of Automotive Engineers);

SEK (IEC) – Starptautiskā Elektrotehniskā komisija (International Electrotechnical Commission);

ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija (International Organization for Standardization);

ECAS – elektroniski vadāma pneimatiskā balstiekārta (Electronically Controlled Air Suspension);

AUEAS – atkārtoti uzlādējama enerģijas akumulēšanas sistēma (REESS - Rechargeable Electrical Energy Storage System);

HVAC - apsildīšana, ventilācija un gaisa kondicionēšana (Heating, Ventiling and Air-Conditioning);

CMS – sadursmes mazināšanas sistēma (Collision Mitigation System);

BTMS – vilces baterijas termoregulēšanas sistēma (Battery Thermal Management System);

BMS – vilces baterijas pārvaldības sistēma (Battery Management System);

CCS – kombinētā uzlādes sistēma (Combined Charging System).

# VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

## Transportlīdzekļa tips

M3 kategorijas I klases transportlīdzeklis –  trīsasu, pilsētas, posmains autobuss ar elektrisko piedziņu un zemu grīdu visā pasažieru salonā (bez pakāpieniem pasažieru ieejās un galvenajās ejās).

Transportlīdzeklim jābūt veidotam no diviem nekustīgiem posmiem, kas savienoti ar šarnīrsavienojuma mezglu, nodrošinot pasažieru brīvu pārvietošanos starp posmiem.

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar 4 (četrām) divviru pasažieru durvīm.

Transportlīdzeklim jābūt pieejamam pasažieriem ar pārvietošanas grūtībām, tostarp ratiņkrēsla lietotājiem un pasažieriem ar bērnu ratiņiem.

Transportlīdzekļa elektriskās spēka piedziņas pamatā ir atkārtoti uzlādējama enerģijas akumulēšanas sistēma – vilces akumulatoru baterija, kas nodrošina enerģiju elektriskajam dzinējspēkam.

Transportlīdzekļa konstrukcijai jāatbilst vismaz šādiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem noteikumiem:

- ANO/EEK Noteikumu Nr.107 prasībām par M3 kategorijas transportlīdzekļu, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai, vispārējo konstrukciju;

- ANO/EEK Noteikumu Nr.100 prasībām attiecībā uz elektriskā spēka piedziņas sistēmas drošību;

- Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1244 (GSR II) prasībām attiecībā uz transportlīdzekļu vispārīgo drošību, kā arī transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz transportlīdzekļa 3D vizualizāciju un četru skatu rasējumu mērogā.

## Transportlīdzekļa izmēri

## Gabarīti

Pamatojoties uz Direktīvas 96/53/EK prasībām un ņemot vērā Rīgas pilsētas infrastruktūras īpatnības,  3 asu posmainam autobusam jāatbilst šādiem gabarītu izmēriem:

Garums	≤ 18 750 mm;

Platums	≤ 2550 mm;

Augstums	≤ 3400 mm.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz transportlīdzekļa gabarītu rasējumu.

## Pārkares leņķi

Transportlīdzekļa priekšējam un pakaļējam pārkares leņķim jābūt ne mazākam par 7o.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda transportlīdzekļa pārkares leņķi.

## Klīrenss

Pie nominālā balstiekārtas augstuma un pilnas noslodzes transportlīdzekļa klīrenss nedrīkst būt mazāks par 130 mm.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda attālumu (mm) starp brauktuves plakni un zemāko transportlīdzekļa fiksēto punktu.

## Ieejas un galvenās ejas

Transportlīdzeklis jāaprīko ar 4 (četrām) divviru pasažieru durvīm. Iekāpšanas augstums nedrīkst pārsniegt 340 mm, kad riepās ir noteiktais gaisa spiediens un virsbūves nolaišanas sistēma nav ieslēgta.

Grīdas slīpums tukšam transportlīdzeklim, kas novietots uz gludas horizontālas virsmas un ar izslēgtām nolaišanas ierīcēm, nedrīkst pārsniegt 5% šķērsvirzienā (durvju ailēs, īpašajās zonās u.c.) un 8% garenvirzienā (salona galvenajās ejās).

Ejas brīvais platums durvju ailēs (pie atvērtām durvīm) nedrīkst būt mazāks par 1200 mm.

Ejas brīvais augstums durvju ailēs un pasažieru salonā nedrīkst būt mazāks par 1900 mm.

Galvenās ejas platumam pasažieru salonā visšaurākajā vietā jābūt ne mazākam kā 450 mm.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda transportlīdzekļa iekāpšanas augstumu (pie visām durvīm), grīdas slīpumu un galveno eju izmērus.

## Transportlīdzekļa ietilpība / Pasažieru skaits

Transportlīdzekļa ietilpība jānosaka saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr.107 prasībām.

Transportlīdzekļa kopējai ietilpībai jābūt ne mazākai kā 120 pasažieru vietu, ieskaitot sēdvietas un stāvvietas.

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam vismaz ar vienu (1) vietu invalīdu ratiņkrēslam un vienu (1) vietu bērnu ratiņiem.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz transportlīdzekļa salona plānojumu, norādot sēdvietu izvietojumu, kā arī invalīdu ratiņkrēsla un bērnu ratiņu novietošanas vietas.

- Transportlīdzekļa ietilpību pretendents apliecina ar aprēķinu, norādot pasažieriem paredzēto kopējo platību (S0) un stāvošajiem pasažieriem pieejamo platību (S1).

## Transportlīdzekļa masa / Masas sadalījums pa asīm

Transportlīdzekļa ass slodzēm un masas sadalījumam jāatbilst ANO/EEK Noteikumu Nr.107 prasībām.

Transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā masa un ass slodzes nedrīkst pārsniegt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.

Katras ass slodze nedrīkst pārsniegt pieļaujamo maksimālo slodzi, ko noteicis attiecīgā komponenta ražotājs.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda transportlīdzekļa pašmasu, pilnas noslodzes masu, kā arī masas sadalījumu pa asīm pie pilnas noslodzes, pamatojot to ar aprēķiniem vai ekvivalentu ražotāja validācijas metodiku.

## Manevrējamība / Pagrieziena trajektorija

Transportlīdzeklim jāspēj manevrēt uz katru pusi pa pilnu 360o trajektoriju laukumā, ko ierobežo divi koncentriski loki ar ārējā loka rādiusu (R) 12,5 m un iekšējā loka rādiusu (r) 5,3 m.

Neviena transportlīdzekļa daļa nedrīkst izvirzīties ārpus šo loku robežām, atbilstoši ANO/EEK Noteikumu Nr. 107 prasībām.

## Nobraucamais attālums (range)

Transportlīdzeklim ar pilnībā uzlādētu vilces bateriju jānodrošina ne mazāk kā 130 km nobraucamais attālums pilsētas ekspluatācijas apstākļos, tostarp pie pilnas pasažieru ietilpības (noslodzes) un ar ieslēgtām komforta sistēmām (HVAC).

Minimālajam nobraucamajam attālumam jābūt nodrošinātam arī vilces baterijas garantijas perioda beigās, pie atlikušā vilces baterijas stāvokļa (SOH) ne mazāka par 70%.

Deklarētajam nobraucamajam attālumam jābūt pamatotam ar dokumentētiem testēšanas rezultātiem vai ražotāja validētiem aprēķiniem. Pasūtītājs patur tiesības pieprasīt papildu skaidrojumus vai pierādījumus par izmantotās metodikas atbilstību.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz un/vai norāda:

– E-SORT 2 testa datus vai ekvivalentas metodikas testēšanas rezultātus (testa ziņojumu vai kopsavilkumu);

– deklarēto nobraucamo attālumu pilsētas ekspluatācijas apstākļos;

– izmantotās aprēķinu vai testēšanas metodikas aprakstu ar pamatojumu;

– nobraucamo attālumu pie paredzētā minimālā vilces baterijas stāvokļa (SOH);

– vilces baterijas lietojamo kapacitāti (usable energy).

## Ekspluatācijas apstākļi

Transportlīdzeklis paredzēts ekspluatācijai Latvijā, Rīgas pilsētas maršrutos, izmantojot kombinētu uzlādes stratēģiju – lēno uzlādi parkā un papildu ātro uzlādi galapunktos, nodrošinot ekspluatāciju atbilstoši noteiktajam maršruta grafikam.

- Vidējais autobusu maršruta garums:		34 km

- Vidējais attālums starp pieturvietām:		630 m

- Vidējais ekspluatācijas ātrums maršrutā:		18 km/h

- Vidējais gada nobraukums:			70 000 km

Transportlīdzeklim jābūt konstruētam un paredzētam ekspluatācijai pa dažādiem ceļa segumiem, tai skaitā asfalta, bruģa, grants u.c. ceļa segumiem.

Projektējot transportlīdzekli, jāņem vērā apkārtējas vides piesārņojums pilsētas apstākļos, saskare ar sniegu un ceļu pretslīdes materiāliem (sāls/smilts maisījumiem) ziemas periodā.

Transportlīdzekļa glabāšana/brīvstāve paredzēta atklātās stāvvietās (zem klajas debess).

## Apkārtējas vides temperatūra

Transportlīdzeklim un visām tā apakšsistēmām droši jāfunkcionē Rīgas ielu satiksmē pie ārējās gaisa temperatūras no – 30 °C līdz +40 °C (relatīvais gaisa mitrums 98% pie temperatūras līdz +25 °C).

## Dinamiskie raksturlielumi

## Kāpumu pārvarēšana

Transportlīdzeklim ar pilnu masu jāspēj uzsākt kustību un turpināt braukšanu augšup pa ceļu ar vismaz 12% kāpumu, uzsākot braukšanu no jebkura šī ceļa punkta, bez riteņu garenslīdes vai sānslīdes.

Papildus transportlīdzeklim ar pilnu masu jāspēj pārvarēt kāpumu ar vismaz 25 % slīpumu, nodrošinot nepārtrauktu kustību bez piedziņas jaudas ierobežojumiem.

## Maksimālais ātrums

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ātruma ierobežošanas ierīci atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Maksimālais ierobežotais braukšanas ātrums –  80 km/h.

## Ieskrējiena un bremzēšanas intensitāte

Transportlīdzekļa paātrinājumam un palēninājumam jābūt vienmērīgi regulējamam, tostarp jābūt iespējai regulēt to maksimālās vērtības.

Transportlīdzeklim jānodrošina vidējais paātrinājums (0-25 km/h) un vidējais palēninājums (izmantojot elektrisko bremzēšanu) vismaz 1,2 m/s32. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Paātrinājuma pieauguma ātrums (rāviens) nedrīkst pārsniegt 1,5 m/s32. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Pilnīgi noslogotam transportlīdzeklim līdzenā ceļa posmā jāspēj paātrināties no 0 līdz 60 km/h laikā, kas nepārsniedz 30 sekundes.

Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz transportlīdzekļa ieskriešanās un bremzēšanas intensitātes aprēķinus ātruma intervāliem no 0 līdz 10, 20, 30, 40, 50, 60 km/h, pamatojot tos ar ražotāja validētu aprēķinu metodiku vai līdzvērtīgu dokumentāciju.

## Elektroenerģijas patēriņš

Transportlīdzekļa elektroenerģijas patēriņš jānosaka saskaņā ar E-SORT 2 vai ekvivalentu standartizētu testēšanas metodiku, kas atbilst pilsētas braukšanas ciklam.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz vidējā elektroenerģijas patēriņa rādītājus (kWh/km), kas noteikti saskaņā ar E-SORT 2 vai ekvivalentas standartizētas testēšanas metodikas testu rezultātiem.

## Trokšņu limiti

Transportlīdzekļa radītais ārējais trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt robežvērtības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 540/2014 prasībās.

Transportlīdzekļa iekšējais trokšņa līmenis pasažieru salonā un vadītāja kabīnē nedrīkst pārsniegt:

- 73 dB (A) stāvošam transportlīdzeklim ar ieslēgtām visām palīgsistēmām;

- 75 dB (A) transportlīdzeklim, braucot ar ātrumu 50 km/h.

Iekšējā trokšņa līmeņa mērījumi jāveic saskaņā ar ISO 5128 vai ekvivalentas metodikas prasībām.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz trokšņa līmeņa mērījumu rezultātus (testa ziņojumu vai kopsavilkuma protokolu), kas apliecina atbilstību noteiktajā prasībām.

## Mehānismi un daļas

Transportlīdzekļa iekārtām un komponentēm jābūt projektētām un izgatavotām tā, lai nodrošinātu ekonomiski efektīvu ekspluatāciju, minimālas apkopes prasības un augstu uzticamību.

Transportlīdzekļa iekšējai apdarei jābūt izturīgai pret mehāniskiem bojājumiem un vandalismu, kā arī viegli kopjamai.

Komponentu konstrukcijai jānodrošina iespēja veikt remontu, izmantojot moduļu nomaiņas principu, cik vien tas ir tehniski iespējams.

Detaļām un mehānismiem jābūt izvietotiem tā, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi apkopei un remontam, kā arī nodrošinātu apkalpojošā personāla drošību.

Transportlīdzekļa sastāvdaļām jābūt projektētām tā, lai nodrošinātu to savstarpēju savietojamību vienas partijas transportlīdzekļu ietvaros, neparedzot papildu mehānisku apstrādi vai pielāgošanu. Komponentiem ar vienādu funkciju jābūt savstarpēji aizvietojamiem, cik vien tas ir tehniski iespējams.

Patērējamo šķidrumu līmenim, kā arī nodilumam pakļauto komponentu stāvoklim jābūt viegli pārbaudāmam, izmantojot vizuālas kontroles iespējas vai indikācijas sistēmas. Šo komponentu konstrukcijai jānodrošina vienkārša piekļuve un nomaiņa ekspluatācijas laikā.

## Apkope un remonts / Apmācība

Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja tehniskā personāla un transportlīdzekļa vadītāju apmācību saskaņā ar šīs specifikācijas D.2 punkta prasībām, lai Pasūtītājs varētu veikt ražotāja noteiktos transportlīdzekļa apkopes un uzturēšanas darbus atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, nezaudējot garantijas nosacījumus.

## Garantija

Transportlīdzeklim jānodrošina garantija ne mazāka kā 3 gadi vai 210 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais).

Garantijas periods atsevišķām transportlīdzekļa apakšsistēmām, kā arī vispārīgie garantijas nosacījumi ir noteikti šīs specifikācijas E sadaļā.

Garantijas periodā Pasūtītājam ir tiesības veikt transportlīdzekļa diagnostikas, remonta un defektu novēršanas darbus saskaņā ar ražotāja noteiktajām procedūrām, ievērojot līgumā un šīs specifikācijas E sadaļā noteiktos nosacījumus.

## Kalpošanas laiks

Transportlīdzeklim jābūt projektētam un izgatavotam tā, lai paredzētajos ekspluatācijas apstākļos tā projektētais kalpošanas laiks būtu vismaz 12 gadi.

Šajā periodā transportlīdzekļa ekspluatācijai jābūt nodrošināmai, veicot ražotāja noteiktos apkopes un uzturēšanas darbus saskaņā ar tehnisko dokumentāciju.

## Izgatavošanas kvalitāte

Transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcai jābūt sertificētai atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas standartam ISO 9001 vai ekvivalentam, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu ražošanas procesā.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz derīga sertifikāta kopiju.

## Atbilstības sertifikāts

Transportlīdzeklim, kā arī tā sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/858 prasībām.

Ražotājam katram transportlīdzeklim jāizsniedz atbilstības sertifikāts (CoC), kas izdots saskaņā ar Regulu (ES) 2018/858, papīra vai elektroniskā formātā, ar aizsardzību pret viltojumiem.

Atbilstības sertifikātā jābūt norādītiem galvenajiem transportlīdzekļa tehniskajiem parametriem, veiktspējas raksturlielumiem un ražošanas datumam. Sertifikātu paraksta ražotāja pilnvarots pārstāvis.

Atbilstības sertifikāts jāizsniedz Pasūtītājam bez papildu samaksas, pilnībā aizpildīts, bez citiem izmantošanas ierobežojumiem, izņemot tiem, kas noteikti Regulā (ES) 2018/858.

Atbilstības sertifikāts nodrošina transportlīdzekļa reģistrācijas iespēju Latvijas Republikā saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

## Saskaņojamie elementi

Pirms transportlīdzekļu ražošanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc līguma stāšanās spēkā,  Piegādātājam rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju variējamie izpildījuma un konfigurācijas elementi, tostarp:

- virsbūves ārējā krāsojuma un grafiskā dizaina risinājums;

- iekšējās apdares paneļu un grīdas seguma dizains;

- pieturēšanās stieņu un sēdvietu izvietojums;

- sēdekļu apdares materiāli un dizains;

- lēnas uzlādes pieslēguma (CCS2) izvietojums;

- informācijas un sakaru iekārtu tehniskās specifikācijas, izvietojums un pieslēgumi;

- apmācību plāns un grafiks.

# AUTOBUSA SASTĀVDAĻAS - SISTĒMAS UN APAKŠSISTĒMAS

## VIRSBŪVE

Virsbūvei jābūt izturīgas konstrukcijas un tās stiprībai jābūt pietiekamai, lai bez deformācijām izturētu visas transportlīdzekļa statiskās un dinamiskās slodzes, kā arī lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļa apgāšanās gadījumā pasažieru salona telpa paliek maksimāli neskarta.

Virsbūves tips - vienstāva virsbūve, vagona tipa, nesošās konstrukcijas, ar zemu grīdu (bez pakāpieniem ieejās un galvenajās ejās). Virsbūve sastāv no diviem nekustīgiem (monolītrāmja) posmiem, starp kuriem iebūvēta savienojuma sekcija ar šarnīra mehānismu. Vadītāja vietai jāatrodas kreisajā pusē no transportlīdzekļa gareniskās viduslīnijas.

Dizains - Virsbūvei jāatbilst praktiskajām transportlīdzekļa funkcijām un pasažieru pārvadāšanas veikšanas vajadzībām, kas noteikti šajā specifikācijā. Visam virsbūves aprīkojumam jābūt veidotam vienotā dizainā. Virsbūves ārējai formai jāgarantē pilnīga un viegla automātiskā mazgāšana un tīrīšana, izslēdzot mazgāšanas iekārtu birstu aizķeršanos, kā arī ūdens un netīrumu uzkrāšanos.

- Transportlīdzekļa ārējais krāsojums un grafiskais dizains jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz transportlīdzekļa ārējā un iekšējā dizaina reprezentatīvu attēlojumu.

Materiāli - Pielietojot jaunas tehnoloģijas, virsbūvei jābūt izgatavotai tā, lai paildzinātu tās kalpošanas laiku, samazinātu apkalpošanas nepieciešamību, un paredzētajos ekspluatācijas apstākļos nodrošinātu labu vizuālo izskatu vismaz 12 gadus. Virsbūves sastāvdaļām jābūt noblīvētām tā, lai izslēgtu caurvēju, putekļu un ūdens iekļūšanu transportlīdzeklī tā ekspluatācijas laikā, kā arī automātiskās mazgāšanas procesa laikā. Savienojuma vietas un spraugas ir jānoblīvē ar blīvējumu, kas ir izturīgs pret sāls un ceļa ķimikāliju šķīdumiem un neabsorbē mitrumu.

Ir jāizmanto tehnikas prasībām atbilstoši un apkārtējai videi draudzīgi apstrādes materiāli. Jebkuram plastikas vai sintētiskam materiālam, kas izmantots virsbūves iekšienē, ir jābūt ugunsizturīgam (grūti uzliesmojošie materiāli, kas neuztur degšanu), no tā nedrīkst izdalīties gāzes un saules gaismas iedarbības rezultātā tas nedrīkst būt pakļauts sabiršanai, īpašību pavājināšanai, izbalēšanai, vai citiem novecošanas procesiem visā transportlīdzekļa kalpošanas laikā. Materiāliem jābūt nodrošinātiem pret liekšanos, vērpšanos un vibrāciju. Materiāliem ir jābūt pietiekoši izturīgiem, lai izturētu pastāvīgu pasažieru iedarbību un mehanizēto mazgāšanu.

## VIRSBŪVES KORPUSS

### Karkass

Virsbūves karkasam jābūt nesošai, telpiskai konstrukcijai, kas nodrošina pietiekamu mehānisko izturību pret statiskajām un dinamiskajām slodzēm, materiālu nogurumu un ir noturīga pret caurejošo koroziju (caurrūsēšanu) visā paredzētajā transportlīdzekļa kalpošanas laikā.

Karkasa konstrukcija, izmantotie materiāli un ražošanas tehnoloģijas jāizvēlas tā, lai nodrošinātu ilgmūžību un drošu ekspluatāciju pilsētas sabiedriskā transporta apstākļos, tostarp paaugstināta mitruma, temperatūras svārstību un ceļu pretslīdes materiālu ietekmē.

Karkasa konstrukcija jāprojektē tā, lai tā droši uzņemtu visas ekspluatācijas slodzes, tostarp slodzes no uz transportlīdzekļa jumta uzstādītajām paredzētajām iekārtām, neradot pastāvīgas deformācijas vai strukturālus bojājumus.

Slēgto profilu un konstrukcijas elementu izpildei jānodrošina efektīva aizsardzība pret korozijas veidošanos, novēršot mitruma uzkrāšanos konstrukcijas iekšējos dobumos un nodrošinot aizsardzību gan no ārpuses, gan no iekšpuses.

### Riteņu arkas

Riteņu arkām jābūt projektētām un izgatavotām no materiāliem ar augstu noturību pret koroziju un mehānisko iedarbību. Riteņu arku iekšējām virsmām jābūt aprīkotām ar trokšņu un vibrācijas slāpējošiem risinājumiem, kas samazina ceļa trokšņu pārnesi pasažieru salonā un novērš konstrukcijas elementu rezonansi ekspluatācijas laikā.

Riteņu arku konstrukcijai jābūt pietiekami izturīgai, lai droši izturētu trieciena slodzes, tai skaitā slodzes, kas var rasties riepas pārsprāgšanas gadījumā.

Pie katras riteņu arkas jānodrošina konstruktīvs risinājums, kā arī visu riteņu priekšā un aizmugurē jābūt uzstādītiem dubļusargiem, kas efektīvi samazina ūdens, dubļu un citu netīrumu šļakstīšanos no transportlīdzekļa riteņiem mitros ekspluatācijas apstākļos, tādējādi mazinot netīrumu un mitruma nonākšanu uz virsbūves, logiem un apkārtējās infrastruktūras.

Dubļusargiem jābūt izgatavotiem no elastīga un mehāniski izturīga materiāla vai funkcionāli līdzvērtīga risinājuma, kas saglabā savu funkcionalitāti ilgtermiņā. Dubļusargu efektīvais platums nedrīkst būt mazāks par attiecīgā riteņa platumu.

### Ārējie paneļi, jumts

Transportlīdzekļa ārējai apšuvei jābūt izgatavotai no korozijizturīgiem materiāliem, piemēram, nerūsējošā tērauda, alumīnija vai kompozītmateriāliem, vai funkcionāli un tehniski līdzvērtīgiem materiāliem, kas nodrošina līdzvērtīgu ilgmūžību un noturību.

Virsbūves apšuves lokšņu stiprinājums jāveic tā, lai nodrošinātu tās hermētiskumu. Ārējai apšuvei jābūt izveidotai ar iepriekšēju nospriegojumu vai cita veida risinājumu, lai nodrošinātu tās līdzenumu.

Jumta virsmai jābūt noklātai ar neslīdošu materiālu, lai nodrošinātu apkalpojošajam  personālam drošu piekļūšanu pie iekārtām.

Jumta sānos un priekšā jābūt uzmontētiem un droši nostiprinātiem dekoratīviem paneļiem.

Uz jumta ir jābūt brīvi novadošām ūdens notekām. Kad transportlīdzeklis palēnina vai paātrina gaitu, ūdens nedrīkst līt no jumta uz vējstiklu, sānu logiem vai pasažieru durvīm.

### Jumta lūkas

Transportlīdzeklī nedrīkst būt jumta lūkas.

### Iekārtu nodalījumi, vāki

Vilces bateriju novietošanas nodalījumam/-iem jābūt pilnīgi izolētam no pasažieru salona.

Zemsprieguma akumulatoru nodalījums jānošķir no pasažieru salona un vadītāja nodalījuma, un tam ventilāciju nodrošina gaiss no ārpuses. Akumulatoriem jābūt labi nostiprinātiem un viegli sasniedzamiem, lai tos bez problēmām varētu pārbaudīt un nomainīt. Akumulatoru novietošanas kārbai jābūt pasargātai no skābes iedarbības, to izveidojot no augstākās kvalitātes speciālā materiāla slāņiem. Tās izmēriem jāatbilst akumulatoru izmēriem.

Lai nodrošinātu pieeju iekārtām no transportlīdzekļa ārpuses, virsbūves priekšā, sānos, un aizmugurē jāizmanto durvis, kuras veras no apakšas uz augšu un droši fiksējas atvērtā stāvoklī ar atbilstošas slodzes gāzes-atsperes atbalstiem. Durvīm ir jāaizveras vienā līmenī ar virsbūves virsmu un jānodrošina to aizvēršanās blīvums. Durvju, vāku konstrukcijām jābūt tādām, lai tās viegli varētu atvērt viens cilvēks. Iekārtu nodalījumu atvērumam jābūt pietiekošam, lai nodrošinātu netraucētu darbu veikšanu nodalījumā.

### Sakabes ierīces

Sakabes ierīcēm jābūt ierīkotām abos transportlīdzekļa galos. Karkasa nesošajai konstrukcijai un sakabes ierīcēm jābūt pietiekami izturīgām, un tām bez paliekošas deformācijas jāiztur statiskās un dinamiskās slodzes, kas ir lielākas par transportlīdzekļa pašmasu.

### Aizsardzība pret koroziju

Tērauda un alumīnija materiāliem, kas izmantoti virsbūves un šasiju montāžas konstrukcijā, jābūt augstākās kvalitātes un izturīgiem pret nogurumu un koroziju. Visas metāliskās virsmas jāapstrādā ar metālam paredzētiem materiāliem, pienācīgi ievērojot apkārtējas vides iedarbības stiprumu, kurai virsma ir pakļauta. Tas arī attiecas uz anodētām un hromētām virsmām. Īpaša rūpība jāvelta tam, lai novērstu galvanisku koroziju dažādu metālu savienojumu rezultātā vai ķīmisku koroziju vietās, kur savienots metāls ar koku. Visām iekšējām un ārējām metāla detaļām un materiāliem (skrūves, uzgriežņi, savienojumu pārklājumi) jābūt nerūsējošiem.

Visām virsbūves virsmām, ieskaitot šasijas sastāvdaļas, kas tiek pakļautas ceļa apstākļu ietekmei,  jābūt noklātām ar materiālu ar labām adhēzijas un plūstamības īpašībām, kas nesacietē un neplaisā pie krasām temperatūras svārstībām, kas ir izturīgi pret ceļa ķimikālijām (galvenokārt sāls) un ceļa seguma daļām pret kurām, akmeņiem atsitoties, netiek radīti mehāniski bojājumi. Asfalta mastika un līdzīgi materiāli nav pieņemami, tāpat nav pieļaujami materiāli, kas jāuzklāj katru gadu.

Metāla un nemetāla detaļām jābūt pienācīgi notīrītām un attaukotām pirms uz tām uzklāj pamata pretkoroziju pārklājumu. Pēc visu virsmu apstrādāšanas virsbūve jānokrāso no iekšpuses un ārpuses. Ārpuses un iekšpuses virsmām ir jābūt līdzenām, bez krunkām un iedobumiem. Krāsa ir jāuzklāj vienmērīgi un gludi uz apstrādātas virsmas, bez netīrumiem, notecējumiem un citām nepilnībām. Visiem ārpuses krāsojumiem ir jābūt noturīgiem pret nelabvēlīgiem apkārtējās vides apstākļiem, regulāru automātisko mazgāšanu, ar mazgāšanas līdzekļiem, reklāmas izvietošanu un noņemšanu.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz pretkorozijas aizsardzības aprakstu.

### Siltuma un skaņas izolācija

Termoizolācija - Virsbūves korpusam jābūt rūpīgi aizblīvētam, lai transportlīdzekļa darbības laikā pie aizvērtām durvīm vadītājs vai pasažieri nejustu caurvēju. Tukšām vietām starp jumta, virsbūves sānu metāla plāksnēm un iekšējo segumu jābūt aizpildītām ar ugunsizturīgu poliuretāna putuplastu vai līdzvērtīgu materiālu, kas nodrošina siltuma un skaņas izolāciju. Ārējo un iekšējo paneļu kombinācijai transportlīdzekļa sānos, uz jumta un galos, un jebkuram materiāliem, kas tiks izmantots starp tiem, ir jānodrošina pietiekamu siltumizolāciju, lai apmierinātu iekšējās temperatūras prasības.

Skaņas izolācija - Ārējo un iekšējo paneļu kombinācijai transportlīdzekļa sānos, uz jumta un galos, un jebkuram materiāliem, kas izmantots starp tiem, ir jānodrošina pietiekoša skaņas izolācija tā, lai  apmierinātu šīs specifikācijas A.9 punkta prasības attiecībā uz trokšņiem vadītāja kabīnē un pasažieru salonā.

## POSMSAVIENOJUMS AR ŠARNĪRA MEHĀNISMU

Starp virsbūves monolītrāmja sekcijām jāiebūvē savienojuma sekcija ar šarnīra mehānismu. Šarnīra mezglu konstrukcijai jābūt izturīgai pret maksimālām slodzēm, tai jānodrošina virsbūves sekciju stabilizācija visos transportlīdzekļa kustības režīmos. Sekciju savienojošam mehānismam jānodrošina transportlīdzekļa sekciju saliekamība līdz pieļaujamam leņķim. Sekciju savienojošam mehānismam jānodrošina sekciju vertikālās svārstības līdz 10o izliekumam attiecībā pret horizontālo plakni, neizsaucot bojājumus pašā mehānismā un sekcijās. Sekciju saliekamības leņķi jākontrolē ar indikācijas ierīcēm.

Pagriežamās platformas grīdas līmenim jābūt vienādam ar sekciju grīdu līmeni, lai netraucētu pasažieru kustību no vienas transportlīdzekļa sekcijas uz otru. Sekciju savienojošā mehānisma grozāmajai platformai jāgarantē droša pasažieru pārvietošanās, kustības laikā virsbūves sekcijām svārstoties vertikālā un horizontālā virzienā.

Kroksegumam starp sekcijām jābūt estētiski un funkcionāli noformētam, tas nedrīkst laist cauri ūdeni, sniegu un netīrumus. Kroksegumam jābūt mehāniski un tehniski izturīgam, blīvam, lai būtiski neietekmētu transportlīdzekļa apsildi pat pie minimālās ārējās gaisa temperatūras. To apkalpošanai jābūt viegli pieejamām visām savienojošām šuvēm, armatūrai un regulatoriem.

## LOGI UN STIKLI

Transportlīdzekļa stiklojumam jāatbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 43 prasībām. Visiem logu stikliem jābūt sertificētiem, marķētiem un apstiprinātiem lietošanai transportlīdzekļos atbilstoši minētajiem noteikumiem.

Logu iebūvēšana virsbūvē jāveic ar atbilstošu pielīmēšanas metodi, tai jānodrošina hermētiskums starp logu un virsbūves korpusu.

Vējstiklam un sānu stikliem jānodrošina efektīva ventilācija (nopūšana ar gaisu) un/vai citi tehniski risinājumi, kas novērš vai būtiski samazina kondensāta veidošanos, aizsvīdumu un apledojumu transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

Vējstiklam, vēlams arī vadītāja kabīnes sānu loga stiklam, jābūt aprīkotam ar elektrisko apsildi. Elektriskajai apsildei jābūt ieslēdzamai ar vadības pogu no vadītāju instrumentu paneļa un tai jāfunkcionē tikai tad, kad notiek zemsprieguma akumulatoru uzlāde, un tai automātiski jāatslēdzas pēc noteikta laika (piemēram, 15 minūtēm).

### Priekšējais logs (vējstikls)

Priekšējais logs (vējstikls) jāizpilda kā vienlaidu, izliekts laminētais drošības stikls, kas atbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 43 un Nr. 107 prasībām un nodrošina augstu mehānisko izturību, drošību un labu optisko kvalitāti.

### Vadītāja sānu logs

Vadītāja kabīnes kreisā sāna logam jābūt atveramam/bīdāmam horizontāli un tas jānodrošina ar fiksācijas mehānismu aizvērtā stāvoklī.

Vadītāja kabīnes sānu logam jābūt izgatavotam no droša plakanā stikla.

Sānu logs jāaprīko ar no augšas nolaižamu aizlaidni/žalūziju, kuru var nofiksēt jebkurā pozīcijā.

### Pasažieru logi

Transportlīdzekļa pasažieru logi jāaprīko ar liela formāta rūdītiem stikliem. Visiem stikliem jābūt plakaniem un viegli tonētiem (gaismas caurlaidība ne mazāka kā 50%).

Pasažieru sānu logu augšējai daļai jāatrodas ne zemāk kā 1,9 m augstumā no grīdas, bet apakšējai daļai –  ne zemāk kā 0,8 m augstumā no grīdas.

Dažiem pasažieru logiem jābūt aprīkotiem ar atvāžamu vai atbīdāmu vēdlodziņu, kas aprīkots ar rokturi un bloķēšanas mehānismu aizvērtā stāvoklī. Visiem logiem ar atveramo vēdlodziņu jābūt vienādā izmērā (savstarpēji maināmiem).

## AVĀRIJAS IZEJAS

Transportlīdzekļa avārijas izejām jāatbilst ANO/EEK noteikumu Nr. 107 prasībām.

Par avārijas izejām var tikt izmantoti logi ar nedalītiem stikliem, pasažieru durvis un citas Noteikumu Nr. 107 pieļautās izejas.

Avārijas izejām jābūt aprīkotām ar atbilstošām avārijas atvēršanas ierīcēm:

- logiem – ar stikla sadalīšanas ierīci (piemēram, “Safe-T-Punch”) vai ekvivalentu risinājumu, kas nodrošina stikla ātru un drošu izsišanu. Stikla sadalīšanas ierīcei jābūt pastāvīgi piestiprinātai pie loga tādā veidā, kas novērš tās noņemšanu vai neatļautu izmantošanu un samazina vandālisma risku;

- durvis – ar speciālu avārijas atvēršanas mehānismu.

Avārijas izejām transportlīdzekļa iekšpusē un ārpusē jābūt skaidri marķētām saskaņā ar Noteikumu Nr.107 prasībām, tajā skaitā ar uzrakstu latviešu valodā „AVĀRIJAS IZEJA”, kā arī ar instrukcijām par to lietošanu.

Par durvju avārijas atvēršanas ierīču iedarbināšanu vadītājs jāinformē ar audiovizuāla signāla palīdzību.

## DURVIS

Transportlīdzeklis jāaprīko ar četrām (4) divviru pasažieru durvīm transportlīdzekļa labajā pusē.  Visām durvīm, izņemot pirmajām, jābūt uz ārpusi bīdāmā tipa durvīm (sliding door). Pirmajām jābūt uz iekšpusi veramā tipa durvīm (swing door).

Bīdāmajām durvīm un to mehānismiem ir jābūt savstarpēji apmaināmiem. Durvju konstrukcijai jāgarantē to ilgstoša un droša darbību.

### Konstrukcija, darbināšana un drošības aprīkojums

Durvīm jāparedz automātiska darbināšana un jāievēro ANO/EEK noteikumu Nr. 107 prasības attiecībā uz durvju atvēršanas/aizvēršanas procesiem. Visām durvīm ir jābūt aprīkotām ar normatīviem atbilstošu aizsardzību pret pasažieru iespiešanu tajās.

Durvju atvērumam (brīvas ejas platumam) pie atvērtām durvīm jābūt ne mazākam kā 1200 mm, brīvas ejas augstumam jābūt ne mazākam kā 1900 mm.

Durvīm, to elementiem, iekšējiem un ārējiem apdares paneļiem un durvju mehānismiem ir jābūt veidotiem no korozijas izturīga materiāla. Katrā durvju vērtnē vismaz 75% no vērtnes kopējā augstuma jābūt iebūvētam drošam stiklam.

Pie katras pasažieru ieejas jābūt nodrošinātiem turēšanās atbalstiem (rokas balstiem vai stieņiem), kas paredzēti pasažieru atbalstam, iekāpjot un izkāpjot no transportlīdzekļa. Turēšanās atbalsti jāizvieto tā, lai pasažieri nebalstītos uz durvju kustīgajām daļām un durvju stiklojumu, kā arī lai tie netraucētu durvju atvēršanas un aizvēršanas kustībai.

Blīvējumam pie durvju šķautnēm ir jānovērš caurvēja, ūdens, sniega, kā arī netīrumu iekļūšanu transportlīdzeklī. Lai netiktu pieļauta durvju sabojāšana, transportlīdzeklim uzbraucot uz ceļa apmalēm, ir jābūt attiecīgi izveidotai durvju apakšējai šķautnei.

Durvju vertikālās ārējās šķautnes ir jāizveido tā, lai to darbināšanas laikā nebūtu iespējama pasažieru iespiešana. Pasažieru iespiešana ir jānovērš ar atbilstošu uzraudzības aprīkojuma palīdzību (gaismas barjeru sensori). Drošības aprīkojuma iedarbības zonām ir jābūt marķētām tā, lai tās pasažieriem būtu pamanāmas.

Grīdas konstrukcijai iekāpšanas zonā ir jābūt izveidotai līdzenai, kuras horizontālais kritums šķērseniski braukšanas virzienam nepārsniegtu 5%. Iekāpšanas šķautnēm ir jābūt nodilumizturīgām un drošām pret slīdēšanu, kā arī vizuāli izceltām  krāsas ziņā (atbilstoši ANO/EEK noteikumu Nr. 107 prasībām).

Ir jābūt izslēgtiem nejaušiem durvju atvēršanās gadījumiem, nejauši pasažierim uzspiežot uz durvīm, vai durvju atraušana braukšanas vēja iedarbībā, kā arī nejaušai durvju atvēršanas mehānisma piedziņas iedarbināšanai. Pateicoties attiecīgam durvju darbināšanas mehānisma pārsegam, nedrīkst būt iespējama pasažiera iespiešana durvju piedziņas darbības laikā. Durvju piedziņas pārsega atvāžamiem vākiem ir jābūt aprīkotiem ar fiksatoru to atvērtā stāvoklī vai arī ar gāzes spiediena amortizatoru.

Vadītājam ir jābūt vizuāli un akustiski kontrolējamam durvju stāvoklim.

### Piedziņa un vadība

Transportlīdzekļa durvju piedziņai jābūt elektriskā tipa.

Vadītājam ir jāspēj darbināt visas pasažieru durvis vienlaicīgi, kā arī katru atsevišķi, atrodoties vadītāja kabīnē un lietojot vadības ierīces, kuras ir atbilstoši un skaidri marķētas. Vadības ierīcēm jānodrošina, lai vadītājs varētu apturēt durvju kustību jebkurā brīdī, tām atveroties vai aizveroties. Visām durvīm ir jāiedarbina vizuāls indikators, kas, vadītājam, sēžot normālā stāvoklī, ir skaidri redzams jebkādos apkārtējā apgaismojuma apstākļos un brīdina viņu, ja durvis nav pilnībā aizvērušās. Papildus durvju aizvēršanai ir jābūt paredzētam iepriekšējam akustiskam brīdinājumam, kā arī jāpanāk īsu  durvju atvēršanas un aizvēršanas laiku.

Pasažieru durvīm viegli jāveras no iekšpuses un ārpuses, kad transportlīdzeklis stāv. Durvīm jāatveras un jāaizveras pilnīgi 2 – 5 sekunžu laikā no vadības ierīces iedarbināšanas. Automātisko durvju aizvēršanas noturēšanas laikam ir jābūt noregulētam uz vismaz 3 sekundēm.

Jānodrošina durvju kustības ātruma vienmērīga samazināšana (slāpēšana), kad durvis atrodas starp pilnīgi atvērtu/aizvērtu stāvokli. Gadījumā, kad pasažieris tiek iespiests durvīs tās aizverot, durvīm jāatveras automātiski.

Durvju vadības sistēmai jānodrošina uzticama un savstarpēji saskaņota signālu apstrāde starp durvju vadības ierīcēm, vadītāja darba vietu un citām transportlīdzekļa sistēmām. Signālu pārraide starp durvīm un centrālajām vadības sistēmām jānodrošina, izmantojot sērijveida datu pārraides risinājumus vai ekvivalentu tehnoloģiju.

Durvju vadības sistēmai jānodrošina integrācija ar borta datoru, diagnostikas sistēmām un citiem attiecīgajiem vadības un devēju moduļiem, nodrošinot nepieciešamo datu apmaiņu un diagnostikas pieejamību. Signālu apstrādes un pārraides risinājumam jānodrošina droša ekspluatācija un atbilstība transportlīdzekļa funkcionālajām un drošības prasībām.

Svarīgo darba režīmu datu attēlošanai un durvju vadības ierīču parametru (piemēram, atvēršanas laiks, kustības dinamika, trokšņu līmenis u.c.) konfigurēšanai jābūt nodrošinātai iespējai izmantot datorizētu piekļuvi. Parametru iestatīšanai jābūt iespējai gan lokāli pie attiecīgās vadības ierīces, gan centralizēti no borta vai diagnostikas datora visām pieslēgtajām ierīcēm.

### Automātiskais durvju darbības režīms

Pieprasījums pieturvietā atvērt durvis

Pasažieris izsaka savu vēlmi, nospiežot pieturvietas pieprasījuma taustiņu, kas darbināms ar plaukstu. Šis pieturvietas pieprasījums tiek atpazīts ar tuvāk esošo durvju attiecīgo durvju vadības palīdzību un pasažierim tiek apstiprināts, iedegoties iekšējam, ar vadības ierīci savienotajam informācijas rādītājam. Vienlaicīgi pēc signāla piegādes par to tiek informēts vadītājs savā vadītāja kabīnē. Šis signāls ir kā ilgstoša informācija, kura nemirgo un ir jāparāda centrālā displeja augšējā daļā. Pieprasījums apstāties tiek saglabāts durvju vadības atmiņā līdz brīdim, kamēr durvis tiek atvērtas.

Pie 2. durvīm ir jābūt pakārtotiem pieturvietas pieprasījumiem, kurus var iedarbināt papildus arī ar bērnu ratiņu/invalīdu ratiņu taustiņa palīdzību. Šis pieprasījums ir izpildāms no vadītāja puses primāri.

Durvju atvēršana

Durvis tiek atvērtas, kad tiek padots signāls „Transportlīdzeklis ir apturēts” (iedarbojas pie ātruma 0 km/h un, ja ir dota komanda atvērt durvis) un pie sekojošu nosacījumu izpildes:

- Pie 1. durvīm – iedarbināta durvju vadības poga vadītāja kabīnē;

- Visām durvīm (dota komanda atvērt), ja:

- ir atmiņā saglabāts pieprasījums apstāties (tad automātiski). Šis nosacījums nedrīkst tikt atcelts, ja vadītājs pirms automātiskās durvju atvēršanas/aizvēršanas aktivizēšanas, atvēris kādas no citām durvīm, izmantojot attiecīgo durvju vadības pogu instrumentu panelī;

- vadībā nav saglabāts pieprasījums atvērt, bet tiek nospiesta viena no pieprasījuma pogām vai invalīdu ratiņkrēslu / bērnu ratiņu poga;

- tiek nospiesta kāda no durvju atvēršanas pogām no ārpuses (visām durvīm gan kreisajā, gan labajā pusē);

- tiek nospiesta kāda no durvju atvēršanas pogām no iekšpuses (visām durvīm gan kreisajā, gan labajā pusē);

- Pie visām durvīm – kad tiek iedarbināts centrālais durvju atvēršanas slēdzis vadītāja kabīnē.

Tik ilgi, kamēr transportlīdzeklis stāv un ir iedarbināts signāls „Atvērt durvis”, ir iespējami atvērt automātiskās durvis atkal, nospiežot pieprasījuma pogu atvērt.

Durvju aizvēršana

Durvju vērtņu kustība ir jāaprīko ar akustisku brīdinājuma signālu aizvēršanas procesa laikā.

- 1. durvju aizvēršana, iedarbinot durvju vadības pogu pie vadītāja;

- Pārējās durvis tiek aizvērtas automātiski. Vadības iekārtā ievadītā laika pakāpe nosaka, ka atvērtās durvis pēc noregulētā laika paiešanas automātiski tiktu atkal aizvērtas. Durvju aizvēršanu jebkurā laikā var aizturēt vadītājs. Aizvēršanās process tiek pārtraukts un izraisa atkārtotu durvju atvēršanos un aizvēršanos (reversēšanu), ja:

  - gaismas barjera signalizē par kādu šķērsli;

  - no jauna ir nospiests apturēšanas pieprasījuma taustiņš;

  - ir iedarbojies durvju drošības aprīkojums

Visu durvju aizvēršanai ir jābūt iespējamai ar viena centrālā slēdža palīdzību. Tas var būt izveidots savienojumā ar centrālo durvju atvēršanas slēdzi. Ieslēgtai funkcijai ir jāparādās ar attiecīgo kontroli. Slēdzim ir jābūt izvietotam un īpaši marķētam tā, lai to nesajauktu ar citiem slēdžiem. Pēc vadītāja durvju aizvēršanas komandas padošanas, durvju aizvēršanas procesu drīkst pārtraukt tikai ar aizvēršanas spēku noteicošo reversēšanu. Ja sakarā ar kādu defektu aizvēršanas automātikā vai pēc vairāku reversēšanas mēģinājumu veikšanas vadības iekārta nespēj pareizi veikt noteikto durvju aizvēršanas gaitu, tad durvis apstājas un raida attiecīgu ziņojumu augstāk stāvošam kontroles aparātam (borta datoram). Defekta gadījumā ir jānodrošina, lai durvis virzītos līdz aizvērtam stāvoklim un nepieciešamības gadījumā tās būtu iespējams nofiksēt ar roku. Par defektu vizuāli ir jāinformē pasažieris. Ir jānodrošina iespēja turpināt braucienu.

Atļauja turpināt braukšanu

Ja durvju vadība paziņo, ka visas durvis ir pareizi aizvērtas, braucienu var turpināt. Aizbraukšanas blokators tiek atcelts, nospiežot gaitas pedāli.

### Invalīdu ratiņu režīms

Lai pārraidītu īpašo vajadzību paziņojumu „Invalīdu ratiņu izkāpšana”, pie 2.durvīm tiešā rokas attāluma zonā no invalīdu ratiņiem sānu sienā ir izvietots ar plaukstu darbināms (gludas virsmas) slēdzis zilā krāsā ar invalīdu ratiņu/bērnu ratiņu simbolu, un tieši pie durvīm gan no iekšpuses, gan no ārpuses apakšā, vai blakus „normālam” durvju atvērējam ir iebūvēts atsevišķs durvju atvērējs ar invalīdu ratiņu/bērnu ratiņu simbolu.

Vadītāja instrumentu panelī jābūt nemirgojošai vizuālajai indikācijai ar invalīdu ratiņu simbolu, kas nepārprotami informē par aktivizētu invalīdu ratiņu režīmu. Indikācijai jābūt skaidri pamanāmai un jāatbilst instrumentu paneļa vizuālās informācijas uztveres principiem, nodrošinot pietiekamu redzamību un kontrastu. Indikācija drīkst tikt izslēgta tikai pēc attiecīgo pasažieru durvju (2. durvju) pilnīgas aizvēršanas.

Pēc invalīdu ratiņu/bērnu ratiņu slēdža iedarbināšanas tiek atcelta durvju aizvēršanās pēc noregulētā laika paiešanas. Durvju aizvēršana notiek tikai pēc durvju atvēršanas atļaujas atcelšanas vai aktivizējot attiecīgo durvju vadības pogu vadītāja kabīnē.

Durvju atvēršanai bērnu ratiņu/invalīdu ratiņu vajadzībām ir jāparedz īpašs taustiņš uz instrumentu paneļa. Šim taustiņam ir jābūt aprīkotam ar augstāk aprakstītajiem kritērijiem.

### Bērnu ratiņu režīms

Jāierīko durvju automātika, kas ir analoga 2. durvīm, ar slēgumu bērnu ratiņu vajadzībām. Tieši pie 2. vai/un 3.durvīm iekšpusē un ārpusē apakšā vai blakus „normālam” durvju atvēršanas taustiņam ir jāiebūvē īpašs durvju atvēršanas taustiņš ar bērnu ratiņu simboliku.

### Ilgstošās stāvēšanas / nakts bloķēšanas sistēma

Jāparedz  slēdzeņu sistēma, kas paredzēta transportlīdzekļa pasažieru durvju nodrošināšanai pret atvēršanu no ārpuses.

### Pirmos durvju vērtnes blokators

Uz instrumentu paneļa jāparedz slēdzis, ar ko izvēles veidā vadītājs var nobloķēt pirmo durvju pirmās (priekšējās) vērtnes atvēršanu.

### Pirmo durvju atvēršana no ārpuses

Pirmo durvju atvēršanai/aizvēršanai no ārpuses jāparedz speciāla poga, kas paslēpta viegli pieejamā vietā transportlīdzekļa priekšgalā (labajā pusē). Šai pogai jāfunkcionē arī pie iedarbināta transportlīdzekļa (ieslēgtas 24V barošanas).

### Servisa slēdzis

Virs durvīm aiz servisa pārsega ir jāizveido darbnīcas slēdzis durvju apkalpošanai.

### Durvju atvēršanas pogas

Automātiskās durvis tiek atvērtas ar pogu palīdzību, kas atrodas durvju paneļos vai pa labi un pa kreisi durvju atverēs. Pogām ir jābūt izgaismotām. Durvju atvēršanas aktivizēšanai ir jāparādās vizuālā veidā.

### Avārijas režīms (vārsts)

Ārkārtējām situācijām, kā arī vadības bloku defektu gadījumā, ir jāparedz avārijas durvju atvēršana gan no ārpuses, gan no pasažieru salona. Nepieciešamības gadījumā durvis no salona un ārpuses var atvērt ar speciāli marķētu durvju vadības ierīci, kādai jābūt ierīkotai pie katrām durvīm. Šīs ierīces (slēdžus/vārstus) ārkārtas gadījumos var iedarbināt tikai tad, kad transportlīdzeklis stāv uz vietas. Ja tiek iedarbināts signāls „Avārijas vārsts/slēdzis”, tad vadības bloks pārslēdzas avārijas režīmā, durvis tiek atvienotas no piedziņas un tās ir viegli darbināmas ar roku (brīvgaitas stāvoklī). Šajā darbības režīmā elektriskā vadība ir pilnībā atslēgta. Atmiņā saglabātais apturēšanas pieprasījums tiek atcelts.

Avārijas ierīču iedarbināšanu vadītājs pamana ar skaņas un vizuāla signāla palīdzību. Durvju vērtņu brīvgaitas stāvoklis pie visām durvīm ar īpašu kontrollampiņu palīdzību, kādas ir paredzētas katrām durvīm, tiek parādīts uz instrumentu paneļa.

Pēc avārijas vārsta/slēdža signāla atcelšanas vadības bloks mēģina aizvērt attiecīgo durvju abas vērtnes. Tiklīdz abas durvju vērtnes ir sasniegušas gala pozīciju „Aizvērts”, vadības bloks pārslēdzas normālā režīmā.

Avārijas vārsta/slēdža atgriešana sākumā stāvoklī notiek centralizēti visām durvīm no vadītāja kabīnes. Prombraukšanas blokators darbojas arī tad, ja durvis atrodas brīvgaitas režīmā, attiecīgi, stāvoklī bez spiediena/spēka.

## IEKĀPŠANAS/IZKĀPŠANAS PALĪGIERĪCE – PLATFORMA

Pie transportlīdzekļa otrajām durvīm grīdā jābūt iebūvētai manuāli atvāžamai platformai (rampai), kas nodrošina ratiņkrēsla piekļuvi transportlīdzeklim. Platformai jāatbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 107 prasībām.

Platformai jābūt vismaz 800 mm platai un vismaz 850 mm garai. Atvāztas platformas slīpums nedrīkst pārsniegt 12%. Virsmai  jābūt neslīdošai, izturīgai pret koroziju un paredzētai vismaz 3000 N vertikālai slodzei, kā arī izstrādātai tā, lai minimizētu apledojuma veidošanos ekspluatācijas laikā.

Platformas atvāzts stāvoklis jāsignalizē vadītājam ar attiecīgu indikatoru vadītāja instrumentu panelī. Transportlīdzeklis nedrīkst spēt uzsākt kustību (bremzēm jābūt aktivizētām), kamēr platforma nav pilnībā atgriezta sākotnējā stāvoklī.

## PASAŽIERU SALONS

Pasažieru salona telpa jāizmanto racionāli, radot atraktīvu, pieejamu un komfortablu vidi pasažieriem. Salona telpas dizainā jāpielieto vizuāli saderīgas un kontrastējošas krāsas, ievērojot prasības attiecībā uz pasažieriem ar redzes traucējumiem.

Salona apdarē jāizmanto augstvērtīgi, izturīgi un veselības, drošības un vides aizsardzības prasībām atbilstoši materiāli, kas  funkcionāli un praktiski atbilst paredzētajam lietošanas mērķim un kalpošanas laikam.

Salona montāžas tehniskajiem risinājumiem, elementiem un apdarē izmantotajiem materiāliem jābūt noturīgiem pret vandālismu. Apdares materiāliem jāpiemīt ūdens un netīrumu atgrūdošām īpašībām, tiem ir jābūt viegli kopjamiem un tīrāmiem.

Salona apdares elementi ekspluatējot transportlīdzekli pie vidējas ceļa brauktuves kvalitātes nedrīkst izdalīt trokšņus vai vibrācijas. Stūriem, salaiduma vietām un grūti pieejamām vietām, kurās varētu uzkrāties netīrumi, ir jābūt noapaļotas konstrukcijas veida.

### Ieejas/izejas – Galvenās ejas

Pie pasažieru durvīm un pasažieru salona galvenās ejās nedrīkst būt pakāpieni. Grīdas augstums, kas tiek mērīts no brauktuves līdz grīdas augšmalai durvju ailēs, nedrīkst pārsniegt 340 mm. Transportlīdzekļa galvenās ejas jāplāno un jākonstruē tā, lai pasažieriem nodrošinātu brīvu piekļūšanu pie izejām. Konstrukcijā jāņem vērā pasažieru biežu pārvietošanos salonā.

Galvenās ejas platums visšaurākajā vietā nedrīkst būt mazāks par  450 mm. Grīdas slīpums galvenajās ejās, mērot to tukšam transportlīdzeklim, kurš stāv uz horizontālas virsmas, kad nav ieslēgta virsbūves nolaišana, nedrīkst pārsniegt 8% garenvirzienā un 5% šķērsvirzienā.

### Grīdas segums un pārklājums

Uz virsbūves karkasa nesošās konstrukcijas šķērssijām jābūt nostiprinātām grīdas loksnēm no mehāniski izturīga un mitrumizturīga materiāla, kas ir noturīgs pret intensīvai sabiedriskā transporta ekspluatācijai raksturīgo vides un ķīmisko iedarbību.

Grīdas konstrukcijas biezumam, mehāniskajām īpašībām un stiprinājumam jānodrošina nepieciešamā nestspēja, noturība pret deformāciju un ilgmūžība visā transportlīdzekļa paredzētajā ekspluatācijas laikā.

Grīdas loksnēm jābūt droši nostiprinātām pie virsbūves karkasa nesošajām konstrukcijām, izmantojot stiprinājuma risinājumus, kas nodrošina pietiekamu mehānisko izturību, aizsardzību pret vaļīgu savienojumu veidošanos un ekspluatācijas laikā nerada pastiprinātu troksni vai vibrāciju.

Starp grīdas loksnēm un nesošajām konstrukcijām jābūt paredzētiem vibrāciju un trokšņu slāpējošiem starpslāņiem vai ekvivalentiem konstrukcijas risinājumiem, kas samazina dinamisko slodžu pārnesi un novērš konstrukcijas elementu rezonansi.

Grīdai jābūt noklātai ar neslīdošu, sabiedriskajam transportam paredzētu pārklājuma materiālu, kas ir mehāniski izturīgs, noturīgs pret nodilumu, mitrumu un tīrīšanas līdzekļiem, kā arī viegli kopjams ikdienas ekspluatācijā.

- Grīdas pārklājuma dizainu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Grīdas konstrukcijai (ieskaitot loksnes, stiprinājumus un pārklājumu) jānodrošina funkcionāla ilgmūžība, kas nav mazāka par virsbūves paredzēto kalpošanas laiku.

Grīdas pārklājumam jābūt integrētam ar sānu konstrukcijām vai sienām tā, lai savienojuma zonās tiktu nodrošināts nepārtraukts, hermētisks un noturīgs savienojums. Vietās, kur pārklājuma pacelšana uz sānu sienām konstruktīvi nav iespējami, jānodrošina funkcionāli līdzvērtīgs hermētisks savienojums ar noturīgām blīvējuma metodēm.

Grīdas pārklājuma savienojumiem ar grīdas paneļiem jābūt veidotiem tā, lai tie būtiski nepasliktinātu pārklājuma mehānisko stiprību un hermētiskumu ekspluatācijas laikā, kā arī saglabātu savas īpašības pie regulāras tīrīšanas, mitruma un temperatūras svārstību iedarbības.

Pasažieru salona ieejas laukumiem jābūt vizuāli skaidri atšķiramiem no pārējā grīdas klājuma, izmantojot krāsu kontrastu vai citus līdzvērtīgus vizuālos marķējumus. Grīdas apmalei ieejas zonā jānodrošina paaugstināta pretslīdes efektivitāte, kas uzlabo pasažieru drošību iekāpšanas un izkāpšanas laikā.

Grīdā iebūvētajiem vākiem un lūkām jābūt droši nostiprinātiem, lai to atvēršana būtu iespējama tikai ar speciālu instrumentu palīdzību, un tiem nedrīkst traucēt drošu pasažieru pārvietošanos pa salonu. Vāku un lūku konstrukcijai jānodrošina hermētiskums, noturība pret netīrumiem un mitrumu, kā arī ērta un netraucēta piekļuve iekārtu pārbaudei, apkopei vai atbloķēšanai ārkārtas gadījumos. Vāku un lūku virsmai un rāmējumam jābūt izpildītam tā, lai tie minimāli izvirzītos virs grīdas līmeņa, ar noapaļotām malām, neradot paklupšanas vai savainošanās risku ekspluatācijas laikā.

### Iekšējie paneļi un griesti

Griestu augstumam galvenajās ejās jābūt ne mazāk par 1900 mm.

Salona sānu daļu un griestu iekšējā apšuve jāizpilda no mehāniski izturīga, pielietojumam atbilstoša materiāla, kas nodrošina drošu ekspluatāciju un atbilst piemērojamajām ANO/EEK Noteikumu Nr. 107 un Nr. 118 prasībām, un kura vizuālais risinājums atbilst kopējam pasažieru salona dizainam.

Paneļiem, vākiem, kuri nodrošina piekļūšanu iekārtu tehniskai apkopei un nomaiņai, ir jābūt interjera nedalāmai sastāvdaļai. Paneļu, vāku stiprinājumiem jābūt iegremdētiem vienā līmenī ar virsmu, to slēdzenēm jābūt tādām, lai tās nevarētu viegli atslēgt pasažieri. Visām slēdzenēm ir jābūt standartizētām tā, lai to atvēršanai būtu nepieciešams viens instruments.

### Pasažieru sēdekļi

Sēdekļu konstrukcijai jānodrošina maksimāla pasažieru ērtība un komforts, tiem jābūt viegli nomaināmiem un savstarpēji aizvietojamiem. Pasažieru sēdekļiem jāatbilst ANO/EEK noteikumiem Nr. 107 prasībām attiecībā uz to uzstādīšanu un izmēriem.

Transportlīdzeklis jāaprīko ar krēsla tipa sēdekļiem, kuriem ir anatomiska konstrukcija. Sēdekļiem jābūt izturīgiem pret vandalismu. Sēdekļu pamatam jābūt izgatavotam no izturīga plastikāta, kuram piestiprināta sēdvieta un atzveltne ar apdari.

Sēdekļu sēdvietas un atzveltnes apdarē jāizmanto kvalitatīvs un ilgtspējīgs sintētiskais materiāls, kam piemīt šādas īpašības:

- augsta nodilumizturība;

- noturība pret vandalismu;

- netīrumus un ūdeni atgrūdošas īpašības;

- ugunsizturība;

- ir viegli tīrāms un ātri žūstošs.

Sēdekļu augšpusei nedrīkst būt asu šķautņu vai izciļņu. Sēdekļu atzveltnēm jābūt aprīkotām ar rokturiem.

Sēdekli droši jānostiprina uz metāliskas balsta konstrukcijas, kas izveidota no tērauda atbilstoša tipa caurules. Metāla konstrukcijai jābūt pārklātai ar nodilumizturīgu krāsu, kā piemēram - polimēru. Sēdekļu stiprinājumi nedrīkst pieļaut to svārstības transportlīdzekļa braukšanas laikā. Pasažieru sēdekļa pamatnei un tā balsta konstrukcijai ir jābūt projektētai un nostiprinātai tā, lai telpa zem sēdekļa būtu viegli iztīrāma.

Sēdekļi salonā jāizvieto tā, lai nodrošinātu pasažieru ērtu un netraucētu nokļūšanu līdz izejas durvīm. Salona priekšējā daļā transportlīdzekļa braukšanas virzienā jānovieto vismaz divi sēdekļi, kas ir paredzēti un attiecīgi marķēti pasažieriem ar kustību traucējumiem. Pie šiem sēdekļiem jāparedz pietiekami daudz vietas, tie ir attiecīgi jāapzīmē un pie tiem ir jānovieto turekļi, lai atvieglotu apsēšanos un piecelšanos no tā.

Sēdvietām, kas atrodas tiešā durvju tuvumā, jābūt aprīkotām ar atbilstošu aizsargbarjeru.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz sēdekļu apdares materiālu un dizaina variantus, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz sēdekļu izvietojuma plānu un sēdekļu izmērus.

### Vieta personām ratiņkrēslā un bērnu ratiņiem

Transportlīdzekļa iekšpusē, kur izvietota iekāpšanas/izkāpšanas palīgierīce, jāparedz īpaša zona personām ratiņkrēslā, kā arī vieta pasažieriem ar bērnu ratiņiem. Īpašajai zonai jābūt izveidotai atbilstoši ANO/EEK noteikumu Nr.107 prasībām.

Ratiņkrēsla vieta jāaprīko ar drošām siksnām to nostiprināšanai un stabilizēšanai. Siksnām jābūt atbilstoša garuma, lai nodrošinātu arī motorizētu ratiņkrēslu piesprādzēšanu. Saziņai ar vadītāju transportlīdzekļa iekšpusē un ārpusē jāpierīko sakaru ierīce, kas darbināma ar plaukstu.

### Pieturēšanās stieņi un rokturi

Jānodrošina pietiekams rokturu un pieturēšanās stieņu skaits stāvošo pasažieru vajadzībām. Tie jāizvieto ergonomiski piemērotās vietās un augstumos tā, lai nodrošinātu brīvu un drošu pasažieru pārvietošanos salonā, ļaujot pārvietoties no viena pieturēšanās elementa uz nākamo, nezaudējot līdzsvaru (stabilitāti).

Lai pasargātu durvju, vadītāja kabīnes un citu salona stiklojumu pasažieru stāvēšanas zonās, šajās vietās jāparedz atbalsta stieņi vai pieturēšanās elementi, kas novērš tiešu pasažieru balstīšanos pret stikla virsmām.

Pieturēšanās stieņiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējoša tērauda. Pieturēšanās stieņiem un rokturiem ir jābūt izgatavotiem un ierīkotiem tā, lai neradītu ievainojuma risku pasažieriem. To formai, šķērsgriezumam un virsmas apdarei jānodrošina ērta un droša satveršana atbilstoši ANO/EEK Noteikumu Nr. 107 ergonomikas prasībām. Pieturēšanās stieņiem un rokturiem nedrīkst būt asi izliekumi vai malas. To uzstādījumam jānodrošina pietiekama atstarpe no blakus esošajām virsbūves daļām vai sienām, lai novērstu rokas saspiešanas risku un nodrošinātu netraucētu satveršanu.

Horizontālajiem pieturēšanās stieņiem jābūt nodrošinātiem visā transportlīdzekļa garumā pasažieru salonā. Ja paredzēti piekārtie pieturēšanās rokturi (siksnu rokturi), tie jāizvieto uz horizontālajiem stieņiem vienādā un ergonomiskā attālumā, nodrošinot pietiekamu piekļuvi stāvošajiem pasažieriem.

Sēdekļu zonās, īpaši pirmajās sēdvietās aiz iekāpšanas vietām un sēdekļos aiz vadītāja kabīnes, jānodrošina pietiekamas un viegli sasniedzamas pieturēšanās iespējas.

Vertikālajiem pieturēšanās stieņiem jābūt aprīkotiem ar kontrastējošiem elementiem, kas uzlabo to redzamību pasažieriem, tostarp personām ar redzes traucējumiem. Ja tiek izmantots apgaismojums (piemēram, LED), tam jānodrošina pietiekams kontrasts un redzamība dažādos apgaismojuma apstākļos, izmantojot dzelteni‑oranžu vai citu vizuāli kontrastējošu krāsu.

- Pieturēšanās stieņu izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītājs.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz pieturēšanās stieņu un rokturu izvietojuma plāns.

### Informācijas un reklāmas laukumi

Uz sānu paneļiem virs logiem kreisajā pusē jāparedz reklāmas un informatīvo kampaņu plakātu izvietošanas vietas/planšetes izmērā 1335x205 mm (2 vienības) un A2 formāta laukums (420x594 mm) aiz vadītāja kabīnes.

## VADĪTĀJA DARBA VIETA / KABĪNE

Vadītāja darba vietai jābūt projektētai saskaņā ar drošības, higiēnas un ergonomikas prasībām, atbilstoši ISO 16121 vai ekvivalentu standartu prasībām.

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pilnībā nodalītu vadītāja kabīni, kas nodrošina vadītāja aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un ārēju ietekmi.

Vadītāja darba vietai jābūt veidotai tā, lai vadītājs būtu pasargāts no priekšmetiem, kas varētu pārvietoties vai izkrist straujas bremzēšanas vai avārijas situācijās.

Vadītāja darba vietas konstrukcijai jānodrošina risinājumi, kas novērš apžilbināšanu un vizuālos traucējumus no pasažieru salona apgaismojuma.

### Kabīne

Vadītāja vietai jābūt pilnībā atdalītai no pasažieru salona ar starpsienu, kas stiepjas līdz pirmo durvju ejas viduslīnijai. Vienai divviru durvju vērtnei jānodrošina ieeja vadītāja kabīnē, bet otrai vērtnei – ieeju pasažiera salonā. Starpsienā ir jānodrošina slēdzamas un daļēji iestiklotas durvis uz pasažieru salonu. Tā kā kabīnes durvis ir avārijas izejas durvis vadītājam, jāņem vērā visi attiecīgie drošības standarti. Starpsienas un durvju konstrukcijai jāiekļaujas transportlīdzekļa kopējā dizainā, tai jābūt nodrošinātai pret vibrācijām un stiklojuma radītiem redzamības traucējumiem vadītājam.

Visas priekšējā stikla atstarojošās telpas ir izveidotas daļēji matētas, ar vāju atstarojumu vai tumšā krāsā. Jānovērš vadītāja apžilbināšana no pasažieru salona apgaismojuma atstarošanās pret priekšējo stiklu nav pieļaujama.

Kabīnes durvīs jāizveido piemērots (viegli atbīdāms vai paceļams) lodziņš un paliktnis ar padziļinājumu, lai nodrošinātu sazināšanos ar pasažieriem, izsniegtu biļetes un/vai iekasētu naudu.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz vadītāja kabīnes telpisko attēlu.

### Vadītāja sēdeklis

Vadītāja sēdeklim jābūt anatomiskas konstrukcijas uz pneimatiskās balstiekārtas. Sēdeklim jābūt pašregulējošam attiecībā uz vadītāja svaru. Atzveltnes un sēdvietas pamata apšuvei jābūt gaisa caurlaidīgai. Sēdekļa atzveltnei un sēdvietai jānodrošina apsilde. Sēdeklim jābūt aprīkotam ar regulējamo pagalvi, atvelkamiem elkoņa balstiem ar augstuma un leņķa regulēšanas iespēju.

Sēdeklim jābūt aprīkotam 3-punktu drošības jostu. Jāparedz brīdinājuma signāls, ja braukšanas laikā drošības josta nav piesprādzēta.

Sēdeklim ir jābūt ērtam un regulējamam tā, lai cilvēks augumā no 155 cm līdz 195 cm varētu brīvi vadīt transportlīdzekli. Vadītāja sēdeklim jābūt regulējamam ar izturīga mehānisma palīdzību augstumā, uz priekšu un atpakaļ, atzveltnes un sēdvietas leņķi, sēdvietas dziļumu. Vēlams, lai sēdeklis būtu pagriežams atbilstīgā leņķī virzienā uz kabīnes izeju, lai vadītājam būtu ērti ieņemt sēdvietu un izkļūt no tās.

### Stūres vadības ierīce

Stūres vadības ierīcei jābūt regulējamai augstumā un slīpumā. Stūres rata diametrs nedrīkst pārsniegt 500 mm.

### Vadības pedāļi

Vadības pedāļiem jāatrodas pa labi no stūres ierīces statņa. Bremžu pedālim jāatrodas pa labi no stūres, bet pa kreisi no akseleratora pedāļa. Vadības pedāļiem jābūt uzstādītiem ergonomiski ērtā veidā, lai ilgstoša to darbināšana neradītu diskomfortu vai nogurumu vadītāja kājām.

Ja bremžu pedālis ir iedarbināts, tad nav iespējams iedarbināt akseleratora pedāli, bet, ja tas darbojas, tad, nospiežot bremzes pedāli, akseleratora pedālim automātiski jāatslēdzas.

Pedāļi jāmarķē pēc izmēra. Pedāļu kājas atbalsta virsmai jābūt pārklātai ar rievotu palielinātas berzes materiālu vai kā citādi nodrošinātai pret slīdēšanu.

### Instrumentu paneļi

Vadītāja darba vietai, tai skaitā instrumentu paneļiem un vadības elementiem, jāatbilst ergonomikas un lietojamības prasībām saskaņā ar starptautiski atzītiem ergonomikas standartiem (piemēram, ISO 16121 vai līdzvērtīgiem). Instrumentu panelim jābūt aprīkotam ar visām vadības, informācijas un kontroles ierīcēm, indikatoriem un slēdžiem, kas nepieciešami transportlīdzekļa vadīšanai un paredzēti tehniskajā specifikācijā.

Jānodrošina viegli kopjama instrumentu paneļu un sānu konsoles konstrukcija, kā arī vienkārša bloku, palīgierīču un komponentu nomaiņa apkopes un uzturēšanas darbu veikšanai. Priekšējam instrumentu panelim jānodrošina regulēšanas iespēja vismaz slīpumā, lai pielāgotu vadītāja darba vietu individuālajām ergonomikas vajadzībām.

Vadības elementi, slēdži un indikatori jāgrupē pēc funkcionālās nozīmes un jāizvieto tā, lai tos varētu intuitīvi un droši izmantot, neradot kļūdu risku vai pārmērīgu vadītāja noslodzi. Jānodrošina instrumentu paneļa indikatoru un displeju spilgtuma regulēšanas iespēja.

Visiem uzrakstiem, apzīmējumiem un informācijas elementiem jābūt latviešu valodā.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz instrumentu paneļu, vadības elementu un indikatoru izvietojuma shēmu.

### Braukšanas grafika turētājs

Vadītāja kabīnē jānodrošina ergonomiski pieejama vieta drukāta braukšanas grafika novietošanai, kas paredzēta lietošanai gadījumos, kad elektroniskās informācijas sistēmas nav pieejamas. Izvēlētais risinājums nedrīkst traucēt transportlīdzekļa vadīšanu, redzamību vai drošību.

### Saulessargs

Gaismas necaurlaidīgs saules aizsargs jānovieto vadītāja sānu loga un priekšējā stikla augšpusē, ar iespēju pārvietot to uz augšu un leju ar mehānisma palīdzību un iespēju droši nofiksēt to jebkurā starpfāzē. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt nerūsējošiem.

### Vadītāja piederumu, dokumentu glabāšana

Vadītājā kabīnē jābūt:

- Drēbju pakaramajam. Tā izpildījums vai novietojums nedrīkst traucēt vadītāja sēdekļa regulēšanas diapazonam;

- Aizveramam ar atslēgu skapītim vadītāja piederumu glabāšanai;

- Kabatas veida kastītei ekspluatācijas dokumentiem;

- Nelielai atkritumu kastītei;

- Paliktnim dzeramā ūdens pudelei un traukam;

- Vietai/paliktnim sīkāku priekšmetu novietošanai (atslēgām, pildspalvai u.c.);

## NETIEŠAS REDZAMĪBAS IERĪCES

### Kameras-ekrāna ierīces

Transportlīdzeklis jāaprīko ar ANO/EEK noteikumiem Nr. 46 atbilstošu netiešās redzamības ierīču sistēmu, kas aizstāj ārējos atpakaļskata spoguļus un sastāv no kameru un ekrānu sistēmas, lai nodrošinātu II un IV klases redzamības lauku transportlīdzekļa abos sānos.

Kamerām jābūt atbilstoši uzstādītām un stiprinātām transportlīdzekļa ārpusē pie virsbūves, tām jābūt aprīkotām ar integrētu apsildi iespējamā aizsvīduma, sniega un apledojuma novēršanai.

Ekrāniem ir jābūt uzstādītiem transportlīdzekļa iekšpusē un tiem jābūt vērstiem aptuveni tajā pašā virzienā kā ārējie spoguļi. Ekrāniem jābūt pilnībā pārredzamiem no vadītāja sēdvietas un to pozīcijai jābūt regulējamai bez instrumentu palīdzības.

Ir jānodrošina augsti kameras-ekrāna ierīču veiktspējas rādītāji (izšķirtspēja, spilgtuma kontrasts utt.), lai:

- kritiskais objekts būtu saskatāms visā redzamības laukā;

- nodrošinātu labu redzamību jebkuros apkārtējā apgaismojuma apstākļos;

- videoattēls uz ekrāniem tiktu projicēts bez pamanāmas aizkaves attiecībā pret reālo ārējās vides attēlu, ko uztver un pārveido kameras.

Vadītāja tiešā redzamības lauka traucējumi, ko rada kameras-ekrāna ierīču uzstādīšana transportlīdzeklī, jāierobežo līdz minimumam. Ekrāna vidējo spilgtumu ir jāspēj manuāli vai automātiski regulēt.

Transportlīdzekļa salonā virs priekšējā stikla jābūt uzstādītam regulējamam iekšējam atpakaļskata spogulim.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz kameru redzamības lauka shēmu, kameru un displeju sistēmas tehniskās specifikācijas un izvietojuma shēmu transportlīdzeklī.

## STIKLA TĪRĪTĀJI UN APSKALOTĀJI

Priekšējais logs jāaprīko ar diviem ekspluatācijā izturīgas konstrukcijas elektriski darbināmiem stikla tīrītājiem, kas nodrošina efektīvu redzamību dažādos laikapstākļos. Stikla tīrītāji un to pievada mehānismi jāizvieto tā, lai būtu nodrošināta ērta apkope, diagnostika un remonts.

Stikla tīrītāju sistēmai normālā darba režīmā jānodrošina pietiekami liela notīrītā vējstikla platība, kas sedz vismaz 80 % no kopējā vējstikla platuma un vismaz 60 % no vējstikla augstuma vadītāja redzamības zonā.

Stikla tīrītāju sistēmai jānodrošina vairāki darbības režīmi un manuāla vadība, kā arī automātiska tīrīšanas intensitātes pielāgošana, izmantojot lietus sensoru vai funkcionāli līdzvērtīgu risinājumu.

Priekšējā stikla apskalošanas sistēmai jānodrošina vienmērīga mazgājamā šķidruma padeve pa visu stikla tīrītāju apstrādāto laukumu, nodrošinot efektīvu priekšējā stikla attīrīšanu.

Apskalošanas sistēmai jābūt aprīkotai ar mazgājamā šķidruma tvertni ar pietiekamu ietilpību, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ekspluatācijas ciklu bez pārmērīgi biežas uzpildīšanas. Tvertnei jābūt izvietotai tā, lai būtu viegli pieejama uzpildīšanai no transportlīdzekļa ārpuses.

Sistēmas sūkņiem, cauruļvadiem un armatūrai jābūt izgatavotiem no korozijizturīgiem materiāliem un piemērotiem transportlīdzekļu ekspluatācijas apstākļiem.

## APSILDE, VENTILĀCIJA, GAISA KONDICIONĒŠANA

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar efektīvu apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu (HVAC). HVAC sistēmai jānodrošina atbilstoša kondicionēšanas un apsildes jauda, ņemot vērā reālos ekspluatācijas apstākļus, tai skaitā durvju atvēršanas biežumu, pasažieru plūsmas intensitāti, mitruma līmeni, utt.

HVAC sistēmai jāatbilst sekojošām minimālajām prasībām:

- temperatūras regulēšanas diapazonam jābūt iestatāmam diapazonā 18 − 27 °C (vai līdzvērtīgā regulēšanas diapazonā, kas nodrošina pasažieru komfortu); (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

- automātiska iestatītās temperatūras uzturēšana (klimata kontroles funkcija);

- vienmērīga gaisa plūsma un temperatūra visā pasažieru salonā (temperatūras atšķirības dažādās salona zonās nedrīkst pārsniegt 10%);

- gaisa cirkulācija nedrīkst veidot caurvēju.

Tipiskie klimatiskie apstākļi:

- minimālā ārēja temperatūra ziemā:	-30 °C;

- maksimāla ārēja temperatūra vasarā:	+40 °C;

- relatīvais gaisa mitrums vasarā:		50 %;

- saules izstarotais siltums:		700 W/m2.

### Apsilde

Apsildes efektivitātes un elektroenerģijas ekonomijas nolūkā HVAC sistēmā jāiekļauj siltumsūkņa iekārta un ar degvielu darbināms autonomais sildītājs. Autonomajam sildītājam jādarbojas gan ar standarta dīzeļdegvielu (EN 590 vai ekvivalentu), gan atjaunojamo degvielu (HVO/EN 15940 vai ekvivalentu).

Apsildes nodrošināšanai transportlīdzekļa sānos pie grīdas, zem sēdekļiem vai citās piemērotās vietās jāiebūvē elektriskie vai šķidruma sildītāji un ventilatori. Elektromotoriem, kas tiek pielietoti apsildes un ventilācijas iekārtās, jābūt bez-kolektora tipa un to konstrukcijai jābūt paredzētai reālajiem ekspluatācijas apstākļiem (tai skaitā, saskarei ar mitrumu grīdas rajonā).

Apsildes sistēma jābūt projektētai tā, lai arī pie ekstrēmi zemām āra temperatūrām tiktu nodrošināts transportlīdzekļa minimālais nobraucamais attālums, atbilstoši A.6 punkta prasībām.

Ārējās temperatūras robežvērtībai (slieksnim), pie kuras apsildes funkciju pārņem ar degvielu darbināmais autonomais sildītājs, ir jābūt optimālai un regulējamai.

Apsildes sistēmas iekārtu darbība jābūt savstarpēji koordinētai tā, lai viena apsildes elementa atteices gadījumā tiktu saglabāta apsildes funkcionalitāte transportlīdzekļa salonā pieejamajā apjomā.

Papildus jāparedz iespēja vadītājam manuāli izvēlēties apsildes sistēmas darbības režīmu, izmantojot vadības ierīci instrumentu panelī, nepārkāpjot ražotāja noteiktos drošības un sistēmas aizsardzības ierobežojumus. Šai manuālajai izvēlei jāietver iespēja aktivizēt apsildes režīmu, kurā apsilde tiek nodrošināta tikai ar degvielu darbināmo autonomo sildītāju, lai kritiskos ekspluatācijas apstākļos samazinātu elektroenerģijas patēriņu un saglabātu transportlīdzekļa darbspēju.

### Vadītāja kabīnes HVAC

Vadītāja kabīnes HVAC sistēmai jānodrošina vadītāja komforts neatkarīgi no pasažieru salona HVAC sistēmas darbības jābūt neatkarīgai un atdalītai no pasažieru salona, un tai jānodrošina iestatāma temperatūra 18 – 27 °C diapazonā (vai līdzvērtīgā regulēšanas diapazonā) un regulējama gaisa plūsma vadītāja kāju, galvas un vidukļa zonās. Vadītājam jābūt iespējai neatkarīgi regulēt temperatūru, gaisa plūsmas intensitāti un virzienu. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Vadītāja kabīnes HVAC risinājums var būt gan ar atsevišķu sistēmu, gan integrēts ar pasažieru salona HVAC sistēmu, ja tiek nodrošinātas prasītās funkcionālās un komforta prasības un pietiekama vadītāja kontrole. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Vadītāja kabīnes HVAC sistēmai jānodrošina priekšējā stikla, sānu logu un priekšējo durvju aizsardzība pret aizsvīšanu.

Vadītāja kabīnes tuvumā esošā pasažieru salona ventilācija nedrīkst radīt tiešu gaisa plūsmu vadītāja sēdvietas virzienā.

### Iepriekšēja sagatavošana (preconditiong)

HVAC sistēmai jābūt aprīkotai ar  salona temperatūras iepriekšējas sagatavošanas funkciju (preconditioning), kas nodrošina salona uzsildīšanu/atdzesēšanu pirms transportlīdzekļa atvienošanās no uzlādes iekārtas, atbilstoši pielāgojamiem nosacījumiem. Šiem nosacījumiem jābūt brīvi iestatāmiem un regulējamiem transportlīdzeklī (piemēram, no vadītāja pults vai ar diagnostikas datora palīdzību) vai izmantojot centralizētu vadības sistēmu.

## IEKŠĒJAIS APGAISMOJUMS

Projektējot iekšējo apgaismojumu, ir jāveic pasākumi, lai aizsargātu vadītāju no apžilbināšanas efekta un atspoguļojumiem uz stikliem, ko rada mākslīgais apgaismojums.

### Salona apgaismojums

Salona apgaismojumam jāapgaismo visas pasažieru sekcijas un savienojuma sekciju, durvju pieejas, izeju un to vadības ierīču apzīmējumus un lietošanas instrukcijas, kā arī vietas, kur iespējami šķēršļi kustībai. Apgaismojumam jābūt vadāmam no vadītāja kabīnes neatkarīgi no ārējām apgaismes ierīcēm.

Apgaismojuma līmenim pasažieru salonā jābūt tādam, lai sēdošais pasažieris jebkurā salona vietā varētu lasīt.

Salonā jābūt divām apgaismes sistēmām, lai vienas sistēmas darbības atteikums neietekmētu otru. Pasažieru salona apgaismojumam ir jābūt pieslēgtam pie taupības režīma slēguma (samazinājums uz 70%). Jānodrošina nepārtraukta ieejas un izejas apgaismošana avārijas gadījumā.

Vertikālo pieturēšanās stieņu virsmā jābūt iebūvētiem kontrastējošiem gaismas elementiem (diodēm) dzelteni-oranžā krāsā, atbilstoši vājredzīgo pasažieru prasībām. (Dēsts ar 19.06.2026.grozījumiem)

Apgaismojums transportlīdzekļa salona priekšgalā nedrīkst izraisīt atstarojumu priekšējā stiklā vai kabīnes starpsienas stiklojumā, un līdz ar to apžilbināt vadītāju. Pirmajām divām lampām aiz vadītāja vietas ir jābūt atsevišķi ieslēdzamām un izveidotām ar zilu kupolu vai gaismu.

### Durvju zonas apgaismojums

Pie katrām pasažieru durvīm ir jābūt iebūvētam durvju apgaismojumam. Apgaismojums pie priekšējām durvīm nedrīkst apžilbināt vai traucēt vadītāja redzamībai (arī transportlīdzeklim stāvot).

### Kabīnes apgaismojums

Kabīnes apgaismojumam jāapgaismo vadītāja vieta un izeja no kabīnes, instrumentu panelis un saziņas lodziņš. Ir jābūt regulējamai instrumentu paneļa kontrolierīču apgaismošanai.

Iekāpšanas un vadītāja vietas apgaismojuma ieslēgšanās notiek automātiski pēc durvju atvēršanas, pēc ārējā apgaismojuma ieslēgšanas un pēc iepriekšējas izvēles izdarīšanas, kā arī ar atsevišķa slēdža palīdzību uz instrumentu paneļa.

Virs vadītāja vietas ir jābūt iebūvētai punktu gaismai (kas apgaismo konkrētu vietu). Kabīnes apgaismojumam jābūt ieslēdzamam (izslēdzamam) no vadītāja vietas neatkarīgi no salona. Vadītāja vietas apgaismojumam ir jābūt ieslēdzamam bez aizdedzes atslēgas palīdzības.

Visiem ar izgaismojumu aprīkotiem slēdžiem un indikatoriem ir jābūt LED izpildījuma. Jābūt iespējai regulēt pults izgaismošanas intensitāti un vadītāja ekrānu kontrastu/spilgtumu.

## ĀRĒJĀS GAISMAS UN SIGNALIZĀCIJAS IERĪCES

Transportlīdzeklis jāaprīko ar LR Ceļu satiksmes noteikumos (MK noteikumos Nr. 279) paredzētām gaismas un signalizācijas sistēmām. Transportlīdzekļa ārpusē uzstādītajām gaismas un signalizācijas ierīcēm jāatbilst ANO/EEK noteikumu Nr. 48 vai attiecīgas EK direktīvas prasībām. Visām gaismas un signalizācijas ierīcēm ir jābūt sertificētām un marķētām.

Transportlīdzekli jābūt:

- Priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un tuvās gaismas lukturi;

- Dienas braukšanas gaismai;

- Priekšējiem miglas lukturiem

- Pakaļējiem miglas lukturiem;

- Kontūru gaismai (priekšējās kontūru gaismas ir jāizveido tā, lai nenotiktu apžilbināšana ārējos spoguļos);

- Gabarītu lukturiem;

- Bremžu signāla lukturiem;

- Atstarotājiem;

- Pagriezienu radītājiem. To iedarbināšana notiek ar daudzfunkcionālā slēdža palīdzību pie stūres kolonas;

- Avārijas gaismas signalizācijai;

- Atpakaļgaitas gaismas un skaņas signalizācijai;

- Izvelkamas platformas gaismas un skaņas signalizācijai (ja paredzēts);

- Numura zīmes apgaismojumam;

- Skaņas signālierīcei.

Apgaismes ierīcēm jābūt iebūvētām tā, lai būtu viegla pieeja LED elementu nomaiņai.

## CITS APRĪKOJUMS

### Riteņu paliktņi

Katrā transportlīdzeklī jābūt diviem riteņu paliktņiem, kuru izmērs un konstrukcija atbilst transportlīdzekļa riteņu izmēram. Riteņu paliktņi jānovieto transportlīdzekļa salona priekšgalā (zem pasažieru sēdekļiem vai citā piemērota vietā) un tie droši jānofiksē turētājos.

### Avārijas apstāšanās zīme

Katrā transportlīdzeklī jābūt avārijas zīmei no sarkanas krāsas gaismu atstarojošā materiāla – vienādmalu trīsstūrim ar šķautnes garumu 450-550 mm, platumu lielāku vai vienādu ar 50 mm un atstarojošās virsmas laukumu lielāku par 315 cm2. Tās konstrukcijai jānodrošina iespēju zīmi stabili novietot uz brauktuves. Avārijas zīmei jābūt sertificētai un marķētai atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem.

### Drošības veste

Katrā transportlīdzeklī jābūt universāla izmēra drošības vestei (EN471 vai ekvivalents), kas ir izgatavota no gaismu atstarojoša materiāla (krāsa – spilgti dzeltena) ar iestrādātiem gaismu atstarojošiem elementiem.

### Ugunsdzēšamais aprīkojums

Katrs transportlīdzeklis jāaprīko ar vismaz diviem pārbaudītiem AB klases (pulvera vai ogļskābās gāzes) ugunsdzēšanas aparātiem ar kopējo ietilpību ≥8 kg (litri). Ugunsdzēsības aparātus jānovieto pasažieru salonā virs priekšējās ass riteņu arkām vai citā piemērotā vietā tā, lai pēc iespējas tos pasargātu no zādzības vai tīšas sabojāšanas.

### Pirmās palīdzības aprīkojums

Transportlīdzeklim jābūt nokomplektētam ar medicīnisko  aptieciņu. Aptieciņu jāaizsargā pret zādzību vai sabojāšanu.

### Atslēgas/Instrumenti

Katrā transportlīdzeklī jābūt durvju, vāku, aizdedzes slēdzenes un citu iedarbināšanas ierīču atslēgu komplektam (komplektā jābūt vismaz trim katra izmēra atslēgām), kā arī servisa intelektuālām kartēm (ja tādas ir paredzētas konstrukcijā);

### Karodziņu turētāji

Transportlīdzeklis jāaprīko ar diviem karodziņu turētājiem, kuri jāizvieto uz transportlīdzekļa ārējās virsbūves virsmas priekšējā daļā (jumta rajonā), sānos abās pusēs tā, lai karodziņam nebūtu iespējama saskare ar transportlīdzekļa virsbūvi.

Karodziņu turētāju konstrukcijai jānodrošina, lai tajā varētu izvietot Pasūtītāja rīcībā esošos un ekspluatācijā izmantotos karodziņus ar šādiem parametriem:

Karodziņa kāta diametrs – 	10 mm;

Karodziņa kāta augstums – 	400 mm;

Karodziņa garums – 		320 mm;

Karodziņa platums – 		215 mm.

Karodziņa turētājam jānodrošina karodziņa kāta fiksācija. Karodziņam jābūt viegli uzstādāmam un noņemamam.

## TRANSPORTLĪDZEKĻA MARĶĒŠANA

### Ražotāja plāksnīte

Transportlīdzekļa iekšpusē (pie priekšējam durvīm) jābūt ražotāja plāksnītei. To stingri jāpiestiprina viegli saskatāmā un pieejamā vietā pie virsbūves detaļas, kuru ekspluatācijas gaitā nav paredzēts nomainīt. Tajā skaidri un neizdzēšami jāuzrāda vismaz šāda informācija par transportlīdzekli:

- Ražotāja nosaukums;

- Transportlīdzekļa tips (EEK vai valsts tipa apstiprinājuma numurs);

- Transportlīdzekļa identifikācijas numurs, ko ražotājs piešķir katram transportlīdzeklim (tam jābūt marķētam arī uz šasijas, rāmja vai citas līdzīgas struktūras);

- Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa;

- Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi, to uzskaitot secīgi no priekšas uz aizmuguri.

### Agregātu plāksnīte

Visiem transportlīdzekļa agregātiem un aparātiem ir jābūt identifikācijas plāksnītei, kas satur informāciju par tā ražotāju, agregāta/aparāta tipu, identifikācijas/sērijas numuru, standarta vai specifikācijas numuru pēc kuras tas izgatavots, u.c.

### Pasažieru skaits / Prioritārās vietas

Transportlīdzekļa iekšpusē priekšējo durvju tuvumā, izmantojot labi saskatāmas piktogrammas vai burtus, kuru augstums ir vismaz 15 mm, un ciparus, kuru augstums ir vismaz 25 mm, jānorāda šāda informācija:

- Sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja sēdvietu);

- Vietu skaits ratiņkrēsla lietotājiem;

- Maksimālais stāvvietu skaits.

Transportlīdzekļa ārpusē jābūt informācijai par transportlīdzekļa pieejamību pasažieriem ar kustības traucējumiem. Visas prioritārās pasažieru vietas salonā jāmarķē atbilstoši  ANO/EEK noteikumiem Nr. 107.

### Transportlīdzekļa pacelšanas vietas.

Visām vietām, kas paredzētas transportlīdzekļa pacelšanai uz domkratiem, jābūt marķētām un to atrašanās vietām jābūt apzīmētām no transportlīdzekļa ārpuses.

### Dublējošās shēmas

Drošinātāju nodalījumā (kā arī citos nodalījumos/sadales skapjos) jābūt izvietotiem elementu apzīmējumiem pēc shēmas un uzrakstiem latviešu valodā.

### Augstsprieguma iekārtas marķējums

Uz korpusiem un vākiem, kuri noņemšanas gadījumā atsedz piekļuvi augstsprieguma ķēžu spriegumaktīvām daļām, ir jābūt redzamam simbolam “trīsstūris ar bultu” (simbola pamats ir dzeltens, bet malas un bulta ir melna).

### Pilsētas ģerbonis / Pārvadātāja zīmes

Transportlīdzekļa priekšā zem vējstikla starp lukturiem jābūt brīvai vietai Rīgas pilsētas ģerbonim. Priekšā, sānos un aizmugurē jābūt brīvai vietai pārvadātāja zīmēm un numuriem.

- Ģerboņa un zīmju izmēri jāsaskaņo ar Pircēju.

### Reģistrācijas numura zīmes vieta

Transportlīdzekļa priekšpusē un aizmugurē jābūt atbilstošai vietai transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes uzstādīšanai un piestiprināšanai. Aizmugurējai numura zīmei jābūt apgaismotai.

## ASIS UN BALSTIEKĀRTA

## ASIS

Transportlīdzeklim jābūt ar trīs asīm. Asu konfigurācijai jāatbilst ražotāja tehniskajam risinājumam un normatīvajām prasībām.

Ass slodze nedrīkst pārsniegt attiecīgā agregāta ražotāja maksimāli pieļaujamo vērtību. Transportlīdzekļa asu slodzēm un masu sadalījumam jāatbilst ANO/EEK noteikumu Nr.107 prasībām.

Transportlīdzekļa priekšējai asij jābūt aprīkotai ar neatkarīgu riteņu balstiekārtu, kas nodrošina komfortu un dinamisku stabilitāti. Balstiekārtai jāgarantē pietiekama šķērsstabilitāte atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām un normatīvajiem drošības standartiem.

Transportlīdzeklī jāuzstāda pazemināta rāmja pakaļējā un centrālā ass. Ir pieļaujama dzenošās ass konstrukcija ar tajā integrētiem maiņstrāvas elektrodzinējiem.

Dzenošā ass jāaprīko ar dubultajiem riteņiem. Dzenošās ass pārnesuma skaitlim jābūt tādam, lai nodrošinātu transportlīdzekļa noteiktos veiktspējas rādītājus un piedziņas agregātu ilgizturību.

## KARDĀNA VĀRPSTA

Kardāna vārpstai (ja tāda paredzēta konstrukcijā) jābūt konstruētai un aizsargātai tā, lai bojājuma gadījumā tā nepieskartos transportlīdzekļa grīdai.

Kardāna vārpstas savienojuma leņķis ar dzenošo asi nedrīkst pārsniegt 8o.

Kardāna vārpstai ir jābūt dinamiski nobalansētai, un tās konstrukcijai jānodrošina droša un uzticama darbība, paredzot piemērotu eļļošanas risinājumu vai bezapkopes (maintenance-free) konstrukciju.

## RITEŅI / RIEPAS

Vēlams, lai visas asis būtu aprīkotas ar vienāda izmēra savstarpēji apmaināmām riteņu riepām.

Transportlīdzeklī jāizmanto vissezonas, radiālās (radial) un bezkameru (tubeless) riepas, kam ir biezs zem-protektora slānis un pastiprinātas sānu virsmas, kas konstruētas un paredzētas pilsētas  autobusiem.

Riteņu/riepu kombinācijai jābūt 2+4+4 vai jāatbilst ražotāja tehniskajam risinājumam.

Dubultriteņiem jābūt aprīkotiem ar iekšējās riepas uzpumpēšanas vārsta pagarinājumu.

Riepām jābūt ražotāja marķējumam atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2020/740 „Par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem parametriem” ar šādām minimālajām prasībām:

- Degvielas patēriņa efektivitātes klase - B;

- Saķeri uz slapja ceļa raksturojošā klase - C;

- Ārējā rites trokšņa klase – A.

## Riepu spiediena kontroles sistēma

Transportlīdzeklī jāuzstāda sistēma, kas novērtē gaisa spiedienu riepās un attiecīgo informāciju attēlo vadītāja displejā. Sistēmai jāatbilst ANO/EEK noteikumu Nr. 141 prasībām.

## BALSTIEKĀRTA

## Atsperes un amortizatori

Atsperojumam jābūt pneimatiska tipa. Jāizmanto elektroniski vadīta gaisa atsperu sistēma ar minimālu gaisa patēriņu. Gaisa atsperes plēšām ir jābūt pasargātām no svešķermeņu iedarbības, tās nedrīkst saskarties ar šasijas vai citiem konstrukcijas elementiem visā to darbības diapazonā . Lai samazinātu izrietošos zaudējumus gaisa atsperu bojājumu gadījumā, ir jāparedz elastīgs gājiena ierobežotājs. Atsperu plēšas ir jāizveido kā rullīšu plēšas un tām ir jābūt vienkārši nomaināmām. Rullīšu darbības zonai ir jābūt pasargātai no ceļa radītajiem netīrumiem.

Atsperojuma svārstības jādzēš hidrauliskiem amortizatoriem. Dzenošam tiltam, sastāvošam no dubultiem riteņiem, ir jābūt aprīkotam ar četriem amortizatoriem. Ceļa nelīdzenumos radītās transportlīdzekļa svārstības amortizatoriem jādzēš divos vai mazāk ciklos. Katra amortizatora nomaiņai jābūt viegli izpildāmai.

Elastīgām savienojumu vietām starp šasijas daļām un visām atsperīgajām masām, no kā sastāv transportlīdzekļa atsperojums, ir jānodrošina augsts braukšanas komforts, minimāla trokšņu emisija un laidena transportlīdzekļa gaita uz ceļa. Pēc iespējas ir jāsamazina transportlīdzekļa virsbūves svārstības, tās nedrīkst izraisīt pasažieriem sliktu pašsajūtu. Brauktuves nelīdzenums un braukšanas dinamikas ietekme šasijai ir jāuztver tā, lai šī ietekme būtu pēc iespējas mazāk jūtama pasažieru salonā.

Gadījumā, kad atsperojuma sistēma iziet no ierindas, transportlīdzeklim ar paša spēkiem un bez montāžas darbiem ir jāspēj veikt ceļa posmu līdz darbnīcai.

## Pacelšanas mehānisms (Lift)

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar virsbūves pacelšanas sistēmu, kas integrēta ar pneimatiskās balstiekārtas un augstuma kontroles sistēmu (ECAS vai ekvivalentu elektroniski vadāmu sistēmu).

Sistēmai jānodrošina iespēja īslaicīgi palielināt transportlīdzekļa virsbūves un citu konstrukcijas elementu attālumu no brauktuves plaknes klīrensu paceltā režīmā, lai nodrošinātu šķēršļu (piemēram, pilsētas infrastruktūras elementu un ceļa nelīdzenumu) drošu pārvarēšanu transportlīdzekļa paredzētajā lietojumā, nepieļaujot virsbūves un citu konstrukcijas elementu saskari ar tiem. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Pacelšanas funkcijai jādarbojas arī pilnībā noslogotam transportlīdzeklim, ņemot vērā balstiekārtas dinamiskās svārstības kustības laikā.

Vadītājam jābūt iespējai aktivizēt pacelšanas funkciju no vadītāja vietas. Ražotājs var paredzēt funkcijas darbības automātiskus ierobežojumus atkarībā no transportlīdzekļa ātruma un drošības aspektiem.

Pacelšanas funkcijas aktivizēšana nedrīkst būtiski ietekmēt transportlīdzekļa stabilitāti, vadāmību un drošību.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda attālums no brauktuves plaknes līdz zemākajiem konstrukcijas elementiem, kurus ietekmē pacelšanas funkcija,  klīrenss paceltā režīmā un pacelšanas funkcijas darbības galvenie ierobežojumi. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

## Sasvēršanas sistēma (Kneeling)

Lai atvieglotu iekāpšanu transportlīdzeklī, tam jābūt aprīkotam ar virsbūves sasvēršanas sistēmu uz labo sānu (kneeling) tā virsbūvei jābūt sasveramai uz labo sānu, samazinot iekāpšanas augstumu, kas nepārsniedz 270 mm attiecībā pret ceļa virsmu, atbilstoši ANO/EEK Noteikumu Nr.107 prasībām.

Transportlīdzeklim jānodrošina atbilstība ANO/EEK Noteikumu Nr. 107 prasībām attiecībā uz pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām pieejamību, tai skaitā nodrošinot atbilstošu iekāpšanas augstumu sasvēršanas režīmā (tipiski līdz 270 mm attiecīgajās durvīs).

Sasvēršanas sistēmai jānodrošina iespējami zems un vienmērīgs iekāpšanas augstums visās pasažieru apkalpošanas durvīs, īpaši tajās, kas paredzētas pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Sasvēršana drīkst notikt tikai pie apstādināta un nobremzēta transportlīdzekļa.

Sasvēršanas sistēmas aktivizēšanai jāparedz vadības ierīces (slēdži) vadītāja instrumentu panelī, nodrošinot gan automātisku darbināšanas režīmu (pie katras durvju atvēršanas), gan manuālu (pēc nepieciešamības). Sasvēršanai jābūt darbināmai arī tad, ja ir atvērtas kādas no pasažieru durvīm.

Sasvēršanas procesa pārtraukšanai un virsbūves līmeņa atgriešanai normālā stāvoklī jānotiek automātiski, aizverot durvis, kā arī manuāli – izmantojot attiecīgo vadības slēdzi.

Sasvēršanas (arī pacelšanas) izpildes laikam jābūt ne ilgākam kā 4 sekundes.

## STŪRES IEKĀRTA

Stūres iekārta ir visa iekārta, kuras funkcija ir mainīt transportlīdzekļa braukšanas virzienu. Stūres iekārta sastāv no stūres vadības ierīces, stūres pārvada, vadāmiem riteņiem un hidrauliskās vai elektriskās stūres palīgiekārtas. Stūres iekārtai jābūt paredzētai, konstruētai un aprīkotai tā, lai tā spēj izturēt spriegumu, kas rodas transportlīdzekļa normālas ekspluatācijas laikā. Stūres iekārtai ir jānodrošina viegla un droša rīkošanās ar transportlīdzekli. Taisnā ceļa posmā jābūt iespējai braukt ar transportlīdzekļa paredzēto maksimālo ātrumu, vadītājam stūrēšanu īpaši nekoriģējot un bez stūres sistēmas vibrācijām.

Stūres iekārtai, ar ko aprīko transportlīdzekli, jāatbilst prasībām, kuras noteiktas stūres sistēmām ANO/EEK noteikumos Nr.79 un attiecīgajās EK direktīvās.

## Stūres vadības ierīce

Stūres vadības ierīci tieši vada vadītājs. Stūres ierīcei jābūt viegli lietojamai un regulējamai gan augstumā, gan slīpumā. Tai jābūt projektētai tā, lai vadāmos riteņus var novirzīt pakāpeniski. Stūres ierīces kustības virzienam jāatbilst vēlamajai transportlīdzekļa braukšanas virziena maiņai. Stūres rata diametrs nedrīkst būt mazāks par 380 mm un nedrīkst pārsniegt 500 mm. Pie stūres rata diametra, kas mazāks vai vienāds ar 500 mm, vadītājam netraucēti jāredz instrumentu panelis. Pilns stūrējošo riteņu pagrieziens no viena galējā stāvokļa līdz otram jārealizē, veicot maksimāli 5 stūres rata apgriezienus. Stūrēšanas spēks, kas vajadzīgs, lai apbrauktu apli ar 12 metru rādiusu, sākot no riteņu stāvokļa taisni uz priekšu un braucot ar ātrumu 10 km/h, nedrīkst pārsniegt 20 daN (manevra ilgums nedrīkst pārsniegt 4 sekundes), ja stūres palīgiekārta ir tehniskā kārtībā. Papildu enerģijas (palīgiekārtas) pārtraukuma gadījumā, vajadzīgais stūrēšanas spēks nedrīkst pārsniegt 45 daN (manevra ilgums nedrīkst pārsniegt 6 sekundes).

## Stūres pārvads

Stūres pārvads satur visas stūres iekārtas detaļas, kas pārnes stūrēšanas spēku starp stūres vadības ierīci un vadāmiem riteņiem. Stūres pārvadam jābūt tā konstruētam, lai atbilstu visām ekspluatācijas prasībām. Tam jābūt viegli pieejamam apkopei un pārbaudei. Ir jābūt iespējai stūrēt transportlīdzekli, ja pilnīgi vai daļēji nedarbojas stūres palīgiekārta.

## Palīgiekārta

Stūres palīgiekārtai jābūt izpildītai uz hidrauliskā vai elektriskā spēka pievada bāzes, kas stūres mehānismam pievieno kontrolētu enerģiju, lai samazinātu vadītāja fizisko piepūli, pagriežot vadāmos riteņus. Spēka pievadam jādarbojas visos gaitas režīmos no stāvoša transportlīdzekļa līdz maksimālajam ātrumam kustībā, kā arī velkot transportlīdzekli sakabē. Spēka pievada sastāvdaļām jābūt viegli pieejamām apkopei un pārbaudei.

Darba šķidruma (ja paredzēts konstrukcijā) līmenis tvertnē jākontrolē ar indikācijas ierīcēm. Tvertnei jāatrodas vietā, kur var ērti piekļūt darba šķidruma papildināšanai. Darba šķidruma vadu maģistrālēm jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda caurulēm un augstspiediena šļūtenēm.

Elektriskās palīgiekārtas sistēmā jāizmanto bezkontaktu līdzstrāvas motors vai patstāvīgo magnētu sinhronais motors.

## Centrālā eļļošanas sistēma (CES)

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar centrālo eļļošanas sistēmu (CES), kas nodrošina stūres iekārtas, priekšējās ass un/vai šarnīrsavienojuma mehānisma elementu automātisku eļļošanu, pretendentm šāds risinājums jāapraksta tehniskajā piedāvājumā.

Šajā gadījumā CES sūknim jābūt novietotam sausā vietā, kas aizsargāta no putekļiem un ceļa netīrumiem. Sistēmai jābūt aprīkotai ar elektronisko vadības bloku ar pašdiagnostikas funkciju. Eļļošanas periodiskumam un smērvielas padošanas daudzumam jābūt regulējamiem atbilstoši iepriekš uzstādītiem parametriem. Jānodrošina viegla pieeja CES apkalpošanai un smērvielas uzpildīšanai.

## BREMŽU IEKĀRTA

Transportlīdzeklim uzstādītajai bremžu iekārtai jāatbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 13 prasībām, kā arī Eiropas Savienībā piemērojamajam transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas regulējumam. Bremžu sistēmai jābūt aprīkotai ar elektronisko bremžu sistēmu (EBS).

## Darba bremžu sistēma

Darba bremžu sistēma iedarbojas uz bremzētājvirsmām, kas savienotas ar riteņiem, izmantojot pietiekamas stiprības detaļas. Darba bremžu sistēmai jābūt pneimatiskā pievada sistēmai, kuru veido vismaz divi bremžu kontūri.

Darba bremžu sistēmai jāļauj vadītājam kontrolēt transportlīdzekļa kustību un apturēt to droši, ātri un efektīvi gan augšup, gan lejup vērstā 12% ceļa slīpumā.

Darba bremžu sistēmas vadības ierīce ir neatkarīga no stāvbremžu sistēmas vadības ierīces. Vadītājs iedarbina bremzes no savas vietas ar kāju, nospiežot bremžu pedāli. Bremžu pedālim jāatrodas pa labi no stūres, bet pa kreisi no gaitas pedāļa. Ja bremžu pedālis ir iedarbināts, tad nav iespējams iedarbināt gaitas pedāli, bet, ja tas darbojas, tad, nospiežot bremzes pedāli, gaitas pedālim automātiski jāatslēdzas. Bremžu pedālis jāmarķē pēc izmēra. Bremžu pedāļa kājas atbalsta virsmai jābūt pārklātai ar rievotu palielinātas berzes materiālu vai kā citādi nodrošinātai pret slīdēšanu.

Ar bremzēšanas pedāli vispirms iedarbina elektrodinamiskās (elektriskās) bremzes, kas ir darba bremžu sistēmas sastāvdaļa, un pēc tam mehāniskās bremzes ar pneimatisko pievadu. Kamēr darbojas elektriskās bremzes un tās pilnīgi izmanto, spiedienam bremžu cilindros jābūt tādam, lai panāktu nepieciešamo bremzēšanas spēku. Tiklīdz elektriskā bremzēšana ir neefektīva, gaisa sistēmas bremzēšanai jādarbojas nekavējoties. Pārejai no elektriskās uz mehānisko berzes bremzēšanu jānotiek automātiski, vienmērīgi, bez grūdieniem un rāvieniem.

## Elektrodinamiskā bremzēšana

Normālos ekspluatācijas apstākļos ar elektriskajām (rekuperācijas) bremzēm var nobremzēt transportlīdzekli, līdz tas pilnīgi apstājas. Šo bremzēšanu veic vilces dzinējs, strādājot ģeneratora režīmā. Iedarbojoties ar lielāku spēku uz bremžu pedāli, ieslēdzas un darbojas ar pieaugošu spēku mehāniskās bremzes ar pneimatisko pievadu.

## Mehāniskā bremzēšana

Visi riteņi jāaprīko ar diska tipa bremžu mehānismiem un saspiestā gaisa pievada sistēmu. Diska un bremžu uzliku berzes virsmas izmēriem jāatbilst ekspluatācijas prasībām.

Bremžu uzlikām ir jābūt izgatavotām no azbestu nesaturoša materiāla. Nodiluma regulēšana darba bremzēm ir automātiskā. Bremžu uzliku nodiluma pārbaudei un to nomaiņai ir jābūt viegli paveicamai, izmantojot instrumentus vai ierīces, kuras jāpiegādā kopā ar transportlīdzekli. Riteņu noņemšana šajā nolūkā nav pieņemama. Uzliku nodilumu jākontrolē ar indikācijas ierīcēm, informējot vadītāju ar vizuālu signālu par to, ka nepieciešama uzliku nomaiņa.

2. un 3. ass riteņi jāaprīko ar atsperu energoakumulatoru sistēmu, kas apstādinās transportlīdzekli, kad gaisa spiediens būs nepietiekošs bremžu darbināšanai. Jāparedz šīs sistēmas atslēgšana ar saspiestu gaisu un mehāniski. Ir jābūt nodrošinātai vieglai pieejai mehāniskai energoakumulatoru atbloķēšanai.

## Stāvbremze

Stāvbremžu sistēmai jānotur pilnīgi noslogotu transportlīdzekli nekustīgi gan augšup, gan lejup vērstā 15% ceļa slīpumā.

Stāvbremzes darbināmas ar rokas vadības sviru. Ja stāvbremzes nav iedarbinātas un vadītājs pamet transportlīdzekli (pieceļas no sēdekļa), ir jāatskan brīdinājuma signālam.

## Apstāšanas bremzes

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar apstāšanās bremžu sistēmu, kas automātiski iedarbojas, transportlīdzeklim apstājoties, nodrošinot drošu tā noturēšanu miera stāvoklī, tostarp uz ceļa slīpuma un pie maksimāli pieļaujamās pilnās masas.

Apstāšanās bremžu sistēmai jābūt integrētai saspiestā gaisa bremžu sistēmā un jāiedarbojas uz darba bremžu mehānismiem. Apstāšanās bremžu darbības laikā piedziņai jābūt atslēgtai no slodzes, nepiemērojot piedziņas griezes momentu pret iedarbinātām bremzēm.

Bremzēm jāatslēdzas automātiski tikai pēc akseleratora pedāļa darbināšanas un tikai tad, kad piedziņa nodrošina pietiekamu griezes momentu, lai novērstu transportlīdzekļa ripošanu, tai skaitā atrodoties slīpumā. Nav pieļaujama apstāšanās bremžu atbrīvošana ar darba bremžu pedāli vai ar stāvbremzi.

Apstāšanās bremzēm jādarbojas arī kā aizbraukšanas bloķētājam, nepieļaujot transportlīdzekļa kustību kritiskajos drošības stāvokļos, tostarp:

- ja ir atvērtas vismaz vienas transportlīdzekļa durvis;

- ja nav ievilkta iekāpšanas/izkāpšanas palīgierīce (platforma);

- ja transportlīdzekļa virsbūve ir sasvērtā stāvoklī (aktivizēta “kneeling” funkcija);

- citos drošību ietekmējošos stāvokļos.

Izmantojot apstāšanās bremzes kā aizbraukšanas bloķētāju, bremžu atlaišanas procesam jānotiek bez laika nobīdes.

Centrālajā vadības displejā jābūt skaidrai vizuālai indikācijai par apstāšanās bremžu aktivizēto stāvokli, kas saglabājas, kamēr bremzes ir iedarbinātas. Apstāšanās bremžu sistēmas saspiestā gaisa patēriņam ir jābūt optimizētam, un attiecīgajam spiedienam jābūt attēlotam bremžu kontūra elektroniskajā indikatorā.

Tehniska defekta vai avārijas gadījumā jāparedz drošs un kontrolējams apstāšanās bremžu atbrīvošanas risinājums ar aizzīmogotu (plombējamu) vadības elementu, kas izvietots vadītāja sānu instrumentu panelī.

## Elektroniskā bremžu sistēma (EBS)

Transportlīdzeklis jāaprīko ar elektroniski vadāmu bremzēšanas sistēmu (EBS). EBS sastāvā ir jāintegrē pretbloķēšanas sistēma (ABS) un elektroniskā vilces kontrole (ASR).

Pretbloķēšanas iekārta ir darba bremžu sistēmas sastāvdaļa, kurai transportlīdzekļa riteņu bremzēšanas laikā automātiski jākontrolē slīdēšanas pakāpi šo riteņu griešanas virzienā. Transportlīdzekļa visiem riteņiem jābūt aprīkotiem ar griešanās ātruma devējiem, lai uztvertu un nosūtītu vadības blokam datus par riteņu griešanās apstākļiem un transportlīdzekļa dinamiskiem apstākļiem.

Visu sistēmu indikatoriem jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa  ieslēgšanas vai kustības uzsākšanas. ASR funkcija stāvošam transportlīdzeklim ir atslēdzama ar taustiņa palīdzību un tai automātiski ir jāsāk darboties, kad ir sasniegts noteikts ātrums (piemēram, 5 km/h).

## Citas prasības

Apkopes darbu patēriņam pie bremžu iekārtas ir jābūt nelielam. Bremžu iekārta ir jāizveido tā, lai to būtu viegli uzturēt kārtībā. Dilstošajām daļām ir jābūt ar pietiekami lielu darbības ilgumu. Bremžu diskiem bez jebkādas pēcapstrādes ir jābūt ar vismaz divkārt lielāku (veselos skaitļos rēķināmu vairākkārtīgu) darbības ilgumu salīdzinājumā ar bremžu uzlikām. Visām pārējām daļām ir jāsasniedz kopējais transportlīdzekļa darbības ilgums.

Papildus prasības bremžu izpildmehānismiem:

- automātiskā atgriešana sākuma stāvoklī;

- vienkārša (endoskopiska) bremžu uzliku nodiluma kontrole vietās, kurās tā ir vislielākā (bez riteņu vai citu detaļu demontāžas);

- labi redzams nodiluma rādītājs uz instrumentu paneļa, nodiluma sensoriem ir jābūt nomaināmiem bez visas bremžu skavas nomaiņas;

- smērvielu nenokļūšana uz bremžu uzlikām un diska;

- viegli kārtībā uzturams aprīkojums bremžu disku nostiprināšanai.

Ir jāveic visi tehniski iespējamie pasākumi, ieskaitot zināmās slāpēšanas iekārtas, lai pēc iespējas samazinātu bremžu un saspiestā gaisa trokšņus.

## PNEIMATISKĀ SISTĒMA

## Kompresors

Saspiesto gaisu ražo kompresors, kura piedziņai izmantots maiņstrāvas elektrodzinējs. Kompresors jāuzstāda tā, lai minimizētu skaņas un vibrācijas pārnesi uz pasažieru salonu. Jānodrošina ērta pieeja kompresora eļļas kontrolei un papildināšanai, un tā apkopei.

Jāizmanto efektīvs, transportlīdzekļa pneimatiskajai sistēmai atbilstošs kompresors, tā ieslēgšanu un izslēgšanu jānodrošina automātiski. Kompresora ražībai jāatbilst prasībai, ka transportlīdzekļa pneimatiskās sistēmas uzpildīšana ar saspiestu gaisu no nulles līdz noteikta nomināla darba spiediena nepārsniedz 5 (piecas) minūtes. Kompresora darbības ilgums jākontrolē. Spiediens pie nestrādājoša kompresora drīkst samazināties par 1/3 no nominālas vērtības pēc sešām bremzēšanas reizēm, kas seko viena aiz otras. Kompresoram ieslēdzoties, šo spiediena kritumu jāatjauno maksimāli 1 (vienas) minūtes laikā.

## Saspiesta gaisa kontūrs

Saspiestā gaisa sistēmai jābūt projektētai un izgatavotai tā, lai nodrošinātu hermētiskumu – spiediena kritums divu (2) stundu laikā nedrīkst pārsniegt 0,5 bar. Ja spiediens gaisa kontūrā samazinās par vairāk nekā 1/3 no darba spiediena, vadītājs jābrīdina ar vizuālu un skaņas signālu.

Saspiestā gaisa padeve izpildmehānismiem jānodrošina vismaz no diviem neatkarīgiem kontūriem, kuru parametri ir vizuāli attēloti vadītāja panelī. Gaisa spiedienam un ražībai jānodrošina visu sistēmu  (piemēram, bremžu, durvju, piekares u.c.) normāla darbība.

Gaisa rezervuāriem jābūt izgatavotiem no korozijizturīga materiāla un jāatbilst piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Tiem jābūt aprīkotiem ar automātisku kondensāta novadīšanas sistēmu.

Saspiestā gaisa sistēmai jābūt aprīkotai ar efektīvu mitruma atdalīšanas un gaisa žāvēšanas sistēmu, kas nodrošina tās darbību klimatiskajos apstākļos, nepieļaujot kondensāta uzkrāšanos. Sistēmai jāparedz gaisa atdzesēšana, eļļas un ūdens atdalīšana, kā arī žāvēšana, izmantojot piemērotus tehniskos risinājumus. Kritiskajiem elementiem, kas pakļauti zemām temperatūrām, jābūt aprīkotiem ar aizsardzību pret sasalšanu.

Gaisa izplūdes vārstiem (bremžu, ECAS, durvju sistēmās) jābūt aprīkotiem ar trokšņa slāpētājiem un izvietotiem tā, lai tie būtu pasargāti no apkārtējās vides ietekmes.

Pneimatiskās sistēmas cauruļvadiem jābūt izgatavotiem no korozijizturīga materiāla.

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pieslēgumiem saspiestā gaisa uzpildīšanai no ārēja avota, no kuriem vismaz viens pieslēgums jāparedz transportlīdzekļa priekšpusē viegli pieejamā vietā. Aiz pieslēguma jāparedz pretvārsts.

## ENERGOIEKĀRTA

Transportlīdzeklī jāuzstāda AUEAS - atkārtoti uzlādējamā enerģijas akumulēšanas sistēma (vilces akumulatoru baterija), kas nodrošina enerģiju elektriskajai piedziņai un transportlīdzekļa darbināšanai. AUEAS jāietver visas nepieciešamās apakšsistēmas temperatūras regulācijai, elektroniskai kontrolei un fiziskai uzstādīšanai.

Sistēmai jāatbilst attiecīgu tehnisko normatīvu prasībām attiecībā uz drošuma aspektiem, kas saistīti ar  akumulatoru uzstādīšanu, ekspluatāciju, pārbaudi, apkopi un utilizāciju.

## Vilces akumulatoru baterija

Transportlīdzeklis jāaprīko ar vilces akumulatoriem, kura kapacitāte nodrošina transportlīdzekļa barošanu un tā braukšanas aktīvo režīmu vismaz 130 km nobraukumā līdz atkārtotai uzlādei.

Vilces akumulatoru izejas jaudai jābūt pietekošai, lai pārklātu vilces piedziņas maksimālo patēriņu, nodrošinot enerģiju elektriskajam dzinējspēkam, kā arī papildus patērētājiem (HVAC, apgaismojumam utt.).

Vilces akumulatoriem jāuzņem enerģija, ko saražo vilces dzinējs elektriskās bremzēšanas (rekuperācijas) režīmā. Gadījumā, ja AUEAS nevar uzņemt visu ģenerēto enerģiju, liekās enerģijas izkliedēšanai jāizmanto bremžu rezistori.

Vilces akumulatoriem ir jābūt ar optimālām uzlādes un izlādes īpašībām, nodrošinot vismazākos aktīvos zudumus pie minimālās masas un gabarītiem. Uzlādes līmenis pastāvīgi jākontrolē.

Vilces akumulatoru baterijas jāuzstāda labi ventilējamā nodalījumā, kas ir atdalīts no pasažieru salona, vai uz transportlīdzekļa jumta.

## Vilces akumulatoru termoregulēšanas sistēma (BTMS)

Lai nodrošinātu un saglabātu vilces akumulatoru darba resursu, veiktspēju, drošību un efektivitāti, AUEAS ir jābūt aprīkotai ar vilces akumulatoru termoregulēšanas sistēmu (BTMS), kas izpildīta atbilstoši akumulatoru ražotāja prasībām un uztur optimālu (ražotāja uzdoto) temperatūras diapazonu.

BTMS pilnvērtīgi jādarbojas visos paredzētajos vides un ekspluatācijas apstākļos, tai skaitā transportlīdzekli uzlādējot un glabājot atvērtos stāvlaukumos. Sistēmas konstrukcijai jābūt kompaktai un vieglai, kā arī tai jāpatērē minimālu jaudu, lai neietekmētu transportlīdzekļa veiktspēju un nobraukuma diapazonu.

## Vilces akumulatoru vadības sistēma (BMS)

Vilces akumulatoru vadības sistēmai (BMS) jānodrošina optimāla un droša akumulatoru darbība. Sistēmai jāpilda vismaz šādas funkcijas:

- jāuzrauga akumulatoru baterijas un katra elementa sprieguma, strāvas, temperatūras, uzlādes līmeņa (SOC) un citi parametri, lai nodrošinātu, ka tie atrodas drošā darba diapazonā un lai izvairītos no pieļaujamo vērtību pārsniegšanas;

- jāaizsargā akumulatoru baterijas un to elementi no kritiskiem darbības apstākļiem, tai skaitā no pārlādēšanas, pārliekas izlādes, strāvas pārslodzes, pārkaršanas u.c., nodrošinot automātisku enerģijas pārvades pārtraukšanu, elektrisko ķēžu atvienošanu vai iekārtu izslēgšanu;

- jāveic akumulatoru bateriju balansēšana, lai izlīdzinātu uzlādes līmeņus starp augstāka un zemāka sprieguma elementiem;

- jānodrošina saskarne gan iekšējai komunikācijai ar atsevišķiem elementiem un sensoriem akumulatoru baterijās, gan ārējai komunikācijai ar transportlīdzekļa centrālo vadības bloku, uzlādes iekārtu un citām sistēmām;

- veic diagnostiku, lai identificētu un reģistrētu kļūdas akumulatoru darbībā, nodrošinot arī iespēju attēlot attiecīgus kļūdu paziņojumus vadītāja instrumentu paneļa displejā un, ja paredzēts, attālās pārraudzības sistēmā.

## Vilces akumulatoru uzlāde

Transportlīdzekļa savietojamībai ar uzlādes punktiem jānodrošina atbilstība LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 (06.02.2018) attiecībā uz prasībām elektrotransportlīdzekļu uzlādes iekārtām, kā arī jānodrošina atbilstība aktuālajiem standartiem (sērijas attiecīgajām daļām) vai to ekvivalentiem:

- EN/IEC 61851 attiecībā uz strāvvadošām uzlādes sistēmām elektrotransportam;

- EN/IEC 62196 attiecībā uz transportlīdzekļu uzlādes savienotājiem un pieslēguma vietām;

- EN/ISO 15118 attiecībā uz komunikācijas saskarni starp transportlīdzekli un uzlādes iekārtu.

Transportlīdzeklim ir jākontrolē uzlādes process un jānodrošina, ka uzlādes spriegums un strāva tiek regulēti atbilstoši vilces akumulatoru specifikācijām, stāvoklim un drošības prasībām. Uzlādes procesam jāsākas automātiski pēc mehāniski un elektriski pareizas un drošas savienošanās ar uzlādes iekārtu.

Informācijai par uzlādes procesu un atteicēm ir jāattēlojas vadītāja instrumentu paneļa ekrānā, kā arī jāreģistrējas transportlīdzekļa diagnostikas un, ja paredzēts, attālās pārraudzības sistēmās.

Jābūt nodrošinātai iespējai vienlaicīgi un neatkarīgi no vilces akumulatoru uzlādes veikt transportlīdzekļa palīgsistēmu barošanu no uzlādes iekārtas, tai skaitā HVAC sistēmas automātisku vai vadītāja iniciētu darbināšanu (pre-conditioning).

## Lēnā uzlāde (parkā)

Vilces akumulatora lēnās līdzstrāvas (DC) uzlādes nodrošināšanai transportlīdzekļa priekšdaļā un aizmugurējā daļā jāuzstāda kombinētās uzlādes sistēmas CCS2 (Combo 2) spraudsavienotāji. Uzlādes savienotājiem jāatbilst EN/IEC 62196‑3:2023 vai ekvivalenta standarta prasībām. Savienotājiem jābūt viegli pieejamiem ikdienas ekspluatācijā, mehāniski aizsargātiem un piemērotiem drošai DC uzlādei.

- CCS2 spraudsavienotāju izvietojums transportlīdzeklī jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

## Ātrā uzlāde (galapunktos)

Transportlīdzekļa priekšējā daļā uz jumta jāuzstāda strāvvadoša kontaktu sistēma – uzlādes sliedes, kas paredzētas vilces akumulatora ātrai uzlādei, barošanu saņemot no lieljaudas līdzstrāvas (DC) uzlādes stacijā iebūvētas automatizētas savienojuma ierīces – no masta uz leju nolaižama (apgrieztā) pantogrāfa. Uzlādes sliežu kontaktu sistēmas mehāniskai un elektriskai saskarnei ar pantogrāfu jābūt izpildītai saskaņā ar EN/IEC 61851-23 vai ekvivalentu standartu prasībām.

Uzlādes sliežu sistēmai jāsastāv no 4 savienojuma kontaktiem: pozitīvā pola (DC+), negatīvā pola (DC), vadības līnijas (CP) un aizsargzemējuma (PE). Sliedēm jābūt nostiprinātām uz transportlīdzekļa jumta elektriski izolētā veidā, un jābūt nodrošinātai aizsardzībai pret tiešu saskari ar atklātām spriegumaktīvām daļām, ievērojot drošas atstarpes un attālumus atbilstoši EN/IEC 50122 vai līdzvērtīga standarta prasībām.

Transportlīdzeklī jābūt ierīkotai bezvadu sakaru sistēmai (Wi-Fi), kas nodrošina  komunikāciju ar uzlādes staciju atbilstoši EN/ISO/IEC 15118 vai ekvivalenta standarta prasībām.

Uzlādes sliežu sistēmas nominālajam spriegumam ir jābūt vismaz 750 VDC, saskaņā ar EN 50163 vai ekvivalentu standartu. Maksimālajai uzlādes strāvai jābūt vismaz 600 ADC. Maksimālajam statiskajam kontaktu spiediena spēkam (vertikālai slodzei), ko uzlādes sliedes spēj uzņemt savienojumā ar apgriezto pantogrāfu, ir jābūt vismaz 200 N.

Transportlīdzekļa savienošanos/atvienošanos ar uzlādes staciju (pantogrāfu) jāuzsāk pēc komandas no vadītāja pults un pie nosacījuma, ja ir aktivizēta stāvbremze. Elektroenerģijas pārvade transportlīdzeklim tiek uzsākta/pārtraukta un kontrolēta, izmantojot vadības līnijas (CP) un bezvadu savienojuma (Wi-Fi) komunikāciju ar uzlādes staciju. Instrukcijām par to, kā sākt/pārtraukt transportlīdzekļa lādēšanu, jābūt skaidri aprakstītām vadītāja/ekspluatācijas rokasgrāmatā.

Uzlādes sliežu sistēma jāaprīko ar piemērotu apsildes ierīci sniega un apledojuma novēršanai ziemas apstākļos. Šai apsildei jāieslēdzas automātiski, kad tā ir nepieciešama.

## Apkopes slēdzis

Jāparedz atbilstoša ierīce/slēdzis elektrisko ķēžu atslēgšanai, veicot AUEAS un saistīto apakšsistēmu pārbaudi un apkopi.

## Ugunsaizsardzības un dzēšanas sistēma

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vilces akumulatoru ugunsaizsardzības un/vai ugunsdzēšanas risinājumu, kas paredzēts akumulatoru drošai ekspluatācijai un atbilst piemērojamajām normatīvajām prasībām. Risinājumam jānodrošina potenciālu akumulatoru bojājumu vai pārkaršanas agrīna atklāšana un atbilstoša reakcija, lai mazinātu ugunsgrēka attīstības risku.

Atklāšanas un ugunsaizsardzības funkcijām jābūt integrētām transportlīdzekļa vadības sistēmās tādā apjomā, kas ļauj nodot brīdinājuma informāciju transportlīdzekļa vadītājam un/vai centrālajām vadības sistēmām.

Ugunsaizsardzības un atklāšanas sistēmai, sadarbojoties ar transportlīdzekļa vadības sistēmām, jānodrošina savlaicīga brīdinājuma sniegšana un darbības, kas veicina drošu transportlīdzekļa apturēšanu un pasažieru evakuāciju.

Vilces akumulatoru konstrukcijai un aizsardzības risinājumiem jānodrošina droša ekspluatācija paredzētajos ekspluatācijas apstākļos.

## ELEKTROIEKĀRTA

Visām transportlīdzekļa elektriskajām sistēmām un apakšsistēmām droši jāfunkcionē paredzētajos ekspluatācijas apstākļos pie apkārtējas vides temperatūras no -300 līdz +400 C.

Transportlīdzekļa konstrukcijā paredzētām elektroiekārtām jāatbilst aktuālā izdevuma IEC normu prasībām.

## IEKĀRTU IEBŪVĒŠANA

Transportlīdzekļa elektroinstalācijai jābūt projektētai saskaņā ar transportlīdzekļu elektrosistēmu labāko praksi, izmantojot daudzdzīslu vara vadus ar pielietojumam atbilstošu izolāciju. Zemsprieguma ķēdēs pieļaujama transportlīdzekļa korpusa izmantošana kā atgriezes vadītājs, ja tas paredzēts ražotāja konstrukcijā.

Augstsprieguma (HV) ķēdēm jābūt elektriski izolētām no transportlīdzekļa korpusa. Dažāda sprieguma elektroapgādes ķēdēm jābūt savstarpēji elektriski un funkcionāli atdalītām.

Augstsprieguma ķēdē uzstādītām iekārtām un vadiem jābūt ar atbilstošu izolāciju, kas pārbaudīta ar sprieguma testu, nodrošinot atbilstību ANO/EEK Noteikumu Nr. 100 vai ekvivalentu normatīvo aktu prasībām. Testēšanas spriegumam un metodei jābūt atbilstošai attiecīgās sistēmas nominālajam spriegumam un ražotāja tehniskajam risinājumam.

Jābūt paredzētai izolācijas uzraudzības ierīcei, kas integrēta transportlīdzekļa vadības sistēmā un nodrošina informācijas nodošanu vadītājam.

Visām elektriskajām ķēdēm jābūt aprīkotām ar atbilstošu aizsardzību pret īssavienojumiem, pārslodzi, un pārspriegumu, izmantojot piemērotus aizsardzības elementus (piemēram, drošinātājus, automātiskos slēdžus vai citus līdzvērtīgus risinājumus).

Maiņstrāvas ķēdēs jānodrošina aizsardzība pret bīstama sprieguma parādīšanos uz iekārtu korpusiem.

Augstsprieguma elektroiekārtas nedrīkst būt pieejamas vadītāja kabīnē vai pasažieru salonā. Tām jābūt izvietotām nodalījumos vai zonās, kas nodrošina drošību, aizsardzību un atbilstību normatīvajām prasībām.

Siltumu izdalošie elektriskie komponenti jāizvieto un jāorganizē tā, lai nodrošinātu efektīvu dzesēšanu. Dzesēšanas sistēmas atteices gadījumā jābūt nodrošinātai iekārtu aizsardzībai pret pārkaršanu.

Elektroiekārtām jābūt aizsargātām pret apkārtējās vides iedarbību, tostarp mitrumu, putekļiem, vibrāciju un mehāniskiem bojājumiem. Ja tiek izmantotas ventilācijas atveres, tām jābūt aprīkotām ar apkopes laikā viegli pieejamiem filtriem, ja tas nepieciešams konstrukcijā.

Transportlīdzekļa ārpusē uzstādītajiem elektriskajiem komponentiem jābūt mehāniski nostiprinātiem tā, lai samazinātu vibrācijas un slodzes ietekmi uz transportlīdzekļa konstrukciju un salonu.

Elektroiekārtām jāatbilst aizsardzības pakāpei vismaz IP54, bet ārpus transportlīdzekļa izvietotiem komponentiem – vismaz IP65, izņemot komponentus, kuru funkcija paredz citādu ekspluatācijas režīmu (piemēram, bremžu rezistorus), ja tas ir pamatots ar konstrukciju.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz transportlīdzekļa elektriskās sistēmas shēmu ar galveno komponentu sarakstu.

## ELEKTRISKĀ PIEDZIŅA UN VADĪBA

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar DC/AC vilces pārveidotāju (invertoru), lai regulētu maiņstrāvas vilces dzinēja elektromagnētisko momentu un darbības frekvenci. Pārveidotājam jānodrošina vienmērīga motora vadība transportlīdzekļa vilces un bremzēšanas režīmā, braucot uz priekšu vai reversā virzienā. Maksimālais ātrums reversā režīmā nedrīkst pārsniegt 5 km/h. Vilces un bremzēšanas režīmu jāsasniedz, patērējot pēc iespējas mazāk elektroenerģiju un izmantojot pēc iespējas īsāku bremzēšanas ceļu. Pārveidotājam jābūt izgatavotam ar IGBT, SiC vai līdzvērtīgas tehnoloģijas tranzistoriem un ar elektrodinamiskās bremzēšanas elektronisko pārslēdzēju.

Transportlīdzekļa elektriskā vadība ietver:

- piedziņas un bremžu vadības un uzraudzības iekārtas;

- apakšsistēmu kontroles un uzraudzības iekārtas;

- bojājumu reģistru, atmiņu un izvērtēšanas sistēmu;

- transportlīdzekļa drošības iekārtas.

Transportlīdzeklī jābūt CAN-bus vai ekvivalentai tehnoloģijai. Jābūt noteiktai sistēmas darbībai iekārtu bojājuma gadījumā. Kļūdainas darbības fiksēšanas gadījumos vadības kontrolierīcei jāģenerē signāli aizsardzības aktivizēšanai. Vilces vadības iekārtas atteikuma gadījumā jāatslēdz vilces ķēde. Transportlīdzekļa vadības kontrolierīcei jāreģistrē bojājums.

## Vilces dzinējs

Maiņstrāvas asinhronā vai patstāvīgā magnēta sinhronā vilces dzinēja elektriskajam izpildījumam un parametriem jāatbilst un jābūt pārbaudītiem atbilstoši aktuālo EN un/vai IEC standartu prasībām.

Dzinēja jaudai jābūt pietiekošai, lai temperatūras diapazonā no – 300C līdz + 400C nodrošinātu transportlīdzekļa dinamiskos rādītājus, kas noteikti šīs specifikācijas A.7 punktā, kā arī lai nodrošinātu normālu tā darbību, bieži ieslēdzoties un bremzējot īsos ceļa posmos.

Dzinēja ieslēgšanai braukšanai uz priekšu vai atpakaļgaitā jāparedz speciāls slēdzis ar trim stāvokļiem: uz priekšu, atpakaļ un neitrālais stāvoklis. Izmainīt kustības virzienu var tikai tad, kad transportlīdzeklis stāv uz vietas. Braucot atpakaļgaitā, jāskan skaņas signālam.

Vilces dzinēja izolācijas klasei jāatbilst tā konstruktīvajam izpildījumam, tai jānodrošina dzinēja korekta funkcionēšana visā tā darbmūžā, un jānodrošina lietotāju aizsardzība pret iespējamu elektrisko šoku.

Dzesēšanas sistēmai jānodrošina vilces dzinēja darbība pieļaujamās temperatūras robežās, temperatūra jākontrolē. Ja tiek pielietota piespiedu gaisa dzesēšana, tad gaisa ieplūdes kanāliem jābūt novietotiem pietiekami augstu, lai tajos ieplūstu tīrs gaiss. Dzinējā nedrīkst iekļūt mitrums.

Vilces dzinējam jābūt konstruētam un izgatavotam tā, lai nokalpotu 600 000 km nobraukumā līdz kapitālajam remontam. Vilces dzinēja demontāžas gadījumā nedrīkst būt nepieciešama savienojošo vadu izvilkšana caur starpsienām vai arī to uzgaļu noņemšana.

## Vilces pārveidotājs

Vilces dzinēja barošanu ar maiņstrāvas spriegumu nodrošina DC/AC invertors, kas ir pieslēgts AUEAS. Invertora jaudai jābūt pietiekošai, lai nodrošinātu stabilu vilces dzinēja darbību visos režīmos līdz maksimālai jaudai. Invertoram jābūt uzbūvētam, izmantojot IGBT vai  līdzvērtīgus   elektroniskos elementus ar atbilstošu sprieguma klasi. Invertoru darbību un aizsardzību izpilda elektroniskā vadības ierīce, kuru kontrolē mikroprocesors. Izstrādājot loģisko algoritmu transportlīdzekļa kustības un bremzēšanas elektroniskajai kontrolei, jāņem vērā arī ABS/ASR sistēmas darbība. Vadības ierīce jābaro tieši no zemsprieguma akumulatora tā, lai tā darbotos neatkarīgi no citu iekārtu bojājumiem.

Dzesēšanas sistēmai jānodrošina invertora darbība pieļaujamās temperatūras robežās, temperatūra jākontrolē.

## Vadība

Galvenās piedziņas vadības iekārtai jāģenerē komandas elektriskās enerģijas pārveidotājam. Tam jānodrošina vilces iekārtas vienmērīga darbība, jāregulē vilces dzinēja strāva atbilstoši uzdotiem līmeņiem, jāreaģē ar minimālu novēlošanos uz komandām, radot vadītājam iespaidu par dabīgu kontaktu ar transportlīdzekli. Vadības un regulēšanas iespējām, tajā skaitā vadības komandas formulēšanai un nodošanai jābūt vadītājam maksimāli ērtām. Vadības ierīce saņem ieejas vadības signālus no gaitas un bremzēšanas pedāļu komandaparātiem, braukšanas virziena slēdža, braukšanas ātruma sensora un dzinēja strāvas sensora.

Pedāļu komandaparāti – bezkontakta, kas pārveido gaitas un bremzes pedāļu stāvokli elektriskajā signālā. Gaitas pedālis uzdod vilces spēku, bremžu pedālis uzdod bremzēšanas spēku. Sistēmai jānodrošina  bremzēšana, ja nospiež abus pedāļus vienlaicīgi.

## Elektriskā bremzēšana

Kā elektriskā, tā mehāniskā bremzēšana jāveic ar vienu pedāli. Pārejai no elektriskās uz mehānisko berzes bremzēšanu jānotiek automātiski, vienmērīgi, bez grūdieniem un rāvieniem. Kamēr darbojas elektriskās bremzes un tās pilnīgi izmanto, spiedienam bremžu cilindros jābūt tādam, lai panāktu nepieciešamo bremzēšanas spēku. Tiklīdz elektriskā bremzēšana ir neefektīva, gaisa sistēmas bremzēšanai jādarbojas nekavējoties. Rekuperatīvās bremzēšanas procesā enerģiju atdod atkārtoti uzlādējamai enerģijas akumulēšanas sistēmai (AUEAS). Rekuperētā elektroenerģija nedrīkst izraisīt vilces akumulatora  sprieguma paaugstināšanos virs pieļaujamās robežas, ja nav elektroenerģijas patērētāja. AUEAS spēju saņemt enerģiju kontrolē nepārtraukti, mērot tā spriegumu. Ja AUEAS sistēma rekuperēto enerģiju nespēj uzņemt, automātiski jāpielieto reostatu bremzēšanas režīms, izmantojot bremžu rezistorus, vai alternatīvs risinājums elektriskās bremzēšanas liekās enerģijas dzēšanai.

## Pazemināta/paaugstināta sprieguma noteikšana

Elektriskajām iekārtām jābūt aizsargātām pret pārspriegumu. Pieļaujama aizsardzība pret paaugstinātu spriegumu, ieslēdzot bremžu rezistorus un elektroiekārtu atslēdzot no barošanas avota.

Zema sprieguma gadījumā pieļaujama automātiska iekārtu atslēgšanās. Atslēgšanās gadījumā un ar tiem saistītā transportlīdzekļa dīkstāve jāsamazina, uzstādot iekārtas pēc iespējas ar zemāku minimālo darba spriegumu.

## Bremžu rezistori

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar bremžu rezistoriem elektriskās bremzēšanas liekās enerģijas dzēšanai, pretendentam šāds risinājums jāapraksta tehniskajā piedāvājumā.

Šajā gadījumā bremžu rezistori jānovieto uz transportlīdzekļa jumta. Rezistori jāizolē tehniski ar ekrāniem un elektriski ar izolatoriem attiecībā pret transportlīdzekļa korpusu. Rezistori jānosedz ar korpusu, bet jānodrošina atbilstoša ventilācija. Uz rezistoriem nedrīkst iedarboties nelabvēlīgi laika apstākļi, tajā skaitā ūdens un sniegs. Bremžu rezistoru materiālam jābūt izturīgam pret koroziju un drošam pret degošu nosēdumu uzkrāšanos.

## STATISKAIS PĀRVEIDOTĀJS

## Palīginvertors

Ja transportlīdzeklī ir 3x400VAC patērētāji, tad transportlīdzeklis jāaprīko ar 600VDC/230-3x400VAC sprieguma pārveidotāju. Palīginvertoram jābaro kompresoru, ventilatoru un citu transportlīdzekļa konstrukcijā paredzēto tehnoloģisko iekārtu maiņstrāvas dzinēji. Kompresoru un citiem tehnoloģisko iekārtu maiņstrāvas dzinējiem jānodrošina normāla to palaišana, regulējot barošanas sprieguma frekvenci.

Pārveidotājam ir jānodrošina pietiekama jaudas rezerve (ieteicams vismaz par 12%), kad vienlaicīgi darbojas visi patērētāji.

Visi patērētāji ir jāaizsargā ar automātiskiem drošinātājiem.

## 600VDC/24VDC sprieguma pārveidotājs

Transportlīdzeklis jāaprīko ar 600VDC/24VDC elektronisko pārveidotāju zemsprieguma akumulatoru uzlādēšanai un zemsprieguma patērētāju barošanai. Pārveidotāja 600VDC un 24VDC ķēdēm jābūt galvaniski atdalītām.

Pārveidotājam jāregulē zemsprieguma akumulatoru uzlādēšanas spriegums un strāva. Lādēšanas strāvai ir jābūt tādai, lai pēc visu patērētāju ieslēgšanas nenotiktu zemsprieguma akumulatoru izlādēšanās. Pārveidotājam jāstrādā arī tad, kad zemsprieguma akumulatoru spriegums līdzinās nullei.

Pārveidotāja jaudai jābūt lielākai par visu transportlīdzekļa patērētāju jaudu (ieteicams vismaz par 1kW, pie 24 VDC).

## ZEMSPRIEGUMA IEKĀRTA

Transportlīdzeklis jāaprīko ar augstas jaudas zemsprieguma akumulatoriem un lādēšanas sistēmu.

Ar 24VDC baro kopējo transportlīdzekļa apgaismojumu, vadības un kontroles ķēdes, drošības ķēdes, sakaru un informācijas ierīces, mehānismu elektriskie pievadi u.c.. Visām zemsprieguma iekārtam ir jāfunkcionē pareizi sprieguma diapazonā no 16.8V līdz 30V.

Jābūt iespējai ieslēgt transportlīdzekli arī tad, kad zemsprieguma akumulatoru spriegums līdzinās nullei.

## Zemsprieguma akumulatori

Zemsprieguma akumulatoriem jābūt slēgta (bezapkopes) tipa. Vēlams, lai akumulatori būtu standartizmēra. Akumulatoru kapacitātei jāatbilst transportlīdzekļa vajadzībām.

Akumulatori jānovieto speciālā, labi ventilējamā nodalījumā, kur tos viegli var apskatīt. Akumulatoru nodalījumam jābūt nošķirtam no pasažieru salona un vadītāja kabīnes, un tā ventilācijai jābūt savienotai ar atmosfēru. Akumulatoriem jābūt labi nostiprinātiem un viegli sasniedzamiem, lai tos bez problēmām varētu pārbaudīt un nomainīt. Akumulatori jāmontē uz izbraucamām sliedēm vai uz grozāmas konsoles, izmantojot viegli noņemamus, stabilus stiprinājumus.

Akumulatoru galus ir jāaizsargā pret īssavienojuma risku. Akumulatoru vadiem līdz to pieslēgumam pie kopējā kabeļu tīkla jābūt elastīgiem, dzīslai jābūt no daudziem vadiņiem, kuru šķērsgriezums atbilst spriegumam un strāvas stiprumam. Akumulatora pozitīvām un negatīvām spailēm ir jābūt dažāda izmēra, un vadiem ir jābūt izvietotiem tā, lai nepieļautu nepareizu to pievienošanu. Akumulatora vadiem ir jābūt lokaniem un pietiekoši gariem, lai izvilktā pozīcijā aizsniegtu baterijas. Akumulatoru spailēm un vadiem ir jābūt kodētiem ar dažādām krāsām.

Akumulatoriem ir jābūt apgādātiem ar roku vadāmo slēdzi to atslēgšanai. Slēdzim jābūt novietotam pēc iespējas tuvu akumulatoriem.

## Zemsprieguma uzraudzība

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar zemsprieguma uzraudzības un aizsardzības sistēmu, kas nodrošina akumulatoru baterijas sprieguma kontroli un brīdinājuma signālu attēlošanu vadītāja displejā.

Sistēmai jānodrošina savlaicīgs brīdinājums par akumulatoru baterijas sprieguma pazemināšanos, atbilstoši vispārpieņemtajai transportlīdzekļu elektrosistēmu praksei (orientējoši ap 21,0 VDC), izvairoties no kļūdainiem brīdinājumiem īslaicīgu slodzes svārstību laikā.

Zemsprieguma aizsardzības risinājumam jānovērš akumulatoru baterijas bojājumi un jānodrošina transportlīdzekļa drošības funkciju nepārtraukta darbība, ievērojot ražotāja tehnisko risinājumu.

## Drošinātāji

Zemsprieguma barošanas ķēde un tās patērētāju līnijas jāaizsargā individuāli, izmantojot magnētiski vai termiski darbojošos drošinātājus. Izņēmuma kārtā mazjaudas patērētāju līnijas var aizsargāt kopējais drošinātājs ar atbilstoši izraudzītu nominālās strāvas stiprumu. Drošinātāju stāvokļa indikatoram ir jābūt skaidri redzamam. Automātiskie drošinātāji jānovieto vadītājam un personālam viegli pieejamā vietā, kur ērti varētu tos kontrolēt un ieslēgt. Drošinātāju novietošanas vietās jāparedz to izvietošanas kārtībā saraksts, kurā ir norādīts tā marķējums pēc shēmas, kopā ar viņa individuāli aizsargājamās patērētāju līnijas apzīmējumu.

## Sadales skapji

Zemsprieguma elektriskiem komponentiem (vadiem, drošinātājiem, vadības un kontrolierīcēm utt.) jābūt funkcionāli sagrupētiem un izvietotiem aizsargātos sadales skapjos vai nodalījumos, kas nodrošina drošu ekspluatāciju un apkopi.

Sadales skapjiem jābūt aizsargātiem pret mitruma un putekļu iekļūšanu, atbilstoši paredzētajiem ekspluatācijas apstākļiem.

Visiem sadales skapjos izvietotajiem elektriskajiem elementiem un ķēdēm jābūt skaidri un nepārprotami marķētiem. Pie sadales skapja vai tā vāka jābūt pieejamai dublējošai elektriskajai shēmai.

Uzrakstiem un apzīmējumiem jābūt izpildītiem tā, lai būtu skaidri identificējams elementu tips un funkcija (piemēram, releji, drošinātāji, diodes u.c.).

## TRANSPORTLĪDZEKĻA IZOLĀCIJAS KONTROLES SISTĒMA

## Izolācijas uzraudzība

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar elektronisku ierīci, kas nepārtraukti uzrauga augstsprieguma elektroiekārtu izolācijas stāvokli, mērot izolācijas pretestību starp strāvvadošajām daļām un transportlīdzekļa korpusu.

Ierīcei jānodrošina audiovizuāls brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam, ja izolācijas pretestība samazinās zem pieļaujamām robežvērtībām, saskaņā ar EN 50153, ANO/EEK Noteikumu Nr. 100 vai ekvivalentu normatīvo aktu prasībām.

Izolācijas uzraudzības sistēmai  jānodrošina:

- automātiska aktivizēšanās kopā ar transportlīdzekļa 24 V zemsprieguma sistēmas ieslēgšanu;

- iespēja veikt sistēmas darbspējas pārbaudi;

- pakāpeniska brīdinājuma signalizācija, kas ļauj identificēt izolācijas pasliktināšanās līmeni, izmantojot ražotāja noteiktos sliekšņus, kas atbilst normatīvajām prasībām (piemēram, ap 430 kΩ brīdinājuma līmenim un ap 75 kΩ kritiskam līmenim vai funkcionāli ekvivalentus risinājumus).

Izolācijas uzraudzības un aizsardzības funkcijām jābūt integrētām transportlīdzekļa vadības sistēmā, nodrošinot transportlīdzekļa drošu ekspluatāciju un atbilstību normatīvajām prasībām.

## Izolācijas pretestības kontrole

Izolācijas pretestības kontrolei regulāro apskašu laikā jāparedz speciāls panelis mēraparatūras pieslēgšanai, lai tehniskais personāls varētu pārbaudīt visu transportlīdzekļa elektrisko iekārtu izolācijas pretestību.

## KONTAKTLIGZDAS

Elektriskajā sadales skapī ir jāizvieto kontaktligzda ar 230VAC pieslēgumu.

Vismaz 3 vietās transportlīdzekļa salonā, pasažieriem ērti pieejamās pozīcijās, kā arī vadītāja kabīnē ir jāuzstāda USB pieslēguma vietas (USB uzlādes punkti) mobilo telefonu un citu pārnēsājamo ierīču uzlādēšanai. Katram USB uzlādes punktam jābūt aprīkotam ar:

- USB-A tipa pieslēgvietu, kas nodrošina ātrās uzlādes tehnoloģiju atbalstu un maksimālo izejas jaudu ne mazāku kā 18W DC;

- USB-C PD tipa pieslēgvietu, kas nodrošina USB Power Delivery (PD) specifikācijas prasības un maksimālo izejas jaudu ne mazāku kā 45W 30W DC. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Pieslēgvietām jābūt atbilstoši apzīmētām, izgaismotām un izturīgām pret biežu un daudzkārtēju USB kabeļu spraudņu pievienošanu.

USB uzlādes punktos jābūt iebūvētai atbilstošai kontroles sistēmai, kas nodrošina nepieciešamo saskarni ar uzlādējamajām ierīcēm, kad tās pieslēgtas ar attiecīgu USB kabeli. Kontroles sistēmai jānodrošina maksimāli ātra un droša mobilo ierīču bateriju uzlāde.

## DIAGNOSTIKA un UZRAUDZĪBA

Transportlīdzekļa vadības un uzraudzības sistēmām jānodrošina automātiska transportlīdzekļa tehnisko parametru uzraudzība, datu reģistrēšana, glabāšana un attēlošana.

## Instrumentu paneļa displejs

Vadītājā kabīnē jāparedz instrumentu paneļa displejs, kas nodrošina informācijas attēlošanu latviešu valodā par transportlīdzekļa darbību un stāvokli.

Displejam jānodrošina iespēja vadītājam un tehniskajam personālam piekļūt ekspluatācijai un diagnostikai nepieciešamajai informācijai. Jābūt nodrošinātai displeja spilgtuma regulēšanai.

Statusa ziņojumiem (piemērām „transportlīdzeklis tiek ieslēgts”) jābūt redzamiem tikai attiecīgās darbības norises laikā. Ja transportlīdzeklī rodas ekspluatāciju ietekmējuši traucējumi, uz instrumentu paneļa displeja jāparādās ziņojumam, kurā norādīts traucējuma tips, rašanās vieta un prioritāte.

Traucējumi jāiedala trīs prioritāšu klasēs:

- A	transportlīdzeklis turpmāk ekspluatēt nedrīkst;

- B	tikai ierobežota transportlīdzekļa izmantošana;

- C	transportlīdzekļa ekspluatācijas komforta samazināšana.

Displejā vispirms jāattēlo augstākās prioritātes traucējuma ziņojums.

Vadības un uzraudzības sistēmām jānodrošina vismaz šādu zemāk uzskaitīto datu reāllaika attēlošana vadītāja instrumentu paneļa displejā:

- Pašreizējais ātrums, km/h;

- Visā kustības laikā nobrauktais attālums, km;

- Nobrauktais attālums kopš pēdējās nobraukuma atiestatīšanas, km;

- Vilces akumulatoru bateriju uzlādes līmeņa procentuālā vērtība, %;

- Elektroenerģijas patēriņa ekonomaizers (rekuperatīvā, ekonomiskā un maksimālā režīma indikators);

- Vidējais elektroenerģijas patēriņš (kopš pēdējās atiestatīšanas), kWh/km;

- Gaitas rezerve līdz uzlādei (attālums, kuru transportlīdzeklis var nobraukt ar akumulatorā atlikušo elektroenerģijas daudzumu pie aktuālā vidējā elektroenerģijas patēriņa), km;

- Gaisa spiediens primārās bremžu sistēmas kontūros, bar;

- Gaisa spiediens riepās, bar;

- Gaisa temperatūra riepās, °C;

- Zemsprieguma akumulatora spriegums (V);

- Pašreizējais laiks un datums;

- Vilces pievada darbības režīmu stāvoklis;

- Durvju stāvoklis;

- Invalīdu platformas stāvoklis;

- ECAS stāvoklis;

- Pantogrāfa stāvoklis;

- Indikācija par to, ka gaisa kompresors sūknē;

- Apsildes sistēmā izmantotās degvielas tvertnes stāvoklis (līmenis un/vai indikācija par zemu degvielas atlikumu);

- Temperatūra salonā, °C;

- Temperatūra vadītāja kabīnē, °C

- Apkārtējās vides gaisa temperatūra, °C;

- Kļūdu paziņojumi. Vadītājs tiek informēts tikai tad, ja viņam uz tām ir nekavējoties jāreaģē, ievērojot attiecīgās instrukcijas, kas ir iekļautas transportlīdzekļa ekspluatācijas rokasgrāmatā un tās interaktīvi tiek attēlotas uz vadītāja ekrāna. Elektriskā autobusa elektroniskajā vadības sistēmā fiksētās kļūdas ir jāsaglabā, jāpārraida un jāattēlo tekstuālā un kodu veidā, un ir jābūt pieejamam šo kodu atšifrējumam.

## Diagnostika un bojājumu reģistrs

Transportlīdzeklī jābūt CAN-bus vai ekvivalentai tehnoloģijai, kas saistīta ar visām iebūvētajām elektroniskām ierīcēm un elektrotehnisko iekārtu vadības un kontroles ķēdēm, lai veiktu pilnīgu diagnostiku un noteiktu iespējamo bojājumu.

Visām diagnostikas pieslēgumu salāgošanas ierīcēm (interfeisiem) un datorprogrammām jābūt iekļautām transportlīdzekļu piegādes apjomā.

Piegādātajai programmatūrai jābūt paredzētai darbam portatīvajā datorā ar Microsoft Windows 10 vai jaunāku operētājsistēmas versiju. Jāpiegādā visi nepieciešamie kabeļi, interfeisi un/vai pārejas (adapteri), kas nodrošina portatīvā datora savienošanos ar transportlīdzekļa centrālo bojājumu (parametru) reģistru, un visām transportlīdzekļa piedziņas sistēmā iebūvētajām elektroniskām ierīcēm, un citu elektrotehnisko iekārtu vadības un kontroles ķēdēm.

Elektrotehnisko iekārtu vadības ierīcēm ir jābūt diagnostikas atmiņai/bojājumu reģistram, kas paredzēta kā neizdzēšama atmiņa sprieguma pazušanas gadījumā.

Vēlams, lai bojājumu reģistrs fiksē:

- bojājuma numurs/kods;

- bojājuma atšifrējums;

- bojājuma rašanās datums un laiks;

- agregāta/mezgla stāvoklis bojājuma brīdi (šis stāvoklis var būt fiksēts arī īsā laika posmā pirms un pēc bojājuma; stāvokļa apraksta apjoms ir jābūt pietiekamam, lai no tā varētu noteikt bojājuma iemeslu).

- galvenie fiziskie parametri, kuriem ir saikne ar kļūdas cēloņiem.

Ja bojājumu reģistrs tiek realizēts, kā centrālais reģistrs visām sistēmām, tas var veikt adresēšanu uz atsevišķā agregāta vai mezgla diagnostiku, kur pieejama detalizētāka informācija par bojājumu.

Jābūt nodrošinātai iespējai pārskatīt bojājumu reģistru, kā arī telemetrijas datu arhīvu, problēmu cēloņu identifikācijai.

## Braucienu datu reģistrēšana

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar braucienu reģistrēšanas ierīci, kas izgatavota, kā neatkarīga sistēma un var būt piegādāta, kā aparatūra vai programmatūra. Tai jānodrošina transportlīdzekļa un tā aprīkojuma darbības, telemetrisko un citu aktuālu parametru un datu reģistrēšanu vienotā telemetrijas informācijas datu bāzē, izmantojot koplietojamos datu kanālus.

Transportlīdzekļa braukšanas un stāvēšanas laikā jāreģistrē vismaz sekojoša informācija:

        - Dati par transportlīdzekli

- Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

- Datums un laiks

- Transportlīdzekļa GPS koordinātes

        - Mainīgie lielumi

- Attālums līdz vietai, kur sācies ieraksts, km

- Transportlīdzekļa ātrums, km/h

- Vilces akumulatoru bateriju spriegums, V

- Vilces akumulatoru bateriju uzlādes strāva, A

- Vilces akumulatoru bateriju izlādes strāva, A

- Vilces akumulatoru bateriju uzlādes stāvoklis (SOC), %

- Zemsprieguma akumulatora spriegums, V

- Braukšanas pedāļa nospiešanas pakāpe, %

- Bremzes pedāļa nospiešanas pakāpe, %

- Vilces dzinēja vilces moments, Nm

- Vilces dzinēja bremzēšanas moments, Nm

- Degvielas daudzums tvertnē (apsildei), %

- Temperatūra salonā, °C

- Apkārtējās vides gaisa temperatūra, °C

- Katras vilces baterijas temperatūra, °C

- Vilces akumulatoru bateriju nolietojuma līmenis (SOH), %

- Kopējais nobraukums, km

- Enerģija, kas iegūta no uzlādes stacijas, kWh

- Enerģija, kas patērēta vilces pievadā, kWh

- Enerģija, kas patērēta ar papildus patērētājiem, kWh

- Kopējais degvielas patēriņš apsildei, l

        - Loģiskie mainīgie lielumi

- Ieslēgts zemspriegums

- Ieslēgts augstspriegums

- Uzdotais braukšanas virziens “uz priekšu”

- Uzdotais braukšanas virziens “atpakaļ”

- Ieslēgta stāvbremze

- Ieslēgta pieturbremze

- Nospiests braukšanas pedālis

- Nospiests bremzēšanas pedālis

- Notiek mehāniskā bremzēšana

- Darbojās ABS

- Darbojās ASR

- Ieslēgts virziena rādītājs “pa kreisi”

- Ieslēgts virziena rādītājs “pa labi”

- Ieslēgts skaņas signāls

- Ieslēgta tuvā gaisma

- Ieslēgta tālā gaisma

- Durvis atvērtas (vismaz vienas)

- Durvju avārijas atvēršana

- Nospiesta “STOP poga uz pieturēšanās stieņa”

- Nospiesta “Durvju atvēršanas poga ārpusē” vai “Durvju atvēršanas poga iekšpusē”

- Nospiesta “Invalīda durvju atvēršanas poga iekšpusē” vai “Bērnu ratiņu poga iekšpusē”, vai “Invalīda durvju atvēršanas poga ārpusē”

- Vadītājs nospieda durvju atvēršanas/aizvēršanas pogu

- Vadītājs ir nodevis durvju vadību pasažieriem

- Invalīdu platforma ir izbīdīta/atvērta

- Transportlīdzeklis ir pacelts

- Transportlīdzeklis ir sasvērts

- Ieslēgts kondicionieria / siltumsūkņa kompresors

- Ieslēgts elektriskais pasažieru salona sildītājs (ja aprīkojumā)

- Ieslēgts autonomais (dīzeļdegvielas) ūdenssildītājs

- Ieslēgts gaisa kompresors

- Aktīva kļūda (attiecīgās vadības ierīces kļūda jāattēlo bojājumu reģistrā)

- Atslēgta automātiskā pieturbremze

- Aktivizēta ugunsdzēsības sistēma

- Vadītājs vai pasažieris nospiedis pogu “SOS”

- Notiek vilces akumulatora ārējā uzlāde

Sistēmai jānodrošina informācijas reģistrēšana ar soli vismaz 0,5 sekundes vai 0,5 metri.

Visi dati jāglabā iekšējā atmiņā, ar iespēju datu iegūšanai lokāli transportlīdzeklī, un jānosūta tiešsaistē vienotā centrālā telemetrijas datu bāzē. Jānodrošina programmatūra, kas ļauj  pārvaldīt, attēlot un analizēt gan lokāli, gan tiešsaistē iegūtos datus grafiku un tabulu veidā, ļaujot analizēt dažādu parametru kopsakarības.

Jābūt nodrošinātai uzkrāto datu aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz piedāvātās sistēmas aprakstu.

## Digitālā tahogrāfa sagatavošana

Transportlīdzeklim jābūt konstruktīvi un tehniski sagatavotam digitālā tahogrāfa uzstādīšanai saskaņā ar piemērojamajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Sagatavošana ietver vismaz:

- paredzētu vietu tahogrāfa uzstādīšanai instrumentu panelī vai citā normatīvi pieļaujamā vietā;

- elektroinstalācijas sagatavi (barošana, signāli, interfeisi);

- transportlīdzekļa kustības ātrums sensora (VSS) vai ekvivalenta signāla pieejamību;

- iespēju veikt tahogrāfa uzstādīšanu un plombēšanu bez transportlīdzekļa pārbūves.

Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā jābūt nodrošinātai informācijai, kas apraksta digitālā tahogrāfa uzstādīšanas iespējas un kārtību, tostarp elektriskos pieslēgumus, signālu pieejamību un uzstādīšanas vietu transportlīdzeklī.

## VADI UN UZGAĻI

Nevienu elektroinstalācijā izmantoto vadu nedrīkst pakļaut strāvai, kas pārsniedz tā pieļaujamo slodzi, ņemot vērā uzstādīšanas apstākļus un apkārtējās vides temperatūru.

Vadiem un kabeļiem jābūt atbilstoši izolētiem un paredzētiem attiecīgajiem ekspluatācijas apstākļiem.

Visām elektroinstalācijas sastāvdaļām jābūt izturīgām pret apkārtējās vides iedarbību, tostarp temperatūru, mitrumu un mehānisko slodzi.

Kabeļu ugunsdrošības īpašībām jānodrošina, ka tie neveicina liesmas izplatību, ierobežo dūmu veidošanos un nerada būtisku toksisku vai korozīvu gāzu emisiju, atbilstoši piemērojamajām normatīvajām prasībām.

Augstsprieguma ķēžu kabeļiem, kas savieno galvenās elektriskās iekārtas, jābūt ar atbilstošu izolāciju un jāatbilst piemērojamajām augstsprieguma transportlīdzekļu prasībām, nodrošinot drošu ekspluatāciju vilces sistēmā. Kabeļu izolācijai jābūt paredzētai attiecīgajam darba spriegumam (piemēram, līdz 3000 V DC vai atbilstoši ražotāja risinājumam).

Zemsprieguma akumulatoru vadiem jāatbilst SAE J1292, J1128 vai ekvivalentu Eiropas standartiem.

Visiem vadiem un kabeļiem jābūt atbilstoši sagrupētiem, mehāniski aizsargātiem un skaidri marķētiem:

- zemsprieguma vadiem marķējumam jābūt identificējamam visā to garumā;

- augstsprieguma kabeļiem marķējumam jābūt identificējamam pie pieslēguma vietām un atbilstoši krāsu kodējumam.

Kabeļu savienojumiem jābūt mehāniski izturīgiem, drošiem un aizsargātiem pret koroziju. Vadu uzgaļiem jābūt paredzētiem attiecīgajam pielietojumam un jānodrošina uzticams elektriskais kontakts.

Visiem transportlīdzekļa ārpusē izvietotajiem elektriskajiem savienojumiem jābūt aizsargātiem pret mitruma, putekļu un apkārtējās vides iedarbību, nodrošinot to ilglaicīgu un drošu ekspluatāciju.

Visiem vadiem un kabeļiem jābūt atbilstoši mehāniski nostiprinātiem un izvietotiem tā, lai tie netiktu pakļauti mehāniskai bojājumu riskam (piemēram, berzei, griešanai, vibrācijai vai triecieniem).

Vadu stiprinājumiem jābūt izgatavotiem no atbilstoša materiāla, kas neizraisa elektriskos bojājumus un nodrošina izolāciju, kā arī aizsardzību pret koroziju.

Ja vadi vai kabeļi tiek vadīti caur konstrukcijas elementiem, tiem jābūt aizsargātiem ar piemērotiem izolējošiem ievadiem vai apvalkiem. Ja vadi tiek izvietoti ārpus transportlīdzekļa konstrukcijas, tiem jābūt papildus mehāniski un vides iedarbībai aizsargātiem (piemēram, aizsargkanālos vai apvalkos).

Vadu un kabeļu izvietojumam jāizvairās no saskares ar kustīgām daļām, augstas temperatūras avotiem (piemēram, izplūdes sistēmas elementiem) un agresīvām vidēm.

Instalācijai jābūt projektētai tā, lai nodrošinātu iespēju veikt apkopes darbus un vadu nomaiņu bez iejaukšanās konstrukcijas elementos. Transportlīdzekļa mezglu demontāžas gadījumā (piemēram, vilces dzinējam) nedrīkst būt nepieciešams bojāt vai izjaukt vadu instalāciju, tostarp izvilkt vadus caur konstrukcijas elementiem vai noņemt uzgaļus.

## INFORMĀCIJAS UN SAKARU IEKĀRTAS

## Vispārīgās prasības

Transportlīdzeklim jābūt pilnībā sagatavotam Pasūtītāja piegādāto iekārtu pasažieru informācijas sistēmas, videonovērošanas sistēmas, elektronisko biļešu sistēmas, datu komunikācijas sistēmas un pasažieru skaitīšanas sistēmas (turpmāk – paredzēto iekārtu) uzstādīšanai.

Piegādātājs nodrošina visu nepieciešamo instalāciju šo sistēmu fiziskai uzstādīšanai transportlīdzeklī, tai skaitā mehāniskās montāžas vietas un stiprinājumus, kabeļu trases un kanālus, datu un barošanas pieslēgumus, ērtu piekļuvi iekārtu servisam.

Visi precīzie Pasūtītāja piegādāto iekārtu tehniskie parametri un izvietošanas vietas tiks tiek saskaņoti ar Piegādātāju pirms transportlīdzekļu ražošanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc līguma stāšanās spēkā. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Piegādātājs nodrošina tikai tās iekārtas, kas šajā tehniskajā specifikācijā noteiktas kā piegādājamas, tai skaitā ārējos LED informācijas paneļus norādītas kā piegādājamas, bet pārējās ierīces nodrošina Pasūtītājs. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Piegādātāja nodrošinātajām iekārtām jāatbilst piemērojamo normatīvu un standartu prasībām attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (EMC), vibrācijas un triecienizturību, ugunsdrošību, aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību (IP klase), kā arī jāatbilst piemērojamajām kiberdrošības prasībām.

Piegādātājsam jānodrošina transportlīdzekļa sistēmu savietojamība ar Pasūtītāja nodrošinātajām iekārtām, tai skaitā nodrošinot ārējo LED informācijas paneļu pilnvērtīgu integrāciju ar Pasūtītāja pasažieru informācijas sistēmu. ciktāl tas ir saistīts ar Piegādātāja nodrošināto sistēmu integrāciju. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Visām Piegādātāja nodrošinātajām kabeļu/vadu trasēm un pieslēguma vietām jābūt marķētām, dokumentētām un norādītām elektriskajās un montāžas shēmās.

## Pasažieru informācijas sistēma (PIS)

### Iekšējie un ārējie displeji

Transportlīdzeklī jābūt sagatavotām montāžas vietām iekšējo un ārējo PIS displeju uzstādīšanai saskaņā ar nozares vispārpieņemto praksi:

- priekšējā salona zonā pirms vadītāja kabīnes;

- aizmugurējā salona zonā pirms sekciju savienojuma;

- ārējiem displejiem: priekšpusē, labā sāna pusē (katrā sekcijā) un aizmugurē, kā arī Llabā sāna pirmās sekcijas priekšpusē (pie pirmajām durvīm) jāparedz montāžas vieta papildus speciālam LED displejam panelis vājredzīgo pasažieru informēšanai. vismaz 750 x 400 x 60 mm.

Katrā montāžas vietā jābūt balstenim vai pamatnei, kas piemērots attiecīgā aprīkojuma uzstādīšanai un spēj izturēt tā masu ar pietiekamu drošības rezervi, bet ne mazāk kā 15 kg. iztur vismaz 15 kg slodzi un ir piemērota:

iIekšējiem TFT displejiem ar maksimālajiem izmēriem 1000 × 400 mm jānodrošina montāžas vietas un jāparedz novietojums kas novietoti ne slīpāk kā 30 grādu leņķī pret grīdas plakni un ne zemāk kā 1900 mm augstumā no grīdas, nodrošinot ievērojot atbilstību ANO/EEK Noteikumu Nr. 107 prasības ām attiecībā uz brīvās telpas augstumu pasažieru zonā.

Iekšējos TFT displejus nodrošina Pasūtītājs, bet uzstādīšanu transportlīdzeklī veic Piegādātājs.

standarta izmēra ārējiem LED displejiem, kas var tikt montēti transportlīdzekļa virsbūvē vai attiecīgā loga rāmī.

Ārējos LED informācijas paneļus nodrošina Piegādātājs, nodrošinot to piegādi, uzstādīšanu un pilnu mehānisko, elektrisko un datu integrāciju transportlīdzeklī, kā arī to darbību Pasūtītāja pasažieru informācijas sistēmas ietvaros.

Ja priekšējā LED displeja aizsargstikls ir atsevišķs no priekšējā vējstikla, tad ir jāparedz tā apsilde.

TFT un LED displejus nodrošina Pasūtītājs, bet uzstādīšanu transportlīdzeklī veic Piegādātājs.

Jānodrošina 24V barošanas un Ethernet Cat6 pieslēgumi, kas izbūvēti no 9.7.2. punktā norādītajiem Ethernet tīkla komutatoriem līdz katrai montāžas vietai. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

### Ārējo LED informācijas paneļu prasības

#### Paneļu komplektācija

Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam vismaz ar:

- vienu priekšējo LED informācijas paneli;

- vienu aizmugurējo LED informācijas paneli;

- vismaz vienu sānu LED informācijas paneli;

- papildu maršruta numura indikatoru vājredzīgo pasažieru informēšanai pie priekšējām durvīm vai transportlīdzekļa priekšējā daļā.

#### Attēlojamā informācija

LED paneļiem jānodrošina šādas informācijas attēlošana:

- priekšējais panelis – maršruta numurs un braukšanas virziens;

- aizmugurējais panelis – maršruta numurs;

- sānu paneļi – maršruta numurs un braukšanas virziens;

- papildu indikators – maršruta numurs un/vai grafiskas piktogrammas.

Priekšējam un sānu paneļiem attēlojumā ietilpst divas burtu rindas vismaz 100 mm augstumā un trīs simbolu (cipari, burti) maršrutu numuri vismaz 140 mm augstumā, kā arī speciālas grafiskas piktogrammas.

Maršruta braukšanas virziena nosaukumam nav simbolu skaita ierobežojuma, automātiski tiek nodrošinot “slīdošās” rindas risinājums gadījumos, ja teksta garums pārsniedz vienas diožu rindas garumu.

#### Izmēri un izšķirtspēja

Paneļu attēlošanas laukuma izmēriem un izšķirtspējai jānodrošina skaidra un salasāma informācijas attēlošana atbilstoši šādam minimālajam līmenim vai tam funkcionāli ekvivalentam risinājumam:

- priekšējais panelis – attēlošanas laukums aptuveni 220 × 1800 mm, izšķirtspēja ne mazāka kā 22 × 180 pikseļi;

- aizmugurējais panelis – attēlošanas laukums aptuveni 140 × 280 mm, izšķirtspēja ne mazāka kā 14 × 280 pikseļi;

- sānu panelis – attēlošanas laukums aptuveni 220 × 950 mm, izšķirtspēja ne mazāka kā 22 × 95 pikseļi;

- – papildu indikators – attēlošanas laukums aptuveni 300 × 600 mm, izšķirtspēja ne mazāka kā 30 × 60 pikseļi.

#### LED tehnoloģija un redzamība

Ārējiem LED paneļiem jāizmanto augstas spilgtuma LED tehnoloģija (vismaz “Amber” (590-592 nm) vai funkcionāli ekvivalenta krāsa).

Paneļiem jānodrošina:

- salasāmība tiešos saules staros vismaz 25 m attālumā;

- laba salasāmība diennakts tumšajā laikā bez pasažieru apžilbināšanas;

- vienmērīgs spilgtums un krāsa visā attēlošanas laukumā.

Jānodrošina automātiska un manuāla spilgtuma regulēšana vismaz 5 līmeņos vai nepārtrauktā režīmā atkarībā no apkārtējā apgaismojuma, kā arī dienas un nakts darbības režīmi.

Skata leņķiem jānodrošina salasāmība vismaz:

- horizontāli ± 60°;

- vertikāli ± 30°.

#### Darbības vide

LED paneļiem un to vadības iekārtām jānodrošina:

- nominālais darba spriegums 24 VDC;

- pieļaujamais ieejas sprieguma diapazons (tipiski 12–36 VDC);

- darbība apkārtējās vides apstākļos, atbilstoši tehniskās specifikācijas A.6.1. punktam;

- darbība paaugstināta mitruma un vibrācijas apstākļos sabiedriskajā transportā;

- aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību (IP klase atbilstoši uzstādīšanas vietai, ne mazāka par IP35);

- nepārtraukta darbība ikdienas ekspluatācijas režīmā.

Paneļiem jāatbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 10 vai ekvivalentām elektromagnētiskās saderības prasībām, kā arī transportlīdzekļu ekspluatācijai piemērojamiem vibrācijas standartiem (piemēram, EN 61373 vai ekvivalentam).

LED paneļu vadu instalācija jārealizē droši un strukturēti, pēc iespējas atsevišķi no pārējo TL vadu instalācijas, nodrošinot uzticamu darbību un vienkāršu apkopi.

LED paneļu konstrukcijai jānodrošina iespēja veikt to apkopi un nomaiņu ergonomiski un bez būtiskas transportlīdzekļa konstrukcijas demontāžas.

#### Integrācija un datu apmaiņa

Datu apmaiņai jāizmanto atvērti, dokumentēti un publiski pieejami komunikācijas protokoli un starptautiski standarti paredzēti izmantošanai sabiedriskajā transportā;

Komunikācijas saskarņu un datu apmaiņas protokolu tehniskajai dokumentācijai jābūt pieejamai pasūtītājam bez papildu maksas.

Sistēmai jānodrošina iespēja saņemt un attēlot vismaz šādu informāciju:

- maršruta numuru;

- galamērķi vai braukšanas virzienu;

- speciālās piktogrammas;

- citus pasažieru informācijas sistēmas nosūtītos tekstus vai grafiskos elementus.

Sistēmai jānodrošina integrācija ar dažādu ražotāju pasažieru informācijas, transportlīdzekļa vadības un dispečeru sistēmām bez slēgtām vai proprietārām saskarnēm.

Nedrīkst tikt izmantoti risinājumi, kuru pilnvērtīgai integrācijai nepieciešamas piegādātāja ekskluzīvas licences, starpniekiekārtas vai nepieejama tehniskā dokumentācija.

Signālu un barošanas pārraidei nepieciešams izmantot standartizētus industriālos savienojumus atbilstoši vismaz M12 savienojuma tipam. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

### Vadības planšetdators (vadītāja kabīnē)

Vadītāja kabīnē jānodrošina speciāli paredzēta montāžas vieta planšetdatoram vismaz 10” izmērā, paredzot novietojumu ergonomiskā un vadītāja redzamību netraucējošā pozīcijā.

Jānodrošina 24V barošanas pieslēgums atbilstoši ierīces tehniskajai specifikācijai, kā arī Ethernet Cat6 pieslēgums, kas izbūvēts no 9.7.2. punktā norādītajiem Ethernet tīkla komutatoriem (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

### Audio atskaņošanas sistēma (Piegādātājs nodrošina)

Piegādātājam transportlīdzeklī jānodrošina šādas audio atskaņošanas iekārtas un to integrācija:

- skaļruņi salonā, kas vienmērīgi izvietoti visā salonā (arī vadītājā kabīnē).

- skaļruņi ārpusē (labā sāna pusē), kas nodrošina paziņojumu atskaņošanu pieturvietās;

- audio pastiprinātājs ar lineāro audio signāla un mikrofona ieeju, kas nodrošina skaļruņiem nepieciešamo jaudu;

- mikrofons lokanā statīvā vadītāja kabīnē balss paziņojumu nodošanai caur skaļruņiem.

Sistēmai jānodrošina audio signāla saņemšana no Pasūtītāja nodrošinātās PIS vadības ierīces.

Atskaņošanas kvalitātei jānodrošina vienmērīgs un pietiekams skaņas līmenis, kā arī skaidra dzirdamība jebkurā salona zonā un ārpusē. Skaņas līmenim (pastiprinājumam) jābūt regulējamam.

## Pasažieru skaitīšanas sistēma (APC)

Piegādātājs nodrošina APC sensoriem paredzētas montāžas vietas pie visām pasažieru durvīm.

APC iekārtas uzstādīšanai transportlīdzeklī nodrošina Pasūtītājs. Precīzas APC ražotāja montāžas shēmas un uzstādīšanas instrukcijas tiek nodrošinātas pirms transportlīdzekļa ražošanas uzsākšanas.

Jānodrošina 24 V barošanas un Ethernet Cat6 pieslēgums, kas izbūvēti no 9.7.2. punktā norādītajiem Ethernet tīkla komutatoriem līdz katra APC sensora vietai. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

## Videonovērošanas sistēma (CCTV)

### Videokameras

Piegādātājs sagatavo montāžas vietas ciparu (IP) kameru uzstādīšanai transportlīdzekļa iekšpuses un ārpuses videonovērošanai, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai izvietojuma shēmai (vismaz 11 kamerām), kura tiks nodrošināta pirms transportlīdzekļa ražošanas uzsākšanas.

Aizmugures ārpuses kamerai jāparedz uzstādīšana transportlīdzekļa iekšpusē aiz stikla, izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju.

Jānodrošina barošanas (PoE) un Ethernet Cat6 pieslēgumi, kas izbūvēts no 9.7.2. punktā norādītajiem Ethernet tīkla komutatoriem līdz katras kameras montāžas vietai. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

### Video reģistrators

Jāparedz aizsargāja (slēdzama) montāžas vieta (nodalījums) video reģistratoram ar minimālajiem izmēriem 400 × 300 × 200 mm un masu līdz 10 kg.

Montāžas nodalījumā jābūt pietiekamai ventilācijai, lai nodrošinātu tajā uzstādītā aprīkojuma darbību tā ražotāja noteiktajā darba temperatūras diapazonā. Dabiskā ventilācija ir pieļaujama, ja tiek nodrošināta pietiekama siltuma izkliede normālos ekspluatācijas apstākļos. Mehāniskā ventilācija nav obligāta, ja vien to neprasa uzstādītais aprīkojums.

### Videomonitors

Vadītāja kabīnē jānodrošina montāžas vieta videonovērošanas monitoram līdz 15” ekrāna izmērā un masu līdz 10 kg, izvietojot ergonomiskā un vadītāja redzamību netraucējošā pozīcijā.

Videomonitoru nodrošina Pasūtītājs, bet uzstādīšanu transportlīdzeklī veic Piegādātājs.

Jānodrošina barošanas (24V) un Ethernet Cat6 pieslēgums, kas izbūvēts no 9.7.2. punktā norādītajiem Ethernet tīkla komutatoriem līdz monitora montāžas vietai. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

## Bezvadu komunikācijas sistēma

### Komunikācijas iekārta (rūteris)

Piegādātājs nodrošina montāžas vietu datu komunikācijas rūterim (5G/LTE/GPS) ar minimālajiem izmēriem 200 × 200 × 100 mm.

Komunikācijas iekārtu (rūteri) nodrošina Pasūtītājs, bet uzstādīšanu transportlīdzeklī veic Piegādātājs.

Jānodrošina 24 V barošanas un 2 (divu) Ethernet Cat6 pieslēgumi līdz Pasūtītāja nodrošinātajiem un Piegādātāja uzstādītajiem tīkla komutatoriem, kā arī kabeļu trase līdz antenas uzstādīšanas vietai.

### Antena

Piegādātājs nodrošina vietu kombinētās GPS (GNSS)/LTE antenas montāžai uz transportlīdzekļa jumta, aizsargātu pret mitrumu un vibrāciju.

Antenu nodrošina Pasūtītājs, bet uzstādīšanu uz transportlīdzekļa jumta veic Piegādātājs.

Jānodrošina antenas kabeļu ievads ar hermētisku blīvējumu un tieša trase līdz komunikācijas rūterim paredzēto uzstādīšanas vietu.

## Elektronisko biļešu sistēmas

Piegādātājs nodrošina montāžas vietas elektronisko biļešu sistēmas iekārtām:

- validatoriem, kas izvietoti transportlīdzekļa salonā (kreisajā pusē) pretī katrām pasažieru durvīm un montēti uz vertikālajiem pieturēšanās stieņiem;

- vadības ierīcei, kas izvietota vadītājam viegli pieejamā un (ergonomiskā) vietā kabīnē;

Katrā montāžas vietā jābūt 24 V barošanas pieslēgumam, Ethernet Cat6 pieslēgumam kas izbūvēts no 9.7.2. punktā norādītajiem Ethernet tīkla komutatoriem, un mehāniskai pamatnei validatora un vadības ierīces nostiprināšanai, ko nodrošina Pasūtītājs un uzstāda Piegādātājs. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

## Barošanas avoti un datu tīkli

### Barošanas avots

Piegādātājam jānodrošina barošanas spriegums atbilstoši iekārtu tehniskajām specifikācijām, ieskaitot Power over Ethernet (PoE) funkcionalitātes palīgierīces.

Transportlīdzeklī jābūt rezervētai vismaz 2 kW jaudai Pasūtītāja vai trešo pušu sistēmu barošanai.

Visiem barošanas pieslēgumiem jābūt nodrošinātiem ar individuāliem drošinātājiem, un tiem jābūt aizsargātiem pret īssavienojumu, polaritātes maiņu un pārspriegumu.

Jānodrošina barošanas strāvas padeves atslēgšana ar regulējamu laika aizturi no transportlīdzekļa aizdedzes izslēgšanas brīža (5–15 min diapazonā ar soli 1–5 min). Papildus jānodrošina tūlītējas strāvas padeves avārijas atslēgšanas slēdzis.

### Lokālais datu tīkls

Piegādātājam transportlīdzeklī jāierīko Ethernet tīkls (vismaz 1000BASE-TX), ko vienoti izmanto visu iekārtu datu apmaiņas pieslēgumam.

Transportlīdzeklī jāparedz vieta Ethernet tīkla komutatoriem ar vismaz 16 brīviem portiem un PoE funkciju. Komutatorus nodrošina Pasūtītājs, bet transportlīdzeklī uzstāda Piegādātājs, iekārtas izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju.

Visām Ethernet tīkla trasēm jābūt izbūvētām ar Cat6 vai augstāka līmeņa kabeļiem ( S/FTP ar UV 4x2xAWG23/7, CU, PUR, NE 45545-2 vai līdzvērtīgiem).

Ethernet tīkla trasei paralēli jāierīko trīs dzīslu vadu 24V barošanai (3 x 1 mm2 FLRY-B, CU, PVC, PUR, ISO 06722 vai līdzvērtīgu).

## Kabeļu trases un maršrutēšana

Visām kabeļu trasēm tām jābūt ievietotām rūpnieciskos kabeļu kanālos, aizsargātām pret iespējamiem bojājumiem.

Kabeļu trasēm jābūt izvietotām visa transportlīdzekļa garumā abās pusēs (aiz salona sānu paneļiem), kā arī starpsavienojuma pārejā starp sekcijām, un maršrutētām līdz tīkla komutatoru un iekārtu pieslēguma vietām. Jāparedz kabeļu trases pāreja no transportlīdzekļa vienas puses uz otru ar vadu gofrēto cauruli (vismaz 50 mm diametrā) vai izveidojot vadu kanālu starp labo un kreiso pusi virs katrām transportlīdzekļa durvīm.

Jābūt paredzētām kabeļu garuma rezervēm sistēmu remonta, nomaiņas un pielāgojumu vajadzībām.

Visi kabeļi un vadi jāmarķē saskaņā ar Piegādātāja standartiem.

## Dokumentācija

Piegādātājs nodrošina pilnu instalācijas tehnisko dokumentāciju, tai skaitā:

- elektriskās shēmas,

- datu tīkla topoloģiju,

- kabeļu maršrutēšanas plānus,

- montāžas rasējumus,

- vadu, kabeļu, drošinātāju sarakstus.

Dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā.

## Testēšana un nodošana

Piegādātājs veic instalācijas funkcionālo testēšanu pirms transportlīdzekļu nodošanas, tai skaitā:

- barošanas sprieguma pārbaudes,

- kabeļu nepārtrauktības testus,

- tīkla komutācijas pārbaudes,

- montāžas vietu mehāniskās kvalitātes pārbaudi.

Pasūtītājam jābūt iespējai uzstādīt paredzētās iekārtas bez papildu mehāniskām modifikācijām vai pārbūvēm transportlīdzeklī.

Pasūtītājs patur tiesības un Piegādātājam jānodrošina iespēja rūpnīcā veikt visu paredzēto sistēmu iekārtu izmēģinājuma uzstādīšanu un funkcionālo testēšanu uz pirmā transportlīdzekļa pirms tā nodošanas.

# TEHNISKĀ APKOPE - REZERVES DAĻAS - INSTRUMENTI

## Tehniskā apkope

Transportlīdzekļa sastāvdaļām un sistēmām jābūt aprēķinātām un izgatavotām tā, lai pēc iespējas samazinātu remontu izmaksas un nodrošinātu to ekspluatāciju starp ražotāja noteiktajām periodiskajām apkopēm. Starp šīm apkopēm ir jāveic tikai vienkāršas vizuālās kontroles, ekspluatācijas testi un kontroles mērījumi, kā arī paredzētā uzturēšanas kārtībā.

Pielietojot atbilstošu risinājumus un jaunākās tehnoloģijas, jāsamazina līdz minimumam to detaļu un mezglu skaits, kuriem nepieciešama regulāra apkope vai regulēšana. Piespiedu kārtā nomaināmajām, dabīgi dilstošajām un neatjaunojamajām detaļām jānokalpo vismaz viens tehniskās apkopes intervāls. Paredzēto tehnisko apkopju starplaikā jāparedz tikai drošības aprīkojuma stāvokļa kontrole, patērēto ekspluatācijas šķidrumu uzpildīšana, virsbūves mazgāšana un salona uzkopšana.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz periodisko apkopju plānu transportlīdzekļa pamata garantijas periodam, iekļaujot paredzēto darbu apjomu un apkopes intervālus. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

## Rezerves daļas

### 2.1. Rezerves daļas periodiskām apkopēm

Piegādātājam jānodrošina rezerves daļu komplekts, kas paredzēts visu līgumā piegādāto transportlīdzekļu periodisko apkopju veikšanai transportlīdzekļa pamata garantijas periodāun ietver sevī dabīgi dilstošās daļas un patērējamos materiālus, kā arī vienu rezerves riteni (uz diska montētu un nobalansētu riepu).

Rezerves daļu komplektā jāiekļauj patērējamie materiāli un dabīgi dilstošās detaļas, kuru nomaiņa paredzēta ražotāja tehniskajā dokumentācijā un apkopes plānā, kā arī detaļas, kuru nomaiņa ir prognozējama normālos ekspluatācijas apstākļos.

Rezerves daļu apjoms nosakāms visam attiecīgajam garantijas periodam uz vienu transportlīdzekli.

Komplektā jāiekļauj vismaz šādas dabīgi dilstošās detaļas (minimālais apjoms, kas iekļaujams kopējā aprēķinā):

- rezerves ritenis (1 gab.);

- bremžu kluči (vismaz 2 komplekti);

- bremžu diski (vismaz 1 komplekts);

- vējstikla tīrītāju slotiņas (vismaz 6 komplekti).

Rezerves daļu apjoms attiecināms uz vienu transportlīdzekli un proporcionāli piemērojams visiem piegādājamajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā papildu opcijas apjomiem līguma ietvaros. Rezerves daļu komplektā jābūt visām detaļām un materiāliem, kas nepieciešami periodisko apkopju veikšanai atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Visas periodiskajām apkopēm paredzētās rezerves daļas jānodrošina ne vēlāk kā līdz pirmo transportlīdzekļu piegādes uzsākšanais saskaņā ar līgumu nosacījumiem.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents sniedz detalizētu rezerves daļu un materiālu sarakstu, norādot to apjomu uz vienu transportlīdzekli un kopējo apjomu piegādes partijai.

### 2.2. Rezerves daļu apgrozāmais fonds

Uz visu līgumā piegādāto transportlīdzekļu partiju jāpiegādā Pircējā noteikts rezerves daļu apgrozāmais fonds, kas nepieciešams transportlīdzekļu nepārtrauktas ekspluatācijas nodrošināšanai avāriju un ārpus-garantijas bojājumu novēršanas gadījumos. Šīs rezerves daļas nav paredzētas Piegādātāja vajadzībām garantijas remontu veikšanai.

Apgrozāmajā fondā jāiekļauj sekojošs rezerves daļu un/vai komponentu apjoms:

| Nr. | Rezerves daļas / komponenta nosaukums | Daudzums (gab./kompl.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Priekšējais stikls (vējstikls) | 5 |
| 2 | Aizmugurējais stikls | 2 |
| 3 | Sānu logu komplekts | 2 |
| 4 | Vadītāja kabīnes sānu logu komplekts | 2 |
| 5 | Sānu atpakaļskata kameru komplekts | 2 |
| 6 | Virsbūves priekšējās daļas ārējo paneļu komplekts | 2 |
| 7 | Virsbūves aizmugurējās daļas ārējo paneļu komplekts | 2 |
| 8 | Vējstikla tīrītāja mehānisma komplekts | 2 |
| 9 | Pasažieru durvju komplekts (uz ārpusi bīdāmās) | 2 |
| 10 | Pirmo durvju komplekts (uz iekšpusi veramās) | 1 |
| 11 | Pasažieru sēdeklis (katra tipa) | 5 |
| 12 | Ārējā apgaismojuma ierīču komplekts | 2 |
| 13 | Ārējo LED informācijas paneļu komplekts vienam transportlīdzeklim (Ar 19.06.2026.grozījumiem) | 1 |

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz apgrozāmajam fondam paredzēto rezerves daļu sarakstu, norādot pilnu piegādājamo detaļu uzskaitījumu, kataloga numurus un cenu informāciju.

## Speciālie un diagnostikas instrumenti

Piegādātājam pirms transportlīdzekļu piegādes jāpiegādā divi (2) komplekti ar speciālajiem instrumentiem, palīgierīcēm un programmatūru, kas nepieciešami transportlīdzekļa apkopei, diagnostikai un remontam.

Par speciālajiem instrumentiem šīs specifikācijas izpratnē uzskatāmi tādi instrumenti un ierīces, kas ir specifiski attiecīgajam transportlīdzeklim vai tā sistēmām un kurus nav iespējams iegādāties kā standarta instrumentus tirgū. Standarta darbnīcas instrumenti (piemēram, uzgriežņu atslēgas, skrūvgrieži u.c.) šajā prasībā nav iekļauti.

Piegādātajiem instrumentiem jānodrošina iespēja veikt visus nepieciešamos kontroles, regulēšanas, diagnostikas, apkopes un remonta darbus visām transportlīdzekļa sistēmām un mezgliem saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Speciālo un diagnostikas instrumentu minimālais apjoms:

| 1. | Vilces dzinējs | Speciālo palīgierīču komplekts vilces dzinēja demontāžai/montāžai transportlīdzeklī un tā sastāvdaļu apkopei, saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Stūres sistēma | Speciālo instrumentu un palīgierīču komplekts stūres sistēmas apkopei un remontam, tostarp mērinstrumenti, ja tādi paredzēti konkrētajā sistēmas risinājumā. |
| 3. | Priekšēja ass | Speciālo instrumentu un palīgierīču komplekts priekšējās ass demontāžai, montāžai un remontam, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām. |
| 4. | Dzenošā ass | Speciālo instrumentu un palīgierīču komplekts ass demontāžai, montāžai un remontam, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām. |
| 5. | Bremžu iekārta | Speciālo instrumentu un palīgierīču komplekts bremžu sistēmas apkopei, regulēšanai un remontam, saskaņā ar ražotāja prasībām. |
| 6. | Pneimatiskā sistēma | Nepieciešamie mērinstrumenti un palīgierīces pneimatiskās sistēmas diagnostikai un regulēšanai. |
| 7. | Kondicionēšanas sistēma/ siltuma sūknis | Speciālais aprīkojums sistēmas pārbaudei, regulēšanai un apkopei, ja tas ir nepieciešams konkrētajam sistēmas tipam. |
| 8. | Diagnostikas sistēma un programmatūra | Piegādātājam jānodrošina: - diagnostikas programmatūra ar aktivizētām licencēm; - nepieciešamie pieslēguma interfeisi un adapteri; - piekļuve transportlīdzekļa vadības un diagnostikas sistēmām autorizēta servisa līmenī; - vismaz 4 (četri) diagnostikas komplekti, katrs ietverot pārnēsājamu datoru ar uzstādītu diagnostikas programmatūru, licencēm un nepieciešamajām pieslēguma ierīcēm. Diagnostikas sistēmai jānodrošina iespēja veikt diagnostiku, konfigurēšanu un kalibrēšanu visām transportlīdzekļa sistēmām. |

- Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiesniedz:

- piegādājamo speciālo instrumentu saraksts un to apjoms;

- piegādājamo vadības un diagnostikas programmu saraksts, norādot to funkcionalitāti un piekļuves līmeni.

# DOKUMENTĀCIJA - APMĀCĪŠANA

## Tehniskā dokumentācija

Piegādātājam jānodod Pasūtītājam un/vai jānodrošina piekļuve tehniskajai dokumentācijai elektroniskā formātā.

Ekspluatācijas dokumentācijai, lietošanas instrukcijām un drošības informācijai jābūt latviešu valodā.

Diagnostikas un servisa programmatūra var tikt nodrošināta angļu valodā. Šādā gadījumā jānodrošina lietošanas instrukcija latviešu valodā.

Jānodrošina dokumentācijas atjaunināšana līdz transportlīdzekļu garantijas perioda beigām.

Tehniskajā dokumentācijā obligāti jāietver vismaz šāda informācija:

- Transportlīdzekļa tehniskais apraksts ar specifikācijām un aprīkojuma datiem;

- Transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcija (jāpiegādā ar katru transportlīdzekli);

- Tehniskās apkopes plāns un darbu apjoms;

- Tehniskās apkopes instrukcija;

- Ekspluatācijas šķidrumu un materiālu specifikācija, to apjoms katrā sistēmā;

- Remonta rokasgrāmata (visām transportlīdzekļa sistēmām un apakšsistēmām);

- Elektriskā principiālā un montāžas shēma ar iebūvēto elementu specifikāciju, elektrisko vadu un kabeļu specifikācija un vadu izvietojuma shēma transportlīdzeklī;

- Pneimatiskā sistēmas shēma ar iebūvēto elementu specifikāciju;

- Hidrauliskās sistēmas shēma ar iebūvēto elementu specifikāciju;

- Degvielas sistēmas shēma ar iebūvēto elementu specifikāciju;

- Diagnostikas rokasgrāmata;

- Vadības un diagnostikas programmu saraksts;

- Rezerves daļu detalizēts un ilustrēts katalogs.

Dokumentācijas un informācijas tulkojumam jābūt kvalitatīvam un tehniski korektam, ievērojot ISO 17100:2015 vai līdzvērtīgus standartus.

## Apmācība

Piegādātājam jānodrošina Pasūtītāja tehniskā personāla apmācība saskaņā ar savstarpēji saskaņotu apmācību plānu. Apmācībai jāietver gan teorētiskā, gan praktiskā daļa, aptverot transportlīdzekļa konstrukciju, remontu, apkopi un ekspluatāciju (tostarp lietošanu un vadīšanu).

Apmācību plānā jāparedz arī Pircēja atbalsta personāla apmācība garantijas izpildes līguma administrēšanā.

Apmācību plānā jāietver pilna autorizētā servisa apmācība Pasūtītāja tehniskajam personālam, kas nodrošina tiesības veikt diagnostiku, remontu un garantijas darbus atbilstoši Piegādātāja prasībām, ietverot visas Piegādātāja noteiktās procedūras, sertifikācijas un nepieciešamo dokumentāciju.

Pēc transportlīdzekļu piegādes Piegādātājam jānodrošina Pircēja autovadītāju apmācība, kas jāpabeidz ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc pirmā transportlīdzekļa piegādes, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Pircēja tehniskā un atbalsta personāla apmācība jāuzsāk ne vēlāk kā 10 mēnešus pēc līguma stāšanās spēkā un jāpabeidz ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms pirmā transportlīdzekļa piegādes, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Minimālais Pasūtītāja apmācāmo tehnisko darbinieku skaits – 30.

Minimālais Pasūtītāja apmācāmo transportlīdzekļa vadītāju skaits – 20.

Piegādātājam jānodrošina visas ar apmācībām saistītās izmaksas, tai skaitā mācībspēku darbs, mācību materiāli, telpas, aprīkojums, kā arī Pasūtītāja darbinieku transporta, izmitināšanas un ēdināšanas izdevumi, ja apmācības norisinās ārpus Pasūtītāja atrašanās vietas.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz detalizētu apmācību programmu, norādot mācību tematiku, ilgumu un formātu; mērķa grupas; pasniedzēju kvalifikāciju; paredzamās mācību vietas un valodu; noslēguma pārbaudījumu kārtību.

# GARANTIJAS NOTEIKUMI

Garantijas noteikumi papildina prasības, kas izriet no ES tiesību aktiem, ražotāja garantijas un piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Garantija attiecas uz transportlīdzekļa normālu ekspluatāciju Pircēja valstī esošajos klimatiskajos, ceļu un infrastruktūras apstākļos.

Piegādātājs pilnvaro Pircēju kā autorizētu garantijas servisu, kuram ir tiesības Piegādātāja vārdā un uz viņa rēķina veikt diagnostiku, remontu un defektu novēršanu saskaņā ar līgumā noteiktajiem principiem.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iesniedz ražotāja garantijas noteikumus, autorizēta servisa izveidošanas nosacījumus un garantijas izpildes līguma projektu.

## Vispārīgie noteikumi

Piegādātājs nodrošina garantiju par transportlīdzekļa stāvokli, kvalitāti, sastāvdaļām, materiāliem, kā arī visiem piegādātajiem instrumentiem, diagnostikas rīkiem un speciālajiem instrumentiem, kas nepieciešami transportlīdzekļa uzturēšanai un garantijas darbu veikšanai.

“Kvalitāte” garantijas izpratnē ietver:

- transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu un materiālu atbilstību līgumam, tehniskajai specifikācijai, ražotāja prasībām un normatīvajiem aktiem;

- materiālu, konstrukcijas, ražošanas un programmatūras defektu neesamību.

Garantija attiecas uz visām Piegādātāja vai tā apakšuzņēmēju piegādātajām daļām, materiāliem un pakalpojumiem. Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par to atbilstību un kvalitāti, neatkarīgi no tā, vai darbus veic Piegādātājs vai Pircējs kā autorizētais garantijas serviss.

## Garantijas termiņi

### Transportlīdzekļa pamata garantija

Ne mazāka kā 3 gadi vai 210 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais).

### Vilces akumulatoru baterijas garantija

Ne mazāka kā 10 gadi, nodrošinot, ka baterijas atlikusī kapacitāte (SOH) garantijas perioda beigās nav mazāka par 70% no nominālās kapacitātes.

SOH vērtība tiek noteikta, izmantojot Piegādātāja apstiprinātus diagnostikas rīkus, kas tiek nodrošināti Pircējam bez maksas visā garantijas periodā. Diagnostikas rīku darbības principi un SOH aprēķina metodika ir dokumentēti un pieejami Pircējam.

### Virsbūves garantija pret koroziju

Ne mazāka kā 10 gadi pret caurrūsēšanu, konstrukcijas bojājumiem korozijas dēļ un nesošo elementu struktūras degradāciju.

### Diagnostikas programmatūras un servisa datu garantija

Piegādātājs nodrošina diagnostikas programmatūru, servisa datus un nepieciešamos atjauninājumus bez maksas vismaz 10 gadus vai līdz vilces akumulatora garantijas termiņa beigām.

“Servisa dati” ietver visus tehniskos, diagnostikas un programmatūras resursus, kas nepieciešami transportlīdzekļa remontam, apkopei, diagnostikai, parametru konfigurācijai un defektu novēršanai, tostarp:

- tehnisko dokumentāciju;

- diagnostikas informāciju;

- programmatūras atjauninājumus;

- rezerves daļu datus;

- pilnu piekļuvi ražotāja autorizētām vadības sistēmām.

Šajā punktā noteiktā programmatūra, dati un piekļuve ir neatņemama sastāvdaļa Pasūtītāja autorizētā servisa funkciju nodrošināšanai un jāatbilst Piegādātāja autorizācijas prasībām.

## Defektu diagnostika un novēršana

Pasūtītājs paziņo Piegādātājam par konstatēto defektu pēc tā atklāšanas un diagnostikas veikšanas. Piegādātājs iesniedz defekta novēršanas risinājumu ne vēlāk  5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.

Piegādātājs 3 (trīs) darba dienu 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas izskata un akceptē vai noraida garantijas reklamāciju. Ja nepieciešama padziļināta tehniskā izpēte, Piegādātājs šajā termiņā sniedz pamatotu pagaidu lēmumu un norāda termiņu galīgā lēmuma pieņemšanai. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Piegādātājs atlīdzina Pircējam visas ar garantijas darbu veikšanu saistītās izmaksas, piemērojot darba stundas likmi 50 EUR/stundā (bez PVN). Darba stundas likme tiek pārskatīta ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā attiecīgo servisa pakalpojumu izmaksu izmaiņas tirgū, balstoties uz publiski pieejamiem cenu indeksiem vai Pušu savstarpēji saskaņotu indeksācijas principu.

Piegādātājs apmaksā akceptētu garantijas reklamāciju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

Defekta novēršanai nepieciešamās rezerves daļas Piegādātājs piegādā ne vēlāk kā zemāk norādītajos termiņos no garantijas reklamācijas akceptēšanas brīža:

| Rezerves daļas (apakšsistēma) | Piegādes termiņš (darba dienas) |
| --- | --- |
| Patēriņa/apkopju materiāli un daļas | 2 |
| Visas parējās rezerves daļas un materiāli | 5 |
| Vilces akumulatoru baterija | 15 |
| Virsbūves elementi | 15 |

Ja rezerves daļu piegāde objektīvu iemeslu dēļ prasa ilgāku laiku, Piegādātājs ir tiesīgs piedāvāt citu piegādes termiņu, sniedzot attiecīgu pamatojumu. Šādam termiņam jābūt samērīgam un tas nedrīkst būt nepamatoti ilgs. (Ar 19.06.2026.grozījumiem)

Detalizēta defektu diagnostikas, pieteikšanas, akceptēšanas un atlīdzības kārtība, kā arī indeksācijas piemērošanas nosacījumi nosakāmi garantijas izpildes līgumā, kas iesniedzams tehniskajā piedāvājumā.

## Pircēja autorizācija

Piegādātājs pilnvaro Pircēju kā autorizētu garantijas servisa partneri, kuram ir tiesības veikt garantijas un defektu novēršanas darbus Piegādātāja vārdā un uz Piegādātāja rēķina.

Pircējs ir tiesīgs veikt:

- diagnostiku un bojājumu novērtēšanu;

- agregātu un komponenšu nomaiņu;

- sērijas defektu novēršanas darbus;

- programmatūras atjaunināšanu;

- profilaktiskos pasākumus saskaņā ar Piegādātāja norādījumiem.

Piegādātājs nodrošina Pircējam piekļuvi:

- ražotāja tehniskajām datubāzēm,

- diagnostikas programmām un rīkiem,

- servisa biļeteniem, kampaņām un instrukcijām,

- kļūdu kodu un programmatūras atjauninājumu datu bāzēm.

Piegādātājs nodrošina ražotāja tehnisko atbalstu darba dienās 08:00-17:00 EET (UTC+02:00).

## Sērijas defekts

Par sērijas defektu tiek uzskatīts identisks sistēmu, agregātu vai komponenšu bojājums, kas konstatēts vismaz 20% no līgumā piegādātajiem transportlīdzekļiem vai bojājums, ko Piegādātājs/ražotājs ir atzinis par sistemātisku un attiecināmu uz visu piegādes partiju/sēriju.

Par sērijas defektu uzskatāmi arī programmatūras, konstrukcijas, materiālu vai ražošanas nepilnības, kas rada potenciālu risku visiem transportlīdzekļiem.

Pēc sērijas defekta paziņojuma saņemšanas Piegādātājs 5 darba dienu laikā iesniedz Pircējam pagaidu rīcības kārtību, transportlīdzekļu ekspluatācijas ierobežojumus (ja nepieciešams) un drošības norādījumus.

Sērijas defekta novēršanai visos transportlīdzekļos Piegādātājs ne vēlāk kā 90 kalendāro dienu laikā nodrošina:

- pastāvīgu tehnisko risinājumu;

- rezerves daļu komplektu piegādi;

- tehnoloģiskās instrukcijas;

- programmatūras labojumus;

- personāla apmācību (ja nepieciešams).

Uz sērijas defektu attiecas transportlīdzekļa standarta vai apakšsistēmu pagarinātās garantijas noteikumi.

## Neizpildes līgumsods

Ja Piegādātājs neievēro līgumā noteiktos termiņus attiecībā uz:

- rezerves daļu piegādi,

- tehniskā risinājuma nodrošināšanu,

- sērijas defektu novēršanas organizēšanu,

Pircējam ir tiesības piemērot neizpildes līgumsodu par katru transportlīdzekli par katru kavēto dienu saskaņā ar līguma noteikumiem.

Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Piegādātāju no pienākuma izpildīt attiecīgās saistības un pabeigt defekta novēršanu.

# KIBERDROŠĪBA

## Transportlīdzekļa kiberdrošība

Piegādātājam jānodrošina, ka transportlīdzekļu iebūvētās elektroniskās, programmējamās un savienotās sistēmas atbilst spēkā esošajām Eiropas Savienības un starptautiskajām transportlīdzekļu kiberdrošības prasībām, tai skaitā:

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/2144 (GSR II), kas nosaka transportlīdzekļu vispārējās drošības prasības;

- ANO/EEK noteikumu Nr. 155 prasībām attiecībā uz kiberdrošību un kiberdrošības pārvaldības sistēmu (CSMS);

- ANO/EEK noteikumu Nr. 156 prasībām attiecībā uz programmatūras atjauninājumiem un programmatūras atjauninājumu pārvaldības sistēmu (SUMS).

Piegādātājam jānodrošina derīgs transportlīdzekļa tipa apstiprinājums atbilstoši iepriekš minētajām prasībām, ieskaitot pierādījumus par CSMS un SUMS atbilstību.

Piegādātājs savos kiberdrošības pārvaldības procesos var izmantot ISO/SAE 21434 vai līdzvērtīgus starptautiski atzītus standartus kā atbilstības pierādīšanas metodi CSMS un SUMS prasību izpildei.

## Saskarnes drošība ar Pasūtītāja informācijas sistēmām

Integrējot transportlīdzekļus ar Pasūtītāja informācijas sistēmām (atbilstoši B.9 nodaļai), Piegādātājam jānodrošina:

- fiziski un loģiski nodalītas saskarnes starp transportlīdzekļa vadības sistēmām un ārējām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmām, novēršot tiešu piekļuvi kritiskajām funkcijām;

- aizsardzība pret nesankcionētu piekļuvi transportlīdzekļa iekšējām sistēmām, tostarp, CAN kopnei, borta datoriem (ECU), bateriju vadības sistēmai (BMS) vai citām drošībai nozīmīgām komponentēm;

- droša datu un elektrobarošanas pieslēguma arhitektūra, nodrošinot atbilstošus piekļuves un drošības kontroles pasākumus;

- dokumentēts interfeisu apraksts, kurā ietverta informācija par datu plūsmām, piekļuves nosacījumiem un izmantotajiem savienojumiem.

Piegādātājs nav atbildīgs par Pasūtītāja uzstādīto sistēmu kiberdrošību, izņemot gadījumus, kad drošības risks rodas transportlīdzekļa konstrukcijas vai Piegādātāja nodrošināto saskarņu dēļ.

## Kiberdrošības prasības transportlīdzekļu informācijas sistēmām un IKT resursiem.

Piegādātāja nodrošinātajām informācijas sistēmām un IKT resursiem, kas ir savienoti ar transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai izmantotajām operacionālajām tehnoloģijām (OT), jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā:

- Latvijas Republikas Nacionālās kiberdrošības likumam (NKDL),

- Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām A drošības klases Informācijas sistēmām un tehniskajiem resursiem.

### Datu pārraide un glabāšana

Visiem datiem pārraides laikā jānodrošina šifrētus sakaru protokolus (TLS 1.2/1.3 vai ekvivalents). Datus glabāšanas laikā (at rest) jāšifrē, izmantojot ne vājāku algoritmu kā AES-256 vai ar drošiem HSM/KMS bāzētiem atslēgu pārvaldības risinājumiem.

Dati nedrīkst tikt glabāti, apstrādāti vai pārsūtīti infrastruktūrā, kas atrodas ārpus NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstīm vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstīm.

### Uzraudzības nodrošināšana

Piegādātājam jānodrošina Pasūtītājam pastāvīgas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un drošību, tostarp piekļuvi informācijai, kas nepieciešama šai uzraudzībai, tai skaitā sistēmu žurnālfailiem un drošības notikumu reģistriem.

### Kiberincidentu pārvaldība

Piegādātājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru konstatētu vai iespējamu kiberincidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja darbību, transportlīdzekļu ekspluatāciju vai sniegto pakalpojumu, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības incidenta ierobežošanai un novēršanai.

### Apakšuzņēmēju un sadarbības partneru informēšana

Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju vai sadarbības partneri, kas tiek piesaistīts pakalpojuma izpildei, un nodrošināt, ka šādas personas pilnībā atbilst līgumā, MK noteikumos Nr. 397 un Nacionālajā kiberdrošības likumā noteiktajām prasībām.

### Konfidencialitāte

Piegādātājam jāievēro konfidencialitātes saistības attiecībā uz visiem datiem, informāciju un sistēmām, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, un jānodrošina, ka arī visi piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro šīs saistības.

### Drošības pārbaudes un ievainojamību skenēšana

Pēc informācijas sistēmu vai konfigurāciju izmaiņām Piegādātājam jāveic ievainojamību skenēšana, aptverot vismaz OWASP Top 10 riskus. Pārbaudes jāveic vismaz reizi gadā vai pēc būtiskām izmaiņām, nodrošinot Pasūtītājam piekļuvi rezultātiem.

### Sadarbība ar kompetentajām iestādēm

Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina sadarbība ar kompetentajām valsts iestādēm, tostarp Nacionālo kiberdrošības centru (NKDC) un Satversmes aizsardzības biroju (SAB), atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

### Datu nodošana un dzēšana pēc līguma izbeigšanas

Pēc līguma izbeigšanas Piegādātājam jānodod Pasūtītājam visas Pasūtītāja informācijas sistēmās glabātās datu kopijas, tostarp konfigurācijas un žurnālfaili. Pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas Piegādātājam ir pienākums droši dzēst visus atlikušos Pasūtītāja datus un iesniegt rakstisku apliecinājumu par dzēšanu.

### Piegādātā IKT risinājuma garantijas nodrošināšana

Piegādātājs nodrošina piegādātā risinājuma kritisko drošības ievainojamību novēršanu ne vēlāk kā 24 stundu laikā, augstas bīstamības ievainojamību — 72 stundu laikā, bet vidējas un zemas bīstamības ievainojamību novēršanu saskaņojot ar Pasūtītāju. Drošības atjauninājumi un labojumi tiek nodrošināti regulāri visā garantijas periodā.

### Risku novērtējums

Piegādātājam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz dokumentēts risku novērtējums, kas aptver pakalpojuma sniegšanas, IKT resursu, piegādes ķēdes un kiberdrošības riskus, norādot risku ietekmi un mazināšanas pasākumus.

## Attālinātās piekļuves un Piegādātāja sistēmu izmantošanas drošība

### Vispārīgie principi

Piegādātājs var nodrošināt attālinātu piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētajām sistēmām (diagnostikai, telemātikai, attālinātai programmatūras atjauninājumi (OTA) u.c.), ja tas ir nepieciešams transportlīdzekļa ekspluatācijai, uzturēšanai vai garantijas saistību izpildei.

Attālinātā piekļuve nedrīkst radīt risku transportlīdzekļa drošībai un tai jāatbilst ANO/EEK noteikumu Nr. 155 noteiktajai kārtībai par piekļuves pārvaldību un drošības pasākumiem.

### Piekļuves drošības prasības

Piegādātājam jānodrošina, ka attālinātās piekļuves arhitektūra atbilst vismaz šādiem principiem:

- loģiska transportlīdzekļa kritisko vadības sistēmu izolācija no attālinātajām piekļuves funkcijām;

- piekļuves tiesību kontrole un autorizācijas procedūras;

- pilna attālināto darbību izsekojamība (piekļuves žurnāli, veikto darbību reģistrācija);

- šifrēta datu apmaiņa starp transportlīdzekli un ārējām sistēmām.

### Piegādātāja sistēmu izmantošana

Ja Pasūtītājs izmanto Piegādātāja nodrošinātas informācijas sistēmas (piem., attālinātās diagnostikas platformu) kā operacionālu resursu transportlīdzekļu ekspluatācijā, tās paliek Piegādātāja atbildībā, ja vien tās nav nodotas Pasūtītāja īpašumā vai pārvaldībā.

Ja šīs sistēmas ietekmē transportlīdzekļu drošu ekspluatāciju vai pakalpojumu nepārtrauktību, Piegādātājam jānodrošina atbilstoši drošības pasākumi un jāizstrādā procedūras incidentu gadījumiem.

Ja šādas sistēmas tiek nodotas Pasūtītāja pārvaldībā un tiek integrētas Pasūtītāja informācijas sistēmās vai infrastruktūrā, Pasūtītājs izvērtē, vai tām ir piemērojamas MK noteikumu Nr. 397 prasības.

### Darbības pārtraukuma riska mazināšana

Piegādātājam jānovērš iespēja, ka attālinātā piekļuve varētu tikt izmantota transportlīdzekļu nepamatotai darbības ierobežošanai vai deaktivizēšanai.

Piegādātājs nodrošina mehānismus, kas ļauj savlaicīgi konstatēt aizdomīgas darbības, nekavējoties apturēt piekļuvi un informēt Pasūtītāju.

Šīs prasības attiecas arī uz gadījumiem, kad attālinātās piekļuves riski var ietekmēt transportlīdzekļu ekspluatāciju vai sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu.

### Programmatūras atjauninājumi

Piegādātājs nodrošina pasūtītājam pilnu transportlīdzeklī esošo IKT un OT iekārtu sarakstu, tai skaitā to programmatūras versijas un funkcionalitāti, kā arī sniedz šo iekārtu un programmatūras atjaunināšanas ražotāja noteikto grafiku, atbildības sadalījumu un dokumentētu kārtību, kurā skaidri norādīts, kad un kā atjauninājumi ir jāveic garantijas laikā.

Attālinātā programmatūras atjaunināšana tiek veikta tikai kontrolētā kārtībā un atbilstoši ANO/EEK noteikumu Nr.156 prasībām par drošu programmatūras izplatīšanu, identifikāciju un atjauninājumu pārvaldību.

Atjauninājumiem jābūt autentiskiem, pārbaudāmiem un ar iespēju atjaunot iepriekšējo versiju, ja rodas kļūmes.