12.03.20026.

Par iepirkuma procedūras

“Tramvaja sliežu ceļa nolietotā plātņu seguma remonta darbi Kr. Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra”, Identifikācijas Nr. RS/2026/16  nolikumu

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

Jautājums:

1. Ir norādīts, ka otreiz tiks izmantotas daļa tramvaja sliežu plātnes, vai ir ņemts vērā, ka starp nodilušām lietotām plātnēm un jaunām var veidoties ievērojama augstuma starpība, vairāk kā 20mm?

Atbilde: Paskaidrojam, ka pasūtītājs neplāno atkārtoti izmantot nodilušas  plātnes un plātnes ar defektiem.

Jautājums:

2. Specifikācijās ir minēts, ka nepieciešamības gadījumā, VL 60 plātnes tiks aizstātas ar VL 30 plātnēm, vai ir ņemts vērā, ka VL60 plātne ir 5985 mm, bet VL30 plātne ir 2900mm, tātad divas VL30 plātnes būs par gandrīz 200mm īsākas?

Atbilde: Paskaidrojam, ka pasūtītājs apstiprina, ka nepieciešamības gadījumā VL 60 plātnes tiks aizstātas ar VL 30 plātnēm, pēc fakta veicot korekcijas plātņu novietojumā taisnā posmā un pārejas līknes sākuma daļā.

Jautājums:

3. Vai ir paredzēts demontēt vibrācijas slāpējošo loksni, ja jā, tad ko ir paredzēts ieklāt tās vietā?

Atbilde:  Paskaidrojam, ka šobrīd ir plānots veikt plātņu nomaiņu uz esošām vibrācijas slāpējošām loksnēm. Ja konstrukcijas kopējā nolietojuma novērtēšanas laikā tiks konstatēts, ka vibrācijas slāpējošās loksnes nav izmantojamas, tiks meklēts atbilstošākais risinājums (kā piemēram, veikt vibrācijas slāpējošo lokšņu aizstāšanu, ierīkojot izlīdzinoša asfalta kārtu, vai cits risinājums), piemērojot nolikuma 7.pielikuma ”Līguma projekts” 11.punktā noteikto darbu apjomu un veidu grozīšanas kārtību.

Jautājums:

4. Vai starp plātnēm šuvēs tiešām ir paredzēta bitumena mastika, kuru pēc ražotāja rekomendācijām ir jāatjauno ik pēc 3 gadiem?

Atbilde: Paskaidrojam, ka pasūtītājs apstiprina,  ka starp plātnēm šuvēs ir paredzēta bitumena mastika, un pretendentam jāgarantē tās atbilstoša noturība vismaz 3 gadu periodā.

Jautājums:

5. Darbu daudzuma sarakstā demontāžas darbiem ir paredzēts 50m3, saskaitot asfalta, plātņu un hidroizolācijas demontājamo apjomu, kopā ir aptuveni 3 reizes lielāks apjoms, kurā pozīcijā iekļaut šis izmaksas?

Atbilde:  Informējam, ka nolikuma 5.pielikumā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” ir veikti grozījumi, kas publicēti www.eis.gov.lv un www.rigassatiksme.lv.

Minēto grozījumu ietvaros ir precizēts 5.pielikuma “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” 1.pozīcijas apjoms un nosaukums, papildinot to ar pārējo sliežu ceļa konstrukcijas materiālu apjomiem.

Papildus paskaidrojam, ka nolikuma 6.pielikuma  “Tehniskā specifikācija” 1. punktā, cita starpā, ir noteikts, ka remonta darbu mērķis ir veikt nolietoto plātņu seguma remontu, veicot plātņu demontāžu, atjaunojot izlīdzinošo kārtu un hidroizolāciju nepieciešamajā apjomā. Plātņu nolietojums ir ievērojami kritiskāks transporta kustības zonā, nekā ārpus tās, līdz ar to iespējams dažāds darbu apjoms un nepieciešamais laiks šo darbu veikšanai atbilstoši defektu apjomam.

Jautājums:

6. Darbu daudzuma sarakstā 26.pozīcija, nav daudzuma?

Atbilde: Paskaidrojam, ka 5.pielikuma “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” 26. pozīcijā ir jāievērtē Mobilizācija - process, kas ietver visu darbu, kas saistīti ar visu iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas nepieciešami būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā, izmaksas, kuras pretendents var piedāvāt  kā komplektu visam objektam.

Jautājums:

7. Vai pretendentam ir jāievērtē maksa Ārtelpas un Mobilitātes departamentam par ceļa elementu (ielas) aizņemšanu?

Atbilde: Paskaidrojam, ka pretendentam piedāvājumā nav jāievērtē maksa Ārtelpas un mobilitātes departamentam par ceļa elementu (ielas) aizņemšanu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                      I. Novika