Tirgus izpēte “Trolejbusu piegāde”/

Market research “The supply of trolleybuses”

Jautājumi un atbildes/Questions and answers

28.11.2025.

RP SIA "Rīgas satiksme" sniedz šādas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju saņemtajiem jautājumiem./ RP SIA "Rīgas satiksme" presents following answers to the questions received from the interested suppliers:

| Jautājums/Question | Atbilde/Answer |
| --- | --- |
| - Tehniskās specifikācijas 1.4.punkts: “Transportlīdzekļa drošums un atbilstība. Transportlīdzeklim un tā sastāvdaļām jāatbilst visiem piemērojamajiem ES un Latvijas tiesību aktiem, attiecīgajiem ANO EEK noteikumiem un EN/IEC standartiem, kas reglamentē M3 kategorijas transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, konstrukciju un drošības prasības.” Lūgums paskaidrot Latvijas tiesību aktu īpatnības attiecībā uz transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu un konkrētu ANO EEK noteikumu (Revision un Amendment numuru) izpildes obligātumu, kā arī nerezidentu atbilstības sertifikātu atzīšanas kārtību, vai tiek atzīti tikai Latvijas sertifikācijas iestādes izsniegtie sertifikāti? Technical specification, Clause 1.4: ”Vehicle safety and compliance. The Vehicle and its components shall comply with all applicable EU and Latvian legislation, relevant UNECE Regulations, and EN/IEC standards governing the type approval, construction, and safety requirements of M3 category vehicles.” Please explain the specifics of Latvian legislation regarding vehicle type approval and the mandatory compliance with specific UN/ECE Regulations (Revision and Amendment number) regarding its obligatory character, as well as the procedure for recognizing conformity certificates issued to non-residents. Are only certificates issued by Latvian certification bodies recognized? | Latvijā transportlīdzekļu tipa apstiprināšana pilnībā balstās uz ES regulējumu, tostarp Regulu (ES) 2018/858 un spēkā esošajiem ANO EEK noteikumiem. Ārvalstu tipa apstiprinājumi un atbilstības sertifikāti tiek atzīti, ja tie ir izdoti saskaņā ar ES regulējumu vai ANO EEK prasībām. Latvijas sertifikācijas iestādes izsniegtie sertifikāti nav obligāti. / In Latvia, vehicle type approval is fully based on EU legislation, including Regulation (EU) 2018/858 and the applicable UN/ECE Regulations. Foreign type-approval and conformity certificates are recognised if issued in accordance with EU legislation or UN/ECE requirements. Certification issued by a Latvian certification authority is not mandatory. |
| - Tehniskās specifikācijas 2.4.punkts: “Radio vadāmi pārslēdzēji. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar Elektroline Vetra Light raidītāju un 4 kanālu slēdzi vadītāja kabīnē radio vadāmu kontakttīkla pārslēdzēju vadībai.” Prasības īstenošanai nepieciešami esošās radio vadāmo pārslēdzēju sistēmas parametri vai arī to komponentu nodrošināšana no Pasūtītāja puses, kurus uzstāda Piegādātājs. Technical specification, Clause 2.4: Radio-operated switches. The Vehicle shall be equipped with a Elektroline Vetra Light transmitter and 4-channel switch inside the driver’s cabin for controlling radio-operated overhead line network switches.” For the implementation of the requirements, the parameters of the existing radio-operated switch system are needed, or the Customer must provide the components that are installed by the Supplier. | Radio vadāmo pārmiju sistēmas precīzie parametri un/vai uzstādāmo komponentu specifikācijas tiks nodrošinātas trolejbusu iepirkuma dokumentācijā. / The exact parameters of the radio-operated switch system and/or the specifications of the components to be installed will be provided in the trolleybus procurement documentation. |
| - Tehniskās specifikācijas 3.2. punkts: “Uzlādes veids. Dinamiska vilces akumulatora uzlāde no kontakttīkla (IMC) un uzlāde no ārējā līdzstrāvas avota autobusu depo, izmantojot CCS2 savienotāju.” Lūgums norādīt Pasūtītāja prasības. Technical specification, Clause 3.2: “Charging type. Dynamic charging of the traction battery from the overhead line network (IMC) and charging from an external DC source at the bus depot using a CCS2 connector.” Please indicate requirements of the Contracting Authority. | Šīs tirgus izpētes ietvaros dalībnieks tiek aicināts norādīt jebkuru IMC risinājumu, kas ir pieejams vai īstenots piedāvātajā trolejbusā un izpilda 3.1 - 3.3 punkta prasības. / Within the scope of this market research, the participant is invited to indicate any IMC solution that is available or implemented in the proposed trolleybus and meets the requirements of Clause 3.1 to 3.3. |
| - Tehniskās specifikācijas 3.6. punkts: “Enerģijas rekuperācija. Rekuperatīvās bremzēšanas laikā vilces dzinējā ģenerētajai enerģijai jāatgriežas kontakttīklā (nepārsniedzot 780 V līdzstrāvu) un/vai vilces akumulatorā.” Lūgums precizēt: vai pilnībā jāizslēdz bremzēšanas reostats? Technical specification, Clause 3.6: “Energy recovery. During regenerative braking process, the energy generated in the traction motor shall be returned to the overhead line network (not exceeding 780 V DC) and/or the traction battery.” Please clarify: does the braking resistor need to be completely disabled? | Bremzēšanas reostats ir jāizmanto automātiski gadījumos, kad enerģijas rekuperācija nav iespējama vai kad spriegums kontakttīklā vai vilces akumulatorā ir sasniedzis pieļaujamo robežvērtību. / The braking resistor shall be used automatically in cases where energy recuperation is not possible or when the voltage in the overhead network or the traction battery has reached its permissible limit value. |
| - Tehniskās specifikācijas 5.3.punkts: “Augstums. ≤ 3500 мм (ieskaitot uz jumta uzstādītās iekārtas)”. Faktiskais augstums pa pantogrāfu nolaišanas pneimatiskajiem cilindriem ir 3730 мм. Cik kritisks ir šis parametrs? Technical specification, Clause 5.3: “Height. ≤ 3 500 mm (including roof-mounted equipment).” The actual height including the pantograph lowering pneumatic cylinders is 3730 mm. How critical is this parameter? | Trolejbusa maksimālā augstuma prasība izriet no Pasūtītāja esošās infrastruktūras ierobežojumiem. / The maximum height requirement for the trolleybus derives from the limitations of the Contracting Authority’s existing infrastructure. |
| - Tehniskās specifikācijas 6.4.punkts: “Augstums pasažieru salona ejās un durvīs. ≥1950 mm”. Šis parametrs ANO EEK noteikumos Nr. 107, 7.11.2.2. punktā tiek traktēts kā "...ne vairāk kā 1950 мм no grīdas". Lūgums precizēt. Technical specification, Clause 6.4. “Height in passenger compartment gangways and doors. ≥1950 mm” This parameter interpreted in UN/ECE Regulation No. 107, paragraph 7.11.2.2, as “...not more than 1950 mm from the floor.” Please clarify. | Šī parametra minimālās prasības ir noteiktas ANO EEK Noteikumu Nr.107 4. pielikumā, nevis punktā 7.11.2.2., kas attiecas uz turekļu augstumu. / The minimum requirements for this parameter are defined in Annex 4 to UN/ECE Regulation No.107, not in paragraph 7.11.2.2., which refers to handrail height. |
| - Tehniskās specifikācijas 6.7.punkts; “Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēma. Pasažieru salona apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, kas ir energoefektīva un piemērota klimata apstākļiem. Efektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas taupīšanai pieļaujama siltumsūkņu tehnoloģiju izmantošana. Vadītāja kabīnei jābūt aprīkotai ar apkures un kondicionēšanas sistēmu, kas neatkarīga no salona sistēmas.” Lūgums nosaukt vēlamākos galvenos AVK sistēmu parametrus. Technical specification, Clause 6.7: “HVAC system. A passenger compartment heating, ventilation and air conditioning system that is energy efficient and appropriate for the climatic conditions. Heat pump technologies are permitted to improve heating efficiency or electricity savings. The driver’s cabin shall be equipped with heating and conditioning system independent from that of the passenger compartment.” Please specify the preferred main parameters of the HVAC systems. | Šīs tirgus izpētes ietvaros dalībnieks tiek aicināts norādīt jebkuru HVAC (AVK) risinājumu, kas ir pieejams vai īstenots piedāvātajā trolejbusā un atbilst klimatiskajiem apstākļiem, definētiem 1.3. punktā. / Within the scope of this market research, the participant is invited to indicate any HVAC solution that is available or implemented in the proposed trolleybus and meets the climatic conditions defined in section 1.3. |
| - Tehniskās specifikācijas 6.8. punkts: “Iepriekšējas sagatavošanas funkcija. Salona temperatūras iepriekšējas sagatavošanas funkcija, kas nodrošina salona apsildi / dzesēšanu atbilstoši konfigurējamiem parametriem.” Lūgums precizēt prasības režīmiem (automātisks / manuāls) un parametriem (sagatavošanas laiks, nepieciešamā temperatūra, kādos apstākļos). Technical specification, Clause 6.8: “Pre-conditioning function. Pre-conditioning function of the passenger compartment temperature that provides heating/cooling of the passenger compartment according to customizable settings.” Please clarify the requirements for the modes (automatic/manual) and parameters (preparation time, required temperature, under which conditions). | Šīs tirgus izpētes ietvaros dalībnieks tiek aicināts norādīt jebkuru pre-conditioning risinājumu, kas ir pieejams vai īstenots piedāvātajā trolejbusā. / Within the scope of this market reserch, the participant is invited to indicate any pre-conditioning solution that is available or implemented in the proposed trolleybus. |
| - Tehniskās specifikācijas 7.4.punkts: “Balstiekārta. Elektroniski vadāma pneimatiskā balstiekārta (ECAS). Adaptīvie amortizatori (kā opcija), lai uzlabotu braukšanas komfortu un transportlīdzekļa dinamisko stabilitāti.” Vai ir atļauts izmantot Knorr-Bremse ražotāja elektroniski vadāmu pneimatisko balstiekārtu ELC, nevis ECAS no WABCO? Technical specification, Clause 7.4: “Suspension. Electronically Controlled Air Suspension (ECAS). Adaptive shocks (optional) to improve ride comfort and Vehicle dynamic stability.” Is it allowed to use a Knorr-Bremse Electronically Controlled Air Suspension (ELC) instead of WABCO’s ECAS? | Jā, ir atļauts izmantot jebkuru ECAS sistēmai līdzvērtīgu elektroniski vadāmo pneimatisko balstiekārtas sistēmu. / Yes, it is permitted to use any electronically controlled pneumatic suspension system equivalent to an ECAS system. |
| - Tehniskās specifikācijas 9.2. punkts: “Aktīvās drošības sistēmas. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar uzlabotām drošības un vadītāja palīdzības sistēmām, kas pieprasītas saskaņā ar GSR 2 prasībām.” GSR 2 standarts paredz 8 vadītāja palīdzības sistēmas, ieskaitot II un III klasi. Lūgums precizēt, kādas tieši sistēmas ir nepieciešamas trolejbusam (M3 kategorija, I klase)? Technical specification, Clause 9.2: “Active safety systems. The Vehicle shall be equipped with advances safety and driver assistance systems required by the GSR2 requirements.” The GSR 2 standard provides 8 driver assistance systems, including Class II and III. Please clarify which specific systems are required for a trolleybus (M3 category, Class I). | Trolejbuss jāaprīko ar visām aktīvajām drošības sistēmām, kas ir obligātas M3 kategorijas (I klases) transportlīdzekļa tipa apstiprināšanā atbilstoši ar Vispārējās drošības regulas (ES) 2019/2144 prasībām. / The trolleybus shall be equipped with all active safety systems that are mandatory for type approval of M3 category (Class I) vehicles in accordance with the requirements of the General Safety Regulation (EU) 2019/2144. |
| - Tehniskās specifikācijas 9.6. punkts: “Dinamiskais ātruma ierobežojums (izvēles). Centralizēta vadības sistēma, kas ļauj noteikt pilsētas zonas / teritorijas, kurās transportlīdzekļa ātrums tiek ierobežots, izmantojot atrašanās vietas noteikšanu (GPS, LTE/5G) ģeogrāfiskā zonēšana (geofencing).” Lūgums precizēt: vai tikai jānosaka zonas ar ierobežojumu, vai papildus jāietekmē trolejbusa energosistēmas neatkarīgi no vadītāja darbībām? Nepieciešama konkrēta informācija par esošo sistēmu. Technical specification, Clause 9.6: “Dynamic speed limitation (optional). A central management system that allows to define urban zones/territories where the Vehicle speed is limited using location detection (GPS, LTE/5G) / Geofencing.” Please clarify: is it only necessary to define zones with restrictions, or should the trolleybus energy systems also be affected regardless of the driver’s actions? Specific information about the existing system is required. | Šīs tirgus izpētes ietvaros dalībnieks tiek aicināts norādīt jebkuru geofencing risinājumu, kas ir pieejams vai īstenots piedāvātajā trolejbusā. / Within the scope of this market research, the participant is invited to indicate any geofencing solution that is available or implemented in the proposed trolleybus. |
| - Tehniskās specifikācijas 10.4. punkts: “Video novērošanas sistēma (CCTV). Kameras, monitors – nodrošina Pasūtītājs; terminālis, programmatūra ar licencēm un ar videoierakstu ierakstīšanas un pārsūtīšanas funkciju uz Pasūtītāja serveri (Digifort) nodrošina Piegādātājs.” Vai nav loģiskāk izmantot video novērošanas sistēmu kopumā no viena ražotāja? Realizācijai nepieciešami paredzamā aprīkojuma, servera, informācijas apmaiņas protokolu parametri. Technical specification, Clause 10.4: “Video surveillance system (CCTV). Video cameras, monitors - provided by the Customer; Video surveillance terminal and software (with licenses) with recording function and transfer to the Customer’s server (Digifort) provided by the Supplier.” Wouldn’t it be more logical to use the video surveillance system entirely from a single manufacturer? Implementation requires the parameters of the planned equipment, server, and information exchange protocols. | 10. punktā norādītās prasības informācijas un videonovērošanas sistēmu integrācijai tiks optimizētas un precizētas trolejbusu iepirkuma dokumentācijā. / The requirements set out in section 10 regarding the integration of information and video surveillance systems will be optimised and clarified in the trolleybus procurement documentation. |

Atbildes sagatavoja/Prepared by:

- N.Vjatkina, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste/ N. Vjatkina, Procurement Specialist, Market Research and Procurement Methodology Unit, Procurement and Contract Management Department.