APSTIPRINĀTS

ar 2026. gada 16. aprīļa

Iepirkuma komisijas lēmumu

GROZĪJUMI

atklāta konkursa “Tramvaju Škoda 15T bremžu bloku atjaunošana”

Identifikācijas Nr. RS/2026/11

nolikumā

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Tramvaju Škoda 15T bremžu bloku atjaunošana”, identifikācijas Nr. RS/2026/11, Iepirkuma komisijas 2026. gada 16. aprīļa lēmumu, atklāta konkursa “Tramvaju Škoda 15T bremžu bloku atjaunošana”, identifikācijas Nr. RS/2026/11, nolikumā (turpmāk - nolikums) izdarīt šādus grozījumus:

- Svītrot nolikuma 16.1. punkta pirmajā teikumā vārdu “hidraulisko” un izteikt nolikuma 16.1. punktu šādā jaunā redakcijā:

“16.1.	Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu  laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze viena vai vairāku līgumu ietvaros vismaz 60 (sešdesmit) sliežu transportlīdzekļu bremžu sistēmu (bremžu vienību)  atjaunošanas remonta darbu  un/vai izgatavošanas darbu veikšanā. Pēc atjaunošanas remontu darbu pabeigšanas (t.i. pēc pilnas funkcionalitātes atjaunošanas pabeigšanas), Pretendents ir nodrošinājis katra bremžu bloka testēšanu, lai apliecinātu to darbspēju un atbilstību transportlīdzekļa bremžu sistēmas parametriem.”

- Grozīt nolikuma 2. pielikuma “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” 12. punktu un izteikt to šādā jaunā redakcijā:

“12. Pēc atjaunošanas Izpildītājam jānodrošina katra bremžu bloka testēšana, lai apliecinātu to darbspēju un atbilstību tramvaju bremžu sistēmas parametriem, tajā skaitā:

  - bremzēšanas spēka mērījumi (maksimālais bremzēšanas spēks pie 0 MPa spiediena);

  - mehānisko un hidraulisko funkciju pārbaude (darba atbremzēšanas spiediens: 8 MPa; avārijas atbremzēšanas spiediens: 10 – 12 MPa; sprauga starp bremžu kluci un riteni: 0,6 – 3,0 mm; sprauga starp energoakumulatora balstu un sviru: 0 mm);

  - hermētiskuma testi (maksimālais spiediens hidrauliskajā sistēmā: 14 ± 0,2 MPa, darba šķidrums: Esso Univis HVI 26).

Testēšanas rezultātiem jābūt fiksētiem atbilstības protokolā (skatīt pielikumu Nr.2) vai sertifikātā.  Ja bremžu bloku testēšanu veic Izpildītājs, tam jābūt ieviestai un dokumentētai kvalitātes vadības sistēmai, piemēram, atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalentam standartam. Neatkarīgi no kvalitātes vadības sistēmas, Izpildītājam jānodrošina kalibrētas mēriekārtas ar derīgiem kalibrācijas sertifikātiem, verificēts vai validēts testēšanas stends, dokumentēta un reproducējama testēšanas metodika, kā arī pilnīga testēšanas datu reģistrācija un izsekojamība. Pasūtītājam ir tiesības veikt auditu un pieprasīt atkārtotu testēšanu, kā arī neatkarīgu verifikāciju akreditētā laboratorijā.”

- Grozīt nolikuma 3. pielikuma “Vispārīgās vienošanās projekts” 1. pielikumā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” 12. punktu un izteikt to šādā jaunā redakcijā:

“12. Pēc atjaunošanas Izpildītājam jānodrošina katra bremžu bloka testēšana, lai apliecinātu to darbspēju un atbilstību tramvaju bremžu sistēmas parametriem, tajā skaitā:

  - bremzēšanas spēka mērījumi (maksimālais bremzēšanas spēks pie 0 MPa spiediena);

  - mehānisko un hidraulisko funkciju pārbaude (darba atbremzēšanas spiediens: 8 MPa; avārijas atbremzēšanas spiediens: 10 – 12 MPa; sprauga starp bremžu kluci un riteni: 0,6 – 3,0 mm; sprauga starp energoakumulatora balstu un sviru: 0 mm);

  - hermētiskuma testi (maksimālais spiediens hidrauliskajā sistēmā: 14 ± 0,2 MPa, darba šķidrums: Esso Univis HVI 26).

Testēšanas rezultātiem jābūt fiksētiem atbilstības protokolā (skatīt pielikumu Nr.2) vai sertifikātā.  Ja bremžu bloku testēšanu veic Izpildītājs, tam jābūt ieviestai un dokumentētai kvalitātes vadības sistēmai, piemēram, atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalentam standartam. Neatkarīgi no kvalitātes vadības sistēmas, Izpildītājam jānodrošina kalibrētas mēriekārtas ar derīgiem kalibrācijas sertifikātiem, verificēts vai validēts testēšanas stends, dokumentēta un reproducējama testēšanas metodika, kā arī pilnīga testēšanas datu reģistrācija un izsekojamība. Pasūtītājam ir tiesības veikt auditu un pieprasīt atkārtotu testēšanu, kā arī neatkarīgu verifikāciju akreditētā laboratorijā.”

- Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2026. gada 27. aprīļa”, attiecīgajā locījumā, ar vārdiem un cipariem “2026. gada 6. maija”, attiecīgajā locījumā.

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     Karīna Meiberga