TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Izpētes uzdevums

detalizētās izpētes darbiem Vestienas ielā 35 un Vestienas ielā 37, Rīgā

Izpētes uzdevums ir sagatavots, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 42. pantu, un tas noteikts īpašumos Vestienas ielā 35 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 071 0039) un Vestienas ielā 37 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 118 0030), Rīgā (turpmāk - Īpašums).

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas NR. RI15IB0016 12.9. punktu ir jāveic grunts un gruntsūdens vēsturiskā piesārņojuma detalizēta izpēte degvielas uzpildes stacijas (DUS) teritorijā. Īpašuma teritorija saskaņā ar Dienesta pārvaldībā esošo Piesārņoto vietu pārvaldības sistēmu (PVPS) ir reģistrēta kā piesārņota vieta ar reģistrācijas Nr. 219 (vietas tips: DUS (GUS); piesārņojuma veids: naftas produkti un to ražošanas blakusprodukti). Dienests 2024. gada 27. novembrī ar vēstuli Nr.11.12/AP/12152/2024 saskaņoja izpētes darba programmu DUS teritorijā grunts un gruntsūdens vēsturiskā piesārņojuma detalizētai izpētei Vestienas ielā 37, Rīgā, taču līdz šim Dienestā vēl nav iesniegti veiktā izpētes rezultāti izvērtēšanai.

Dienests 2025. gada 1. septembrī reģistrēja Sabiedrības iesniegumu kurā norādīts, ka vēsturiskais piesārņojums Vestienas ielā 35 un Vestienas ielā 37 ir konstatēts arī vairākās teritorijās ārpus DUS, tāpēc pēc konsultācijas ar Dienestu, tika pieņemts lēmums rīkot jaunu konkursu un detalizēto izpēti veikt plašākā teritorijā - īpašumos Vestienas ielā 35 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 071 0039) un Vestienas ielā 37, Rīgā, un ar šo lūdz izsniegt uzdevumu teritorijas detalizētai izpētei Īpašumā.

Izpētes darbu apjoms:

Izpēti Īpašumā organizēt visā nekustamā īpašuma platībā. Atbilstoši izpētes teritorijas platībai (4,56 ha) pa visu teritoriju ierīkot grunts un gruntsūdens paraugu ņemšanas tīklu. Ievērojot gruntsūdens plūsmas virzienu, ierīkot vismaz 18 grunts un gruntsūdens izpētes urbumus/akas. No viena urbuma iegūt divus grunts punktveida paraugus, vienu no tiem paredzēt gruntsūdens slānī. Teritorijas daļās, kur piesārņojums ir apzināts grunts paraugu noņemšanu no ierīkotajiem urbumiem jāparedz ar 50 cm intervālu visas piesārņotās zonas robežās, kamēr sasniedz to dziļumu un robežu, kur piesārņojošās vielas koncentrācijas nepārsniedz piesardzības robežlielumus (B vērtības) attiecībā uz sākotnēji veiktajos urbumos konstatēto piesārņojošo vielu pārsniegumu. Kopumā paredzēt vismaz 18 gruntsūdens un vismaz 36 grunts paraugus.

Izpēte jāveic, ievērojot likuma “Par piesārņojumu” VI un VII nodaļā noteiktās prasības, tostarp ņemot vērā Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumos Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” un Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumos Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” noteikto, kā arī ievērojot izpētes darbu metodiku un vides aizsardzības prasības.

Izpētes rezultātos noteikt piesārņojuma areālu (ja tiek konstatēts piesārņojums), kā arī to apjomu.

Nosakāmie parametri:

- gruntsūdenī – pH, elektrovadītspēja, temperatūra, naftas produktu ogļūdeņražu indeksu, BTEX (benzols, toluols, etilbenzols, ksilolu summa), fenolu indekss;

- gruntī –naftas produktu summu, BTEX (benzols, toluols, etilbenzols, ksilolu summa), PAH (poliaromātiskie ogļūdeņraži);

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro, veicot izpēti:

Izpētes veicējam jābūt spēkā esošai Valsts vides dienesta zemes dzīļu izmantošanas licencei ģeoekoloģiskās izpētes veikšanai piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijās.

Laika grafiks:

Laika grafiks izpētes darbiem jāizstrādā izpētes veicējam un jāietver Izpētes programmā.

Monitorings:

Izpētes procesā jāveic visu darbu uzskaite atbilstoši Izpētes programmā norādītajam informācijas uzskaites veidam. Piesārņojuma konstatēšanas gadījumā norādīt rekomendācijas monitoringa veikšanai un/vai papildus izpētes veikšanai, nosakot piesārņojuma areālu un apjomu. Ja objektā, balstoties uz izpētes rezultātiem, nepieciešams veikt monitoringa pasākumus, nevis sanācijas darbus, izpētes pārskatā jānorāda paredzētais monitorings (veids, nosakāmie parametri, regularitāte, atbilstības novērtējums), kas nepieciešamības gadījumā jāveic pēc izpētes darbu pabeigšanas. Monitoringa kārtību, kontroles parametrus un biežumu jāizstrādā izpētes veicējam un jāietver Monitoringa programmā un Monitoringa pārskatā.

Kārtība, kādā sniedzama informācija:

Izpētes darbu veicējs sniedz informāciju Dienestam par izpētes darbu gaitu un rezultātiem atbilstoši paredzētajiem darbu izpildes etapiem, laika grafikam un Izpētes programmā noteiktajiem termiņiem un, ja attiecināms, papildus izvirzītajiem nosacījumiem.

Citi ar izpēti saistītie uzdevumi:

- Izpētes veicējam saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 42. panta trešo daļu jāizstrādā Izpētes programma, kurā norādīts:

1.1. izpētes mērķis;

1.2. izpētes metodes;

1.3. laika grafiks un monitorings (pēc izpētes);

1.4. piesardzības pasākumi, kas jāievēro, veicot izpēti.

- Izpētes programmu iesniegt apstiprināšanai Dienestā.

Piemērotie normatīvie akti:

- Likuma “Par piesārņojumu” 1. panta 8. punkts, 36. panta pirmā un otrā daļa, 
42. panta pirmā, otrā un trešā daļa;

- Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumi Nr. 483 “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”;

- Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;

- Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”.