Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2026. gada 15. jūnija sēdē

Atklāts konkurss

“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”

Identifikācijas Nr. RS/2026/24

NOLIKUMS

Rīga

2026

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets, iepirkuma procedūras veids

  - Iepirkuma procedūras mērķis ir noteikt piegādātāju, kas uz tehniski un saimnieciski visizdevīgākajiem noteikumiem nodrošinās datu pārraides pieslēgumu caur pazemi starp RP SIA “Rīgas Satiksme” adresēm (L2 savienojumi) un esošo datu pārraides pieslēgumu apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām).

  - Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās:

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – datu pārraides pieslēgumu caur pazemi starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) nodrošināšana  (turpmāk - L2 līmeņa datu pārraides pieslēgumi).

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – esošo datu pārraides pieslēgumu apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām) nodrošināšana (turpmāk - Telemehānikas sistēmu infrastruktūras nodrošināšana).

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 72318000-7 (Datu pārraides pakalpojumi) ;

  - Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena 1 283 855,00 EUR bez PVN, kas sastāv:

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – L2 līmeņa datu pārraides pieslēgumi 1 189 025,00 EUR bez PVN;

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – Telemehānikas sistēmu infrastruktūras nodrošināšana 94 830,00 EUR bez PVN;

  - Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

  - Iepirkuma komisija: Konkursu organizē Pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).

- Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs  - RS/2026/24.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" (turpmāk – Pasūtītājs)

Reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar Nr.40003619950

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035

Tālr. 67104800.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, mob. tel. +371 28366242, e-pasts – Alena.Kamisarova@rigassatiksme.lv.

Māra Volkova, Tālrunis: 67104863, e-pasts: Mara.Volkova@rigassatiksme.lv

- Paziņojums par līgumu:

Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības tīmekļvietnē www.iub.gov.lv un Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2026. gada 27. jūlija plkst. 10.00.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.

  - Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2026. gada 27. jūlija plkst. 14.00.

  - Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

II PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA, INFORMĀCIJAS APMAIŅA

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu:

  - Konkursa piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Apakšsistēma), ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

    - Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā konkursa sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

    - Piedāvājuma dokumenti jāpievieno tam paredzētajā konkursa profila sadaļā;

    - iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.

  - Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām). Gadījumā, ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no Uzņēmumu reģistra datiem, piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja (-u) pārstāvības (paraksta) tiesības.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jānodrošina iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana.

  - Piedāvājuma dokumenti sastāv no:

    - pieteikuma (paraugs nolikuma 1.pielikumā),

    - pretendenta atlases dokumentiem,

    - pretendenta piedāvājuma (tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums (3.pielikums)),

    - pretendenta apliecinājuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 4.pielikuma paraugam.

  - Pretendenti piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma, Elektronisko dokumentu likuma, kā arī un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnijā noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām prasībām”.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

  - Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām (līgumiem). Piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs iesniegt par attiecīgās daļas iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.

  - Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas pretendentiem ir radušies sakarā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- Informācijas apmaiņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Konkursa ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un tehnisko vai finanšu piedāvājumu, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

  - Ieinteresētie piegādātāji var saņemt Konkursa dokumentus un ar tiem iepazīties Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv, sadaļā “Iepirkumi un izsoles” un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1706.

  - Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par konkursa nolikumu un 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kurš pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam, attiecīgā informācija tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv un Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv.

  - Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Ne vēlāk kā vienu dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par grozījumiem tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv un Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv.

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

- Piegādes priekšmets un apjoms

  - Iepirkuma priekšmets –

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Datu pārraides pieslēguma caur pazemi nodrošināšana starp Pasūtītāja adresēm (L2 savienojumi) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (pievienota nolikuma 2.1.pielikumā);

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Pasūtītāja esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (pievienota nolikuma 2.2.pielikumā).

  - Informāciju par Pakalpojuma ierīkošanu (tajā skaitā ierīkošanas vietu apskates organizēšanu, iepriekš vienojoties par apskates laikiem) pretendenti var iegūt, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu - Informācijas sistēmu atbalsta nodaļas vadītāju Dzintaru Briķi, e-pasts:  dzintars.brikis@rigassatiksme.lv, tālr.nr. +371 29171183.

  - Piedāvājuma apjoms

    - Piedāvājuma vairāku variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.

    - Piedāvājumu pretendents ir tiesīgs iesniegt par vienu vai visām iepirkuma priekšmeta daļām. Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti.

IV LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA

- Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 5.pielikums (5.1.pielikums – Iepirkuma priekšmeta 1.daļai un 5.2.pielikums – Iepirkuma priekšmeta 2.daļa) un kalpos par pamatu iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju.

- Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc Konkursa uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar nolikumā, tā pielikumos un Konkursa uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.

- Norēķini starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek veikti saskaņā ar iepirkuma līgumā noteikto kārtību.

  - Līguma izpildes vieta – Rīga.

  - Līguma izpildes laiks:

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 5 (pieci) gadi no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 2 (divi) gadi no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas.

V PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

  - Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Uz apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 eur (desmit tūkstoši eiro) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, attiecas nolikuma 13.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumu procedūrā, ja tiek konstatēti 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulas 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 1.panta 23.punktā iekļautajā 5.k panta 1.punktā noteiktie gadījumi.

- Prasības profesionālās darbības veikšanai

  - Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt Konkursa priekšmetā ietilpstošo pakalpojumu izpildei apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanai, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo (pakalpojumu) veidi, šo darbu apjoms (vērtība naudas izteiksmē eiro), un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.

- Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām

  - Attiecībā uz Iepirkuma priekšmeta 1.daļu:

    - Ja pretendents iesniedz piedāvājumu attiecībā uz konkursa 1.daļu, pretendentam ir jābūt šādai pieredzei: pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz divu līgumu izpildi par datu pārraides pieslēgumu (L2 pieslēgumi), katra līguma ietvaros nodrošinot pieslēgumus ne mazāk kā piecām objektu adresēm.

    - Pretendents ir reģistrēts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas elektronisko sakaru komersantu reģistrā.

    - Ja pretendentam pieslēguma ierīkošanai jāveic projektēšanas un būvdarbi, pretendentam ir jābūt tiesībām veikt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanu un būvdarbus.  Tiesības veikt būvdarbus attiecīgajās sfērās apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām. Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam, kurš veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos būvdarbus) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem, ir jāatbilst nolikuma 15.1.1. - 15.1.3.punkta prasībām.

    - Apliecinot atbilstību 15.1.1. - 15.1.3.punkta prasībām, Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām spējām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē.  Lai apliecinātu tehniskās spējas, Pretendents var balstīties uz citas personas iespējām tikai tad, ja šī persona iepirkuma līguma izpildes ietvaros sniegs pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

    - Ja apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos projektēšanas un/vai būvdarbus (saskaņā ar Būvniecības likumu), tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (kas dod tiesības veikt būvdarbus attiecīgajā sfērā (jomā)), vai, ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus iepirkuma priekšmetā paredzētajā būvdarbu jomā (sfērā) un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  Šajā gadījumā jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms (vērtība), un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.

  - Attiecībā uz Iepirkuma priekšmeta 2.daļu:

    - Ja pretendents iesniedz piedāvājumu attiecībā uz konkursa 2.daļu, pretendentam ir jābūt šādai pieredzei: Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz viena līguma izpildi par datu pārraides pieslēgumu, nodrošinot pieslēgumus ne mazāk kā trim objektu adresēm.

    - Pretendents ir reģistrēts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas elektronisko sakaru komersantu reģistrā.

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem, ir jāatbilst nolikuma 15.2.1. un 15.2.2.punkta prasībām.

    - Apliecinot atbilstību 15.2.1. un 15.2.2.punkta prasībām, Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām spējām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē.  Lai apliecinātu tehniskās spējas, Pretendents var balstīties uz citas personas iespējām tikai tad, ja šī persona iepirkuma līguma izpildes ietvaros sniegs pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

# V PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

# (ATLASES DOKUMENTI)

- Lai Pasūtītājs izvērtētu pretendentu un pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma

IV sadaļā paredzētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  - ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datubāzes, kas apliecina atbilstību nolikuma 14.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 14.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;

  - Iepirkuma priekšmeta 1.daļā informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši nolikuma 15.1.1. punktam, Pretendents iesniedz pēc šādas tabulas:

Tabula Nr.1

| Nr. | Pasūtītāja nosaukums, pasūtītāja kontaktpersona | Sniegtā pakalpojuma apraksts (pieslēguma veids, adrešu skaits u.c. informācija) | Līguma izpildes gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

  - Pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina tā atbilstību 15.1.2. punktā noteiktajam.

  - Attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 15.1.3.punkta prasībai pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv)). Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības, iesniedzot piedāvājumu veikt izbūves darbus un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Iepirkuma priekšmeta 2.daļā informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši nolikuma 15.2.1. punktam, Pretendents iesniedz pēc šādas tabulas:

Tabula Nr.2

| Nr. | Pasūtītāja nosaukums, pasūtītāja kontaktpersona | Sniegtā pakalpojuma apraksts (pieslēguma veids, adrešu skaits u.c. informācija) | Līguma izpildes gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

  - Pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina tā atbilstību 15.2.2. punktā noteiktajam.

  - nolikuma 14.2.punktā minētās vienošanās kopija, ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, pievienojot informāciju par apakšuzņēmēja paraksta tiesīgajām amatpersonām. Ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 14.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību 16.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.	Ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir arī pretendenta apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami pasūtītāja noslēgtā pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumu sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk nolikuma tekstā – apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), šajā punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz arī attiecībā uz apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro.

Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, jāņem vērā, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā Konkursa ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

  - pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām;

  - Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem jāiesniedz visa nolikuma 16.1., 16.8.punktā paredzētā informācija. Savukārt, nolikuma 16.2. - 16.5. punktā paredzēto informāciju var iesniegt viens vai vairāki no apvienības dalībniekiem atbilstoši šajos punktos noteiktajām prasībām, savukārt, 16.7. punktā paredzēto informāciju (vai apliecinājumu) apvienības dalībnieki iesniedz kopā.

  - Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (nolikuma IV sadaļa) Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: espd.eis.gov.lv. Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

  - Nolikuma 13.1., 13.2., 13.4. un 13.5.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību iepirkuma komisija pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi netiek pārbaudīti pretendenta norādītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, apakšuzņēmējiem un uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.

  - Pretendents var nomainīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ja tie atbilst nolikuma 14.1.punktā norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja pretendents 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, uz kuriem nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības Konkursā.

  - Ja uz pretendentu, apvienības biedru, ja pretendents ir apvienība, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz pretendenta patieso labuma guvēju ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajam.

VI PIEDĀVĀJUMS

- Piedāvājumu veido:

  - Finanšu piedāvājums, kas sagatavojams saskaņā ar nolikumā 3.pielikumā pievienoto formu atbilstoši attiecīgajai iepirkuma priekšmeta daļai, kurā Pretendents iesniedz piedāvājumu (3.1.pielikums – Iepirkuma priekšmeta 1.daļai un 3.2.pielikums – Iepirkuma priekšmeta 2.daļai);

  - Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz kā piedāvātā tehniskā risinājuma aprakstu tai iepirkuma daļai, attiecībā uz kuru tiek iesniegts piedāvājums.

- Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu pretendentam jāņem vērā, ka izmaksās jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un pārējās izmaksas, kuras ir nepieciešamas un saistošas pretendentam, izņemot pievienotās vērtības nodokli, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi. Visām izmaksām jābūt norādītām eiro, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Vienību cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā paredzētas Līguma projektā noteiktajā kārtībā.

VII PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

- Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija bez pretendentu klātbūtnes veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

- Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.

- Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.

- Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, visiem piedāvājumiem pirms tam pārbaudot aritmētisko kļūdu neesamību (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena).

- Iepirkuma komisija pārbauda vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi un nepieciešamības gadījumā pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.pantu.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko kopējo cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Par konkursa uzvarētāju attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā Pasūtītājs atzīs pretendentu, kurš būs iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko kopējo cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Ja vairāku pretendentu piedāvātā vērtējamā cena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir vienāda, iepirkuma komisija izvēlas to pretendentu, kurš ir veicis lielākus nodokļu maksājumus valsts kopbudžetā pēdējā gadā, par kuru likumā noteiktajā kārtībā ir iesniegts gada pārskats.

- Iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, un pretendents 5 darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu ar skaidrojumu par attiecīgās fiziskās personas iesaisti līguma izpildē saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumu Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 91. punktu, aizpildot šādu formu:

| Pretendenta piesaistītie speciālisti līguma izpildē |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Speciālista vārds, uzvārds, amats | Veicamie darbi līguma ietvaros | Pilsonība | Sadarbība ar pretendentu (darba līgums vai ārpakalpojuma sniedzējs pretendentam) |

- Gadījumā, ja pretendents neiesniedz 25.punktā pieprasīto informāciju, Pasūtītājs ir tiesīgs lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā.

- Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkumu līguma slēgšanu vai pieņem lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 4.nodaļā minētajos gadījumos.

- Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti piecu darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu Konkursā, informāciju nosūtot pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.

VIII IEPIRKUMA LĪGUMS, TĀ SAGATAVOŠANAS

UN NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

- Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikuma 5.pielikumā (5.1.pielikums – Iepirkuma priekšmeta 1.daļai un 5.2.pielikums – Iepirkuma priekšmeta 2.daļa).

- Iepirkumu komisijas lēmums un paziņojums par Konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

- Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

- Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā norādītajā termiņā, kurš tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti informēti par Konkursa rezultātiem, Iepirkumu uzraudzības birojs nesaņem pretendentu iesniegumus par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, Pasūtītājs var slēgt līgumu ar izraudzīto pretendentu – Konkursa uzvarētāju.

- Iepirkuma līgums ar Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts pēc uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas no Pasūtītāja. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas no Pasūtītāja (līguma neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumus), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība). Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Ja noteiktajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt līgumu, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem.

- Iepirkuma līgums satur visas vienošanās starp Pasūtītāju un izvēlēto Konkursa uzvarētāju, atbilstoši nolikumā paredzētajam līguma projektam.

- Iepirkuma līgumā starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju var paredzēt atsevišķu līgumu noteikumu maiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības un principus, ja tam piekrīt abas puses.

IX IEPIRKUMU KOMISIJA

- Iepirkuma komisija ir tiesīga:

  - pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās Konkursā, rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai (tajā skaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt atsevišķu darbu veidu izvērstu kalkulāciju, lai noteiktu, vai šo darbu veidu izmaksās iekļautas visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba izpildi saistītās izmaksas);

  - veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un informēt par kļūdu labojumu. Aritmētisko kļūdu labojumi tiek veikti izejot no fakta, ka piedāvājumā pareizi ir norādīta katras vienības cena;

  - noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu;

  - pieaicināt iepirkuma komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju tiesībām;

  - neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis šim nolikumam atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām;

  - lemt par Konkursa termiņu pagarināšanu;

  - Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt Konkursu, tajā skaitā, ja piedāvājumi pārsniedz Konkursa dokumentos norādīto paredzamo līgumcenu;

  - noteikt Konkursa uzvarētāju;

  - citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijai ir pienākumi:

  - izskatīt un izvērtēt saskaņā ar Konkursa nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus;

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par nolikuma saturu un pieņemtajiem lēmumiem;

  - citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

X PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Katram pretendentam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un iepirkuma komisijai sniegt paskaidrojumus par Konkursa nolikumu, pieprasīt izsniegt iepirkuma komisijas sēdes protokola, kurā atspoguļoti iepirkuma komisijas pieņemtie lēmumi, kopiju, pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

- Katrs pretendents, līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, piekrīt visiem Konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus Konkursa nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei.

# PIELIKUMI

# 1. pielikums – Pieteikuma forma;

# 2.pielikums –

# 2.1. pielikums- Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 1.daļā;

# 2.2.pielikums – Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 2.daļā;

# 3.pielikums – Finanšu piedāvājums:

# 3.1. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma priekšmeta 1.daļā;

# 3.2.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma priekšmeta 2.daļā;

# 4.pielikums –Apliecinājuma veidlapa;

# 5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts:

# 5.1. pielikums – iepirkuma līguma projekts iepirkuma priekšmeta 1.daļā;

# 5.2.pielikums – iepirkuma līguma projekts iepirkuma priekšmeta 2.daļā;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

/elektroniski parakstīts/ K.Meiberga

1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”
identifikācijas Nr. RS/2026/24

PIETEIKUMA FORMA
(uz pretendenta veidlapas)

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā

“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”

identifikācijas Nr. RS/2026/24

- IESNIEDZA

| Uzņēmuma pilns nosaukums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālr.nr. |  |
| e-pasta adrese |  |

- PIETEIKUMS

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu un apliecinām savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām. Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, šādās iepirkuma priekšmeta daļās:

| # Nr. | # Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums | # Iesniedzam piedāvājumu # (atzīmēt ar X) |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # L2 līmeņa datu pārraides pieslēgumi |  |
| # 2. | # Telemehānikas sistēmu infrastruktūras nodrošināšana |  |

Piedāvājam nodrošināt piegādi saskaņā ar konkursa tehniskās specifikācijas prasībām un līguma projekta nosacījumiem.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no datuma, kas atklāta konkursa nolikumā ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Ar šo apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam:

_______________________________________________________________________

(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”.

Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst.        Pretendenta dalībnieks SIA “xxx” – neatbilst.)

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - _________________________

Informējam, ka persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, ir _______________________________________________________

Apliecinām, ka pretendenta pārstāvētā uzņēmumā īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā tieši vai netieši nepieder:

- juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura reģistrēta Krievijas Federācijā;

- fiziskajai personai Krievijas pilsonim, vai fiziskās personas dubultpilsonības gadījumā viena no pilsonībām ir Krievijas Federācijas pilsonība;

- fiziskajai personai, kas dzīvo Krievijas Federācijā.

Kā arī apliecinām, ka plānotais darījums ar Pasūtītāju nenotiek iepriekš minēto personu vārdā vai vadībā.

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvniecības tiesībām vai tā pilnvarotā persona:

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.pielikums

2.1.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”
identifikācijas Nr. RS/2026/24

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklāta konkursa “Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”

identifikācijas Nr. RS/2026/24

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā

“L2 līmeņa datu pārraides pieslēgumi”

- Pasūtītājs:

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950.

- Informācija par līgumu:

  - Izpildītājs nodrošina optiskās šķiedras sakaru līniju pieslēgumus un datu pārraides tīkla pakalpojumu Pasūtītāja norādītajos objektos, kā arī nodrošina šo pieslēgumu stabilu, nepārtrauktu darbību un uzturēšanu.

  - Izpildītājs nodrošina sakaru līnijām nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu piegādi, to uzstādīšanu, pieslēgšanu, konfigurēšanu tādā apjomā, lai nodrošinātu stabilu datu pārraidi visā pakalpojumu sniegšanas periodā. Izpildītājs nodrošina uzstādītā aprīkojuma un iekārtu uzturēšanu un to stabilu darbību visā pakalpojuma sniegšanas periodā.

- Līguma termiņš:

Līguma darbības termiņš ir 5 (pieci) gadi. Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības mainīt objektu skaitu (skatīt 10.punktā tabulu Nr.1), to palielinot vai samazinot līdz 3 (trīs) adresēm, paredzot, ka objektu skaita samazināšana ir pieļaujama ne agrāk kā pēc 2 (diviem) gadiem no līguma noslēgšanas dienas.

- Pakalpojuma apjoms:

  - Pasūtītāja objekti atrodas Rīgas pilsētas teritorijā.

  - Pasūtītāja objektos, jānodrošina datu pārraide starp Pasūtītāja objektiem, izmantojot L2 līmeņa datu pārraides pieslēgumu norādītajās adresēs (skatīt 10.punkta tabulu Nr.1).

  - Izpildītājs nodrošina 4.2. punktā minētos pieslēgumus 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma, savukārt 10. punktā minētajiem objektiem Nr. 14., 62., 63. un 64. – Izpildītājs nodrošina pieslēgumus līdz šajā punktā noteiktajiem termiņiem.

- Definīcijas un saīsinājumi:

  - L2 līmeņa datu pārraide – datu pārraide OSI modeļa 2. līmenī, nodrošinot caurspīdīgu Ethernet savienojumu starp Pasūtītāja objektiem;

  - OSI modelis - Open Systems Interconnection modelis, kas ir starptautiski standartizēts atsauces modelis datu pārraidei elektronisko sakaru tīklos, kas strukturē komunikācijas procesu septiņos funkcionālos līmeņos un nosaka to savstarpējās darbības principus;

  - OSI modeļa 2. līmenis jeb datu kanāla līmenis – OSI modeļa līmenis, kas nodrošina datu pārraidi starp tieši savienotām tīkla ierīcēm, izmantojot kadru (frame) struktūru, fizisko adrešu (MAC) adresāciju, piekļuves kontroles mehānismus un kļūdu noteikšanu lokālā tīkla ietvaros;

  - MPLS - Multi-Protocol Label Switching tehnoloģija datu pārraides maršrutēšanai;

  - QinQ VLAN - VLAN ietveršanas metode (IEEE 802.1ad), kas ļauj Pasūtītājam izmantot savus VLAN identifikatorus Izpildītāja tīklā;

  - AS - apakšstacija;

  - Galvenais komutācijas punkts – Pasūtītāja norādīts centrālais tīkla mezgls datu plūsmas koncentrācijai.

- Sakaru līniju pieslēgumu ierīkošanas nosacījumi:

  - Visos 1.tabulā minētajos objektos datu pārraide jānodrošina, izmantojot optisko šķiedru.

  - Optiskajai līnijai visā posmā jābūt izbūvētai pazemē.

  - Izpildītājam jāiesniedz katram objektam ierīkotās kanālu trases attēlojumu elektroniskā dokumenta formātā (PDF formātā).

  - Pieslēgvietu interfeiss: 100/1000BaseT ar RJ45 un 1000Base-LX.

  - Pieslēgvietu savienojuma tips: LC/PC un/vai SC/PC Single Mode.

  - Pieslēgums ir jānodrošina līdz Pasūtītāja sakaru skapim.

  - Pieslēgums jāorganizē atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu, tai skaitā būvnormatīvu, prasībām.

  - Optiskajam kabelim jāatbilst IEC 60794 standartu sērijas prasībām, tostarp IEC 60794-2.

  - Optiskajai šķiedrai jāatbilst ITU-T G.652 (C vai D apakštipam) vai jaunākam ekvivalentam standartam.

  - MTU vismaz 1550.

  - Latentums (latency) ne lielāku kā 30 ms.

  - Pakešu zudumu (packet loss) – ne lielāks kā 0.5%.

  - QinQ VLAN, kas ļauj Pasūtītājam nodrošināt MPLS L2 transportu.

  - Visu aktīvo starpsavienojumu darbības kumulatīvo pieejamību ne mazāku, kā 99,0% viena kalendārā mēneša laikā, neskaitot iepriekš pieteiktu remontu vai profilakses darbu veikšanai nepieciešamo laiku.

  - Pieslēguma ātrums objektos:

    - Pieslēgumam jānodrošina simetrisks datu pārraides ātrums, t. i., augšupielādes un lejupielādes ātrumi ir vienādi;

    - Izpildītājam jāspēj sniegt vismaz šādu datu pārraides slēgumu nodrošinājumu veidus:

      - A veids - datu pārraides savienojumus starp diviem ģeogrāfiski izkliedētiem Pasūtītāja objektiem ar ātrumu ne mazāku kā 1 Gbit/s ar pieslēgumu vismaz pie viena no četriem galvenajiem komutācijas punktiem: Vestienas 35, Brīvības 191, Kleistu 28, Zaķusalas 1;

      - B veids - datu pārraides savienojumus starp diviem ģeogrāfiski izkliedētiem Pasūtītāja objektiem ar ātrumu ne mazāku kā 100 Mbit/s ar pieslēgumu vismaz pie viena no četriem galvenajiem komutācijas punktiem: Vestienas 35, Brīvības 191, Kleistu 28, Zaķusalas 1.

  - . Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas kārtība

    - Pēc pieslēguma ierīkošanas Izpildītājs veic pakalpojuma darbības pārbaudi, tai skaitā:

    - datu pārraides ātruma atbilstības pārbaudi;

    - latentuma un pakešu zudumu mērījumus;

    - pieslēguma stabilitātes pārbaudi.

Pakalpojums uzskatāms par nodotu pēc abpusēji parakstīta nodošanas–pieņemšanas akta.

Ja konstatēti neatbilstību gadījumi, Izpildītājam tie jānovērš bez papildu samaksas.

- Papildu infrastruktūras prasības:

  - Izpildītājam nepieciešams uzstādīt vismaz 6U izmēra 19 collu sakaru skapis (ne vairāk kā 5 objektos). Tas ir nepieciešams izpildītāja un pasūtītāja iekārtu izvietošanas vajadzībām.

  - Izpildītājam, ja nepieciešams, jānodrošina optisko paneļu (19 collu) piegāde un uzstādīšana līdz 60 adresēm. Faktiskais uzstādāmo optisko paneļu skaits tiks precizēts pirms darbu uzsākšanas.

  - Servisa VLAN numuri saskaņojami realizācijas procesā starp pasūtītāju un izpildītāju.

- Pakalpojuma pieejamība un atbalsts

  - Izpildītājs nodrošina problēmu pieteikumu pieņemšanu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izmantojot tālruni un/vai e-pastu.

  - Komunikācijai starp Pasūtītāju un Izpildītāju ir jānotiek latviešu valodā.

  - Izpildītājs novērš pieteikumā norādītos darbības traucējumus un/vai funkcionālos ierobežojumus, ievērojot:

    - Reakcijas laiku - ne vairāk kā 1 (viena) stunda no pieteikuma saņemšanas brīža (24/7).

    - Problēmas novēršanas vai pakalpojuma darbības atjaunošanas laiku - ne vairāk kā 4 (četras) stundas no pieteikuma saņemšanas brīža (24/7).

- Kiberdrošības prasības

  - Atbilstība Latvijas Republikas kiberdrošības prasībām: Izpildītājam, sniedzot pakalpojumu, ir pienākums nodrošināt atbilstību Nacionālā kiberdrošības likuma prasībām(turpmāk NKDL), kā arī ievērot Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk MK 397) noteiktās prasības, kas piemērojamas B klases informācijas sistēmām.

  - Fizisko personas datu apstrādes: Izpildītājam jānodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma un VDAR (GDPR) prasības, kā arī jāapstrādā personas dati atbilstoši šīm.

  - Uzraudzības nodrošināšana: Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam pastāvīgas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, kā arī piekļuvi informācijai, kas nepieciešama šai uzraudzībai, tai skaitā piekļuvi žurnālfailiem.

  - Kiberincidentu novēršana: Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru konstatētu kiberincidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja darbību vai sniegto pakalpojumu. Izpildītājs apņemas veikt visas nepieciešamās darbības incidenta novēršanai.

  - Apakšuzņēmēju un sadarbības partneru atbilstība: Izpildītājs nodrošina, ka visi tā piesaistītie apakšuzņēmēji un sadarbības partneri, kas iesaistīti pakalpojuma sniegšanā, pilnībā ievēro visas šajā līgumā noteiktās prasības, kuras attiecas uz Izpildītāju. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par jebkurām izmaiņām piesaistīto apakšuzņēmēju vai sadarbības partneru sarakstā, ja tās ietekmē šajā līgumā minētā pakalpojuma nodrošināšanu.

  - Konfidencialitātes ievērošana: Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā uz visiem datiem un informāciju sistēmām, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Izpildītājs nodrošinās, ka arī visi piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro šīs saistības.

  - Sadarbība ar valsts drošības iestādēm: Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt sadarbību ar kompetentajām iestādēm, tostarp Nacionālo kiberdrošības centru (NKDC) un Satversmes aizsardzības biroju (SAB), tādā apmērā kāda ir noteikts NKDL un MK 397.

  - Datu nodošana pēc līguma beigām: Pēc līguma izbeigšanās Izpildītājam jānodod Pasūtītājam visas savā rīcībā esošās Pasūtītāja informācijas sistēmas, glabātie dati un to kopijas, tostarp konfigurācijas un žurnālfaili. Pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājam jāveic datu neatgriezeniska dzēšana un jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par to.

  - Risku novērtējums: Izpildītājam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz dokumentēts risku novērtējums, kas aptver pakalpojuma sniegšanas, IKT resursu, piegādes ķēdes un kiberdrošības riskus, norādot risku ietekmi un nepieciešamos risku mazināšanas pasākumus.

- Objektu saraksts Rīgā, starp kuriem ir nepieciešams nodrošināt sakaru līnijas darbību.

Tabula Nr.1 Objektu adreses un ātrumi

| Nr. | Objekts | A veids 1Gbit/s | B veids 100Mbit/s |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kronvalda bulvāris 7A (1. AS) |  | x |
|  | Ceļinieku iela 5 (5. AS) |  | x |
|  | Alīses iela 7A (6. AS) |  | x |
|  | Bērzupes iela 9B (7. AS) |  | x |
|  | Ezermalas iela 13A (8. AS) |  | x |
|  | Dainas iela 2 (9. AS) |  | x |
|  | Brīvības gatve 349A (10. AS) |  | x |
|  | Ķengaraga iela 3A (11. AS) |  | x |
|  | Fridriķa iela 2 (13. AS) |  | x |
|  | Gustava Zemgala gatve 55A (14. AS) |  | x |
|  | Pūpolu iela 14 (15. AS) |  | x |
|  | Slokas iela 54B (16. AS) |  | x |
|  | Aviācijas iela 1C (17. AS) |  | x |
|  | Vienības gatve 14 (19. AS) – (Jāierīko līdz 01.01.2028.) |  | x |
|  | Vagonu iela 31 (20. AS) |  | x |
|  | Mūkusalas iela 66A (21. AS) |  | x |
|  | Kooperatīva iela 18a (22. AS) |  | x |
|  | Hipokrāta iela 2a (23.AS) |  | x |
|  | Biķernieku iela 113B (24. AS) |  | x |
|  | Ieriķu iela 92 (25.AS) |  | x |
|  | Lāčplēša iela 79A (26. AS) |  | x |
|  | Kuldīgas iela 56 (27. AS) |  | x |
|  | Zunda krastmala 1A (28. AS) |  | x |
|  | Kurzemes prospekts 110A (29. AS) |  | x |
|  | Kurpnieku iela 2 (30. AS) |  | x |
|  | Kroņu iela 19 (31. AS) |  | x |
|  | Jenotu iela 9 (32. AS) |  | x |
|  | Vesetas iela 21 (36. AS) |  | x |
|  | Meža prospekts 2 (Pārv. AS) |  | x |
|  | Akadēmiķa M.Keldiša iela 14 (33. AS) |  | x |
|  | Madonas iela 30 (18. AS) |  | x |
|  | Bukultu iela 5 (12. AS) |  | x |
|  | Brīvības iela 191 (3. AS) |  | x |
|  | Abrenes iela 13 (4. AS) |  | x |
|  | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  | x |
|  | Atgāzenes iela 24a | x |  |
|  | Prāgas iela 1 (Autoosta) | x |  |
|  | Spīķeru iela 1 |  | x |
|  | Kurzemes prospekts 110a | x |  |
|  | Biķernieku iela 52 | x |  |
|  | Sedas iela 3a | x |  |
|  | Ezermalas iela 32 |  | x |
|  | Brīvības gatve 409a | x |  |
|  | Parādes iela 36a | x |  |
|  | Latgales iela 429B | x |  |
|  | Tipogrāfijas iela 1 | x |  |
|  | Kurzemes prospekts 137 | x |  |
|  | Kleistu iela 29 | x |  |
|  | Meža prospekts 1a |  | x |
|  | Dzelzavas iela 105 |  | x |
|  | Bauskas iela 149a |  | x |
|  | Pērnavas iela 55a |  | x |
|  | Katlakalna iela 10 |  | x |
|  | Atlantijas iela 29 |  | x |
|  | Lidoņu iela 6 |  | x |
|  | Baltā iela 2a |  | x |
|  | Pulkveža Brieža iela 47 |  | x |
|  | Stirnu iela 65a |  | x |
|  | Jāņa Endzelīna iela 11 |  | x |
|  | Līvciema iela 48 |  | x |
|  | Tapešu iela 50a |  | x |
|  | Stacijas Laukums 2 (Jāierīko līdz 17.03.2029.) |  | x |
|  | Brīvības iela 372 – (Jāierīko līdz 30.06.2028) |  | x |
|  | Brīvības iela 49/53 – (Jāierīko līdz 30.06.2028.) |  | x |

2.2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”
identifikācijas Nr. RS/2026/24

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklāta konkursa “Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”

identifikācijas Nr. RS/2026/24

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā

“Telemehānikas sistēmu infrastruktūras nodrošināšana”

- Pasūtītājs:

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950.

- Informācija par līgumu:

  - Izpildītājs nodrošina bezvadu vai optiskās šķiedras sakaru līniju pieslēgumus un  datu pārraides tīkla pakalpojumus starp Pasūtītāja norādītajiem objektiem, kā arī nodrošina šo pieslēgumu stabilu, nepārtrauktu darbību un uzturēšanu.

  - Izpildītājs nodrošina sakaru līnijām nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, konfigurēšanu tādā apjomā, lai nodrošinātu stabilu datu pārraidi visā pakalpojumu sniegšanas periodā. Izpildītājs nodrošina uzstādītā aprīkojuma un iekārtu uzturēšanu un to stabilu darbību visā pakalpojuma sniegšanas periodā.

- Līguma termiņš:

Līguma darbības termiņš ir 2 (divi) gadi . Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības mainīt objektu skaitu (skatīt 9.punktā tabulu Nr.1), to samazinot līdz 3 (trīs) adresēm.

- Pakalpojuma apjoms:

  - Pasūtītāja objekti ar uzstādīto telemehānikas sistēmu atrodas Rīgas pilsētas teritorijā.

  - Pasūtītāja objektos, kuros ir uzstādītā telemehānikas sistēma Telemix - 33 pieslēguma objekti, kuriem ir jānodrošina optiskās šķiedras līnijas vai bezvadu sakaru līnijas pieslēgums.

  - Izpildītājs nodrošina 4.2.punktā minētos pieslēgumus 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

- Definīcijas un saīsinājumi:

  - AS - apakšstacija;

  - Telemix - Pasūtītāja izmantotā telemehānikas sistēma.

- Sakaru līniju pieslēgumu ierīkošanas nosacījumi:

  - Izpildītājam ir jānodrošina neatkarīga sakaru līnija starp Pasūtītāja objektu “A” punktā un objektu “B” punktā.

  - Objektiem ar ierīkoto Telemix telemehānikas sistēmu, kas norādīti 10.1 punktā, nodrošināt:

    - Izpildītājs nodrošina bezvadu sakaru līniju pieslēgumus, atkarībā no zemāk norādītājam prasībām atbilstoši konkrētajiem objektiem.

    - Izpildītājs, ja tam ir tehniskas iespējas var aizvietot bezvadu sakaru līniju pieslēgumu ar optiskās šķiedras sakaru līniju pieslēgumu, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

    - Izpildītajam ir jāuzsāk pakalpojuma nodrošināšana 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un to ietvarā nodrošināt datu pārraidi pilnā apjomā starp Pasūtītāja ģeogrāfiski izkliedētiem objektiem.

    - Izpildītājs patstāvīgi veic bezvadu sakaru līniju aprīkojuma un iekārtu uzstādīšanu, konfigurēšanu un pieslēgšanu pie telemehānikas sistēmas sakaru interfeisa RS-232 pilnā apjomā, lai nodrošinātu stabilu datu pārraidīšanu.

    - Atbildības un apkalpošanas robeža starp pasūtītāju un izpildītāju ir attēlota principiālajā shēmā Nr.1.

    - Izpildītājs, ja tam ir tehniskās nepieciešamības, var aizvietot optiskās šķiedras sakaru līniju pieslēgumu ar bezvadu sakaru līniju pieslēgumu, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja objektiem, kuros ir ierīkota optiskās šķiedras sakaru līnijas pieslēgums,  optisko šķiedru sakaru līniju uzturēšanas, remonta un avārijas seku novēršanas darbus, kas skar vai varētu skart Pasūtītāja izmantotās līnijas.

  - Izpildītājam ir jābūt gatavam pēc Pasūtītāja pasūtījuma veikt optisko šķiedru caurlaidības mērījumus un iespējamo sakaru līniju problēmu defektāciju. Pasūtītāja objektos, kuros ir ierīkots optiskās šķiedras sakaru līnijas pieslēgums.

  - Izpildītājs veic uzstādīto bezvadu sakaru līniju aprīkojuma un iekārtu iestatīšanu un konfigurēšanu, kā arī veic šo iekārtu uzturēšanu, remontu un nomaiņu to bojājuma gadījumā.

  - Izpildītājs veic datu pārraides uzsākšanai un pastāvīgai darbībai nepieciešamā aprīkojuma (iekārtas, kabeļi, darbaspēks, atļaujas, visus ar datu pārraidi saistītos apakšuzņēmēju pakalpojumus) piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, konfigurēšanu tādā apjomā, lai nodrošinātu attiecīgā līmeņa datu pārraidi visā Pakalpojumu sniegšanas periodā;

  - Izpildītājs nodrošina iespēju Pasūtītājam sakaru līniju pārtraukuma vai neatbilstošas datu pārraides kvalitātes gadījumā 24 stundas 7 dienas nedēļā pieteikt bojājumus un darbības traucējumus pa telefonu un e-pastu. Komunikācijai starp Pasūtītāju un Izpildītāju ir jānotiek latviešu valodā.

  - Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pieteikto bojājumu un sakaru pārtraukumu gadījumu reģistrāciju.

- Sakaru līniju bojājumu novēršana:

  - Izpildītājam noteiktā termiņā, 4 stundu laikā, ir jānovērš jebkurus pakalpojuma tehnoloģiskos traucējumus un bojājumus Pasūtītāja sakaru līniju darbībā no bojājuma pieteikšanas brīža.

  - Telemix telemehānikas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja optisko konvertoru bojājumu gadījumā, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz laiku līdz 2 mēnešiem nodrošina Pasūtītājam bezvadu sakaru līniju, nodrošinot nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu piegādi, uzstādīšanu un konfigurēšanu.

  - Izpildītājs nodrošina katram objektam datu pārraides nepārtrauktu darbības laiku ne mazāku, kā 99% no viena tekošā kalendārā mēneša kopējā stundu daudzuma. Izņēmumi ir pārtraukumu laiki, kas ir saitīti ar plānotiem remontdarbiem vai profilaktiskiem darbiem.

  - Profilaktisko darbu veikšanas gadījumos Izpildītājs gādā par to, lai sakaru pārtraukumi radītu minimālus traucējumus Pasūtītājam un tiktu izpildīti iespējami īsākā laikā.

  - Izpildītājam ir jāsaskaņo un jāinformē Pasūtītājs 5 (piecas) darba dienas iepriekš par plānotajiem sakaru līniju profilaktiskiem darbiem, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja objektu sakaru līnijas.

  - Izpildītājs apņemas nepieciešamības gadījumā sniegt rakstisku paskaidrojumu par neplānotu, ilgstošu sakaru līniju pārtraukumu un tā izraisīšanas cēloņiem.

- Papildus prasības:

  - Izpildītājam ir jānodrošina optisko šķiedru sakaru līniju un bezvadu sakaru līniju apkalpošanu, ievērojot vispārpieņemtās kvalitātes prasības, kā arī uzstādītā aprīkojuma un  iekārtu, kā arī kabeļu ražotāju nosacījumus.

  - Izpildītājam, kā vienam no inženierkomunikāciju turētājam Rīgā, ir jāapņemas komunikācijā ar valsts un pašvaldības iestādēm, namu īpašniekiem vai citu objektu īpašniekiem aizstāvēt RP SIA „Rīgas satiksme” izmantotās optiskās šķiedras līnijas, maksimāli nodrošinot to netraucētu darbību un inženierkomunikāciju aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Šis tehniskās specifikācijas 10.1 punktā minētajiem objektiem ir iekonfigurēti dažādi datu pārraides ātrumi – 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bit/s.

- Kiberdrošības prasības

  - Atbilstība Latvijas Republikas kiberdrošības prasībām: Izpildītājam, sniedzot pakalpojumu, ir pienākums nodrošināt atbilstību Nacionālā kiberdrošības likuma prasībām(turpmāk NKDL), kā arī ievērot Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk MK 397) noteiktās prasības, kas piemērojamas B klases informācijas sistēmām.

  - Fizisko personas datu apstrādes: Izpildītājam jānodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma un VDAR (GDPR) prasības, kā arī jāapstrādā personas dati atbilstoši šīm.

  - Uzraudzības nodrošināšana: Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam pastāvīgas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, kā arī piekļuvi informācijai, kas nepieciešama šai uzraudzībai, tai skaitā piekļuvi žurnālfailiem.

  - Kiberincidentu novēršana: Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru konstatētu kiberincidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja darbību vai sniegto pakalpojumu. Izpildītājs apņemas veikt visas nepieciešamās darbības incidenta novēršanai.

  - Apakšuzņēmēju un sadarbības partneru atbilstība: Izpildītājs nodrošina, ka visi tā piesaistītie apakšuzņēmēji un sadarbības partneri, kas iesaistīti pakalpojuma sniegšanā, pilnībā ievēro visas šajā līgumā noteiktās prasības, kuras attiecas uz Izpildītāju. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par jebkurām izmaiņām piesaistīto apakšuzņēmēju vai sadarbības partneru sarakstā, ja tās ietekmē šajā līgumā minētā pakalpojuma nodrošināšanu.

  - Konfidencialitātes ievērošana: Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā uz visiem datiem un informāciju sistēmām, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Izpildītājs nodrošinās, ka arī visi piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro šīs saistības.

  - Sadarbība ar valsts drošības iestādēm: Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt sadarbību ar kompetentajām iestādēm, tostarp Nacionālo kiberdrošības centru (NKDC) un Satversmes aizsardzības biroju (SAB), tādā apmērā kāda ir noteikts NKDL un MK 397.

  - Datu nodošana pēc līguma beigām: Pēc līguma izbeigšanās Izpildītājam jānodod Pasūtītājam visas savā rīcībā esošās Pasūtītāja informācijas sistēmas, glabātie dati un to kopijas, tostarp konfigurācijas un žurnālfaili. Pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājam jāveic datu neatgriezeniska dzēšana un jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par to.

  - Risku novērtējums: Izpildītājam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz dokumentēts risku novērtējums, kas aptver pakalpojuma sniegšanas, IKT resursu, piegādes ķēdes un kiberdrošības riskus, norādot risku ietekmi un nepieciešamos risku mazināšanas pasākumus.

- Objektu saraksts:

  - Objektu saraksts starp kuriem ir nepieciešams nodrošināt sakaru līnijas darbību: optisko līniju vai bezvada līniju. Sakaru līnijas ir jāpieslēdz pie ierīkotās Telemix telemehānikas sistēmas:

Tabula Nr.1 Objektu adreses

| Nr. | „ A ” punkts | „ B ” punkts |
| --- | --- | --- |
|  | Kronvalda bulvāris 7A (1. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Ceļinieku iela 5 (5. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Alīses iela 7A (6. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Bērzupes iela 9B (7. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Ezermalas iela 13A (8. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Dainas iela 2 (9. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Brīvības gatve 349A (10. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Ķengaraga iela 3A (11. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Fridriķa iela 2 (13. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Gustava Zemgala gatve 55A (14. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Pūpolu iela 14 (15. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Slokas iela 54B (16. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Aviācijas iela 1C (Aglonas iela) (17. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Vienības gatve 14 (19. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Vagonu iela 31 (20. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Mūkusalas iela 66A (21. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Kooperatīva iela 18a (22. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Biķernieku iela 113B (24. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Lāčplēša iela 79A (26. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Kuldīgas iela 56 (27. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Zunda krastmala 1A (28. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Kurzemes prospekts 110A (29. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Kurpnieku iela 2 (30. AS) | Kuldīgas iela 56 (27. AS) |
|  | Kroņu iela 19 (31. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Jenotu iela 9 (32. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Vesetas iela 21 (36. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Meža prospekts 2 (Pārv. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Brāļu Kaudzīšu iela 14 (33. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Brīvības iela 191 (3. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |
|  | Abrenes iela 13 (4. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |
|  | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Madonas iela 30 (18.AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |
|  | Bukultu iela 5 (12.AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |

- Principiālās starpsavienojumu sakaru līniju uzbūves shēmas

  - Principiālā starpsavienojuma shēma objektiem ar ierīkotu Telemix telemehānikas sistēmu, kas norādīti Punktā 9.1. Sakaru līnijas ir jāpieslēdz pie ierīkotās telemehānikas sistēmas:

Principiālā shēmā Nr.1

3.pielikums

3.1.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”
identifikācijas Nr. RS/2026/24

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PROCEDŪRAI

“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”

identifikācijas Nr. RS/2026/24

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā

“L2 līmeņa datu pārraides pieslēgumi”

Pretendents ______________________ (nosaukums, reģistrācijas numurs) apņemas veikt iepirkumā paredzētās piegādes atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam un Līguma projekta nosacījumiem par šādu cenu:

1.1. tabula

| Nr. | Objekts | A veids | B veids | Optiskās līnijas ierīkošanas izmaksas, EUR bez PVN | Uzturēšanas maksa, EUR bez PVN par vienu mēnesi |  |  | Uzturēšanas termiņš (mēnešos) |  | Uzturēšanas kopējā maksa*, EUR bez PVN(E x F) |  | Kopējās summa, EUR bez PVN (D+G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1Gbit/s | 100Mbit/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E |  |  | F |  | G |  | H |
| 1. | Kronvalda bulvāris 7A (1. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 2. | Ceļinieku iela 5 (5. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Alīses iela 7A (6. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 4. | Bērzupes iela 9B (7. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 5. | Ezermalas iela 13A (8. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 6. | Dainas iela 2 (9. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 7. | Brīvības gatve 349A (10. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 8. | Ķengaraga iela 3A (11. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 9. | Fridriķa iela 2 (13. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 10. | Gustava Zemgala gatve 55A (14. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 11. | Pūpolu iela 14 (15. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 12. | Slokas iela 54B (16. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 13. | Aviācijas iela 1C (17. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 14. | Vienības gatve 14 (19. AS) – (Jāierīko līdz 01.01.2028) |  | x |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 15. | Vagonu iela 31 (20. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 16. | Mūkusalas iela 66A (21. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 17. | Kooperatīva iela 18a (22. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 18. | Hipokrāta iela 2a (23.AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 19. | Biķernieku iela 113B (24. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 20. | Ieriķu iela 92 (25.AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 21. | Lāčplēša iela 79A (26. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 22. | Kuldīgas iela 56 (27. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 23. | Zunda krastmala 1A (28. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 24. | Kurzemes prospekts 110A (29. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 25. | Kurpnieku iela 2 (30. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 26. | Kroņu iela 19 (31. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 27. | Jenotu iela 9 (32. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 28. | Vesetas iela 21 (36. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 29. | Meža prospekts 2 (Pārv. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 30. | Akadēmiķa M.Keldiša iela 14 (33. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 31. | Madonas iela 30 (18. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 32. | Bukultu iela 5 (12. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 33. | Brīvības iela 191 (3. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 34. | Abrenes iela 13 (4. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 35. | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 36. | Atgāzenes iela 24a | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 37. | Prāgas iela 1 (Autoosta) | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 38. | Spīķeru iela 1 |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 39. | Kurzemes prospekts 110a | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 40. | Biķernieku iela 52 | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 41. | Sedas iela 3a | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 42. | Ezermalas iela 32 |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 43. | Brīvības gatve 409a | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 44. | Parādes iela 36a | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 45. | Latgales iela 429B | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 46. | Tipogrāfijas iela 1 | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 47. | Kurzemes prospekts 137 | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 48. | Kleistu iela 29 | x |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 49. | Meža prospekts 1a |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 50. | Dzelzavas iela 105 |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 51. | Bauskas iela 149a |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 52. | Pērnavas iela 55a |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 53. | Katlakalna iela 10 |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 54. | Atlantijas iela 29 |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 55. | Lidoņu iela 6 |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 56. | Baltā iela 2a |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 57. | Pulkveža Brieža iela 47 |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 58. | Stirnu iela 65a |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 59. | Jāņa Endzelīna iela 11 |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 60. | Līvciema iela 48 |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 61. | Tapešu iela 50a |  | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 62. | Stacijas Laukums 2 (Jāierīko līdz 17.03.2029) |  | x |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 63. | Brīvības iela 372 – (Jāierīko līdz 30.06.2028) |  | x |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 64. | Brīvības iela 49/53 – (Jāierīko līdz 30.06.2028) |  | x |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| * kopējā uzturēšanas maksa ir indikatīva, jo ir atkarīga no pieslēguma ierīkošanas termiņa, un 14., 63. un 64.pozīcijā norādītajām adresēm ir atkarīga arī no līguma noslēgšanas datuma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.tabula

| Prece | Vienības cena, EUR bez PVN | Skaits | Kopējā cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 6U izmēra 19 collu komutācijas skapja piegāde un uzstādīšana |  | 5 | 0,00 |
| Optisko paneļu (19 collu) piegāde un uzstādīšana |  | 60 | 0,00 |

| Kopējā vērtējamā piedāvājuma cena, EUR bez PVN (1.1.tabula + 1.2.tabula) : | 0,00 |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts

3.2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”
identifikācijas Nr. RS/2026/24

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PROCEDŪRAI

“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”

identifikācijas Nr. RS/2026/24

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā

“Telemehānikas sistēmu infrastruktūras nodrošināšana”

Pretendents ______________________ (nosaukums, reģistrācijas numurs) apņemas veikt iepirkumā paredzētās piegādes atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam un Līguma projekta nosacījumiem par šādu cenu:

| Nr. | "A" punkts |  | Pretendenta piedāvātais sakaru veids: optiskā līnija vai bezvadu līnija | Pieslēguma ierīkošanas izmaksas, EUR bez PVN | Uzturēšanas maksa, EUR bez PVN par vienu mēnesi | Uzturēšanas termiņš (mēnešos) | Uzturēšanas kopējā maksa, EUR bez PVN (E x F) | Kopējās summa, EUR bez PVN (D+H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "B" punkts |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Kronvalda bulvāris 7A (1. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 2. | Ceļinieku iela 5 (5. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 3. | Alīses iela 7A (6. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 4. | Bērzupes iela 9B (7. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 5. | Ezermalas iela 13A (8. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 6. | Dainas iela 2 (9. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 7. | Brīvības gatve 349A (10. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 8. | Ķengaraga iela 3A (11. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 9. | Fridriķa iela 2 (13. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 10. | Gustava Zemgala gatve 55A (14. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 11. | Pūpolu iela 14 (15. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 12. | Slokas iela 54B (16. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 13. | Aviācijas iela 1C (Aglonas iela) (17. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 14. | Vienības gatve 14 (19. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 15. | Vagonu iela 31 (20. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 16. | Mūkusalas iela 66A (21. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 17. | Kooperatīva iela 18a (22. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 18. | Biķernieku iela 113B (24. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 19. | Lāčplēša iela 79A (26. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 20. | Kuldīgas iela 56 (27. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 21. | Zunda krastmala 1A (28. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 22. | Kurzemes prospekts 110A (29. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 23. | Kurpnieku iela 2 (30. AS) | Kuldīgas iela 56 (27. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 24. | Kroņu iela 19 (31. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 25. | Jenotu iela 9 (32. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 26. | Vesetas iela 21 (36. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 27. | Meža prospekts 2 (Pārv. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 28. | Brāļu Kaudzīšu iela 14 (33. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 29. | Brīvības iela 191 (3. AS) | Abrenes iela 13 (4. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 30. | Abrenes iela 13 (4. AS) | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 31. | Uzvaras bulvāris 11A (2. AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 32. | Madonas iela 30 (18.AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| 33. | Bukultu iela 5 (12.AS) | Brīvības iela 191 (3. AS) |  |  |  | 24 |  |  |
| * kopējā maksa ir indikatīva, jo ir atkarīga no pakalpojuma uzsākšanas termiņa |  |  |  |  |  | Kopā, EUR bez PVN |  | 0 |

_________________________________________________________________________

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts

4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”
identifikācijas Nr. RS/2026/24

APLIECINĀJUMS B

Atklātā konkursā “Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”
identifikācijas Nr. RS/2026/24

Uz iepirkuma procedūras priekšmetu ir attiecināmas Nacionālā kiberdrošība likuma un Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības” prasības. Pasūtītājs ir būtisko pakalpojumu sniedzējs šo normatīvo aktu izpratnē.

__________________ (Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.) (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka:

- Pretendents nav juridiska persona, kas reģistrēta Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai valstī, kuru Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti;

- Pretendents, tā dalībnieks, kapitāla daļu īpašnieks vai patiesais labuma guvējs (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot) nav šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsonis;

- Pretendenta valdes un padomes  sastāvā nav šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoņu;

- līgumslēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā pakalpojuma nodrošināšanā Pretendents neiesaistīs šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoni;

- Pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs juridiska persona nav reģistrēta šī apliecinājuma a) punktā minētājā valstī vai fiziska persona nav  šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsonis.

Pretendents ir informēts, ka:

- Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumu, ar mērķi apzināt un novērtēt ar līguma izpildi saistītos riskus, ir tiesības pieprasīt paskaidrojumu par Pretendenta piegādes ķēdi;

- ne vēlāk kā līdz līguma noslēgšanai par informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņām, informācijas sistēmas uzturēšanu vai  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu apkopi, Pretendents iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu ar skaidrojumu attiecīgās fiziskās personas iesaistei līguma izpildē. Pretendents informē Pasūtītāju par līguma izpildē iesaistīto fizisko personu izmaiņām līguma izpildes laikā.

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts

5.pielikums

5.1.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”
identifikācijas Nr. RS/2026/24

LĪGUMA PROJEKTS

Līgums Nr.

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā

“L2 līmeņa datu pārraides pieslēgumi”

Rīgā,

Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, vienotās reģistrācijas nr. 40003619950, tās _________ personā, kura rīkojas saskaņā ar ___________, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un

„”, vienotais reģistrācijas nr., tās ________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________,  turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētās iepirkuma procedūras “Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”, ID Nr. RS/2026/24 iepirkuma priekšmeta 1.daļas  rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, (turpmāk – Līgums).

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem, saskaņā ar Līgumā ietverto tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), apņemas nodrošināt datu pārraides pieslēgumus  Rīgas Satiksmes objektiem (L2 savienojumi) (turpmāk – Pakalpojuma pieslēguma ierīkošana), kā arī nodrošina stabilu un nepārtrauktu to darbību un uzturēšanu (turpmāk – Pakalpojuma uzturēšana), turpmāk tekstā viss kopā – Pakalpojumi.

  - Pakalpojumi, to apraksti un apjoms ir noteikti tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikumā).

  - Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības mainīt objektu skaitu, to palielinot vai samazinot līdz 3 (trīs) adresēm, paredzot, ka objektu skaita samazināšana ir pieļaujama ne agrāk kā pēc 2 (diviem) gadiem no Līguma spēkā stāšanās dienas, par to brīdinot Izpildītāju vismaz 60 dienas iepriekš.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā 5 (piecus) gadus un līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pasūtītājs nodrošina apstākļus, lai Izpildītāja pārstāvjiem būtu iespējams veikt Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanu (tajā skaitā, izbūvi, ierīkošanu, nepieciešamo iekārtu uzstādīšanu) Pasūtītāja objektos Pušu saskaņotajā laikā. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav nodrošinājis pieslēguma ierīkošanas piekļuvi Pasūtītāja teritorijās un/vai ēkās,  Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanas laiks tiek pagarināts attiecīgi par to dienu skaitu, kuras Pasūtītājs nokavējis.

  - Ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ var tikt ietekmēts pakalpojuma izpildes termiņš, Puses var vienoties par Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanas termiņa pagarināšanu. Tādā gadījumā Izpildītājs iesniedz objektīvus pierādījumus minētajiem apstākļiem. Pasūtītājam ir tiesības nepiekrist minētā termiņa pagarināšanai.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā darījuma summa ir ________,___ EUR (________ deviņi simti piecdesmit euro, _____ centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

  - Samaksa par Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanu tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Pēc Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanas, par Pakalpojuma uzturēšanu attiecīgajā objektā (adresē), Pasūtītājs maksā Izpildītājam fiksētu pakalpojuma mēneša maksu saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādītajā cenām. Ja pakalpojuma uzturēšanas periods ir mazāks kā mēnesis, maksa tiek proporcionāli samazināta.

  - Norēķinu periods par Līguma 3.3. punktā norādīto Pakalpojuma uzturēšanas sniegšanu ir viens mēnesi. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma uzturēšanas pieņemšanas un nodošanas aktu un rēķinu par Līguma 3.3. punktā norādīto Pakalpojumu uzturēšanas norēķina periodam (mēnesi) nākamā mēneša sākumā. Samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Izpildītājs rēķinu nosūta uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: rekini@rigassatiksme.lv.

  - Nosakot samaksas kārtību un apmēru, tiek ieturēti aprēķinātie līgumsodi, ja tādi Izpildītājam ir aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas  radies  kredītiestāžu  iekšējo  darījumu  rezultātā, ja  maksājumi  kredītiestādē  iemaksāti  savlaicīgi.

  - Rēķinos, pieņemšanas un nodošanas aktos obligāti norādāms Līguma numurs.

  - Finanšu piedāvājumā norādītās cenas  attiecībā uz Pakalpojuma uzturēšanu var tikt mainītas (palielinātas vai samazinātas) vienu reizi gadā, sākot ar trešo gadu pēc līguma noslēgšanas, veicot cenu indeksāciju un piemērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos patēriņa cenu indeksus (pārmaiņas) patēriņa grupai “13.03 Pakalpojumi”, ja indeksa (pārmaiņu) svārstības ir vismaz 5 %. Veicot cenu indeksāciju pirmo reizi, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms piedāvājuma iesniegšanas datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pēc gada. Veicot cenu indeksāciju atkārtoti, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējās cenu indeksācijas pārskata perioda pēdējā pilnā ceturkšņa datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pēc gada.  Datu salīdzināšanu neveic par ilgāku periodu, kā no viena gada ceturkšņa līdz nākamā gada tam pašam ceturksnim. Ja kopš Līguma noslēgšanas vai iepriekšējās cenu indeksācijas pārskata perioda pēdējā pilnā ceturkšņa ir pagājuši 4 (četri) gadi vai vairāk un cenu indeksācija šajā periodā nav veikta, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms cenu indeksācijas ierosināšanas datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pirms gada. Ja minēto datu salīdzināšanas rezultātā konstatēts cenu indeksu palielinājums par vismaz 5 %, Finanšu piedāvājumā norādītās cenas attiecīgi palielina. Ja minēto datu salīdzināšanas rezultātā konstatēts cenu indeksu samazinājums par vismaz 5 %, Finanšu piedāvājumā norādītās cenas attiecīgi samazina.

  - Izmaiņas Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās, pamatojoties uz Līguma 3.9. punktu, tiek veiktas, Pusēm par to rakstiskā veidā noslēdzot papildus vienošanos pie Līguma.

  - Ja Izpildītājs vēlas ierosināt cenu indeksāciju, pamatojoties uz Līguma 3.9. punktu, tas iesniedz Pasūtītājam rakstisku lūgumu, pievienojot atbilstošu ierosināto cenu indeksāciju pamatojošu Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu.

  - Ja Pasūtītājs vēlas ierosināt cenu indeksāciju, pamatojoties uz Līguma 3.9. punktu, tas iesniedz Izpildītājam attiecīgu papildu vienošanās projektu, pievienojot atbilstošu ierosināto cenu indeksāciju pamatojošu Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu.

- Pakalpojuma PIESLĒGUMA ierīkošanas darbu IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs Pušu saskaņotā termiņā un vietās, nodrošina Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanu saskaņā ar Līguma, tā pielikumu nosacījumiem un Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādēm.

  - Nododot un pieņemot Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanas darbus (Turpmāk – Darbi), Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un Līguma.

  - Pēc Līgumā noteikto Darbus pabeigšanas objektā Izpildītājs sagatavo, paraksta un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Iesniedzot Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Izpildītājs tam pievieno izpilddokumentāciju saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata un paraksta iesniegto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un tam pievienoto izpilddokumentāciju vai motivēti rakstiski noraida to, ja Darbi nav veikti atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī, ja izpilddokumentācijā tiek konstatētas nepilnības un trūkumi.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja atteikuma parakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ievēro Pasūtītāja norādījumus un novērš konstatētās nepilnības vai neatbilstības Pasūtītāja norādītajā saprātīgā termiņā un atkārtoti iesniedz Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Ja rodas strīds par Izpildītāja veikto Darbu kvalitāti, Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu ekspertīzes veikšanai.

  - Izpildītājam, ja tas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, nesaskaņojot tās ar Pasūtītāju, ar saviem spēkiem un līdzekļiem jānovērš pieļautie trūkumi.

  - Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par saistībām, kuras ietvertas Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā atbildību par Darbu un materiālu kvalitāti.

  - Puses vienojas, ka visa Izpildītāja izbūvētā infrastruktūra Pasūtītāja teritorijās un ēkās, pēc tās izbūves un nodošanas ekspluatācijā bez atsevišķas atlīdzības kļūst par Pasūtītāja īpašumu. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt šādas infrastruktūras demontāžu, atpakaļatdošanu vai kompensāciju. Līguma darbības laikā Izpildītājs nodrošina infrastruktūras uzturēšanu un remontu, lai nodrošinātu Pasūtītājam kvalitatīvu Pakalpojumu.

- PAKALPOJUMA UZTURĒŠANAS IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Pakalpojuma uzturēšanu termiņos un kārtībā, kā to paredz Tehniskā specifikācija, par katru iepriekšējo periodu (mēnesi) 5 darbdienās pēc perioda beigām iesniedzot Pasūtītājam saskaņošanai Pakalpojuma uzturēšanas pieņemšanas un nodošanas aktu. Izpildītājs aktuālajā Pakalpojumu pieņemšanas un nodošanas aktā norāda veiktos pakalpojumus.

  - Pakalpojuma uzturēšana pilnībā ir veikti ar to brīdi, kad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir parakstījuši attiecīgo pieņemšanas un nodošanas aktu.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis par to attiecīgo pieņemšanas un nodošanas aktu, veic pārbaudi. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pārbaudot konstatē, ka Pakalpojuma uzturēšana atbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu.

  - Izpildītājs nav atbildīgs par traucējumiem vai kvalitātes pazemināšanos Pakalpojuma sniegšanā, ja traucējumu vai kvalitātes pazemināšanās cēlonis ir bojājumi Pasūtītāja lokālajā datortīklā, Pasūtītāja nevērīga attieksme, neatbilstošu iekārtu vai programmatūras izmantošana vai elektroenerģijas piegādes pārtraukums, u.c. no Izpildītāja neatkarīgi iemesli.

  - Izpildītājs nodrošina datu pārraides slēgumu kumulatīvo pieejamību ne mazāku, kā 99 % viena kalendārā mēneša laikā, neskaitot laiku, kas patērēts remonta vai profilakses veikšanai. Iepriekš informējot Pasūtītāju, Izpildītājam ir tiesības īslaicīgi pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu remonta vai profilakses darbu veikšanai. Šādos gadījumos Izpildītājs gādā par to, lai sakaru pārtraukumi radītu minimālus traucējumus Pasūtītājam un tiktu novērsti iespējami īsā laikā.

  - Par katru summāro 24 (divdesmit četru) stundu Pakalpojuma uzturēšanas pārtraukuma periodu kalendārā mēneša laikā, proporcionāli sakaru pārtraukuma periodam pēc Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pieteikuma tiek veikts Pakalpojuma uzturēšanas maksas pārrēķins, izņemot gadījumus, ja nav iespējams atjaunot Pakalpojuma sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram ļaunprātīgos kabeļu bojāšanas vai zādzības gadījumos. Pakalpojuma uzturēšanas mēneša maksa netiek pārrēķināta gadījumos, ja Pasūtītājs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Attiecīgā nosacījuma piemērošana neaizstāj Pasūtītāja tiesības piemērot Izpildītājam Līguma 8.punktā noteikto līgumsodu.

- IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Izpildītājs apņemas Līguma izpildi uzsākt no Līguma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar Līgumā un tā pielikumos noteikto kārtību un termiņiem.

  - Izpildītājs nodrošina iespēju Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma vai neatbilstošas kvalitātes gadījumā Pasūtītājam 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā pieteikt bojājumus vai darbības traucējumus, izmantojot Izpildītāja norādīto tālruni ___ un e-pastu: ___________.

  - Izpildītājs garantē, ka viņa rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti un licences, kas ļauj sniegt Līgumā paredzēto Pakalpojumu savlaicīgi, operatīvi un augstā kvalitātē, kā arī nodrošinās drošu, stabilu un nepārtrauktu slēgumu darbību.

  - Izpildītājs Līguma izpildē uzņemas atbildību par darba drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Līguma izpildes procesā.

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par visu Līguma izpildē iesaistīto personu instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā pirms Līguma izpildes uzsākšanas un ievēro šīs prasības visā laikposmā, kad šīs personas tiek nodarbinātas Līguma izpildes sakarā pie Pasūtītāja.

  - Izpildītājs Līguma izpildē ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē uz Līguma pamata sniedzamos Pakalpojumus (tajā skaitā būvdarbus), ievēro ugunsdrošības prasības un darba drošības noteikumus, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, ja tie nav pretrunā ar Līguma noteikumiem, tajā skaitā ievēro Pasūtītāja izstrādātos noteikumus “DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN BŪVDARBU VEICĒJIEM” (Līguma x.pielikums), kā arī uzņemas atbildību par sekām, kas varētu iestāties spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā.

  - Izpildītājam jānodrošina, ka Pakalpojuma ierīkošanas darbu laikā tam un tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem ir apdrošināta to civiltiesiskā atbildība par to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Visā Pakalpojuma ierīkošanas laikā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savu un piesaistīto personu, t.sk., apakšuzņēmēju darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Pasūtītājs, nodrošina Izpildītājam iespēju izmantot Pasūtītāja teritoriju un ēkas Pakalpojuma ierīkošanai un uzturēšanai, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iepriekš ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņojis Pakalpojuma izpildes laikus.

  - Pasūtītājs nodrošina Pakalpojuma ietvarā izmantotajai aparatūrai nepieciešamo elektrības pieslēgumu.

  - Izmantojot Pakalpojumu, Pasūtītājs apņemas neveikt darbības, kas vērstas uz Pakalpojumu un datu pārraides traucēšanu, vai arī ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līguma norādītās Izpildītāja pilnvarotās personas elektroniskā pasta adresi. Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis par šajā punktā minētā izpildi ir ________, tālr.______, e-pasts: _____________.

- PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda apmēra ierobežojumus. Līgumsoda summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo  Puses  no  to  pienākumu  izpildes,  kā  arī  ar  savu  darbību  nodarīto  zaudējumu  atlīdzināšanas.

  - Par Līgumā noteikto Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanas termiņu nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja  līgumsodu  0,1% apmērā  no attiecīgo pakalpojumu cenas par  katru  nokavēto  dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto saistību summas.

  - Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda vai neievēro Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktās saistības, kas saistītas ar Pakalpojuma uzturēšanu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpuma gadījumu attiecīgajā adresē pirmreizēja pārkāpuma gadījumā un EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru atkārtotu pārkāpuma gadījumu attiecīgajā adresē. Kopējais piemērojamā līgumsoda apmērs nepārsniedz 10 % (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

  - Par samaksas termiņu neievērošanu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu  0,1%  apmērā  no  nokavētā  maksājuma  summas  par  katru  nokavēto  dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto saistību summas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas. Ja tas nav iespējams Pasūtītājs izraksta un iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsoda samaksu.  Rēķinu par līgumsodu otra Puse apmaksā 10 darba dienu laikā, skaitot no tā iesniegšanas dienas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

    - Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;

    - ja Izpildītājs būtiski (vairāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienas) kavē Pakalpojuma ierīkošanas termiņus vai uzturēšanas Pakalpojums atkārtoti tiek sniegts nekvalitatīvi. Šādā gadījumā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūta Izpildītāja pilnvarotajam pārstāvim brīdinājumu, un, ja 5 (piecu) dienu laikā konstatētie pārkāpumi netiek novērsti vai tiek pieļauti jauni pārkāpumi, Pasūtītājs ir tiesīgs Līgumu izbeigt.

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

    - Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

    - Ja tiek konstatēts, ka Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

    - Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenas apmērā, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, apmērā.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumu un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no neapmaksātās summas, neieskaitot PVN;

  - Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad adresāts ir saņēmis paziņojumu, kas ierakstītā pasta sūtījumā ir nosūtīts uz adresāta juridisko adresi, vai elektroniski pa e-pastu vai e-adresē.

  - Līgums var tikt izbeigts par to Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos.

  - Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, kā arī izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma izbeigšanai no Izpildītāja puses.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.

  - Izpildītājs drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja un/vai personāla nomaiņu/iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.

  - Ja Izpildītājs Iepirkuma piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju pēc Līguma noslēgšanas nomaina vai piesaista jaunu apakšuzņēmēju un/vai personālu bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) par katru gadījumu (par katru apakšuzņēmēju/speciālistu).

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā sadarbibas_ar_darijumu_partneriem_pamatprincipi_2025.pdf. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu.

- APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklāta konkursa piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē.

  - Pasūtītājs izvērtējot apakšuzņēmēja nomaiņu vai to jaunu iesaisti, rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajam par iepirkuma līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņu un jaunu iesaisti.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām, kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu daļu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

  - Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem darbiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Datu drošība

  - Ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas ietvaros Pasūtītāja vārdā apstrādā datus, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu ("personas dati"), Izpildītājs apstrādā tikai tādus personas datus, tostarp attiecībā uz to, ka Izpildītājs izmanto apakšuzņēmējus vai apakšapstrādātājus, kādi noteikti šajā Līgumā un pielikumos, kā citādi rakstiski pilnvarojis Pasūtītājs vai kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti, īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus, nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru incidentu, kura rezultātā ir apdraudēta personas datu konfidencialitāte, integritāte vai drošība, un sadarboties ar Pasūtītāju, kā to prasa piemērojamie tiesību akti vai Pasūtītāja lūgums dokumentēt personas datus, datu subjektus un apstrādes darbības, kas saistītas ar pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu.

  - Puses apņemas nodrošināt datu apstrādi (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar fizisko personu personas datu apstrādi) atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un , ka ievēros ar datu apstrādi un aizsardzību saistītos Pasūtītāja iekšējos normatīvos aktus, kas pieejami Pasūtītāja tīmekļa vietnes sadaļā Datu aizsardzība : Par mums : Rīgas satiksme.

- KONFIDENCIALITĀTE

  - Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

  - Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama vai tiek publicēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). Līguma un tā pielikumu teksts, kā arī informācija par Līguma cenu un izpildi (piegādi, veiktajiem darbiem, Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, piemērotajiem līgumsodiem u.c.) nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

  - Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad normatīvie akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

- Kiberdrošības noteikumi

  - Izpildītājs nodrošina, ka tā sniegtie darbi, izmantotās informācijas sistēmas un IKT resursi, kā arī jebkura piesaistītā apakšuzņēmēja darbība pilnībā atbilst Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk – Noteikumi Nr.397) prasībām, kas attiecināmas uz B klases informācijas sistēmām un IKT resursiem. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju piesaisti, tiem deleģētajiem pakalpojumiem, uzraudzību un to atbilstību visām Izpildītājam noteiktajām prasībām.

  - Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju, kas tiek piesaistīts pakalpojuma izpildei, un apliecināt apakšuzņēmēja atbilstību Noteikumiem Nr. 397 un Līguma prasībām.

  - Darbu izpildē Izpildītāja iesaistīto fizisko personu saraksts ar skaidrojumu attiecīgās fiziskās personas iesaistei pakalpojuma Līguma izpildē pievienots 4.pielikumā. Izpildītājs informē Pasūtītāju par pakalpojuma izpildē iesaistīto fizisko personu izmaiņām līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājs nosaka atbildīgo personu par līguma izpildes uzraudzību kiberdrošības jomā:

- Strīdu risināšana

  - Visus strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas vispārējās instances tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

  - Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:

    - no Pasūtītāja puses - ;

    - no Izpildītāja puses –.

    - pilnvarotajām personām ir tiesības pieteikt un pieņemt darbus, saskaņot Iekārtas piegādes un uzstādīšanas laikus, parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktus, rēķinus un pavadzīmes, nosūtīt neatbilstības pieteikumus, risināt garantijas jautājums, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.

  - Par Izpildītāja informēšanu par darba vides riskiem, Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu -.

  - Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, tajā skaitā, Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta, izmantojot e-pasta adreses.

  - Pasūtītājam ir šādi sertifikāti: ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, ISO 45001 “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” un ISO 50001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” standartiem.

  - Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras  līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.

  - Līgums ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |
| RP SIA “Rīgas satiksme” juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga LV-1067 biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga LV-1035 Vien. reģ. Nr. 40003619950 Banka: Kods Konts |  | „” Juridiskā adrese: biroja adrese: Vien. reģ. Nr. Banka: Konts: Kods: |
| * |  | * |

*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

x. pielikums

DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN BŪVDARBU VEICĒJIEM

- DOKUMENTĀ LIETOTO TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS

  - Avārijas situācija – sistēmas (iekārtas, aparatūras, ierīces, ēkas komunikāciju un ne tikai) vai citu objektu pēkšņa sabojāšanās (defekts), kura rada neplānotu to darbības apstādināšanu un kuras sekas var būt nelaimes gadījums, materiālie zaudējumi.

  - Ārkārtas situācija – notikums ārpus parastās secības, kārtības, kad ir apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība, ir noticis nelaimes gadījums.

  - Darbi – darbi un pakalpojumi (t.sk., kas tiek veikti, izpildot piegādes līgumus), ko Izpildītājs apņēmies sniegt Pasūtītāja Objektos uz līguma vai cita veida sadarbības pamata.

  - Darba vieta – vieta, kurā Nodarbinātais veic Darbu.

  - IAL – individuālie aizsardzības līdzekļi.

  - Izpildītājs – uzņēmums, kurš uz Līguma vai cita veida sadarbības pamata, veic Darbus Objektos.

  - Līgums – Izpildītāja un Pasūtītāja noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu, piegādi ar iebūvēšanu, uzstādīšanu vai apkalpošanu vai būvdarbu veikšanu.

  - Nodarbinātais – jebkura fiziska persona, kuru nodarbina Izpildītājs, tai skaitā Izpildītāja piesaistītā apakšuzņēmuma nodarbinātie, ja tādi ir.

  - Noteikumi – šie noteikumi.

  - Objekts/-i – Pasūtītāja īpašumā, valdījumā, pārvaldīšanā, apsaimniekošanā vai lietošanā esoša teritorija vai telpas.

  - Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”.

- APRAKSTS

  - Pasūtītājs ir sertificēts atbilstoši ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, ISO 45001 “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” un ISO 50001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” standartiem.

  - Pasūtītājs rūpējas par savu darbinieku un Pasūtītāja Objektā Nodarbināto un apmeklētāju drošību. Pasūtītājs ir izvirzījis un seko noteiktām vērtībām, skatīt 1. attēlu.

1. attēls “Pasūtītāja vērtības”.

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz Darba aizsardzības likuma 16. pantu, Izpildītājam nosaka ievērot normatīvo aktu un Noteikumu prasības, izpildot Darbus.

  - Būtiskākie darba vides riski Izpildītājam, veicot Darbus

    - Jānovērtē Objekta specifika (piemēram, kultūrvēsturiskā vērtība, paaugstinātas ugunsbīstamības objekts, lietošanas mērķis, specifiskas ražošanas funkcijas) un jāpielāgo atbilstošas Darba izpildes metodes.

    - Jārēķinās ar iesaistītajām pusēm, kuras var tikt ietekmētas Darbu veikšanas laikā.  Iesaistītās puses ir Objekta lietotāji, apmeklētāji, Pasūtītāja darbinieki, kuri var atrasties vai pārvietoties Darbu veikšanas vietā.

    - Jāievēro, ka Darbus ir atļauts veikt, ja ir nodrošināts, ka veicamais Darbs neradīs draudus iesaistīto pušu vai jebkura sabiedrības locekļa dzīvībai, veselībai vai mantai.

    - Nepieļaut Avārijas situāciju radīšanu ar darbību vai bezdarbību. Avārijas situācijā jārīkojas atbilstoši Noteikumu 2.7. punktā noteiktajai kārtībai.

    - Nodarbinātajam, veicot Darbus, jāievēro šādi noteikumi:

      - aizliegts smēķēt;

      - aizliegts atrasties alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē;

      - pēc iespējas jālieto darba apģērbs ar Nodarbinātā darba devēja nosaukumu vai piestiprinātu darbinieka darba apliecību un jāizmanto atbilstoši IAL;

      - jābūt apmācītam drošam darbam un ar darbinieka apliecību;

      - jānorobežo darba vieta un jāizvieto drošības zīmes, ja to nosaka normatīvie akti vai Darba specifika var radīt apdraudējumu apkārtējo dzīvībai, veselībai vai mantai;

      - jāinformē par bīstamo darbu veikšanu pirms to uzsākšanas;

      - darba aprīkojumam jābūt pārbaudītam un marķētam;

      - jāzina, kā rīkoties Avārijas un Ārkārtas situācijā.

  - Vispārīgās prasības, uzsākot un veicot Darbus Objektā

    - Izpildītājs Līguma darbības laikā nodrošina darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas Objektā Nodarbinātajiem nodrošina:

      - darba aizsardzības, ugunsdrošības instruktāžu un profesionālo apmācību, atbilstoši veicamajam Darbam;

      - iepazīstināšanu ar Noteikumos noteiktajām prasībām;

      - apmācību par resursu lietderīgu izmantošanu (elektroenerģija, ūdens, izejvielas), pareizu atkritumu apsaimniekošanu Darbu veikšanas vietā, ķīmisko vielu izmantošanu un glabāšanu;

      - darba vides risku novērtējumu veicamiem Darbiem Objektā un Nodarbināto iepazīstināšanu ar risku novērtējumu;

      - obligātās veselības pārbaudes pirms Darbu uzsākšanas;

      - apmācību reaģēšanai Avārijas un Ārkārtas situācijās;

      - Nodarbināto apliecības, kurās ietverta šāda informācija: darba devēja nosaukums, darbinieka vārds, uzvārds, amats, apliecības izdošanas datums un fotogrāfija.

    - Caurlaižu režīms:

      - Transportlīdzekļa iebraukšana vai Nodarbinātā iekļūšana Pasūtītāja teritorijā vai Objektā notiek caurlaižu punktos, ja tādi ir izveidoti. Caurlaižu punkti tiek nodrošināti šādās teritorijās – Rīgā, Brīvības ielā 191, Fridriķa ielā 2, Ganību dambī 32, Kleistu ielā 28, Kleistu ielā 29, Augusta Spariņa iela 1, Vestienas ielā 35 un Vienības gatvē 16 (no Jelgavas ielas puses). Iebraukšanas un iekļūšanas atļaujas saņemšanu organizē Izpildītāja pārstāvis vismaz 3 darba dienas pirms nepieciešamības iebraukt vai iekļūt Pasūtītāja teritorijā vai Objektā.

      - Nodarbinātajiem caurlaides izsniedz Izpildītāja pārstāvim, pamatojoties uz Izpildītāja rakstisku iesniegumu, kurā norāda Nodarbinātā vārdu, uzvārdu. Pasūtītāja caurlaides saņemšanai iesniegtos Nodarbināto personas datus apstrādā ar mērķi nodrošināt drošību Pasūtītāja teritorijās. Izpildītāja pārstāvis, saņemot caurlaidi, ar savu parakstu žurnālā apliecina, ka tas ieguvis Nodarbināto piekrišanu personas datu apstrādei norādītajam mērķim. Caurlaides saņemšanu organizē Izpildītāja pārstāvis vismaz 3 darba dienas pirms nepieciešamības iekļūt Pasūtītāja teritorijā vai Objektā.

      - Iebraukšanas/iekļūšanas atļauja tiek izsniegta līdz Līguma darbības termiņa beigām. Ja Izpildītājs nomaina transportlīdzekli, transportlīdzeklim piešķir jaunu iebraukšanas atļauju.

      - Ja nepieciešams Objektā ievest vai izvest materiālās vērtības (piem., instrumentus, aprīkojumu, rezerves daļas u. tml.), pirms to ievešanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja atbildīgajam darbiniekam ievesto/izvesto materiālo vērtību sarakstu. Apsardzei vai Pasūtītāja darbiniekiem, kas atbildīgi par drošību Objektos, ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekļus, kas iebrauc/izbrauc no Pasūtītāja teritorijas, lai pārliecinātos par to, ka netiek ievestas vai izvestas sarakstā neminētas materiālās vērtības. Šāda kārtība attiecas uz Nodarbinātajiem, ja tie ienes vai iznes no Objekta materiālās vērtības.

      - Nodarbinātajiem aizliegts atrasties Pasūtītāja teritorijā vai Objektā brīvdienās un svētku dienās, kā arī darbdienās no plkst. 16.31 līdz 7.29, izņemot gadījumus, ja Darbi veicami šajā laikā vai ir objektīvs pamatojums un ir saņemts saskaņojums no Iekšējās drošības sistēmu daļas, ko organizē par Līgumu izpildi atbildīgais Pasūtītāja darbinieks. Caurlaides nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam radītos zaudējumus 14,23 EUR (četrpadsmit euro un divdesmit trīs centi) apmērā.

    - Izpildītāja Nodarbināto ierašanās un uzturēšanās kārtība Objektā:

      - saskaņot Darbu uzsākšanu ar Līgumā norādīto kontaktpersonu/atbildīgo personu;

      - nodrošināt, ka Nodarbinātajam, veicot Darbus Objektā, ir darbinieka apliecība, ko Nodarbinātais uzrāda pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma;

      - nodrošināt, ka Nodarbinātais Objektā nelieto un neatrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.

    - Ja ir aizdomas, kas Nodarbinātais atrodas alkohola reibuma stāvoklī vai narkotisko, psihotropu vielu ietekmē (piemēram, par to liecina izelpas smaka, neskaidra runa, nestabila gaita), Pasūtītājs atstādina Nodarbināto no Darbu veikšanas un pieaicina Izpildītāja pārstāvi pārkāpuma konstatēšanai. Izpildītāja pārstāvim ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā stundas laikā, ierasties Objektā un atzīt pārkāpumu, vai nodrošināt, ka Nodarbinātais veic pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība”. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas norādītajā laikā vai atsakās ierasties Objektā, Nodarbinātais tiek izraidīts no Objekta. Ja veiktajā pārbaudē tiek apliecināts un Izpildītājs ir iesniedzis pierādījumus Pasūtītājam, ka Nodarbinātais nav alkohola reibuma stāvoklī, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, Pasūtītājs sedz pārbaudes izmaksas. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas norādītajā laikā vai atsakās ierasties Objektā, vai nesniedz informāciju par Nodarbinātā pārbaudes rezultātiem, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Noteikumu 3.8.6. punktā noteikto līgumsodu. Izpildītāja pārstāvis ir atbildīgs par to, lai iegūtu Nodarbināto piekrišanu īpašās kategorijas personas datu apstrādei norādītajam mērķim.

    - Prasības Darba vietas iekārtošanai:

      - izvērtēt pirms Darbu uzsākšanas iespējamos riskus Objekta lietotājiem, apmeklētājiem, Pasūtītāja darbiniekiem un jebkuram sabiedrības loceklim;

      - norobežot un izvietot brīdinājuma zīmes Darba vietā, ja to nosaka normatīvie akti vai Darba specifika var radīt apdraudējumu apkārtējo dzīvībai, veselībai vai mantai;

      - norobežot ne tikai Darba vietu, bet arī zonu, kurā darbības rezultātā var rasties riski citām personām vai tikt bojāti transportlīdzekļi, neatkarīgi no Darbu veikšanas ilguma (piemēram, jumta tīrīšanas laikā vieta, kur var krist notīrītais materiāls no augšas; telpās, veicot mitro uzkopšanu, vieta, kur slidena grīda; izraktas bedres vai nelīdzenas vietas, kurās var paklupt vai iekrist). Nodrošināt, lai norobežotajā zonā neatrodas citas personas un materiālās vērtības (piemēram, transportlīdzekļi);

      - nodrošināt Nodarbinātajiem pieejamu pirmās palīdzības aptieciņu un ugunsdzēsības aparātu (ja tiek veikti ugunsbīstami darbi);

      - nodrošināt drošu elektrības kabeļu izmantošanu. Pārvietošanās ceļos Darba vietā nodrošināt kabeļu aizsardzību pret nejaušu to bojāšanu vai aizķeršanos aiz tiem un nodrošināt kabeļu aizsardzību pret mehāniskajiem bojājumiem;

      - izmantot āra apstākļiem speciāli piemērotus elektroinstrumentus (piemēram, pagarinātāju) un kontaktligzdas aprīkot ar nosedzošajiem vāciņiem;

      - uzturēt kārtīgu Darba vietu, aizliegts izraisīt vides piesārņojumu, veidot ar Pasūtītāju nesaskaņotu atkritumu un materiālu uzkrājumus;

      - veicot Darbus, pēc iespējas mazāk radīt atkritums un Darbu izpildē izvēlēties dabai draudzīgākas ķīmiskās vielas un maisījumus;

      - bīstamo atkritumu veidošanās gadījumā, iepakot un utilizēt atbilstoši vides aizsardzības prasībām, un nepieļaut šo atkritumu nonākšanu apkārtējā vidē.

    - Izpildītāja Nodarbināto darba apģērbs, apavi un IAL:

      - nodrošināt, ka Nodarbinātie pēc iespējas veic Darbus darba apģērbā un apavos, lai aizsargātu savu drošību un veselību no viena vai vairāku darba vides riska faktoru iedarbības. Uz apģērba ir salasāms darba devēja nosaukums vai piestiprināta darbinieka darba apliecība. Apģērbam un apaviem jāpasargā no attiecīgajiem darba vides riska faktoriem;

      - nodrošināt, ka Nodarbinātie lieto darba veidam atbilstošus IAL, kas ir pārbaudīti un ar derīgu lietošanas termiņu. IAL darbam augstumā ir jābūt pārbaudītiem un marķētiem, pilnā komplektācijā atbilstoši darba veidam;

      - aizliegts izmantot bojātus, nodilušus un standartiem neatbilstošus IAL.

    - Izpildītāja izmantojamais darba aprīkojums un iekārtas:

      - darba aprīkojums, instrumenti un iekārtas ir darba kārtībā, tās ir drošas un piemērotas veicamajiem Darbiem;

      - darba aprīkojumam un bīstamām iekārtām ir veikta tehniskā apkope un pārbaude, tās ir pārbaudītas un marķētas vai citādi var pierādīt pārbaudes esamību;

      - aizliegts izmantot darba aprīkojumu, instrumentus un iekārtas, kuri ir bojāti, tiem ir demontēti drošības aizsargi, kuri nav rūpnieciski ražoti, ir  neatbilstoši samontēti.

  - Paaugstināta riska darba veidi

    - Paaugstināta riska darbu veidi ir tie, kuri var radīt smagas un letālas sekas Nodarbinātajam, Objekta lietotājam, apmeklētājam, Pasūtītāja darbiniekam vai jebkuram sabiedrības loceklim. Izpildītājam pirms šādu darbu veikšanas ir jābūt Darbu veikšanas plānam kā Darbus veikt, maksimāli samazinot iespējamos riskus. Darbu veikšanas plānā jāparedz visi iespējamie riski, kādi var rasties Darbu veikšanas laikā un preventīvie pasākumi risku samazināšanai.

    - Darbs augstumā ir darbs, kas tie veikts vismaz 1,5 metru augstumā un augstāk, Izpildītājam nodrošināt Darba aizsardzības prasības atbilstoši darbu veikšanas augstumam. Minimālās prasības, veicot Darbus augstumā:

      - kāpnēm jābūt rūpnieciski ražotām, pārbaudītām un marķētām. Aizliegts izmantot bojātas kāpnes, pašrocīgi izgatavotas kāpnes un pakāpties, izmatojot dažādus priekšmetus un to kombinācijas;

      - sastatnēm  jābūt rūpnieciski ražotām, pilnībā komplektētām, samontētām, pārbaudītām un atbilstoši apzīmētām, un  atbildīgajam par sastatņu montāžu ir jābūt atbilstoši apmācītam;

      - augstkāpēju darbs un darbs uz jumtiem jāveic ar  atbilstošu aprīkojumu, stiprinoties pie drošiem enkurpunktiem, nodrošinot arī drošu evakuāciju;

      - darba zona jānorobežo proporcionāli Darbu veikšanas augstumam, lai izvairītos no krītošu priekšmetu iedarbības.

    - Darbs ar bīstamām iekārtām ir darbs ar iekārtām, kuras neatbilstošas lietošanas, uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. Minimālās prasības, izmantojot bīstamās iekārtas:

      - lietojot bīstamo iekārtu, jānodrošina Nodarbinātā apmācība atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, bīstamās iekārtas reģistrēšana un pārbaude;

      - Nodarbinātajam, veicot Darbus, jābūt aprīkotam ar aizsarglīdzekļiem un aizsargaprīkojumu, ja tāds ir norādīts ražotāja instrukcijā vai nepieciešams lietojot  bīstamo iekārtu;

      - veicot bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību un pārbaudi, Darbs jāveic tā, lai nodrošinātu citu iesaistīto drošību un veselību;

      - nepielaist Darbu veikšanai neapmācītas un nepiederošas personas.

    - Ugunsbīstamie darbi ir darbi, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas dzirksteles, kā arī citi darbi, kas var izraisīt aizdegšanos. Minimālās prasības, veicot ugunsbīstamos darbus:

      - pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsagatavo norīkojums atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un jānosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi: drosiba@rigassatiksme.lv. Pirms norīkojuma sagatavošanas jānovērtē darbu veikšanas vieta un jānosaka darbu izpildes secība, nepieciešamie ugunsdzēsības līdzekļi, darba vietas kontroles kārtība pēc darba beigām vai pārtraukumos;

      - Izpildītājs nodrošina Nodarbinātajam nepieciešamo Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kvalifikāciju un instruktāžu ugunsbīstamo darbu veikšanai;

      - Izpildītājs vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamos darbus, 5 m (piecu metru) attālumā atbrīvo no degtspējīgiem materiāliem, ja tas nav iespējams, tos aizsargā no aizdegšanās ar palīgmateriāliem;

      - Izpildītājs ugunsbīstamo darbu vietas uzraudzību nodrošina vismaz 4h (četras stundas) pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas.

  - Izpildītāja un Nodarbinātā rīcība Avārijas vai Ārkārtas situācijā

    - Avārijas situācijā Objektā rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:

      - konstatējot Avārijas situāciju, nekavējoties jāpārtrauc Darbi un jāuzsāk seku likvidācija un situācijas informēšanas pasākumi;

      - jāpārtrauc cēloni, kura rezultātā notikusi avārija, ja tas ir iespējams un neapdraud Nodarbinātā veselību un dzīvību;

      - jānorobežo avārijas vieta, lai nepieļautu cilvēku nejaušu iekļūšanu bīstamajā zonā;

      - jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai un Pasūtītāja vecākajam centrālajam dispečerim uz mobilo tālruni 29498512 un jārīkojas atbilstoši saņemtajām norādēm.

    - Ja Objektā ir apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība, ir noticis nelaimes gadījums, rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:

      - nekavējoties jāsniedz pirmā palīdzība, izmantojot pirmās palīdzības aptieciņā esošos materiālus;

      - jāveic atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams, un atdzīvināšanas pasākumus var veikt speciāli apmācīts Nodarbinātais;

      - jāizsauc un jāsagaida Neatliekamā medicīniskā palīdzība (tālrunis 113 vai 112);

      - jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai par notikušo Ārkārtas situāciju;

      - Izpildītājam jāveic nelaimes gadījuma izmeklēšana atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Ārkārtas situācijā Objektā, ja ir izcēlies ugunsgrēks vai aizdegšanās, rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:

      - jādzēš aizdegšanās ar pieejamiem ugunsdzēsības līdzekļiem, ja tas neapdraud Nodarbinātā veselību un dzīvību;

      - nekavējoties evakuēties, ja nav zināma ugunsgrēka izcelšanās vieta, ir piedūmota telpa;

      - nekavējoties evakuēties,  ja atskan ugunsgrēka trauksmes signāls, arī situācijā, ja nav pamanīts ugunsgrēks;

      - nospiest Objektā esošo trauksmes pogu, ja ugunsgrēka trauksme nav iedarbojusies automātiski un šāda poga ir uzstādīta;

      - jāziņo Valsts ugunsdzēsības dienestam (tālrunis 112);

      - jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai un Pasūtītāja vecākajam centrālajam dispečerim uz mobilo tālruni 29498512 un jārīkojas atbilstoši saņemtajām norādēm.

- ATBILDĪBA

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja informēšanu par Noteikumiem. Izpildītājs, parakstot Līgumu, kura pielikums ir Noteikumi, apņemas ievērot Noteikumus un nodrošina, ka tos ievēro Izpildītājs un tā piesaistītie apakšuzņēmēji un to Nodarbinātie.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt un konsultēt Izpildītāju darba drošības un vides aizsardzības jautājumos. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pārstāvju pieprasījuma ir pienākums uzrādīt darba aizsardzības dokumentāciju, piemēram, instrukcijas, instrukciju reģistrācijas žurnālus, obligāto veselības pārbaužu kartes, darba vides risku novērtējumu u.c.

  - Pasūtītājam ir tiesības apsekot Darba vietu, konstatēt, kā arī fiksēt, vai Izpildītājs un Nodarbinātais ievēro Noteikumos, Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos Izpildītājam noteikto Darbu izpildes kārtību, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasības.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - pirmo reizi konstatējot kādu no Noteikumu 3.8.1. -  3.8.5. punktā norādītajiem pārkāpumiem, izteikt Izpildītājam rakstisku brīdinājumu. Otro reizi konstatējot to pašu pārkāpumu, Līguma izpildes ietvaros, piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu pielikumā noteiktajā apmērā;

    - konstatējot kādu no Noteikumu pielikuma 3.8.6. – 3.8.11. punktā norādītajiem pārkāpumiem, piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu 3.8. punktā noteiktajā apmērā;

    - būtisku pārkāpumu gadījumā pārtraukt Darbu izpildi līdz pārkāpuma novēršanai un piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu 3.4.1. vai 3.4.2. punktā noteiktajā kārtībā. Darbu izpildes pārtraukuma termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par iepazīšanos ar Noteikumiem un par Noteikumos noteikto prasību nodrošināšanu, veicot Darbus Objektos. Izpildītājs ir atbildīgs par visu tā piesaistīto apakšuzņēmēju iepazīstināšanu ar Noteikumiem un par to, lai apakšuzņēmēji ievēro Noteikumus.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma uzrādīt ar Darbu izpildi saistīto darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības dokumentāciju.

  - Nodarbinātajiem ir pienākums ievērot Noteikumus visā Darbu veikšanas laikā Objektā.

  - Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam šādus līgumsodus:

| Nr. | Pārkāpumi | Līgumsoda apmērs, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 3.8.1. | Caurlaižu režīma neievērošana vai Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” pārkāpšana Objektā. Nodarbinātajam nav apliecības, kurā identificējams Nodarbinātais un tā darba devējs. | EUR 30,00 par katru reizi |
| 3.8.2. | Nodarbinātais darbu veic bez atbilstošiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem vai individuālie aizsardzības līdzekļi nav tehniskā kārtībā. | EUR 70,00 par katru reizi |
| 3.8.3. | Darba vieta un darba zona nav atbilstoši norobežota. Nav nodrošināti ugunsdzēsības līdzekļi vai pirmās palīdzības aptieciņa. Darba vieta nav sakārtota vai ir uzkrāti atkritumi, vai bīstamie atkritumi ir neatbilstoši iepakoti vai novietoti. Darba instrumenti vai aprīkojums nav tehniskā kārtībā vai nav pārbaudīti, vai atbilstoši marķēti. | EUR 70,00 par katru reizi |
| 3.8.4. | Darbs augstumā tiek veikts ar neatbilstošām kāpnēm vai sastatnēm, vai neizmantojot kolektīvos vai individuālos aizsardzības līdzekļus. Augstkāpēju darbs vai darbs uz jumta tiek veikts bez atbilstoša aprīkojuma vai neveicot stiprināšanos pie drošiem enkurpunktiem. | EUR 70,00 par katru reizi |
| 3.8.5. | Smēķēšana neatļautā vietā. | EUR 70,00 par katru reizi |
| 3.8.6. | Nodarbinātā atrašanās alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē Objektā. Nodarbinātais neatstāj Objektu pēc Pasūtītāja darbinieku/apsardzes darbinieka aicinājuma, ja Pasūtītāja darbiniekam, ir aizdomas par to, ka Nodarbinātais ir alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Izpildītāja pārstāvis neierodas Objektā, lai reaģētu uz Pasūtītāja pārstāvja norādītajām aizdomām par Nodarbinātā atrašanos alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. | EUR 140,00 par katru reizi |
| 3.8.7. | Bojātu vai nepārbaudītu bīstamo iekārtu ekspluatācija. | EUR 500,00 par katru apsekošanas (pārbaudes) reizi |
| 3.8.8. | Veicot ugunsbīstamos darbus, ir neatbilstoši iekārtota darba vieta vai nav sagatavots un parakstīts norīkojums ugunsbīstamiem darbiem. | EUR 300,00 par katru apsekošanas (pārbaudes) reizi |
| 3.8.9. | Nav paziņots par darba gaitā notikušu traumu, incidentu, avāriju vai nelaimes gadījumu. | EUR 140,00 par katru reizi |
| 3.8.10. | Vides aizsardzības prasību neievērošana vai vides incidentu izraisīšana. Atkritumu apsaimniekošanas pārkāpums teritorijā (netiek atkritumi šķiroti pa grupām vai nepareizi šķiroti, vai teritorijas piegružošana). Ķīmisko vielu apsaimniekošana neatbilstoši normatīvo aktu prasībām (piemēram, nav vai nepareizs marķējums, neatbilstošs iepakojums, neatbilstoša uzglabāšana, drošības datu lapas neesamība vai neatbilstība). Ķīmisko vielu noplūdes izraisīšana apkārtējā vidē (piemēram, eļļa vai degviela no tehnikas), kas radusies neatbilstoša, bojāta aprīkojuma vai darbinieka vainojamas rīcības rezultātā. Vides (gaisa) piesārņojuma (piemēram, putekļu emisija) izraisīšana, izmantojot neatbilstošu aprīkojumu vai aprīkojuma avārijas rezultātā, kas radusies neatbilstoša, bojāta aprīkojuma vai darbinieka vainojamas rīcības rezultātā. Transportlīdzekļu vai tehnikas mazgāšana vai tīrīšana neatļautā vietā un veidā. Neinformēšana par vides incidentu. Notekūdeņu novadīšana tam neparedzētā vietā. Koku, krūmu vai zaļās zonas bojāšana. | EUR 300,00 par katru reizi |
| 3.8.11. | Pārkāpumi, kuri nav norādīti šajā sarakstā, bet ir secināmi no šiem noteikumiem, ugunsdrošības noteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības, elektrodrošības vai vides aizsardzības jomā. | EUR 200,00 par katru apsekošanas (pārbaudes) reizi |

  - Izpildītājs ir atbildīgs un sedz zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides vai normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ (piemēram, ja pārkāpumu vai nedrošu darba paņēmienu dēļ apturēti darbi, no darba vietām izraidīti Nodarbinātie vai Pasūtītāja darbinieki utt.).

5.2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
Atklāta konkursa nolikumam
“Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”
identifikācijas Nr. RS/2026/24

Līguma projekts

Līgums Nr.

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā

“Telemehānikas sistēmu infrastruktūras nodrošināšana”

Rīgā 	Dokumenta datums skatāms laika zīmogā

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr.40003619950, tās _______________ personā, kura rīkojas saskaņā ar ______________, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un

„”, vienotais reģistrācijas nr., tās ________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________,  turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētās iepirkuma procedūras “Datu pārraides pieslēguma nodrošināšana starp Rīgas Satiksmes adresēm (L2 savienojumi) un esošā datu pārraides pieslēguma nodrošināšana apakšstacijās (telemehānikas sistēmas vajadzībām)”, ID Nr. RS/2026/24 iepirkuma priekšmeta 2.daļas  rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, (turpmāk – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem, saskaņā ar ietverto tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), apņemas nodrošināt optiskās šķiedras sakaru līniju vai bezvadu sakaru līniju pieslēgumus Pasūtītāja norādītajos objektos(turpmāk – Pakalpojuma pieslēguma ierīkošana), kā arī nodrošina stabilu un nepārtrauktu to darbību un uzturēšanu (turpmāk – Pakalpojuma uzturēšana), turpmāk tekstā viss kopā – Pakalpojumi.

- Pakalpojumi, to apraksti un apjoms ir noteikti tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikumā).

- Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības mainīt objektu skaitu, to samazinot līdz 3 (trīs) adresēm, par to brīdinot Izpildītāju vismaz 60 dienas iepriekš.

2. CENA UN MAKSĀJUMI

- Līguma kopējā summa ir EUR  __________,____ (_______ eiro un ___ centi),  neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

- Pasūtītājs veic norēķinus par Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanu, saskaņā ar finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) noteikto pieslēguma ierīkošanas maksu attiecīgajā adresē.

- Pēc Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanas, Pasūtītājs veic norēķinus par Pakalpojuma uzturēšanu katru mēnesi, saskaņā ar finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) noteikto uzturēšanas mēneša maksu attiecīgajā adresē. Ja pakalpojuma uzturēšanas periods ir mazāks kā mēnesis, maksa tiek proporcionāli samazināta.

- Pakalpojumu cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma nodrošinājumu, tajā skaitā nodokļi un nodevas, atļaujas no trešajām personām un citas izmaksas.

- Papildus Līguma 2.1.punktā noteiktajam, Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā norēķinu periodā spēkā esošajā apmērā.

- Samaksa par Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanu tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

- Norēķinu periods par Līguma 2.3. punktā norādīto Pakalpojumu sniegšanu ir viens mēnesis, skaitot no Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanas un pieņemšanas dienas. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas aktu un rēķinu par Līguma 2.3. punktā norādīto Pakalpojumu norēķina periodam (mēnesi) sekojošā mēneša sākumā. Samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

- Izpildītājs rēķinu nosūta uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: rekini@rigassatiksme.lv.

- Nosakot samaksas kārtību un apmēru, tiek ieturēti aprēķinātie līgumsodi, ja tādi Izpildītājam ir aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas  radies  kredītiestāžu  iekšējo  darījumu  rezultātā, ja  maksājumi  kredītiestādē  iemaksāti  savlaicīgi.

- Rēķinos, pieņemšanas un nodošanas aktos obligāti norādāms Līguma numurs.

3. PAKALPOJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs Pušu saskaņotā termiņā un vietās, nodrošina Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanu saskaņā ar Līguma, tā pielikumu nosacījumiem un Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādēm.

  - Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Pakalpojumu pieslēguma ierīkošanas pieņemšanas un nodošanas aktu, ko paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

  - Par katru mēnesi Izpildītājs sagatavo un 5 darbdienās pēc perioda beigām iesniedz Pasūtītājam Pakalpojumu uzturēšanas pieņemšanas un nodošanas aktu, ko paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Izpildītājs aktuālajā Pakalpojumu pieņemšanas un nodošanas aktā norāda veiktos pakalpojumus.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 3 (trīs) dienu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta saņemšanas izvērtē Izpildītāja paveikto, ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis konstatē, ka Izpildītājs nav pieslēdzis Pakalpojumus un nodrošinājis attiecīgā slēguma veida darbību saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo trūkumu aktu, tajā norādot visus konstatētos trūkumus un nepilnības, un iesniedz to Izpildītājam. Izpildītājs veic trūkumu aktā norādīto trūkumu un nepilnību novēršanu par saviem līdzekļiem 3 (trīs) darba dienu laikā. Pēc trūkumu aktā norādīto trūkumu novēršanas Izpildītājs vēlreiz iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai pieņemšanas un nodošanas aktu.

  - Ja par Pakalpojumu pieņemšanas un nodošanas aktu Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nav sagatavojis trūkuma aktu, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis paraksta Izpildītāja iesniegto pieņemšanas un nodošanas aktu.

  - Par katru summāro 24 (divdesmit četru) stundu Pakalpojuma uzturēšanas pārtraukuma periodu kalendārā mēneša laikā, proporcionāli sakaru pārtraukuma periodam pēc Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pieteikuma tiek veikts Pakalpojuma uzturēšanas maksas pārrēķins, izņemot gadījumus, ja nav iespējams atjaunot Pakalpojuma sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram ļaunprātīgos kabeļu bojāšanas vai zādzības gadījumos. Pakalpojuma uzturēšanas mēneša maksa netiek pārrēķināta gadījumos, ja Pasūtītājs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Attiecīgā nosacījuma piemērošana neaizstāj Pasūtītāja tiesības piemērot Izpildītājam Līguma 6.punktā noteikto līgumsodu.

4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Izpildītājs apņemas Līguma izpildi uzsākt no Līguma spēkā stāšanās dienas un veikt saskaņā ar Līgumā un tā pielikumos noteikto kārtību un termiņiem.

  - Izpildītājs nav atbildīgs par traucējumiem vai kvalitātes pazemināšanos Pakalpojuma sniegšanā, ja traucējumu vai kvalitātes pazemināšanās cēlonis ir bojājumi Pasūtītāja lokālajā datortīklā, Pasūtītāja nevērīga attieksme, neatbilstošu iekārtu vai programmatūras izmantošana vai elektroenerģijas piegādes pārtraukums, u.c. no Izpildītāja neatkarīgi iemesli.

  - Izpildītājs nodrošina datu pārraides slēgumu kumulatīvo pieejamību ne mazāku, kā 99 % viena kalendārā mēneša laikā, neskaitot laiku, kas patērēts remonta vai profilakses veikšanai. Iepriekš informējot Pasūtītāju, Izpildītājam ir tiesības īslaicīgi pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu remonta vai profilakses darbu veikšanai. Šādos gadījumos Izpildītājs gādā par to, lai sakaru pārtraukumi radītu minimālus traucējumus Pasūtītājam un tiktu novērsti iespējami īsā laikā.

  - Izpildītājs nodrošina iespēju Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma vai neatbilstošas kvalitātes gadījumā Pasūtītājam 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā pieteikt bojājumus vai darbības traucējumus, izmantojot Izpildītāja norādīto tālruni __________ un e-pastu: ________________.

  - Izpildītājs garantē, ka viņa rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti un licences, kas ļauj sniegt Līgumā paredzēto Pakalpojumu savlaicīgi, operatīvi un augstā kvalitātē, kā arī nodrošinās drošu, stabilu un nepārtrauktu slēgumu darbību.

  - Izpildītājs Līguma izpildē uzņemas atbildību par darba drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Līguma izpildes procesā.

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par visu Līguma izpildē iesaistīto personu instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā pirms Līguma izpildes uzsākšanas un ievēro šīs prasības visā laikposmā, kad šīs personas tiek nodarbinātas Līguma izpildes sakarā pie Pasūtītāja.

  - Izpildītājs Līguma izpildē ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē uz Līguma pamata sniedzamos Pakalpojumus (tajā skaitā būvdarbus), ievēro ugunsdrošības prasības un darba drošības noteikumus , kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, ja tie nav pretrunā ar Līguma noteikumiem, tajā skaitā ievēro Pasūtītāja izstrādātos noteikumus “DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN BŪVDARBU VEICĒJIEM” (Līguma x.pielikums), kā arī uzņemas atbildību par sekām, kas varētu iestāties spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Pasūtītājs, nodrošina Izpildītājam iespēju izmantot Pasūtītāja teritoriju un ēkas Pakalpojuma ierīkošanai un uzturēšanai, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iepriekš ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņojis Pakalpojuma izpildes laikus. .

  - Pasūtītājs nodrošina Pakalpojuma ietvarā izmantotajai aparatūrai nepieciešamo elektrības pieslēgumu.

  - Izmantojot Pakalpojumu, Pasūtītājs apņemas neveikt darbības, kas vērstas uz Pakalpojumu un datu pārraides traucēšanu, vai arī ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līguma 14.1.punktā norādītās Izpildītāja pilnvarotās personas elektroniskā pasta adresi. Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis par šajā punktā minētā izpildi ir ________, tālr.______, e-pasts: _____________.

- PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda apmēra ierobežojumus. Līgumsoda summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanā.

  - Par Līgumā noteikto Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanas termiņu nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja  līgumsodu  0,1% apmērā  no attiecīgo pakalpojumu cenas par  katru  nokavēto  dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto saistību summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs pienācīgi nepilda vai neievēro Līguma un tehniskajā specifikācijā noteiktās kvalitātes un garantijas saistības Pakalpojuma uzturēšanai, tad  Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja  līgumsodu. EUR 100,00 (viens simts euro) par katru konstatēto gadījumu attiecīgajā adresē pirmajā reizē un EUR 150 (viens simts piecdesmit eur) par katru atkārtotu gadījumu attiecīgajā adresē, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro līgumā noteikto rēķinu apmaksas termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līguma 6.4. punktā noteiktais līgumsods Izpildītājam netiek aprēķināts, ja kavējums noticis Pasūtītāja darbības/bezdarbības dēļ.

  - Līguma 6.5.punktā noteiktais līgumsods Pasūtītājam netiek aprēķināts, ja kavējums noticis Izpildītāja darbības/bezdarbības dēļ.

  - Strīdu gadījumā Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgos ekspertus un/vai pasūtīt nepieciešamās ekspertīzes, lai noteiktu Izpildītāja saistību izpildes kvalitāti. Ja ekspertīzes laikā nav atklātas neatbilstības, ekspertīzes izmaksas sedz Puse, kas to ir pasūtījusi, pretēja gadījumā ekspertīzes izmaksas sedz Puse, kuras vaina ar šo ekspertīzi ir pierādīta.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo  Puses  no  to  pienākumu  izpildes,  kā  arī  ar  savu  darbību  nodarīto  zaudējumu  atlīdzināšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas. Ja tas nav iespējams Pasūtītājs izraksta un iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsoda samaksu.  Rēķinu par līgumsodu otra Puse apmaksā 5 darba dienu laikā, skaitot no tā iesniegšanas dienas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

    - Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;

    - ja Izpildītājs būtiski (vairāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienas) kavē Pakalpojuma ierīkošanas termiņus vai uzturēšanas Pakalpojums atkārtoti tiek sniegts nekvalitatīvi. Šādā gadījumā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūta Izpildītāja pilnvarotajam pārstāvim brīdinājumu, un, ja 5 (piecu) dienu laikā konstatētie pārkāpumi netiek novērsti vai tiek pieļauti jauni pārkāpumi, Pasūtītājs ir tiesīgs Līgumu izbeigt.

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

    - Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

    - Ja tiek konstatēts, ka Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

    - Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenas apmērā, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, apmērā.

    - ja Izpildītājs būtiski (vairāk kā 20 (divdesmit) dienas) kavē pakalpojuma izpildes termiņus vai pakalpojumus tiek veikts nekvalitatīvi. Šādā gadījumā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūta Izpildītāja pilnvarotajam pārstāvim brīdinājumu, un, ja 5 (piecu) dienu laikā konstatētie pārkāpumi netiek novērsti vai tiek pieļauti jauni pārkāpumi, Pasūtītājs ir tiesīgs Līgumu izbeigt.

    - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumu un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no neapmaksātās summas, neieskaitot PVN;

  - Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad adresāts ir saņēmis paziņojumu, kas ierakstītā pasta sūtījumā ir nosūtīts uz adresāta juridisko adresi, vai elektroniski pa e-pastu vai e-adresē.

  - Līgums var tikt izbeigts par to Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos.

  - Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, kā arī izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma izbeigšanai no Izpildītāja puses.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.

  - Ja Izpildītājs Iepirkuma piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju pēc Līguma noslēgšanas nomaina vai piesaista jaunu apakšuzņēmēju un/vai personālu bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) par katru gadījumu (par katru apakšuzņēmēju).

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā sadarbibas_ar_darijumu_partneriem_pamatprincipi_2025.pdf. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu.

- APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklāta konkursa piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē.

  - Pasūtītājs izvērtējot apakšuzņēmēja nomaiņu vai to jaunu iesaisti, rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajam par iepirkuma līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņu un jaunu iesaisti.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Datu drošība

  - Ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanas ietvaros Pasūtītāja vārdā apstrādā datus, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu ("personas dati"), Izpildītājs apstrādā tikai tādus personas datus, tostarp attiecībā uz to, ka Izpildītājs izmanto apakšuzņēmējus vai apakšapstrādātājus, kādi noteikti šajā Līgumā un pielikumos, kā citādi rakstiski pilnvarojis Pasūtītājs vai kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti, īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus, nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru incidentu, kura rezultātā ir apdraudēta personas datu konfidencialitāte, integritāte vai drošība, un sadarboties ar Pasūtītāju, kā to prasa piemērojamie tiesību akti vai Pasūtītāja lūgums dokumentēt personas datus, datu subjektus un apstrādes darbības, kas saistītas ar pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu.

  - Puses apņemas nodrošināt datu apstrādi (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar fizisko personu personas datu apstrādi) atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un , ka ievēros ar datu apstrādi un aizsardzību saistītos Pasūtītāja iekšējos normatīvos aktus, kas pieejami Pasūtītāja tīmekļa vietnes sadaļā Datu aizsardzība : Par mums : Rīgas satiksme.

- KONFIDENCIALITĀTE

  - Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

  - Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama vai tiek publicēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). Līguma un tā pielikumu teksts, kā arī informācija par Līguma cenu un izpildi (piegādi, veiktajiem darbiem, Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, piemērotajiem līgumsodiem u.c.) nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

  - Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad normatīvie akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldības likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

  - Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un  ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniedz kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu.

  - Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Līguma Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dotā Līguma laušanas rezultātā.

- Kiberdrošības noteikumi

  - Izpildītājs nodrošina, ka tā sniegtie pakalpojumi, izmantotās informācijas sistēmas un IKT resursi, kā arī jebkura piesaistītā apakšuzņēmēja darbība pilnībā atbilst Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk – Noteikumi Nr.397) prasībām, kas attiecināmas uz B klases informācijas sistēmām un IKT resursiem. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju piesaisti, tiem deleģētajiem pakalpojumiem, uzraudzību un to atbilstību visām Izpildītājam noteiktajām prasībām.

  - Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju, kas tiek piesaistīts vai nomainīts pakalpojuma izpildei, un apliecināt apakšuzņēmēja atbilstību Noteikumiem Nr. 397 un Līguma prasībām.

  - Darbu izpildē Izpildītāja iesaistīto fizisko personu saraksts ar skaidrojumu attiecīgās fiziskās personas iesaistei pakalpojuma Līguma izpildē pievienots ___.pielikumā. Izpildītājs informē Pasūtītāju par pakalpojuma izpildē iesaistīto fizisko personu izmaiņām līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājs nosaka atbildīgo personu par līguma izpildes uzraudzību kiberdrošības jomā: _________, tālr.nr._________, e-pasts_______.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

  - Izpildītājs Pakalpojumus sniedz 2 (divus) gadus no Līguma stāšanās spēkā brīža.

  - Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, tai skaitā, Līguma noteikumos paredzēto maksājumu pilnīgas izpildes brīdim.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, iepriekš par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs atkārtoti kavē Līgumā noteikto maksājumu samaksu vairāk kā par 10 (desmit) dienām.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju, ja Izpildītājs atkārtoti kavē Līgumā noteikto saistību izpildi vai pieļauj to nepienācīgu izpildi.

  - Līgums var tikt izbeigts, par to Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos.

  - Ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ var tikt ietekmēts pakalpojuma izpildes termiņš, Puses var vienoties par Pakalpojuma pieslēguma ierīkošanas termiņa pagarināšanu. Tādā gadījumā Izpildītājs iesniedz objektīvus pierādījumus minētajiem apstākļiem. Pasūtītājam ir tiesības nepiekrist minētā termiņa pagarināšanai.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Puses risinās sarunu ceļā.

  - Strīdi un domstarpības, par kurām divi mēnešu laikā nav panākta vienošanās sarunu ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- CITI NOSACĪJUMI

  - Pušu pilnvarotie/atbildīgie pārstāvji Līguma izpildes un kontroles jautājumos ir :

    - no Izpildītāja puses –

    - no Pasūtītāja puses –

  - Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības:

    - sagatavot un parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktus,

    - sagatavot un parakstīt trūkuma aktus;

    - sagatavot, parakstīt un pieņemt - nododot rēķinus par Pakalpojumiem;

    - sagatavot un parakstīt sanāksmju protokolus;

    - risināt jautājumus, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu, pieteikt un reģistrēt Pakalpojumu problēmas un/vai bojājumus;

    - risināt citus ar Līguma izpildi saistītos organizatoriskos jautājumus.

  - Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos kredītiestāžu vai adrešu rekvizītos, mainot pušu kontaktpersonas, kā arī mainoties jebkurai citai par sevi Līgumā norādītajai informācijai.

  - Pusēm nav tiesību nodot savas saistības un tiesības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēja piesaistīšanu.

  - Visiem paziņojumiem, kuri tiks sagatavoti saskaņā ar šo Līgumu, jābūt rakstiskā veidā un jāpiegādā personīgi, pa pastu, pa elektronisko pastu, pa faksu vai kurjerpastu uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

  - Nosūtot paziņojumu pa elektronisko pastu tas uzskatāms par saņemtu otrajā darba dienā. Nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Puse, kura sūta paziņojumu elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) vai izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgā paziņojuma nosūtīšanu.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarītu darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, kuru summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanai.

  - Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Pušu savstarpējas vienošanās. Jebkurš Līguma pielikums ir uzskatāms par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Visi papildinājumi un izmaiņas Līguma tekstā ir izdarāmas rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

  - Pasūtītājam ir šādi sertifikāti: ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, ISO 45001 “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” un ISO 50001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” standartiem.

  - Līgums ar pielikumiem sagatavots latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS RP SIA „Rīgas satiksme” Reģ. Nr. 40003619950 Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga LV-1067 Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga LV-1035 Banka: Kods: Norēķinu konts: Nr. *_____________________ / / | IZPILDĪTĀJS „” Reģ. Nr. Juridiskā adrese: Banka: Kods: Norēķinu konts *_____________________ / / |
| --- | --- |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

x. pielikums

DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN BŪVDARBU VEICĒJIEM

- DOKUMENTĀ LIETOTO TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS

  - Avārijas situācija – sistēmas (iekārtas, aparatūras, ierīces, ēkas komunikāciju un ne tikai) vai citu objektu pēkšņa sabojāšanās (defekts), kura rada neplānotu to darbības apstādināšanu un kuras sekas var būt nelaimes gadījums, materiālie zaudējumi.

  - Ārkārtas situācija – notikums ārpus parastās secības, kārtības, kad ir apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība, ir noticis nelaimes gadījums.

  - Darbi – darbi un pakalpojumi (t.sk., kas tiek veikti, izpildot piegādes līgumus), ko Izpildītājs apņēmies sniegt Pasūtītāja Objektos uz līguma vai cita veida sadarbības pamata.

  - Darba vieta – vieta, kurā Nodarbinātais veic Darbu.

  - IAL – individuālie aizsardzības līdzekļi.

  - Izpildītājs – uzņēmums, kurš uz Līguma vai cita veida sadarbības pamata, veic Darbus Objektos.

  - Līgums – Izpildītāja un Pasūtītāja noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu, piegādi ar iebūvēšanu, uzstādīšanu vai apkalpošanu vai būvdarbu veikšanu.

  - Nodarbinātais – jebkura fiziska persona, kuru nodarbina Izpildītājs, tai skaitā Izpildītāja piesaistītā apakšuzņēmuma nodarbinātie, ja tādi ir.

  - Noteikumi – šie noteikumi.

  - Objekts/-i – Pasūtītāja īpašumā, valdījumā, pārvaldīšanā, apsaimniekošanā vai lietošanā esoša teritorija vai telpas.

  - Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”.

- APRAKSTS

  - Pasūtītājs ir sertificēts atbilstoši ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, ISO 45001 “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” un ISO 50001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” standartiem.

  - Pasūtītājs rūpējas par savu darbinieku un Pasūtītāja Objektā Nodarbināto un apmeklētāju drošību. Pasūtītājs ir izvirzījis un seko noteiktām vērtībām, skatīt 1. attēlu.

1. attēls “Pasūtītāja vērtības”.

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz Darba aizsardzības likuma 16. pantu, Izpildītājam nosaka ievērot normatīvo aktu un Noteikumu prasības, izpildot Darbus.

  - Būtiskākie darba vides riski Izpildītājam, veicot Darbus

    - Jānovērtē Objekta specifika (piemēram, kultūrvēsturiskā vērtība, paaugstinātas ugunsbīstamības objekts, lietošanas mērķis, specifiskas ražošanas funkcijas) un jāpielāgo atbilstošas Darba izpildes metodes.

    - Jārēķinās ar iesaistītajām pusēm, kuras var tikt ietekmētas Darbu veikšanas laikā.  Iesaistītās puses ir Objekta lietotāji, apmeklētāji, Pasūtītāja darbinieki, kuri var atrasties vai pārvietoties Darbu veikšanas vietā.

    - Jāievēro, ka Darbus ir atļauts veikt, ja ir nodrošināts, ka veicamais Darbs neradīs draudus iesaistīto pušu vai jebkura sabiedrības locekļa dzīvībai, veselībai vai mantai.

    - Nepieļaut Avārijas situāciju radīšanu ar darbību vai bezdarbību. Avārijas situācijā jārīkojas atbilstoši Noteikumu 2.7. punktā noteiktajai kārtībai.

    - Nodarbinātajam, veicot Darbus, jāievēro šādi noteikumi:

      - aizliegts smēķēt;

      - aizliegts atrasties alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē;

      - pēc iespējas jālieto darba apģērbs ar Nodarbinātā darba devēja nosaukumu vai piestiprinātu darbinieka darba apliecību un jāizmanto atbilstoši IAL;

      - jābūt apmācītam drošam darbam un ar darbinieka apliecību;

      - jānorobežo darba vieta un jāizvieto drošības zīmes, ja to nosaka normatīvie akti vai Darba specifika var radīt apdraudējumu apkārtējo dzīvībai, veselībai vai mantai;

      - jāinformē par bīstamo darbu veikšanu pirms to uzsākšanas;

      - darba aprīkojumam jābūt pārbaudītam un marķētam;

      - jāzina, kā rīkoties Avārijas un Ārkārtas situācijā.

  - Vispārīgās prasības, uzsākot un veicot Darbus Objektā

    - Izpildītājs Līguma darbības laikā nodrošina darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas Objektā Nodarbinātajiem nodrošina:

      - darba aizsardzības, ugunsdrošības instruktāžu un profesionālo apmācību, atbilstoši veicamajam Darbam;

      - iepazīstināšanu ar Noteikumos noteiktajām prasībām;

      - apmācību par resursu lietderīgu izmantošanu (elektroenerģija, ūdens, izejvielas), pareizu atkritumu apsaimniekošanu Darbu veikšanas vietā, ķīmisko vielu izmantošanu un glabāšanu;

      - darba vides risku novērtējumu veicamiem Darbiem Objektā un Nodarbināto iepazīstināšanu ar risku novērtējumu;

      - obligātās veselības pārbaudes pirms Darbu uzsākšanas;

      - apmācību reaģēšanai Avārijas un Ārkārtas situācijās;

      - Nodarbināto apliecības, kurās ietverta šāda informācija: darba devēja nosaukums, darbinieka vārds, uzvārds, amats, apliecības izdošanas datums un fotogrāfija.

    - Caurlaižu režīms:

      - Transportlīdzekļa iebraukšana vai Nodarbinātā iekļūšana Pasūtītāja teritorijā vai Objektā notiek caurlaižu punktos, ja tādi ir izveidoti. Caurlaižu punkti tiek nodrošināti šādās teritorijās – Rīgā, Brīvības ielā 191, Fridriķa ielā 2, Ganību dambī 32, Kleistu ielā 28, Kleistu ielā 29, Augusta Spariņa iela 1, Vestienas ielā 35 un Vienības gatvē 16 (no Jelgavas ielas puses). Iebraukšanas un iekļūšanas atļaujas saņemšanu organizē Izpildītāja pārstāvis vismaz 3 darba dienas pirms nepieciešamības iebraukt vai iekļūt Pasūtītāja teritorijā vai Objektā.

      - Nodarbinātajiem caurlaides izsniedz Izpildītāja pārstāvim, pamatojoties uz Izpildītāja rakstisku iesniegumu, kurā norāda Nodarbinātā vārdu, uzvārdu. Pasūtītāja caurlaides saņemšanai iesniegtos Nodarbināto personas datus apstrādā ar mērķi nodrošināt drošību Pasūtītāja teritorijās. Izpildītāja pārstāvis, saņemot caurlaidi, ar savu parakstu žurnālā apliecina, ka tas ieguvis Nodarbināto piekrišanu personas datu apstrādei norādītajam mērķim. Caurlaides saņemšanu organizē Izpildītāja pārstāvis vismaz 3 darba dienas pirms nepieciešamības iekļūt Pasūtītāja teritorijā vai Objektā.

      - Iebraukšanas/iekļūšanas atļauja tiek izsniegta līdz Līguma darbības termiņa beigām. Ja Izpildītājs nomaina transportlīdzekli, transportlīdzeklim piešķir jaunu iebraukšanas atļauju.

      - Ja nepieciešams Objektā ievest vai izvest materiālās vērtības (piem., instrumentus, aprīkojumu, rezerves daļas u. tml.), pirms to ievešanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja atbildīgajam darbiniekam ievesto/izvesto materiālo vērtību sarakstu. Apsardzei vai Pasūtītāja darbiniekiem, kas atbildīgi par drošību Objektos, ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekļus, kas iebrauc/izbrauc no Pasūtītāja teritorijas, lai pārliecinātos par to, ka netiek ievestas vai izvestas sarakstā neminētas materiālās vērtības. Šāda kārtība attiecas uz Nodarbinātajiem, ja tie ienes vai iznes no Objekta materiālās vērtības.

      - Nodarbinātajiem aizliegts atrasties Pasūtītāja teritorijā vai Objektā brīvdienās un svētku dienās, kā arī darbdienās no plkst. 16.31 līdz 7.29, izņemot gadījumus, ja Darbi veicami šajā laikā vai ir objektīvs pamatojums un ir saņemts saskaņojums no Iekšējās drošības sistēmu daļas, ko organizē par Līgumu izpildi atbildīgais Pasūtītāja darbinieks. Caurlaides nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam radītos zaudējumus 14,23 EUR (četrpadsmit euro un divdesmit trīs centi) apmērā.

    - Izpildītāja Nodarbināto ierašanās un uzturēšanās kārtība Objektā:

      - saskaņot Darbu uzsākšanu ar Līgumā norādīto kontaktpersonu/atbildīgo personu;

      - nodrošināt, ka Nodarbinātajam, veicot Darbus Objektā, ir darbinieka apliecība, ko Nodarbinātais uzrāda pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma;

      - nodrošināt, ka Nodarbinātais Objektā nelieto un neatrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.

    - Ja ir aizdomas, kas Nodarbinātais atrodas alkohola reibuma stāvoklī vai narkotisko, psihotropu vielu ietekmē (piemēram, par to liecina izelpas smaka, neskaidra runa, nestabila gaita), Pasūtītājs atstādina Nodarbināto no Darbu veikšanas un pieaicina Izpildītāja pārstāvi pārkāpuma konstatēšanai. Izpildītāja pārstāvim ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā stundas laikā, ierasties Objektā un atzīt pārkāpumu, vai nodrošināt, ka Nodarbinātais veic pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība”. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas norādītajā laikā vai atsakās ierasties Objektā, Nodarbinātais tiek izraidīts no Objekta. Ja veiktajā pārbaudē tiek apliecināts un Izpildītājs ir iesniedzis pierādījumus Pasūtītājam, ka Nodarbinātais nav alkohola reibuma stāvoklī, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, Pasūtītājs sedz pārbaudes izmaksas. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas norādītajā laikā vai atsakās ierasties Objektā, vai nesniedz informāciju par Nodarbinātā pārbaudes rezultātiem, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Noteikumu 3.8.6. punktā noteikto līgumsodu. Izpildītāja pārstāvis ir atbildīgs par to, lai iegūtu Nodarbināto piekrišanu īpašās kategorijas personas datu apstrādei norādītajam mērķim.

    - Prasības Darba vietas iekārtošanai:

      - izvērtēt pirms Darbu uzsākšanas iespējamos riskus Objekta lietotājiem, apmeklētājiem, Pasūtītāja darbiniekiem un jebkuram sabiedrības loceklim;

      - norobežot un izvietot brīdinājuma zīmes Darba vietā, ja to nosaka normatīvie akti vai Darba specifika var radīt apdraudējumu apkārtējo dzīvībai, veselībai vai mantai;

      - norobežot ne tikai Darba vietu, bet arī zonu, kurā darbības rezultātā var rasties riski citām personām vai tikt bojāti transportlīdzekļi, neatkarīgi no Darbu veikšanas ilguma (piemēram, jumta tīrīšanas laikā vieta, kur var krist notīrītais materiāls no augšas; telpās, veicot mitro uzkopšanu, vieta, kur slidena grīda; izraktas bedres vai nelīdzenas vietas, kurās var paklupt vai iekrist). Nodrošināt, lai norobežotajā zonā neatrodas citas personas un materiālās vērtības (piemēram, transportlīdzekļi);

      - nodrošināt Nodarbinātajiem pieejamu pirmās palīdzības aptieciņu un ugunsdzēsības aparātu (ja tiek veikti ugunsbīstami darbi);

      - nodrošināt drošu elektrības kabeļu izmantošanu. Pārvietošanās ceļos Darba vietā nodrošināt kabeļu aizsardzību pret nejaušu to bojāšanu vai aizķeršanos aiz tiem un nodrošināt kabeļu aizsardzību pret mehāniskajiem bojājumiem;

      - izmantot āra apstākļiem speciāli piemērotus elektroinstrumentus (piemēram, pagarinātāju) un kontaktligzdas aprīkot ar nosedzošajiem vāciņiem;

      - uzturēt kārtīgu Darba vietu, aizliegts izraisīt vides piesārņojumu, veidot ar Pasūtītāju nesaskaņotu atkritumu un materiālu uzkrājumus;

      - veicot Darbus, pēc iespējas mazāk radīt atkritums un Darbu izpildē izvēlēties dabai draudzīgākas ķīmiskās vielas un maisījumus;

      - bīstamo atkritumu veidošanās gadījumā, iepakot un utilizēt atbilstoši vides aizsardzības prasībām, un nepieļaut šo atkritumu nonākšanu apkārtējā vidē.

    - Izpildītāja Nodarbināto darba apģērbs, apavi un IAL:

      - nodrošināt, ka Nodarbinātie pēc iespējas veic Darbus darba apģērbā un apavos, lai aizsargātu savu drošību un veselību no viena vai vairāku darba vides riska faktoru iedarbības. Uz apģērba ir salasāms darba devēja nosaukums vai piestiprināta darbinieka darba apliecība. Apģērbam un apaviem jāpasargā no attiecīgajiem darba vides riska faktoriem;

      - nodrošināt, ka Nodarbinātie lieto darba veidam atbilstošus IAL, kas ir pārbaudīti un ar derīgu lietošanas termiņu. IAL darbam augstumā ir jābūt pārbaudītiem un marķētiem, pilnā komplektācijā atbilstoši darba veidam;

      - aizliegts izmantot bojātus, nodilušus un standartiem neatbilstošus IAL.

    - Izpildītāja izmantojamais darba aprīkojums un iekārtas:

      - darba aprīkojums, instrumenti un iekārtas ir darba kārtībā, tās ir drošas un piemērotas veicamajiem Darbiem;

      - darba aprīkojumam un bīstamām iekārtām ir veikta tehniskā apkope un pārbaude, tās ir pārbaudītas un marķētas vai citādi var pierādīt pārbaudes esamību;

      - aizliegts izmantot darba aprīkojumu, instrumentus un iekārtas, kuri ir bojāti, tiem ir demontēti drošības aizsargi, kuri nav rūpnieciski ražoti, ir  neatbilstoši samontēti.

  - Paaugstināta riska darba veidi

    - Paaugstināta riska darbu veidi ir tie, kuri var radīt smagas un letālas sekas Nodarbinātajam, Objekta lietotājam, apmeklētājam, Pasūtītāja darbiniekam vai jebkuram sabiedrības loceklim. Izpildītājam pirms šādu darbu veikšanas ir jābūt Darbu veikšanas plānam kā Darbus veikt, maksimāli samazinot iespējamos riskus. Darbu veikšanas plānā jāparedz visi iespējamie riski, kādi var rasties Darbu veikšanas laikā un preventīvie pasākumi risku samazināšanai.

    - Darbs augstumā ir darbs, kas tie veikts vismaz 1,5 metru augstumā un augstāk, Izpildītājam nodrošināt Darba aizsardzības prasības atbilstoši darbu veikšanas augstumam. Minimālās prasības, veicot Darbus augstumā:

      - kāpnēm jābūt rūpnieciski ražotām, pārbaudītām un marķētām. Aizliegts izmantot bojātas kāpnes, pašrocīgi izgatavotas kāpnes un pakāpties, izmatojot dažādus priekšmetus un to kombinācijas;

      - sastatnēm  jābūt rūpnieciski ražotām, pilnībā komplektētām, samontētām, pārbaudītām un atbilstoši apzīmētām, un  atbildīgajam par sastatņu montāžu ir jābūt atbilstoši apmācītam;

      - augstkāpēju darbs un darbs uz jumtiem jāveic ar  atbilstošu aprīkojumu, stiprinoties pie drošiem enkurpunktiem, nodrošinot arī drošu evakuāciju;

      - darba zona jānorobežo proporcionāli Darbu veikšanas augstumam, lai izvairītos no krītošu priekšmetu iedarbības.

    - Darbs ar bīstamām iekārtām ir darbs ar iekārtām, kuras neatbilstošas lietošanas, uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. Minimālās prasības, izmantojot bīstamās iekārtas:

      - lietojot bīstamo iekārtu, jānodrošina Nodarbinātā apmācība atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, bīstamās iekārtas reģistrēšana un pārbaude;

      - Nodarbinātajam, veicot Darbus, jābūt aprīkotam ar aizsarglīdzekļiem un aizsargaprīkojumu, ja tāds ir norādīts ražotāja instrukcijā vai nepieciešams lietojot  bīstamo iekārtu;

      - veicot bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību un pārbaudi, Darbs jāveic tā, lai nodrošinātu citu iesaistīto drošību un veselību;

      - nepielaist Darbu veikšanai neapmācītas un nepiederošas personas.

    - Ugunsbīstamie darbi ir darbi, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas dzirksteles, kā arī citi darbi, kas var izraisīt aizdegšanos. Minimālās prasības, veicot ugunsbīstamos darbus:

      - pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsagatavo norīkojums atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un jānosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi: drosiba@rigassatiksme.lv. Pirms norīkojuma sagatavošanas jānovērtē darbu veikšanas vieta un jānosaka darbu izpildes secība, nepieciešamie ugunsdzēsības līdzekļi, darba vietas kontroles kārtība pēc darba beigām vai pārtraukumos;

      - Izpildītājs nodrošina Nodarbinātajam nepieciešamo Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kvalifikāciju un instruktāžu ugunsbīstamo darbu veikšanai;

      - Izpildītājs vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamos darbus, 5 m (piecu metru) attālumā atbrīvo no degtspējīgiem materiāliem, ja tas nav iespējams, tos aizsargā no aizdegšanās ar palīgmateriāliem;

      - Izpildītājs ugunsbīstamo darbu vietas uzraudzību nodrošina vismaz 4h (četras stundas) pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas.

  - Izpildītāja un Nodarbinātā rīcība Avārijas vai Ārkārtas situācijā

    - Avārijas situācijā Objektā rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:

      - konstatējot Avārijas situāciju, nekavējoties jāpārtrauc Darbi un jāuzsāk seku likvidācija un situācijas informēšanas pasākumi;

      - jāpārtrauc cēloni, kura rezultātā notikusi avārija, ja tas ir iespējams un neapdraud Nodarbinātā veselību un dzīvību;

      - jānorobežo avārijas vieta, lai nepieļautu cilvēku nejaušu iekļūšanu bīstamajā zonā;

      - jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai un Pasūtītāja vecākajam centrālajam dispečerim uz mobilo tālruni 29498512 un jārīkojas atbilstoši saņemtajām norādēm.

    - Ja Objektā ir apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība, ir noticis nelaimes gadījums, rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:

      - nekavējoties jāsniedz pirmā palīdzība, izmantojot pirmās palīdzības aptieciņā esošos materiālus;

      - jāveic atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams, un atdzīvināšanas pasākumus var veikt speciāli apmācīts Nodarbinātais;

      - jāizsauc un jāsagaida Neatliekamā medicīniskā palīdzība (tālrunis 113 vai 112);

      - jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai par notikušo Ārkārtas situāciju;

      - Izpildītājam jāveic nelaimes gadījuma izmeklēšana atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Ārkārtas situācijā Objektā, ja ir izcēlies ugunsgrēks vai aizdegšanās, rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:

      - jādzēš aizdegšanās ar pieejamiem ugunsdzēsības līdzekļiem, ja tas neapdraud Nodarbinātā veselību un dzīvību;

      - nekavējoties evakuēties, ja nav zināma ugunsgrēka izcelšanās vieta, ir piedūmota telpa;

      - nekavējoties evakuēties,  ja atskan ugunsgrēka trauksmes signāls, arī situācijā, ja nav pamanīts ugunsgrēks;

      - nospiest Objektā esošo trauksmes pogu, ja ugunsgrēka trauksme nav iedarbojusies automātiski un šāda poga ir uzstādīta;

      - jāziņo Valsts ugunsdzēsības dienestam (tālrunis 112);

      - jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai un Pasūtītāja vecākajam centrālajam dispečerim uz mobilo tālruni 29498512 un jārīkojas atbilstoši saņemtajām norādēm.

- ATBILDĪBA

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja informēšanu par Noteikumiem. Izpildītājs, parakstot Līgumu, kura pielikums ir Noteikumi, apņemas ievērot Noteikumus un nodrošina, ka tos ievēro Izpildītājs un tā piesaistītie apakšuzņēmēji un to Nodarbinātie.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt un konsultēt Izpildītāju darba drošības un vides aizsardzības jautājumos. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pārstāvju pieprasījuma ir pienākums uzrādīt darba aizsardzības dokumentāciju, piemēram, instrukcijas, instrukciju reģistrācijas žurnālus, obligāto veselības pārbaužu kartes, darba vides risku novērtējumu u.c.

  - Pasūtītājam ir tiesības apsekot Darba vietu, konstatēt, kā arī fiksēt, vai Izpildītājs un Nodarbinātais ievēro Noteikumos, Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos Izpildītājam noteikto Darbu izpildes kārtību, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasības.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - pirmo reizi konstatējot kādu no Noteikumu 3.8.1. -  3.8.5. punktā norādītajiem pārkāpumiem, izteikt Izpildītājam rakstisku brīdinājumu. Otro reizi konstatējot to pašu pārkāpumu, Līguma izpildes ietvaros, piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu pielikumā noteiktajā apmērā;

    - konstatējot kādu no Noteikumu pielikuma 3.8.6. – 3.8.11. punktā norādītajiem pārkāpumiem, piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu 3.8. punktā noteiktajā apmērā;

    - būtisku pārkāpumu gadījumā pārtraukt Darbu izpildi līdz pārkāpuma novēršanai un piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu 3.4.1. vai 3.4.2. punktā noteiktajā kārtībā. Darbu izpildes pārtraukuma termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par iepazīšanos ar Noteikumiem un par Noteikumos noteikto prasību nodrošināšanu, veicot Darbus Objektos. Izpildītājs ir atbildīgs par visu tā piesaistīto apakšuzņēmēju iepazīstināšanu ar Noteikumiem un par to, lai apakšuzņēmēji ievēro Noteikumus.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma uzrādīt ar Darbu izpildi saistīto darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības dokumentāciju.

  - Nodarbinātajiem ir pienākums ievērot Noteikumus visā Darbu veikšanas laikā Objektā.

  - Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam šādus līgumsodus:

| Nr. | Pārkāpumi | Līgumsoda apmērs, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 3.8.1. | Caurlaižu režīma neievērošana vai Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” pārkāpšana Objektā. Nodarbinātajam nav apliecības, kurā identificējams Nodarbinātais un tā darba devējs. | EUR 30,00 par katru reizi |
| 3.8.2. | Nodarbinātais darbu veic bez atbilstošiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem vai individuālie aizsardzības līdzekļi nav tehniskā kārtībā. | EUR 70,00 par katru reizi |
| 3.8.3. | Darba vieta un darba zona nav atbilstoši norobežota. Nav nodrošināti ugunsdzēsības līdzekļi vai pirmās palīdzības aptieciņa. Darba vieta nav sakārtota vai ir uzkrāti atkritumi, vai bīstamie atkritumi ir neatbilstoši iepakoti vai novietoti. Darba instrumenti vai aprīkojums nav tehniskā kārtībā vai nav pārbaudīti, vai atbilstoši marķēti. | EUR 70,00 par katru reizi |
| 3.8.4. | Darbs augstumā tiek veikts ar neatbilstošām kāpnēm vai sastatnēm, vai neizmantojot kolektīvos vai individuālos aizsardzības līdzekļus. Augstkāpēju darbs vai darbs uz jumta tiek veikts bez atbilstoša aprīkojuma vai neveicot stiprināšanos pie drošiem enkurpunktiem. | EUR 70,00 par katru reizi |
| 3.8.5. | Smēķēšana neatļautā vietā. | EUR 70,00 par katru reizi |
| 3.8.6. | Nodarbinātā atrašanās alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē Objektā. Nodarbinātais neatstāj Objektu pēc Pasūtītāja darbinieku/apsardzes darbinieka aicinājuma, ja Pasūtītāja darbiniekam, ir aizdomas par to, ka Nodarbinātais ir alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Izpildītāja pārstāvis neierodas Objektā, lai reaģētu uz Pasūtītāja pārstāvja norādītajām aizdomām par Nodarbinātā atrašanos alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. | EUR 140,00 par katru reizi |
| 3.8.7. | Bojātu vai nepārbaudītu bīstamo iekārtu ekspluatācija. | EUR 500,00 par katru apsekošanas (pārbaudes) reizi |
| 3.8.8. | Veicot ugunsbīstamos darbus, ir neatbilstoši iekārtota darba vieta vai nav sagatavots un parakstīts norīkojums ugunsbīstamiem darbiem. | EUR 300,00 par katru apsekošanas (pārbaudes) reizi |
| 3.8.9. | Nav paziņots par darba gaitā notikušu traumu, incidentu, avāriju vai nelaimes gadījumu. | EUR 140,00 par katru reizi |
| 3.8.10. | Vides aizsardzības prasību neievērošana vai vides incidentu izraisīšana. Atkritumu apsaimniekošanas pārkāpums teritorijā (netiek atkritumi šķiroti pa grupām vai nepareizi šķiroti, vai teritorijas piegružošana). Ķīmisko vielu apsaimniekošana neatbilstoši normatīvo aktu prasībām (piemēram, nav vai nepareizs marķējums, neatbilstošs iepakojums, neatbilstoša uzglabāšana, drošības datu lapas neesamība vai neatbilstība). Ķīmisko vielu noplūdes izraisīšana apkārtējā vidē (piemēram, eļļa vai degviela no tehnikas), kas radusies neatbilstoša, bojāta aprīkojuma vai darbinieka vainojamas rīcības rezultātā. Vides (gaisa) piesārņojuma (piemēram, putekļu emisija) izraisīšana, izmantojot neatbilstošu aprīkojumu vai aprīkojuma avārijas rezultātā, kas radusies neatbilstoša, bojāta aprīkojuma vai darbinieka vainojamas rīcības rezultātā. Transportlīdzekļu vai tehnikas mazgāšana vai tīrīšana neatļautā vietā un veidā. Neinformēšana par vides incidentu. Notekūdeņu novadīšana tam neparedzētā vietā. Koku, krūmu vai zaļās zonas bojāšana. | EUR 300,00 par katru reizi |
| 3.8.11. | Pārkāpumi, kuri nav norādīti šajā sarakstā, bet ir secināmi no šiem noteikumiem, ugunsdrošības noteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības, elektrodrošības vai vides aizsardzības jomā. | EUR 200,00 par katru apsekošanas (pārbaudes) reizi |

  - Izpildītājs ir atbildīgs un sedz zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides vai normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ (piemēram, ja pārkāpumu vai nedrošu darba paņēmienu dēļ apturēti darbi, no darba vietām izraidīti Nodarbinātie vai Pasūtītāja darbinieki utt.).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas reģistrēto elektronisko sakaru komersantu reģistrs. Pieejams: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjY0OTNiNDktNzk2YS00ZWUxLThiY2UtZWJiZTUwNGIxMjRhIiwidCI6ImU0MGNhOTA5LTg3YmEtNGQ2NS05MTllLTU1YjVlMGRlODUwNSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas reģistrēto elektronisko sakaru komersantu reģistrs. Pieejams: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjY0OTNiNDktNzk2YS00ZWUxLThiY2UtZWJiZTUwNGIxMjRhIiwidCI6ImU0MGNhOTA5LTg3YmEtNGQ2NS05MTllLTU1YjVlMGRlODUwNSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection

Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.

Norāda, ja pretendents ir atkarīgā sabiedrība Koncernu likuma izpratnē.

Apliecinājumā minētā informācija ir nepieciešama RP SIA “Rīgas satiksme”, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un ES Padomes Regulas Nr. 833/2014 “Par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā” prasības, un, ja RP SIA “Rīgas satiksme” neiegūst likumā noteikto klienta izpētes prasību izpildei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus apjomā, kas ļauj veikt pārbaudi pēc būtības, RP SIA “Rīgas satiksme” ir tiesīgā neuzsākt vai izbeigt darījuma attiecības ar darījuma partneri.

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 2026.gada 6.maijs.

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 2026.gada 6.maijs.

Apliecinājums tiek prasīts saskaņā ar  Nacionālās kiberdrošības likuma un Ministru kabineta 2025. gada 25.jūnija  noteikumu Nr. 397  “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām attiecībā uz “B” un “C” klases informācijas sistēmu.