# Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

# APSTIPRINĀTS

# iepirkuma komisijas

# 2026. gada 16. marta sēdē

Atklāta konkursa

“Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde”

Identifikācijas Nr.RS/2026/6

NOLIKUMS

Rīga

2026

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena

  - Iepirkuma priekšmets – tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums), Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums), tās pielikumiem un iepirkuma līguma (Nolikuma 5.pielikums) noteikumiem.

  - Iepirkuma procedūras veids – atklāta konkurss (turpmāk – konkurss) saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

  - CPV kods: 34946220-8 (Pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un šķērssavienojumi).

  - Papildus CPV kods: 34941000-5 (Sliedes un piederumi) un 34945000-3 (Dzelzceļa sliežu regulēšanas iekārtas).

  - Iepirkuma paredzamā līguma cena: 1 000 000,00 EUR bez PVN.

  - Iepirkuma komisija: Konkursu organizē Pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).

- Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs  - RS/2026/6.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"

Reģ. Latvijas Republikas Komercreģistrā ar Nr.40003619950

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,

Tālr. 67104800.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, mob. tel: +371 28366242, e-pasts: Alena.Kamisarova@rigassatiksme.lv.

- Paziņojums par līgumu:

Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības tīmekļvietnē www.iub.gov.lv un Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2026. gada 20. aprīļa plkst. 10.00.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.

  - Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2026. gada 20. aprīļa plkst. 14.00.

  - Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

II PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA, INFORMĀCIJAS APMAIŅA

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu:

  - Konkursa piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Apakšsistēma), ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

    - Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā konkursa sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

    - Piedāvājuma dokumenti jāpievieno tam paredzētajā konkursa profila sadaļā;

    - iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.

  - Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām). Gadījumā, ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no Uzņēmumu reģistra datiem, piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja (-u) pārstāvības (paraksta) tiesības.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jānodrošina iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana.

  - Piedāvājuma dokumenti sastāv no pieteikuma (paraugs nolikuma 2.pielikumā) pretendenta atlases dokumentiem un pretendenta piedāvājuma (finanšu piedāvājums (3.pielikums)).

  - Pretendenti piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma, Elektronisko dokumentu likuma, kā arī un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnijā noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām prasībām”.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vai angļu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā vai angļu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

  - Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs iesniegt par iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.

  - Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas pretendentiem ir radušies sakarā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- Informācijas apmaiņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un tehnisko vai finanšu piedāvājumu, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

  - Ieinteresētie piegādātāji var saņemt Konkursa dokumentus un ar tiem iepazīties Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv, sadaļā “Iepirkumi un izsoles” un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

  - Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par konkursa nolikumu un 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kurš pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam, šī informācija tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv un Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv.

  - Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Ne vēlāk kā vienu dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par grozījumiem tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv un Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 6 (sešus) mēnešus.

  - Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.

- Piedāvājuma sastāvs

  - Konkursa piedāvājumi iesniedzami atbilstoši atklāta konkursa nolikumā iekļautajiem paraugiem, kuru forma ir obligāti ievērojama. Pretendentu piedāvājums sastāv no:

    - pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikuma paraugam;

    - tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 18.1.punktu, atbilstoši Tehniskās specifikācijas (2.pielikums), un Finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums) prasībām;

    - finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 19.1.punktu atbilstoši nolikuma 3.pielikuma – Finanšu piedāvājuma forma, prasībām;

    - pretendentu atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 17. punktā noteiktajām prasībām;

    - apliecinājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 4.pielikuma paraugam.

  - Piedāvājumu variantu iesniegšana Konkursā nav pieļaujama.

- Piedāvājuma apjoms

  - Pretendenti piedāvājumu var iesniegt var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

- Pakalpojuma priekšmets un apjoms

  - Izpildītājam jāveic divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu (turpmāk arī – Preces) piegāde, atbilstoši prasībām, kas noteiktas iepirkuma procedūras nolikumā.

  - Preces apraksts: norādīts Tehniskajā specifikācijā (2.pielikuma), tās pielikumos, sliežu pārmiju ģeometriskajās shēmās un Tehniskā - finanšu piedāvājuma formā (3.pielikums).

  - Preces piegādes kārtība: Prece jāpiegādā saskaņā ar iepirkuma līguma projektā (5.pielikums) norādīto kārtību.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš:  līdz 15 (piecpadsmit) mēnešiem saskaņā ar Iepirkuma līguma projektu.

  - Garantijas termiņš:

    - 1.tipa aprīkojuma pārmijām - 24 (divdesmit četri) mēneši. Preces garantijas termiņš stājas spēkā pēc pārmiju vadības sistēmas pieslēgšanas, regulēšanas un darbības palaišanas objektā, kas tiek noformēta ar  pieņemšanas – nodošanas aktu.

    - 5.tipa aprīkojuma pārmijām - 24 (divdesmit četri) mēneši, sākot no to iebūves sliežu ceļā un beidzas ne vēlāk  kā 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā pēc preču piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Iepirkuma līgums

  - Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 5. pielikums un kalpos par pamatu iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju.

  - Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar nolikumā, tā pielikumos un konkursa uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.

  - Norēķini starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek veikti saskaņā ar iepirkuma līgumā noteikto kārtību.

  - Līguma darbības laiks – 15 (piecpadsmit) mēneši.

IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

  - Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Uz apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro (desmit tūkstoši eiro) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, attiecas nolikuma 14.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi

  - Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumu procedūrā, ja tiek konstatēti 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulas 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 1.panta 23.punktā iekļautajā 5.k panta 1.punktā noteiktie gadījumi.

- Prasības profesionālās darbības veikšanai

  - Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt konkursa priekšmetā ietilpstošo pakalpojumu izpildei apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanai, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo (pakalpojumu) veidi, šo darbu apjoms (vērtība naudas izteiksmē eiro), un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.

- Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

  - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz 2 (divu) sliežu pārmiju komplektu piegādē, no kuriem vismaz 1 (vienā)  ir vadāma sliežu pārmija, kas aprīkota ar vadības sistēmu atbilstoši Safety integrity level  3.drošības līmenim (SIL3).

V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Pretendenta atlases dokumenti

  - Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs par pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs.

  - Pretendentam būs pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.

  - Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu dokumenti”:

    - ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu;

    - ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības;

    - Pretendentam jāiesniedz informācija par pieredzi sliežu pārmiju komplektu piegādē atbilstoši nolikuma 16.1.punktam, pēc šādas tabulas:

| Nr.p.k. | Pasūtītājs | Līguma priekšmeta (t.sk. arī veikto piegāžu) apraksts | Pasūtījuma izpildes laiks (no.. līdz..) (līguma termiņš) | Pasūtītāja atbildīgā persona, amats, telefons |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

  - Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (nolikuma IV sadaļa) Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: espd.eis.gov.lv. Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

  - Nolikuma 14.1. un 14.2. punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esību iepirkuma komisija pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi netiek pārbaudīti pretendenta norādītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē un apakšuzņēmējiem.

  - Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, ja tas atbilst nolikuma 14.1. punktā norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ja tā atbilst nolikuma 14.1. punktu izslēgšanas nosacījumiem. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā.

  - Ja uz pretendentu, apvienības biedru, ja pretendents ir apvienība, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai uz personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz pretendenta patieso labuma guvēju ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajam.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums jāiesniedz kā pretendenta piedāvāto Preču apraksts par atbilstību nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija) ietvertajām tehniskajām prasībām.

- Finanšu piedāvājums

19.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu pretendentam jāņem vērā, ka izmaksās jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un pārējās izmaksas, kuras ir nepieciešamas un saistošas pretendentam, izņemot pievienotās vērtības nodokli, lai nodrošinātu iepirkuma izpildi. Visām izmaksām jābūt norādītām euro, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

- Piedāvājumu vērtēšanas kārtība

  - Visus ar Konkursa norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija.

  - No sākuma iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma II sadaļas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, iepirkuma komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmāk Konkursā tas tālāk netiek vērtēts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja pretendents, tā darbinieki vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis pretendentam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam pretendentam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības nolikuma prasībām pārbaudi. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.

  - Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām,  kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Iepirkuma komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā izlabotās cenas.

  - Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs.

  - Attiecībā uz pretendentu, kas atbilst iepriekš minētajām nolikuma prasībām, iepirkuma komisija veiks pārbaudi, vai uz attiecīgo pretendentu nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta otrajā daļā noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks veikta pārbaude par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.

  - Iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, un pretendents 5 darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu ar skaidrojumu par attiecīgās fiziskās personas iesaisti līguma izpildē saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumu Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 91. punktu, aizpildot šādu formu:

| Pretendenta piesaistītie speciālisti līguma izpildē |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Speciālista vārds, uzvārds, amats | Veicamie darbi līguma ietvaros | Pilsonība | Sadarbība ar pretendentu (darba līgums vai ārpakalpojuma sniedzējs pretendentam) |

  - Gadījumā, ja pretendents neiesniedz 20.10. punktā pieprasīto informāciju, Pasūtītājs ir tiesīgs lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

  - Pretendentu piedāvājumi tiek vērtēti pēc pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājuma, izvēloties  piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Lēmuma par atklāta konkursa rezultātiem pieņemšana un paziņošana

  - Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.

  - Iepirkuma komisija lēmumu par atklāta konkursa rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Iepirkuma komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.

  - Lēmumu par atklāta konkursa rezultātiem pieņem iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma 20. un 21. punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

- Lēmums par atklāta konkursa pārtraukšanu

  - Pasūtītāja iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs iemesls.

- Iepirkuma līguma noslēgšana

  - Iepirkuma komisijas lēmums un paziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētāju, ir pamats iepirkuma līgumu sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā 5. pielikums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumus), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu piedāvājumu (piedāvājumu ar zemāko cenu), vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ.

  - Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- PIELIKUMI

  - 1. pielikums – Pieteikuma vēstule;

  - 2. pielikums – Tehniskā specifikācija;

  - 3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

  - 4.pielikums – Apliecinājums par kiberdrošību;

  - 5.pielikums - Iepirkuma līguma projekts.

RP SIA “Rīgas satiksme”

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

# /elektroniski parakstīts/ K.Meiberga

1.pielikums
atklāta konkursa nolikumam
“Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde”

identifikācijas Nr. RS/2026/6

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAI IETEICAMĀ FORMA
(uz pretendenta veidlapas)

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā

“Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde”

identifikācijas Nr. RS/2026/6

- IESNIEDZA

| Uzņēmuma pilns nosaukums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālr. / Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

- PIETEIKUMS

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu un apliecinām savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

Piedāvājam nodrošināt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar konkursa tehniskās specifikācijas prasībām un līguma projekta nosacījumiem.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no datuma, kas atklāta konkursa nolikumā ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Ar šo apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam:

_______________________________________________________________________

(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”.

Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst.        Pretendenta dalībnieks SIA “xxx” – neatbilst.)

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - _________________________

Informējam, ka persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, ir _______________________________________________________

Apliecinām, ka pretendenta pārstāvētā uzņēmumā īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā tieši vai netieši nepieder:

- juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura reģistrēta Krievijas Federācijā;

- fiziskajai personai Krievijas pilsonim, vai fiziskās personas dubultpilsonības gadījumā viena no pilsonībām ir Krievijas Federācijas pilsonība;

- fiziskajai personai, kas dzīvo Krievijas Federācijā.

Kā arī apliecinām, ka plānotais darījums ar Pasūtītāju nenotiek iepriekš minēto personu vārdā vai vadībā.

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvniecības tiesībām vai tā pilnvarotā persona:

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.pielikums
atklāta konkursa nolikumam
“Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde”

identifikācijas Nr. RS/2026/6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde

Divasmeņu pārmijas, krusteņi un krustojumi (turpmāk – Preces) plānots izmantot 2026. gada sliežu ceļu atjaunošanas darbos, veicot nolietoto pārvedu nomaiņu. Sliežu pārmijas pārsvarā tiks iebūvētas uz betona plātņu pamata, izmantojot 1. un 5. tipa* (aprīkojuma) sliežu pārmijas.  5. tipa sliežu pārmiju vadība tiks nodrošināta ar iebūves vietā esošajām pārslēgšanas un vadības iekārtām, savukārt 1. tipa sliežu pārmijas jāpiegādā kopā ar pārslēgiekārtu un vadības sistēmu.

Piegādātājam jāveic Preču piegāde saskaņā ar zemāk minētajiem nosacījumiem:

- Pārmiju vadības sistēmas un aprīkojuma (tai skaitā sliežu ceļa kontūru, pārslēgiekārtas, gaisvadu pārmijas, pārslēgšanas impulsa signāla pārveidotājs (turpmāk – MSR) un luksofora signālizācijas) pieslēgšanu  un regulēšanu objektā veic minētās sistēmas ražotāja pārstāvis, Preces piegādātājs nodrošina piegādātās  pārmiju vadības sistēmas ražotāja pārstāvja dalību pārmiju vadības sistēmas pieslēgšanas un regulēšanas darbu procesā pēc pārmiju vadības sistēmas iebūves objektā un šo darbu izmaksas piegādātājs iekļauj piegādes izmaksās;

- Gaisvadu sistēmas elementiem jānodrošina kontaktstieņa un pantogrāfa tipa strāvas noņēmēja droša kustība;

- Pārmijas vadības iekārtai jānodrošina brīdinājuma signalizācija gadījumam, ja nesakrīt gaisvadu un sliežu pārmijas virziens;

- Paredzēt gaisvada pārmijas, vadības un signalizācijas ķēžu galvanisko atsaisti no vadības bloka.

- Paredzēt attālinātu piekļuvi pārmijas vadības kontrolierim ar datu nolasīšanas un pārmijas stāvokļa monitorēšanas iespēju.

- Preču garantijas termiņš 5.tipa aprīkojuma pārmijām ir 24 (divdesmit četri) mēneši, sākot no to iebūves sliežu ceļā un beidzas ne vēlāk  kā 30 mēnešu laikā pēc Preču piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Preču garantijas termiņš  1.tipa aprīkojuma pārmijām ir 24 (divdesmit četri) mēneši un stājas spēkā pēc pārmiju vadības sistēmas pieslēgšanas, regulēšanas un darbības palaišanas objektā, kas tiek noformēta ar  pieņemšanas – nodošanas aktu.

- Preču piegādes termiņš – 5.tipa aprīkojuma pārmijām ir 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas datuma.

- Preču piegādes termiņš – 1.tipa aprīkojuma pārmijām 8 (astoņu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas datuma.

- 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces uzstādīšanas, kuru Pasūtītājs veic 6 (sešu) mēnešu laikā no Preču piegādes, Piegādātājs Pasūtītāja uzdevumā veic 1.tipa aprīkojuma pārmiju regulēšanu/nodošanu ekspluatācijā un nodrošina apmācības Pasūtītāja apkalpojošajam personālam par pārmijas vadības iekārtu un datu iegūšanu, apstrādi, nodrošinot programmatūru. Teorētiskās un praktiskās apmācības tiek organizētas vienu reizi 8-16 stundu apjomā RP SIA “Rīgas Satiksme” telpās un iebūves vietā (praktiskās ) līdz 8 personu grupai.

- Preču piegādes vieta- Rīga, Ganību dambis 32.

- Piegādātājam kopā ar Precēm jāiesniedz pilna tehniskā dokumentācija, shēmas un rasējumi par piegādātajām  pārmijām un vadības sistēmu oriģinālvalodā un latviešu valodā gan digitālā formātā USB datu nesējā, gan drukātā formātā.  Jāpievieno sistēmas apraksts un programmatūras lietošanas instrukcija, pārmijas ekspluatācijas instrukcija, vadības sadalnes montāžas instrukcija.

- Pārmiju vadības sistēmai (turpmāk-Sistēma) jāatbilst SIL3 drošības līmenim atbilstoši CENELEC standartiem EN 50121-4, EN 50121-1, EN 50125-3, EN 50126, EN 50128, EN 50129 un EN 50159-1 vai ekvivalentam.  Piegādātājam, iesniedzot piedāvājumu, jāiesniedz attiecīgo sertifikātu kopijas.

- Iekārtu ražotājam jābūt sertifikātam par šādu standartu prasību izpildi: Kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšana EN ISO 9001 vai ekvivalentam; Starptautiskais dzelzceļa industrijas standarts ISO/TS22163 vai ekvivalentam. Piegādātājam, iesniedzot piedāvājumu, jāiesniedz attiecīgo sertifikātu kopijas.  Ja piegādātājam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iespējams šādu sertifikātu iegūt līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, piegādātājs iesniedz citus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu veikšanu un pierāda, ka piedāvātie kvalitātes nodrošināšanas pasākumi atbilst Pasūtītāja prasībām.

- Piegādātājam jānodrošina programmatūra un apmācības Pasūtītāja apkalpojošajam personālam par pārmijas vadības iekārtu un datu iegūšanu, un apstrādi.

- 3.pielikuma 5.pozīcijā norādītā pārveda jāpiegādā komplektā kopā ar piesūcinātiem ozolkoka gulšņiem  marķētiem atbilstoši ražotāja pievienotajai shēmai un stiprinājumiem. Piesūcināšanai jāizmanto konservants (kreozots C pakāpes (WEI-C)), Tanasote S40 vai analogi, kas atbilstoši 4.lietojuma klasei nodrošina 40 gadu kalpošanas periodu. Piegādātājam jānodrošina, ka  piegādātie gulšņi atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1115 par atmežošanas un mežu degradācijas novēršanu prasībām un ir tiesiski laisti Eiropas Savienības tirgū.

- 3.pielikuma 1.- 4.pozīcijā un 6.pozīcijā norādītās pārmijas tiks iebūvētas uz betona plātņu pamata.

- Krusteņu, pārmiju un to vadības iekārtu tehniskie apraksti pievienoti Tehniskās specifikācijas 1. un 2.pielikumā.

- Pārvedu parametri, virziens, pārslēgiekārtas tips un aprīkojuma tips norādīts 3.pielikumā.

- 1.tipa pārmijām transponderi (2.komplekti) ir jāpiegādā komplektācijā, kas nodrošina to darbību testa režīmā uz tramvaja vagoniem T3; T3M un Škoda 15T un  komunikāciju ar pārmijas vadības sistēmu.

| Aprīkojuma tipi: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.tips - apsildāma pārmija aprīkota ar elektrohidraulisko pārslēgiekārtu un vadību atbilstoši SIL3 atbilstoši aprakstam. |  |  |  |  |  |
| **2.tips - pārmija aprīkota ar elektrohidraulisko pārslēgiekārtu un vadību atbilstoši SIL3 atbilstoši aprakstam - bez gaisvadu pārmijas. |  |  |  |  |  |
| **3.tips - apsildāma ,mehāniski pārslēdzama (aprīkota ar manuālo pārslēgiekārtu) apvienotā sliežu un gaisvadu pārmija ar asmeņu stāvokļu signalizāciju. |  |  |  |  |  |
| **4.tips - apsildāma, mehāniski pārslēdzama (aprīkota ar manuālo pārslēgiekārtu) sliežu pārmija ar asmeņu stāvokļu signalizāciju. |  |  |  |  |  |
| *5.tips - apsildāma, mehāniski pārslēdzama (aprīkota ar manuālo pārslēgiekārtu) sliežu pārmija atbilstoši aprakstam. **- netiek piegādāts šī iepirkuma ietvaros. |  |  |  |  |  |

| ## Kiberdrošības un datu aizsardzības prasības Šajā sadaļā noteiktās prasības izriet no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 397, Nacionālā kiberdrošības likuma un citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Pārmiju vadības sistēmai ir jānodrošina A klases informācijas sistēmas drošības prasības, kā noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 397. Pretendentam jāiesniedz pierādījums, ka programmatūras izstrādātāja organizācijā ir ieviesta un tiek uzturēta informācijas drošības pārvaldības sistēma (ISMS), kas atbilst starptautiski atzītam standartam, piemēram, ISO/IEC 27001, vai arī jāiesniedz izstrādātāju ISMS dokumentācijas satura ekrānbilde, kas apliecina atbilstību minētā standarta prasībām. - Atbilstība normatīvajiem aktiem Piegādātājam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, sadarbības partneriem, kā arī piegādātajām informācijas sistēmām un to papildinājumiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 un Nacionālā kiberdrošības likuma prasībām. Personas datu apstrāde jānodrošina atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR/GDPR) prasībām. Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz pierādījumi par atbilstību. - Uzraudzības nodrošināšana Piegādātājam jānodrošina Pasūtītājam pastāvīgas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un drošību, tostarp piekļuvi informācijai, kas nepieciešama šai uzraudzībai, tai skaitā sistēmu žurnālfailiem un drošības notikumu reģistriem. - Kiberincidentu pārvaldība Piegādātājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru konstatētu vai iespējamu kiberincidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja darbību, vai sniegto pakalpojumu, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības incidenta ierobežošanai un novēršanai. - Apakšuzņēmēju un sadarbības partneru informēšana Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju vai sadarbības partneri, kas tiek piesaistīts pakalpojuma izpildei, un nodrošināt, ka šādas personas pilnībā atbilst līgumā, MK noteikumos Nr. 397 un Nacionālajā kiberdrošības likumā noteiktajām prasībām. - Konfidencialitāte Piegādātājam jāievēro konfidencialitātes saistības attiecībā uz visiem datiem, informāciju un sistēmām, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, un jānodrošina, ka arī visi piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro šīs saistības. - Drošības pārbaudes un ievainojamību skenēšana Pēc informācijas sistēmu vai konfigurāciju izmaiņām Piegādātājam jāveic ievainojamību skenēšana, aptverot vismaz OWASP Top 10 riskus. Pārbaudes jāveic vismaz reizi gadā vai pēc būtiskām izmaiņām, nodrošinot Pasūtītājam piekļuvi rezultātiem. - Sadarbība ar kompetentajām iestādēm Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina sadarbība ar kompetentajām valsts iestādēm, tostarp Nacionālo kiberdrošības centru un Satversmes aizsardzības biroju, atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. - Datu nodošana un dzēšana pēc līguma izbeigšanas Pēc līguma izbeigšanas Piegādātājam jānodod Pasūtītājam visas Pasūtītāja informācijas sistēmās glabātās datu kopijas, tostarp konfigurācijas un žurnālfaili. Pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas Piegādātājam ir pienākums droši dzēst visus atlikušos Pasūtītāja datus un iesniegt rakstisku apliecinājumu par dzēšanu. - Darbības pieejamības nodrošināšana Sistēmas pieejamība jānodrošina ne mazāka kā 99,95 % kalendārā mēnesī, izņemot saskaņotus uzturēšanas darbus. Sistēmas darbība jānodrošina ar programmatūru un tehniskajiem resursiem, kas atbilsts MK 397 noteikumu A drošības klases prasībām. Kritiska incidenta gadījumā reakcijas laiks – līdz 1 stundai, incidenta novēršanas un sistēmas atjaunošanas laiks (RTO) – līdz 8 stundām. Maksimāli pieļaujamais datu zudums (RPO) – līdz 24 stundām. - Pakalpojuma līmeņa (SLA) un atjaunošanas prasības Sistēmas pieejamība ne mazāka kā 99,5 % kalendārā mēnesī, izņemot saskaņotus uzturēšanas darbus. Kritiska incidenta gadījumā reakcijas laiks – līdz 1 stundai, incidenta novēršanas un sistēmas atjaunošanas laiks (RTO) – līdz 8 stundām. Maksimāli pieļaujamais datu zudums (RPO) – līdz 24 stundām. Datu rezerves kopēšana jānodrošina ne retāk kā reizi 24 stundās. - Risku novērtējums Piegādātājam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz dokumentēts risku novērtējums, kas aptver pakalpojuma sniegšanas, IKT resursu, piegādes ķēdes un kiberdrošības riskus, norādot risku ietekmi un mazināšanas pasākumus. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā:

1.pielikums - Sliežu ceļu pārmiju, krusteņu un krustojumu tehniskie parametri;

2.pielikums - Tramvaju pārmiju vadības un aprīkojuma specifikācija.

3.pielikums – Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegādes apjoms.

4.pielikums – Shēmas (1-5) (atsevišķs ZIP fails).

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

|  | Sliežu ceļu pārmiju, krusteņu un krustojumu tehniskie parametri |
| --- | --- |
| 1. | Pārmija ar elektrohidraulisko pārslēgiekārtu. Pārmija “sandwich” tipa – divslāņu monobloks, kura augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (stiepes stiprība 1200-1400 MPa un cietība 370-420HB), aprīkota ar elektrohidraulisko pārmijas pārslēgiekārtu un apsildes elementiem atbilstoši 3. pielikuma aprakstam. Pārmijas sliežu profila tips 60R1 vai 60R2. Sliežu ceļu platums 1524mm. Asmeņi izgatavoti no Dillidur 400 materiāla sagataves vai ekvivalenta, ar ķīļveida gala stiprinājumiem, nomaināmi. Pārmiju asmeņa atbalstvirsmas cietība 370-420HB. |
| 2. | Pārmija ar manuālo pārmijas pārslēgiekārtu. Pārmija “sandwich” tipa – divslāņu monobloks, kura augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (stiepes stiprība 1200-1400 MPa un cietību 370-420HB), aprīkota ar manuālo pārmijas pārslēgiekārtu un apsildes elementiem, atbilstoši pievienotā 3. pielikuma aprakstam. Pārmijas sliežu profila tips 60R1 vai 60R2. Sliežu ceļu platums 1524mm. Asmeņi, izgatavoti no Dillidur 400 materiāla sagataves vai ekvivalenta, ar ķīļveida gala stiprinājumiem, nomaināmi. Pārmiju asmeņa atbalstvirsmas cietība 370-420HB. |
| 3. | Sliežu krustenis. Izgatavots daudzslāņu tehnoloģijā „sandwich”. Vidusbloka augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (rūdīts tērauds ar stiepes izturību 1200-1400Mpa un cietību 370-420HB). Sliežu profili 76 C1 vai 105 C1, tērauda marka ar stiprību RM=770 MPa, kas ar elektrometināšanas metodi piemetināti vidusblokam. Metināšanas tehnoloģijai jāatbilst EN ISO 15609-1 „Metālu metināšanas tehnoloģijas specifikācija un kvalifikācija. Metināšanas tehnoloģijas instrukcija. Sadaļa 1. Lokveida metināšana”. Sliežu ceļu platums 1524mm. |
| 4. | Sliežu ceļu krustojums. Izgatavoti daudzslāņu tehnoloģijā „sandwich”. Vidusbloka augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (rūdīts tērauds ar stiepes izturību 1200-1400Mpa un cietību 370-420HB). Sliežu profili 76 C1 vai 105 C1, tērauda marka ar stiprību RM=770 MPa, kas ar elektrometināšanas metodi piemetināti vidusblokam. Metināšanas tehnoloģijai jāatbilst EN ISO 15609-1 „Metālu metināšanas tehnoloģijas specifikācija un kvalifikācija. Metināšanas tehnoloģijas instrukcija. Sadaļa 1. Lokveida metināšana”. Sliežu ceļu platums 1524mm. |

Tehniskās specifikācijas 2.pielikums

|  | Pārmiju pārslēgiekārtu, apsildes un vadības sistēmas tehniskā informācija un komplektācija |
| --- | --- |
| 1. | Lai nodrošinātu drošu tramvaju kustību sliežu pārmiju zonā, nepieciešams paredzēt Safety integrity level 3.drošības līmenim (SIL 3) atbilstošas pārmiju vadības sistēmas ierīkošanu. |
| 2. | Elektrohidrauliskā pārmiju pārslēgiekārta. Vadāmo pārmiju piedziņai ir jābūt jau iemontētai pārmijā un komplektā ar vadības moduli. Lai nodrošinātu pārmiju drošumu pret izkustēšanos zem transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu noteikšanai jābūt pasīvai, sliežu ceļā pirms pārmijas priekšgala izbūvējot kontūru, kas nosaka pārbraucoša tramvaja šuntu. Zonā aiz pārslēgiekārtas un krusteņa jāuzstāda “masas noteikšanas / riteņu šunta” bloķēšanas kontūrs. Piedziņai jānodrošina abu asmeņu (atvērta un piespiestā) bloķēšana, izmantojot mehāniskas ligzdas. Bloķēšanai ir jābūt dublētai, izmantojot sekundāru mehānisku sistēmu. Piedziņai jābūt uzgriežamai, nebojājot elementus. Regulāra piedziņu uzgriešana nav jāparedz. Piedziņai jāstrādā ar slēgšanas nominālo spēku 5kN un tam arī vēl ir jābūt regulējamām. Asmeņu galastāvokļu noturēšanas nominālajam spēkam ir jābūt 3,5kN un tam arī vēl ir jābūt regulējamam. Piedziņas korpusam ir jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda, tam ir jābūt ar zemu profilu (ne augstāku kā 250 mm), tam ir jāatbilst hermētiskuma klasei IP67. Piedziņai ir jābūt elektriski izolētai no sliedēm. Visiem savienotājelementiem starp piedziņu un asmeņiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda. Piedziņai ir jābūt sertificētai atbilstoši drošības sertifikācijas līmenim SIL3. Piedziņai ir jāstrādā ar barošana strāvu no kontakttīkla. Vadības un signalizācijas sistēmai ir jādarbojas ar 12/24V zemspriegumu. Korpusā iebūvētajai piedziņai ir jābūt iemontētai zemes (montāžas) kastē, kurai arī ir jābūt elektriski izolētai no sliedēm. Zemes (montāžas) kastei ir jābūt izgatavotai no St37-2, ar divdaļīgu vāku, tai ir jāparedz pieslēgvieta lietus kanalizācijai un ir jānodrošina arī ūdens novadīšana no rievsliežu rievām uz lietus kanalizāciju. Zemes (montāžas) kastei, kā arī visu sliežu ceļa segumā iebūvējamo vadības un apsildes sistēmu montāžas kastēm, ir jānodrošina transporta līdzekļu pārbraukšana ar svaru līdz 11,5 tonnas uz asi). Pārmijas piedziņai ir jābūt ar manuālās pārslēgšanas funkciju, kas nodrošina piedziņas pārslēgšanu ar 1 m garas sviras palīdzību ar spēku, kas nepārsniedz 400 N. Pārmiju maksimālais atvērums līdz100mm. |
| 3. | Manuālā pārmiju pārslēgiekārta. Pārmiju iestatīšanas mehānisms kvalificējas pielietojumam kā pārslēdzēja un atsperu pārmija, kam jābūt aprīkotai ar zemes kasti, sviras kārbu, piedziņas stieņiem, atsperēm un hidraulisko slāpētāja ierīci, kas ir noregulējama abiem kustības virzieniem. Zemes (montāžas) kastei ir jābūt izgatavotai no St37-2, ar vāku, tai ir jāparedz pieslēgvieta lietus kanalizācijai un ir jānodrošina arī ūdens novadīšana no rievsliežu rievām uz lietus kanalizāciju. Pārmiju max. atvērums līdz 60mm, noturošais spēks gala pozīcijā līdz 2000N, augstums ne lielāks par 190 mm. Pārslēgšanu nodrošina ar 1 m garas sviras palīdzību ar spēku, kas nepārsniedz 400 N. Zemes (montāžas) kastei, kā arī citām sliežu ceļa segumā iebūvējamām montāžas kastēm, ir jānodrošina transporta līdzekļu pārbraukšana ar svaru līdz 11,5 tonnas uz asi). |
| 4. | Vadības sistēma. Vadības moduļiem ir jābūt minimāli vismaz SIL3 sertificētiem. Vadības sistēmai ir jānodrošina iespēja savstarpējai datu apmaiņai / komunikācijai ar tramvajos perspektīvi uzstādāmo sakaru sistēmu. Vadības sistēmas komplektācijā jāiekļauj sliežu ceļā un vadības skapī iebūvējamie elementi sistēmu savstarpējai komunikācijai. Vadības sistēmai ir jāspēj analizēt un reaģēt pārmijas pārslēgšanas veidā uz vagonu pārraidītajiem pieprasījumiem sliežu pārmijas un gaisa (kontakttīkla) pārmijas pārslēgšanai gan ar vagonos iebūvēto transponderu signāliem, gan ar amperāžas pīķa signālu. Pārslēgšanas amperāžas strāvai jābūt regulējamai vismaz no 60A. Tai jāspēj bloķēt pārmijas pārslēgšanas pieprasījumus, kad tie nāk no nākošā vagona/vagonu sastāva, ja iepriekšējais vagons vēl nav atbrīvojis pārmijas zonu. Gaisa pārmijai nodrošināt darbību gan kontaktstieņa, gan pantogrāfa tipa strāvas noņēmējiem. Pārmiju stāvoklim jābūt attēlotam uz trīs lauku LED signāliem ar baltām LED diodēm. Vadības sistēmas barošanas strāva ir kontakttīkla līdzstrāva un valdības sistēmā ietilpst strāvas konvertors (sprieguma pārveidotājs uz 24V). Sprieguma pārveidotājam jāstrādā diapazonā no 600V līdz 750V DC (-30%;+20%). Vadības sistēma ir jāveido kā decentralizēta/modulāra sistēma, kur procesora bloks ar pārējiem vadības moduļiem ir savienots ar centrālās šinas (BUS) metodi tādejādi, ka sistēmu vajadzības gadījumā var paplašināt ar citiem vadības moduļiem (piem. divvirzienu komunikācijas moduļiem, monitoringa moduļiem, absolūtā laika reģistrēšanas moduli, citu pārmiju vadības elementiem utt.), kā arī jānodrošina iespēju sistēmu vadīt ar tālvadību. Tālvadības sistēmā kontrolleram jāspēj attēlot informācija par apsildes elementu stāvokļiem, sliežu un gaisvadu pārmijas asmeņu stāvokļiem, luksoforu darbību, gadījumiem, ja pārmija pārslēgta manuāli ar roku, bojājumiem u.c dispečeram svarīga informācija. Vadības sistēmai ir jābūt programmējamai, releju vadības sistēma netiek atļauta. Vadības sistēmā jāparedz notikumu ierakstītājs ar atmiņas karti, kā arī iespēja ierakstītāja ziņojumu apskatei. Vadības sistēmā jāiekļauj informācijas displejs diagnostikas iespējai un ekspluatācijas darbību veikšanai uz vietas pie vadības skapja. Vadības sistēmas automātikai jābūt ievietotai armētas stikla šķiedras pastiprinātā skapī ar aizsardzības pakāpi vismaz IP54Kaste ir jāaprīko ar sildelementu/dzesēšanas ventilatoru, kam kopā ar attiecīgu vadības moduli jānodrošina vadības sistēmas darbība Latvijas apstākļos esošajos maksimālajos un minimālajos gaisa temperatūru intervālos, kā arī Latvijai raksturīgajā gaisa mitrumā. Vadības sistēmas kastē ir jāuzstāda elektriskais 12/24V apgaismojums. Vadības sistēmā ietilpst gaisa pārmija ar galīgiem gala stāvokļiem, kam jādarbojas sinhroni ar sliežu pārmiju, un kontakttīkla seriālais kontakts, kura uzdevums ir izolēt kontakttīkla posmu amperāžas pīķa uztveršanai. Vadības sistēmā ietilpst apsildes vadības modulis, kam jāvada apsildes elementu darbība, balstoties uz sliedes temperatūras devēja informāciju, balstoties uz āra gaisa temperatūras rādītāja informāciju, balstoties uz nokrišņu detektēšanas moduļa informāciju. Vadības sistēmai ir jābūt aprīkotai ar visiem nepieciešamajiem jaudas slēdžiem un attiecīgajiem drošinātājiem (automātiem). Vadības iekārtai ir jābūt aizsargātai no iespējamiem zibens izlādes izraisītiem pārsprieguma viļņiem transporta barošanas gaisvadu līnijās. Vadības iekārtas pieslēgšana transporta barošanas 600V tīklam ir veicama caur drošinātājiem, kas izvietoti iespējami tuvu pieslēguma vietai – ieteicams uz kontakttīkla balsta. |
| 5. | Pārmiju apsilde. Pārmijas ir jānokomplektē 4 sildelementiem (2.gab. rāmjsliežu sildīšanai un 2.gab. zemasmeņu kastes sildīšanai). Sildelementi ir jāuzstāda aizsargcaurulēs. Sildelementiem ir jābūt ar skrūvējamo (nevis sakausēto) elektrisko savienojumu principu, kam vienlaicīgi jānodrošina elektriskā izolācija. Sildelementu savienošanai ar jaudas kabeļiem paredzēt pieslēgkastes (4. gab. uz pārmiju), kas uzstādāmas pārmijas galā. Sildelementu jaudai ir jābūt orientējoši 0,8kW – 1kW uz katru sildelementu. Sildelementu barošana ir jāparedz no kontakttīkla. Sildelementiem ir jābūt speciāli paredzētiem ekspluatācijai tramvaja sliežu ceļos, t.sk. ar pastāvīgu mitruma klātbūtni. Piegādāto pārmiju vadības sadalnei jābūt aprīkotai ar visu nepieciešamo aprīkojumu, lai pie tās pieslēgtu 4 papildus apsildes elementus no blakus esošām pārmijām. |
| 6. | Pārmiju vadības un apsildes vadības sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamo kabeļu izvietošanu un garumu paredzēt atbilstoši pārmiju novietojumam plānā . Tramvaja maksimālais kustības ātrums 30km/h. |

Tehniskās specifikācijas 3.pielikums

Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegādes apjoms

| Nr.p.k. | Pozīciju saraksts un aprīkojums* | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sliežu pārmija 60R2-R50-30-K 1.tips ar sliežu ceļu krustojumu (Sliežu ceļu starpassu platums- 3148 mm). Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata. (Aspazijas - Kr. Barona)(Shēma 1) | kompl | 1.00 |
| 2 | Sliežu pārmija 60R2-R50-30-L 5.tips bez pārslēgiekārtas. Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata. (Kr.Barona -Aspazijas)(Shēma 2) | kompl | 1.00 |
| 3 | Sliežu pārmija 60R2-R50-30-L 5.tips bez pārslēgiekārtas ar sliežu ceļu krustojumu (Sliežu ceļu starpassu platums- 3758 mm). Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata. (Kr.Barona -Aspazijas)(Shēma 2) | kompl | 1.00 |
| 4 | Sliežu pārmija 60R2-R50-1/5.14-2L- 1.tips. Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata. (Jugla) (Shēma 3) | kompl | 1.00 |
| 5 | Sliežu pārmija 60R2-R50-30-2L- 1.tips (Kr.Barona - 5.depo)(Shēma 4) | kompl | 1.00 |
| 6 | Sliežu pārmija 60R2-R50-25-2L-5.tips bez pārslēgiekārtas (Radio- Kr.Barona). Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata.(Radio- Kr.Barona) (Shēma 5) | kompl | 1.00 |

| *Aprīkojuma apzīmējuma skaidrojums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.tips | pārmija aprīkota ar elektrohidraulisko pārslēgiekārtu un vadību atbilstoši SIL3 atbilstoši aprakstam |
| 5.tips | apsildāma, mehāniski pārslēdzama (aprīkota ar manuālo pārslēgiekārtu) sliežu pārmija atbilstoši aprakstam |
| L | labais virziens |
| K | kreisais virziens |

3.pielikums
atklāta konkursa nolikumam
“Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde”

# identifikācijas Nr. RS/2026/6

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde

| Nr.p.k. | Pozīciju saraksts un aprīkojums** | Mērvienība | Apjoms | Kopā par plānoto apjomu EUR bez PVN * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sliežu pārmija 60R2-R50-30-K 1.tips ar sliežu ceļu krustojumu (Sliežu ceļu starpassu platums- 3148 mm). Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata. (Aspazijas - Kr. Barona)(Shēma 1) | kompl | 1.00 |  |
| 2 | Sliežu pārmija 60R2-R50-30-L 5.tips bez pārslēgiekārtas. Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata. (Kr.Barona -Aspazijas)(Shēma 2) | kompl | 1.00 |  |
| 3 | Sliežu pārmija 60R2-R50-30-L 5.tips bez pārslēgiekārtas ar sliežu ceļu krustojumu (Sliežu ceļu starpassu platums- 3758 mm). Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata. (Kr.Barona -Aspazijas)(Shēma 2) | kompl | 1.00 |  |
| 4 | Sliežu pārmija 60R2-R50-1/5.14-2L- 1.tips. Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata. (Jugla) (Shēma 3) | kompl | 1.00 |  |
| 5 | Sliežu pārmija 60R2-R50-30-2L- 1.tips (Kr.Barona - 5.depo)(Shēma 4). | kompl | 1.00 |  |
| 6 | Sliežu pārmija 60R2-R50-25-2L-5.tips bez pārslēgiekārtas (Radio- Kr.Barona). Paredzēta iebūvēšanai uz betona pamata.(Radio- Kr.Barona) (Shēma 5) | kompl | 1.00 |  |
| Kopējā cena (Pozīcijas 1-6 kopā atbilstoši tehniskajai specifikācijai, pārmiju shēmām, pielikumiem*) |  |  |  |  |

*1. tipa sliežu pārmiju cenā iekļautas visas ar preci un piegādi saistītās izmaksas, t.sk. transportēšanas izmaksas, nodokļi, nodevas, nepieciešamo atļauju saņemšana no trešajām personām, muitas maksājumi, kā arī pārmiju vadības sistēmas un aprīkojuma pieslēgšanas un regulēšanas izmaksas objektā, apmācības u.c.   5. tipa sliežu pārmiju cenā iekļutas visas ar preci un piegādi saistītās izmaksas, t.sk. transportēšanas izmaksas, nodokļi, nodevas, nepieciešamo atļauju saņemšana no trešajām personām, muitas maksājumi u.c.

| **Aprīkojuma apzīmējuma skaidrojums |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.tips | pārmija aprīkota ar elektrohidraulisko pārslēgiekārtu un vadību atbilstoši SIL3 atbilstoši aprakstam |
| 5.tips | apsildāma, mehāniski pārslēdzama (aprīkota ar manuālo pārslēgiekārtu) sliežu pārmija atbilstoši aprakstam |
| L | labais virziens |
| K | kreisais virziens |

4.pielikums
atklāta konkursa nolikumam
“Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde”

identifikācijas Nr. RS/2026/6

APLIECINĀJUMS A

### Atklātā konkursā “Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde”

# identifikācijas Nr. RS/2026/6

Uz iepirkuma priekšmetu ir attiecināmas 2024. gada 20. jūnija Nacionālā kiberdrošība likuma un 2025. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības” prasības. Pasūtītājs ir būtisko pakalpojumu sniedzējs šo normatīvo aktu izpratnē.

__________________ (Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.) (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka:

- Pretendents ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstī vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī (turpmāk – IP4 valsts);

- Pretendenta valde un padome sastāv no fiziskām personām, kuras ir šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoņi;

- Pretendenta patiesais labuma guvējs (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot) ir šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsonis;

- Pretendenta dalībnieki un kapitāla daļu īpašnieki (turētāji) ir juridiskas personas, kuras ir reģistrētas šī apliecinājuma a) punktā minētājā valstī, vai fiziskas personas, kuras  ir šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoņi.

- Pretendents, tā dalībnieks, kapitāla daļu īpašnieks vai patiesais labuma guvējs (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot) nav Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas vai valsts, kuru Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti, pilsonis;

- Pretendenta valdes un padomes  sastāvā nav šī apliecinājuma e) punktā minētās valsts pilsoņu;

- līgumslēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā pakalpojuma nodrošināšanā Pretendents neiesaistīs šī apliecinājuma e) punktā minētās valsts pilsoni;

- Pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs juridiska persona nav reģistrēta šī apliecinājuma e) punktā minētājā valstī vai fiziska persona nav šī apliecinājuma e) punktā minētās valsts pilsonis;

Pretendents ir informēts, ka:

- Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumu, ar mērķi apzināt un novērtēt ar līguma izpildi saistītos riskus, ir tiesības pieprasīt paskaidrojumu par Pretendenta piegādes ķēdi;

- ne vēlāk kā līdz līguma noslēgšanai par informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņām, informācijas sistēmas uzturēšanu vai  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu apkopi, Pretendents iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu ar skaidrojumu attiecīgās fiziskās personas iesaistei līguma izpildē. Pretendents informē Pasūtītāju par līguma izpildē iesaistīto fizisko personu izmaiņām līguma izpildes laikā.

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

5.pielikums
atklāta konkursa nolikumam
“Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde”

identifikācijas Nr. RS/2026/6

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr.__
Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde

Rīgā,

datums skatāms laika zīmogā

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, vienotās reģistrācijas nr. 40003619950, tās __________________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar valdes lēmumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un

_______________, vienotais reģistrācijas nr. ___________, tās ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā atklātā konkursa Nr. RS/2026/6 “Tramvaju sliežu divasmeņu pārmiju, krusteņu un krustojumu piegāde” rezultātiem, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem Pasūtītāja uzdevumā apņemas piegādāt divasmeņu pārmijas, krusteņus un krustojumus (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma 1. pielikumā ietverto Tehnisko specifikāciju un tās pielikumiem, Tehnisko - finanšu piedāvājumu (2. pielikums), kā arī Līgumā norādīto Preces piegādes kārtību un termiņiem.

  - Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem Pasūtītāja uzdevumā apņemas veikt programmatūras nodrošināšanu un apmācības Pasūtītāja apkalpojošajam personālam par pārmijas vadības iekārtu un datu iegūšanu, apstrādi saskaņā ar Līguma 1. pielikumā ietverto Tehnisko specifikāciju.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs veic Preču piegādi, kā arī veic 1.tipa aprīkojuma pārmiju regulēšanu/nodošanu ekspluatācijā un nodrošina apmācības Pasūtītāja apkalpojošajam personālam Līguma 4.2. un 4.3. punktā noteiktajā laikā periodā. Līguma kopējais darbības laiks nepārsniedz 15 (piecpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā darījuma summa ir EUR _________________ (līguma kopējā darījuma summa tiks noteikta ņemot vērā pretendenta piedāvāto cenu atklātā konkursā), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar spēkā esošo Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

  - Preces cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces vērtību, transportu, nodokļiem un nodevām (izņemot PVN), muitas u.c. ar piegādes līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar 1.tipa aprīkojuma pārmiju vadības sistēmas un aprīkojuma pieslēgšanas, regulēšanas izmaksām objektā, apmācībām Pasūtītāja apkalpojošajam personālam.

  - Samaksa par 1. tipa aprīkojuma pārmiju piegādi tiek veikta šādā kārtībā:

    - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā un pavadzīmes-rēķina saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 95 % (deviņdesmit piecus procentus) no attiecīgās Līguma summas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja pavadzīmē-rēķinā norādīto bankas kontu;

    - Atlikušais maksājums (5 % no līguma summas) tiek veikts:

      - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā un pavadzīmes-rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja pavadzīmē-rēķinā norādīto bankas kontu ar nosacījumu, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi 5 (piecu) % apmērā no izmaksājamās summas. Bankas garantijā vai apdrošināšanas sabiedrības polisē ir jābūt iekļautam nosacījumam par naudas summas (ne lielākas kā 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma summas) izmaksāšanu pasūtītājam gadījumā, ja piegādātājs līgumā paredzētajā kārtībā nav veicis pārmiju vadības sistēmas  pieslēgšanas, regulēšanas un darbības palaišanas objektā un nav nodrošinājis apmācības pasūtītāja personālam. Minimālais maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir 8 (astoņi) mēneši. Bankas garantijā vai apdrošināšanas sabiedrības polisē nedrīkst būt iekļauti pasūtītāja tiesības saņemt minēto naudas summu ierobežojoši nosacījumi. Vai arī,

      - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par  pārmiju vadības sistēmas pieslēgšanu, regulēšanu un darbības palaišanu objektā un apmācību veikšanu pasūtītāja personālam un pavadzīmes-rēķina saņemšanas.

  - Samaksa par 5. tipa aprīkojuma pārmiju piegādi tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārībā un pavadzīmes-rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja pavadzīmē-rēķinā norādīto bankas kontu, ar nosacījumu, ka Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas nodošanas-pieņemšanas aktu par 5.tipa aprīkojuma pārmiju piegādi.

  - Pavadzīmēs-rēķinos Izpildītājam ir obligāti jānorāda šī Līguma numurs.

  - Izpildītājam ir pienākums nosūtīt pavadzīmi-rēķinu uz Pasūtītāja e-pastu: rekini@rigassatiksme.lv.

  - Pasūtītājs  neatbild  par  maksājuma  nokavējumu,  kas  radies  kredītiestāžu  iekšējo  darījumu  rezultātā, ja  maksājumi  kredītiestādē  iemaksāti  savlaicīgi.

- PRECES PASŪTĪŠANA, PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs veic Preču piegādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un šī Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs piegādā Preci tehniskajā specifikācijā (Līguma 1. pielikums) norādītajā piegādes vietā šādā kārtībā:

    - 1.tipa aprīkojuma pārmiju piegāde – 8 (astoņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;

    - 5.tipa aprīkojuma pārmiju piegāde – 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 1.tipa aprīkojuma pārmiju uzstādīšanas, kuru Pasūtītājs veic 6 (sešu) mēnešu laikā no Preču piegādes, Izpildītājs veic 1. tipa aprīkojuma pārmiju regulēšanu/ nodošanu ekspluatācijā un nodrošina apmācības Pasūtītāja apkalpojošajam personālam par pārmijas vadības iekārtu un datu iegūšanu, apstrādi.

  - Prece jāpiegādā kopā ar pilnu tehnisko dokumentāciju, shēmām, rasējumiem par piegādātajām  pārmijām un vadības sistēmu oriģinālvalodā un latviešu valodā gan digitālā formātā USB datu nesējā, gan drukātā formātā.  Jāpievieno sistēmas apraksts un programmatūras lietošanas instrukcija, pārmijas ekspluatācijas instrukcija, vadības sadalnes montāžas instrukcija.

  - Pasūtītāja pilnvarotā persona, pieņemot no Izpildītāja Preci, 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda tās daudzuma un kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem un pavadzīmē-rēķinā norādītajam. Atbilstības gadījumā Pasūtītājs paraksta pavadzīmi-rēķinu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja tiek konstatēts, ka Preces veids vai daudzums neatbilst dokumentiem, no pavadzīmes-rēķina nepiegādātās Preces tiek svītrotas vai tiek veikti labojumi Preču daudzumā, un veikts pavadzīmes-rēķina pārrēķins – novērtējums naudas izteiksmē.

  - Ja Prece ir Līguma noteikumiem neatbilstošā kvalitātē vai konstatējama citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona 5 (piecu) darba dienu laikā par konstatētajiem trūkumiem sastāda reklamācijas pieteikumu un nosūta to Izpildītāja pilnvarotajai personai uz elektroniskā pasta adresi. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Preces piegāde nav veikta un Pasūtītājs, ja minētie trūkumi netiek novērsti Preces piegādes termiņa ietvaros vai Izpildītājs nepierāda, ka reklamācijas pieteikumā norādītie trūkumi vai neatbilstības nav pamatoti, piemēro līgumsodu Piegādātājam atbilstoši 6.4. punktā noteiktajai kārtībai līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nenovērsīs konstatētās nepilnības.

  - Ja tiek konstatēti Preces trūkumi vai neatbilstības, Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā jāveic atbilstošas Preces piegāde vai, ja ir piegādāts neatbilstošs Preces daudzums, atlikušo Preču piegāde. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem izvest neatbilstošo Preci no Pasūtītāja teritorijas.

  - Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc reklamācijas pieteikuma saņemšanas jāatsūta rakstisks paskaidrojums par reklamācijā norādītajām neatbilstībām. Izpildītājam ir tiesības atsūtīt savu pārstāvi reklamācijas pieteikumā norādīto neatbilstību novērtēšanai.

  - Ja Izpildītājs nepilda 4.8. punkta noteikumus un nesniedz argumentētu skaidrojumu vai pierādījumus, ka reklamācijas pieteikumā norādītās neatbilstības nav patiesas, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs piekrīt reklamācijas pieteikumā minētajiem trūkumiem vai neatbilstībām.

  - Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja reklamācijas pieteikumā norādītajiem Preces trūkumiem vai neatbilstībām, Puses strīda izšķiršanā vai trūkuma vai neatbilstības konstatēšana var pieaicināt neatkarīgu ekspertu ekspertīzes veikšanai. Ja ekspertīzē tiek konstatēts, ka Precei ir trūkumi vai neatbilstības, Izpildītājs sedz ekspertīzes izmaksas.

  - Ja Pasūtītājam rodas šaubas par piegādātās Preces izcelsmi, Pasūtītājam ir tiesības to nosūtīt oriģinālajam Preces ražotājam vai tā autorizētam pārstāvim, lai veiktu tās pārbaudi atbilstībai. Ja oriģinālais Preces ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis konstatē Preces neatbilstību, Izpildītājs apmaina Preci pret atbilstošu, bet, ja tas nav iespējams, par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā izved Preci no Pasūtītāja teritorijas un atmaksā neatbilstošās Preces samaksu un Preces nosūtīšanas pārbaudei izdevumus Pasūtītājam.

  - Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Preču pavadzīmi-rēķinu tikai pēc reklamācijas (neatbilstības) pieteikumā minēto trūkumu un neatbilstību novēršanas.

- PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Izpildītājs garantē, ka piegādātās Preces ir jaunas (nav bijušas lietošanā) un atbilst tā izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem, Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un Līguma prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina piegādātajai Precei šādu garantijas laiku:

    - 1.tipa aprīkojuma pārmijam - 24 (divdesmit četri) mēneši – un tā stājas spēkā pēc pārmiju vadības sistēmas pieslēgšanas, regulēšanas un darbības palaišanas objektā, kas tiek noformēta ar  pieņemšanas – nodošanas aktu;

    - 5.tipa aprīkojuma pārmijām  - 24 (divdesmit četri) mēneši, sākot no to iebūves sliežu ceļā un beidzas ne vēlāk  kā 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā pēc preču piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Līguma 5.2. punktā norādītajā garantijas laikā Izpildītājs bez maksas nodrošina Preces nomaiņu un piegādi uz Pasūtītāja pilnvarotās personas norādīto adresi.

  - Pasūtītāja pilnvarotā persona par konstatētajiem Preces bojājumiem paziņo Izpildītājam, nosūtot neatbilstības pieteikumu uz Izpildītāja pilnvarotās personas elektronisko e-pasta adresi un paziņojot pa tālruni. Pieteikumā norāda Līguma numuru, īsu Preces bojājumu aprakstu, atrašanās vietu, pieteicēja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un tālruņa numuru. Bojājuma pieteikšanas laiku fiksē uz Pasūtītāja atbildīgās personas elektroniskās pasta atskaites par piegādāto elektronisko pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas un tas var kalpot par pamatu soda sankciju piemērošanai.

  - Izpildītājs nodrošina garantijai pieteiktās Preces apmaiņu 30 dienu laikā no bojājuma pieteikuma nosūtīšanas dienas. Novēršanas laiks tiek skaitīts no bojājuma pieteikuma nosūtīšanas brīža.

- PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Šajā Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda apmēra ierobežojumus. Līgumsoda summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to pienākumu izpildes, kā arī ar savu darbību nodarīto  zaudējumu atlīdzināšanas.

  - Par Preces piegādes termiņu nokavēšanu Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto dienu.

  - Preces piegādes termiņa kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas pārsniedz Līguma 4.2.punktā norādīto Preču piegādes termiņu, izņemot laiku, kādā Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda Preču atbilstību, līdz brīdim, kad Līgumā norādītās Pušu pilnvarotās personas ir abpusēji parakstījušas pavadzīmi (rēķinu) par Preču piegādi.

  - Ja Izpildītājs Preces piegādes termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām vai atsakās no Preču piegādes, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņošanas kārtībā vienpusēji izbeigt Līgumu.

  - Par Līgumā noteikto Preces bojājumu vai trūkumu novēršanas termiņa  nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1%  apmērā no Preces vērtības.

  - Par  piegādātās  Preces  samaksas  termiņu  neievērošanu  Izpildītājam ir tiesības aprēķināt un Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā  no  nokavēto  maksājumu  summas  par  katru  nokavēto  dienu.

  - Līguma 6.4., 6.7. un 6.8. punktos noteiktajā gadījumā kopējais kādai no Pusēm piemērojamais līgumsods par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nepārsniedz kopumā 10% no neizpildīto saistību summas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas. Ja tas nav iespējams, Pasūtītājs izraksta un iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsoda samaksu.  Rēķinu par līgumsodu otra Puse apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no tā iesniegšanas dienas.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa paziņojuma kārtībā, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro), Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 3.1. punktā, apmērā.

  - Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā: sadarbibas_ar_darijumu_partneriem_pamatprincipi_2025.pdf. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa paziņojuma kārtībā.

  - Kad Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums pirms termiņa vienpusēji tiek izbeigts paziņojuma kārtībā, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad adresāts ir saņēmis paziņojumu, kas ierakstītā pasta sūtījumā ir nosūtīts uz adresāta juridisko adresi, vai elektroniski pa e-pastu vai e-adresē.

  - Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to noslēdzot rakstisku vienošanos.

  - Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, kā arī izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma izbeigšanai no Izpildītāja puses.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām, kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu daļu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

  - Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem darbiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

8. KONFIDENCIALITĀTE

  - Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

  - Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama vai tiek publicēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). Līguma un tā pielikumu teksts, kā arī informācija par Līguma cenu un izpildi (piegādi, Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, piemērotajiem līgumsodiem u.c.) nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

  - Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad normatīvie akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

- Strīdu risināšana

  - Visus strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no domstarpību rašanās brīža, to izskata Latvijas Republikas vispārējās instances tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

  - Iespējamais izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklāta konkursa piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst atklāta konkursa dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā Iespējamais piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu atklātā konkursā Iespējamais piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 eiro no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmajā vai otrajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Iespējamā piegādātāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem;

    - kad izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67. panta trešās daļas nosacījumi, un nepastāv 10.2. punktā norādītie šķēršļi, šādos gadījumos:

    - piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Iepirkuma līguma izpildē vai nākotnē izpildīt Iepirkuma līgumus, ja Iespējamajam piegādātājam tādi tiktu piešķirti;

    - piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. pantu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iespējamā piegādātāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- KIBERDROŠĪBAS NOTEIKUMI

  - Izpildītājs nodrošina, ka tā sniegtie darbi, izmantotās informācijas sistēmas un IKT resursi, kā arī jebkura piesaistītā apakšuzņēmēja darbība pilnībā atbilst Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk – Noteikumi Nr.397) prasībām, kas attiecināmas uz A klases informācijas sistēmām un IKT resursiem. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju piesaisti, tiem deleģētajiem pakalpojumiem, uzraudzību un to atbilstību visām Izpildītājam noteiktajām prasībām.

  - Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju, kas tiek piesaistīts pakalpojuma izpildei, un apliecināt apakšuzņēmēja atbilstību Noteikumiem Nr. 397 un Līguma prasībām.

  - Darbu izpildē Izpildītāja iesaistīto fizisko personu saraksts ar skaidrojumu attiecīgās fiziskās personas iesaistei pakalpojuma Līguma izpildē pievienots ___.pielikumā. Izpildītājs informē Pasūtītāju par pakalpojuma izpildē iesaistīto fizisko personu izmaiņām līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājs nosaka atbildīgo personu par līguma izpildes uzraudzību kiberdrošības jomā: _________, tālr.nr._________, e-pasts_______.

- CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

  - Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:

12.1.1. No Pasūtītāja puses -_______________, tālr.___________, e-pasts: _______________;

12.1.2. no Izpildītāja puses – ______________, tālr: __________, e-pasts:________________;

12.1.3. pilnvarotajām personām ir tiesības pieteikt un pieņemt Preces, saskaņot piegādes laikus, parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktus, pavadzīmes-rēķinus, nosūtīt reklamācijas pieteikumus, risināt garantijas jautājums, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.

  - Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi.

  - Par Līguma 12.2. punkta izpildi atbildīgā persona – vecākais darba aizsardzības speciālists___________, tālr. __________, e-pasts:_______________________________.

  - Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, t.sk., Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta, izmantojot e-pasta adreses.

  - Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras  līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.

  - Līgums ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai no Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| 13.1. Pasūtītājs: RP SIA „RĪGAS SATIKSME” juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga LV-1067 biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga LV-1035 Vien. reģ. Nr. 40003619950 AS „Citadele Banka” Kods PARXLV22 Konts LV56PARX0006048641565 /*paraksts/ |  | 13.2.Izpildītājs SIA __________________________ Adrese: _______________________ Tālr./fakss: ____________________ Vien. reģ. Nr. __________________ Banka: _______________________ Kods: ________________________ Konts: _______________________ /*paraksts/ |
| --- | --- | --- |

*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.

Norāda, ja pretendents ir atkarīgā sabiedrība Koncernu likuma izpratnē.

Apliecinājumā minētā informācija ir nepieciešama RP SIA “Rīgas satiksme”, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un ES Padomes Regulas Nr. 833/2014 “Par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā” prasības, un, ja RP SIA “Rīgas satiksme” neiegūst likumā noteikto klienta izpētes prasību izpildei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus apjomā, kas ļauj veikt pārbaudi pēc būtības, RP SIA “Rīgas satiksme” ir tiesīgā neuzsākt vai izbeigt darījuma attiecības ar darījuma partneri.

Apliecinājums tiek prasīts saskaņā ar  Nacionālās kiberdrošības likuma un Ministru kabineta 2025. gada 25.jūnija  noteikumu Nr. 397  “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām attiecībā uz “A” klases informācijas sistēmu.