Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija

1.daļa - Ar elektrisko dzinēju darbināma vilcēja iegāde tramvaju pārvietošanai

Pretendents: _____________, reģ. Nr.: ______________.

| Nr. | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vilcēja ražotājs un modelis. Jānorāda (vai pie piedāvājuma dokumentiem jāpievieno dokuments) saite uz ražotāja datu lapu, kur ir iespēja iepazīties ar piedāvātās iekārtas pilnu tehnisko specifikāciju. |  |
| 2. | Tramvaja vilcējs paredzēts tramvaju Škoda 15T, 15T1, 15T2, 15T2A un Tatra T3A, T3M vilkšanai, tramvaja pašmasa nepārsniedz 60 t. |  |
| 3. | Tramvaja vilcējs pārvietojas pa tramvaja sliedēm, kā arī iespējama manevrēšana ārpus sliežu ceļa. Virsmas segums ārpus sliežu ceļa: asfalta un bruģa segums. |  |
| 4. | Sliežu ceļa platums 1524 mm. |  |
| 5. | Minimālā vilkšanas jauda: ≥70 t. Jānodrošina droša tramvaju vilkšana un bremzēšana. |  |
| 6. | Dzinējs: elektriskais dzinējs ar piedziņu uz vismaz diviem riteņiem un bezpakāpju ātruma regulēšanu. |  |
| 7. | Barošana: - atkārtoti uzlādējama Li-ion akumulatora baterija; - uzlāde no 230/400 V standarta elektrotīkla; - komplektācijā jāiekļauj lādētājs. |  |
| 8. | Braukšanas maksimālais ātrums: ne mazāk kā 5 km/h. |  |
| 9. | Vadība: Stacionāra uz iekārtas un/vai radiovadība. |  |
| 10. | Maksimālais platums: 2500 mm. |  |
| 11. | Vilcējs jāaprīko ar sakabes sistēmu, kas piemērota uzņēmuma izmantotajiem tramvaju modeļiem. Sakabes parametri norādīti 1.pielikumā. |  |
| 12. | Drošības un aprīkojuma elementi: - avārijas stop pogas (uz iekārtas un pults); - pultij jābūt IP65 vai augstākai aizsardzībai, ja aprīkots; - aprīkots ar LED darba gaismām un signālgaismām. |  |
| 13. | Ekspluatācijas apstākļi: - iekštelpas un ārā; - gaisa temperatūras diapazons -30o C līdz +40o C; - relatīvas gaisa mitrums līdz 100 %. |  |
| 14. | 13. Vilcējam jāatbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, direktīvām un standartiem, kas attiecas uz darba tehniku, elektriskajām mašīnām, drošību un elektromagnētisko savietojamību. Piegādātājam būs jāiesniedz ES atbilstības deklarācija*. Vilcējam jābūt CE marķētam. |  |
| 15. | Dokumentācija un apmācība. - lietošanas instrukcija latviešu valodā; - apkopes instrukcija; - rezerves daļu katalogs; - ekspluatācijas un apkopes apmācība |  |
| 16. | Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu iepirkuma procedūrā, būs jāiesniedz piedāvātās iekārtas apkopju grafiks. |  |
| 17. | Garantija: 2 gadi. |  |

*Piegādātājam, iesniedzot piedāvājumu iepirkuma procedūrā, būs jāiesniedz ES atbilstības deklarācija. Tirgus izpētes posmā minētais dokuments nav jāiesniedz.

1. daļas - Ar elektrisko dzinēju darbināma

vilcēja iegāde tramvaju pārvietošanai

tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Sakabes sistēmas parametri