Pielikums Nr. 1

Tirgus izpēte

“Liektu 62R1/62R2 tipa tramvaju sliežu piegāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Saliektu 62R1/62R2 tipa sliežu piegāde

- Iepirkuma priekšmets:

Liektu 62R1/62R2 tipa sliežu piegāde.

- Prasības sliedēm:

- Sliežu izmēriem, ķīmiskajam sastāvam, mehāniskajām īpašībām, pārbaudēm un pārējiem parametriem jāatbilst LVS EN 14811:2019(E) „Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Speciālas nozīmes sliedes. Rievsliedes un līdzīgas konstrukcijas sliežu profili” vai ekvivalentam standartam.

- Sliežu profila izmēru pielaidēm jābūt robežās, kas norādītas LVS EN 14811:2019(E) 6. tabulā atbilstoši R-grupai. Sliežu ķīmiskajam sastāvam un mehāniskajām īpašībām jāatbilst 3.tabulā norādītajām prasībām.

- Piegādātajām sliedēm ir jābūt sametināmām ar visām metināšanas tehnoloģijām (aluminotermiskā metināšana - Rail Tech, Elektrothermit metināšanas tehnoloģijas, kontaktmetināšana un elektrodu metināšana).

- tērauda marka ne zemāka kā R290;

- atsevišķas sliedes garums līdz 15000 mm;

- sliedēm jābūt marķētām atbilstoši ražotāja izstrādātai un piegādes apjomam pievienotajai montāžas shēmai.

- Garantijas nosacījumi:

Piegādātājam jānodrošina piegādātajai precei garantijas laiks vismaz 2 gadi no preces piegādes, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

- Piegādes apjoms:

Aprēķināms atbilstoši norādītajam apjomam līkņu liekšanas shēmās (Tehniskās specifikācijas 1.pielikums. Līkņu shēmas 1.- 17.) un sliežu tipam. Piegādes apjoms jānorāda tonnās. Orientējošais piegādes apjoms atkarībā no sliedes tipa – 89,7 – 90,5 tonnas.

- Piegādes termiņš:

40 tonnas  - 4 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas;

Pārējais līguma apjoms - 6 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.

- Piegādes nosacījumi:

Prece tiek piegādāta uz Pasūtītāja noliktavu Rīgā, Ganību dambis 32.

Piegādājamās preces kvalitātei jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, ko apstiprina izgatavotājrūpnīcas kvalitātes sertifikāts / apliecinājums, kuru piegādātājam būs jāiesniedz vienlaicīgi ar katru piegādāto preču partiju.

- Preču izcelsme:

Piedāvātās preces nav ražotas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā, kā arī preces netiek iepirktas vai iegūtas no šajās valstīs reģistrētiem ražotājiem vai piegādātājiem.

- Vērtēšanas kritērijs:

Zemākā cena kopējam piegādes apjomam.

Pielikumā:

- Tehniskās specifikācijas 1.pielikums – Līkņu shēmas 1.-17.