Pielikums Nr. 2

Tehniskā specifikācija

2.daļa - Ar iekšdedzes dzinēju darbināma vilcēja iegāde tramvaju pārvietošanai

Pretendents: _____________, reģ. Nr.: ______________.

| Nr. | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vilcēja ražotājs un modelis. Jānorāda (vai pie piedāvājuma dokumentiem jāpievieno dokuments) saite uz ražotāja datu lapu, kur ir iespēja iepazīties ar piedāvātās iekārtas pilnu tehnisko specifikāciju. |  |
| 2. | Tramvaja vilcējs paredzēts tramvaju Škoda 15T, 15T1, 15T2, 15T2A un Tatra T3A, T3M vilkšanai, tramvaja pašmasa nepārsniedz 60 t. |  |
| 3. | Tramvaja vilcējs pārvietojas pa tramvaja sliedēm, kā arī iespējama manevrēšana ārpus sliežu ceļa. Virsmas segums ārpus sliežu ceļa: asfalta un bruģa segums. |  |
| 4. | Sliežu ceļa platums 1524 mm. |  |
| 5. | Virsmas segums ārpus sliežu ceļa: asfalta un bruģa segums. |  |
| 6. | Asu skaits vilcējam: divas asis. |  |
| 7. | Minimālā vilkšanas jauda: ≥70 t. Jānodrošina droša tramvaju sastāvu vilkšana un bremzēšana |  |
| 8. | Dzinējs: Barošanas avots - iekšdedzes dzinējs. Piedziņa uz vismaz diviem riteņiem un bezpakāpju ātruma regulēšanu. |  |
| 9. | Braukšanas maksimālais ātrums: ne mazāk kā 5 km/h. |  |
| 10. | Vadība: Stacionāra uz iekārtas un/vai radiovadība. |  |
| 11. | Maksimālais platums: 2500 mm. |  |
| 12. | Vilcējs jāaprīko ar sakabes sistēmu, kas piemērota uzņēmuma izmantotajiem tramvaju modeļiem. Sakabes parametri norādīti 1.pielikumā. |  |
| 13. | Drošības un aprīkojuma elementi: - avārijas stop pogas (uz iekārtas un pults, ja aprīkots); - pultij jābūt IP65 vai augstākai aizsardzībai, ja aprīkots; - iespējama papildu darba apgaismojuma integrācija; - aprīkots ar LED darba gaismām un signālgaismām. |  |
| 14. | 13. Ekspluatācijas apstākļi: - iekštelpas un ārā; - gaisa temperatūras diapazons -30o C līdz +40o C; - relatīvas gaisa mitrums līdz 100 %. |  |
| 15. | 14. Vilcējam jāatbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, direktīvām un standartiem, kas attiecas uz darba tehniku, transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinēju, vides aizsardzības prasībām un drošību. Piegādātājam būs jāiesniedz ES atbilstības deklarācija*. Vilcējam jābūt CE marķētam. |  |
| 16. | Dokumentācija un apmācība. - lietošanas instrukcija latviešu valodā; - apkopes instrukcija; - rezerves daļu katalogs; - ekspluatācijas un apkopes apmācība. |  |
| 17. | Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu iepirkuma procedūrā, būs jāiesniedz piedāvātās iekārtas apkopju grafiks. |  |
| 178 | Garantija: 2 gadi. |  |

*Piegādātājam, iesniedzot piedāvājumu iepirkuma procedūrā, būs jāiesniedz ES atbilstības deklarācija. Tirgus izpētes posmā minētais dokuments nav jāiesniedz.

2. daļas - Ar iekšdedzes dzinēju darbināma

vilcēja iegāde tramvaju pārvietošanai

tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Sakabes sistēmas parametri