1.pielikums

Tirgus izpētei

“Transportlīdzekļu pretkorozijas

apstrāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Transportlīdzekļu pretkorozijas apstrāde

- Transportlīdzekļu pretkorozijas apstrāde

| Transportlīdzekļu tipi | Kravas automobiļi līdz 3 500 kg – vismaz 20 vienības Kravas automobiļi virs 3 500 kg – vismaz 7 vienības Traktortehnika – vismaz 7 vienības |
| --- | --- |
| Apraksts |  |
| Pirms apstrādes sagatavošana | Transportlīdzekļa šasijas un virsbūves mazgāšana |
|  | Tehnoloģisko dobumu skalošana |
|  | Bitumena, tehnisko šķidrumu un pretslīdes materiālu noņemšana |
|  | Rūsas tīrīšana un apstrāde pēc nepieciešamības |
|  | Virsbūves žāvēšana |
| Kravas automašīnas līdz 3 500 kg | Nesošo detaļu (sliekšņi, lanžeroni, rāmis utt.) apstrāde ar pretrūsas materiālu no iekšpuses |
|  | Grīdas, riteņu arku, sliekšņu apstrāde no ārpuses ar pretkorozijas sastāvu un pretšķembu pārklājumu, iekšpuses ar pret rūsas sastāvu, demontējot paspārņus, sliekšņu uzlikas un izplūdes sistēmas un to termokrānus |
|  | Durvju, motora pārsega un aizmugures vāka apstrāde no iekšpuses |
|  | Ja ir veikti tehnoloģiskie urbumi, tie ir jāaizver tā, lai netiek iekšā mitrums un, lai nesāktos korozija ap tehnoloģisko urbumu. |
| Kravas automašīnas virs 3 500 kg | Nesošo detaļu (sliekšņi, lanžeroni, rāmis utt.) apstrāde ar pretrūsas materiālu no iekšpuses. |
|  | Grīdas, riteņu arku, sliekšņu apstrāde no ārpuses ar pretkorozijas sastāvu un pretšķembu pārklājumu, iekšpuses ar pret rūsas sastāvu, demontējot paspārņus, sliekšņu uzlikas un izplūdes sistēmas un to termokrānus. |
|  | Durvju, motora pārsega un aizmugures vāka apstrāde no iekšpuses |
|  | Ja ir veikti tehnoloģiskie urbumi, tie ir jāaizver tā, lai netiek iekšā mitrums un, lai nesāktos korozija ap tehnoloģisko urbumu. |
| Traktortehnika | Nesošo detaļu (rāmis,tilti, sānpārvads utt.) apstrāde ar pretrūsas materiālu no ārpuses |
|  | Grīdas, riteņu arku, aizmugures uzkares, kabīnes metālisko detaļu apstrāde no iekšpuses un ārpuses. |
|  | Ja ir veikti tehnoloģiskie urbumi, tie ir jāaizver tā, lai netiek iekšā mitrums un, lai nesāktos korozija ap tehnoloģisko urbumu. |
| Kvalitātes prasības | Iekšējos dobumos iepildītajam pretrūsas sastāvam jāpārklāj virsma ar noturīgu kārtu, kas netek ārā no urbumiem (vaskveida). |
|  | Apstrādātajām detaļām garantija pret rūsas veidošanos: 24 mēneši. |
| Citas prasības | Pakalpojuma sniedzējam ir jāzina auto tehnoloģisko urbumu atrašanās vietas, caur kurām var ievadīt pretkorozijas sastāvus, slēptajos dobumos. |
|  | Visus materiālus piegādā izpildītājs. |

- Darbu izpildes vieta:

Izpildītājs (turpmāk – izpildītājs) nodrošina pasūtītāja valdījumā esošo transportlīdzekļu pretkorozijas apstrādi remontdarbnīcā (servisā), kas atrodas Rīgas pilsētas robežās vai ne tālāk kā 20 km attālumā no Rīgas administratīvās teritorijas. Lai nodrošinātu transportlīdzekļu ilggadīgu kalpošanu un samazinātu transportlīdzekļu virsbūves un metālkonstrukciju koroziju, tiek veikta transportlīdzekļu periodiska pretkorozijas apstrāde, kuru veic atbilstošā tehnoloģijā.

- Darbu izpildes kārtība:

  - Pasūtītāja kontaktpersona piesaka Izpildītājam nepieciešamību veikt pretkorozijas apstrādes darbus (turpmāk – Darbi) ar pieteikumu elektroniski (turpmāk - e-pasts), pieteikuma saskaņojumu, nosūtot elektroniski uz Izpildītāja e-pastu.

  - Darbu izpildes maksimālais termiņš ir 5 (piecas) darba dienas no transportlīdzekļa pieņemšanas, ja darbu izpildes laiks ir ilgāks par 5 darba dienām, nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

  - Transportlīdzekli Izpildītāja servisa centrā nodod transportlīdzekļa vadītājs, uzrādot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Transportlīdzekļa nodošanu Izpildītājam apliecina nodošanas/pieņemšanas akts, kuru sagatavo Izpildītājs, un kuru parakstījuši transportlīdzekļa vadītājs un Izpildītāja servisa pārstāvis.

  - Pēc Darbu veikšanas Izpildītāja servisa pārstāvis nodod transportlīdzekli Pasūtītāja darbiniekam – transportlīdzekļa vadītajam, kurš uzrāda atbilstošā transportlīdzekļa tehnisko apliecību un parakstās par transportlīdzekļa saņemšanu nodošanas/ pieņemšanas aktā vai darba uzdevumā. Darbu nodošanas/ pieņemšanas aktā vai darba uzdevumā izpildītājs norāda transportlīdzekļa identificējošu informāciju. Nodošanas/ pieņemšanas aktā vai darba uzdevumā tiek norādīts transportlīdzekļa pieņemšanas servisā datums, un datums, kad transportlīdzeklis tiek nodots Pasūtītāja darbiniekam vai transportlīdzekļa vadītājam, transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs, degvielas atlikums tvertnē, transportlīdzekļa odometra rādījums. Nodošanas/pieņemšanas akts vai darba uzdevums tiek sagatavots 2 (divos) eksemplāros. Viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam un viens Pasūtītājam.

  - Izpildītājs sagatavo pavadzīmi 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam un viens Pasūtītājam. Pavadzīmē tiek norādīta transportlīdzekļa identificējoša informācija un veikto Darbu uzskaitījums (apraksts), norāde par to, ka transportlīdzeklim ir veikti saskaņotie darbi. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītāja transportlīdzekļiem no to pieņemšanas līdz nodošanas brīdim.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nepiekrīt attaisnojuma dokumentā norādītajam Darbu apjomiem vai izmaksām un veikto darbu kvalitātei, tas neparaksta attaisnojuma dokumentu. Šajā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no attaisnojuma dokumenta saņemšanas rakstiski iesniedz Izpildītajam iebildumus.

  - Izpildītājs nodrošina transportlīdzekļu salona tīrību pēc Darbu pabeigšanas. Ja Pasūtītājs, pieņemot transportlīdzekli, konstatē netīru vai bojātu salonu, par to tiek ierakstīts nodošanas/ pieņemšanas aktā un Izpildītājs nodrošina salona iztīrīšanu/bojājumu novēršanu par saviem līdzekļiem 3 (trīs) darba dienu laikā no dokumenta parakstīšanas.

  - Izpildītājs nodrošina servisa centra darba laiku - valsts noteiktajās darba dienās, ar darba laiku no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00.