Pielikums Nr. 2

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpēte

Ziemas un vasaras darba apģērba ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību iegāde

2. iepirkuma daļa - Termoveļas komplekts aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību

| Nr. | Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts | Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai | Pretendenta piedāvājums Tirgus izpētes ietvaros jānorāda tikai prasītā informācija | Prasība ir izpildāma? (Jā/Nē) Ja “Nē”, tad lūdzam sniegt priekšlikums prasības pilnveidei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligātās prasības (pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu, kas vislabāk atbilst norādītajām prasībām). |  |  |  |  |
| 1. Vispārīgā informācija |  |  |  |  |
| 1.1. | Ražotāja nosaukums | - | Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts) |  |
| 1.2. | Termoveļas komplekts aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece) | - | Tipa apzīmējums |  |
| 1.3. | Pēc pieprasījuma tehniskai izvērtēšanai jāiesniedz jebkura nomināla (izmēra) vismaz viens piedāvātās preces paraugs | Jānodrošina | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.4. | Apģērba paraugs jāpiegādā 5 darba dienu laikā. Paraugi pēc izvērtēšanas tiks atgriezti atpakaļ piegādātājam | ne vairāk kā 5 darba dienas | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.5. | Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | Ne vairāk kā 14 dienas | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.6. | Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši) | 24 | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.7. | Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā | 120 | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.8. | Norādīt informāciju par apjomu, kuru piegādātājs var piegādāt 14 dienu laikā | - | Norādīt daudzumu |  |
| 2. Standarti |  |  |  |  |
| 2.1. | CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 2.2. | Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 un zemāk minētajiem standartiem iešūts marķējums, kurā norādīts: - izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo); - izstrādājuma izmērs; - auduma sastāvs; - aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem; - izstrādājuma kopšanas piktogrammas; - maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 2.3. | Testēts atbilstoši standartam LVS EN 61482-1-1:2019 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-1. daļa: Testēšana. 1. metode: Elektroloka robežvērtību (ATPV vai EBT50) noteikšana apģērbam paredzētiem liesmizturīgiem materiāliem (IEC 61482-1-1:2019) vai LVS EN IEC 61482-1-1:2019 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 1-1.daļa: Testēšanas metodes. 1.metode: Elektriskā loka robežvērtību (ELIM, ATPV un/vai EBT) noteikšana ar atklātu loku apģērbu materiāliem un aizsargapģērbam (IEC 61482-1-1:2019) vai atbilstība ekvivalentiem | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 2.4. | Testēts atbilstoši standartam LVS EN 61482-1-2:2015 – Darbs zem sprieguma. Aizsargapģērbs pret elektroloka termiskajām briesmām. 1-2.daļa: Testēšanas metodes. 2.metode: Materiālu un apģērbu elokdrošības klases noteikšana ar ierobežota un virzīta elektroloka palīdzību (kamertests) (IEC 61482-1-2:2014) vai ekvivalentiem | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 2.5. | Atbilstība standartam LVS EN 61482-2:2020 Spriegumaktīvs darbs. Aizsargapģērbs pret elektriskā loka termisko bīstamību. 2.daļa: Prasības (IEC 61482-2:2018, modificēts) vai ekvivalentiem | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 2.6. | Atbilstība standartam LVS EN ISO 11612:2015 – Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015) vai ekvivalentam | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 2.7. | Atbilstība standartam LVS EN 1149-5:2018 – Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 3. Dokumentācija |  |  |  |  |
| 3.1. | Iesniegts preces attēls | Jāiesniedz | Lūdzam iesniegt apģērba attēlu |  |
| 3.2. | Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.3. | Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.4. | Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.5. | Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | Jāiesniedz latviešu valodā | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.6. | Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.7. | Iesniegts apliecinājums par preču garantiju | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 4. Tehniskā informācija |  |  |  |  |
| 4.1. | Termoveļas komplekts, kas 3-slāņu ģērbšanās principā ir bāzes slānis ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību (arī daudzslāņu elektriskā loka aizsardzība) un atbilst citām minētajām prasībām. | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.2. | Termoveļas komplekts sastāv no: - augšdaļas - krekls ar apaļu kakla izgriezumu un ar pilna garuma piedurknēm, - apakšdaļas - bikses ar elastīgu jostasvietu un pilna garuma starām. Katras preces vienībai pievienota informācija par kopšanu. | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.3. | Apģērba modelis ir Unisex piegriezuma vai tiek piedāvāts atsevišķs modelis vīriešiem, un atsevišķs modelis sievietēm | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst (Norādīt kurš variants) |  |
| 4.4. | Elektriskā loka robežvērtība ATPV vai EBT50 (EBT) (LVS EN 61482-1-1:2009, LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2 | ≥ 5 | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.5. | Elektriskā loka robežvērtība ELIM (LVS EN IEC 61482-1-1:2019 vai ekvivalents), ja veikts attiecīgais tests, cal/cm2 | ≥ 4 | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.6. | Lokdrošības klase APC (LVS EN 61482-1-2:2015 vai ekvivalents) | Klase 1 | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.7. | Aizsardzības līmenis pret virsmas aizdegšanos (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents) | A1 | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.8. | Aizsardzības līmenis pret konvekcijas karstumu (1-3) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents) | B1 | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.9. | Aizsardzības līmenis pret starojuma karstumu (1-4) (LVS EN ISO 11612:2015 vai ekvivalents) | C1 | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.10. | Aizsardzību norādošās piktogrammas izvietotas ārpusē redzamā vietā | F1 | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.11. | Pamatkrāsa –vēlama tumša, var tikt kombinētas ar ne vairāk par trim dažādām krāsām | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.12. | Ar antistatisku šķiedru ne mazāk par 2%, kokvilnas audums ne mazāk par 44%, modakrila audums ne mazāk par 54%. nesatur PFAS, blīvums ne mazāk kā 170g/m² (+/- 5%). | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.13. | Plakanas vīles vai bezšuvju konstrukcija | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.14. | Maksimālā mazgāšanas temperatūra 60c | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.15. | Izmēru pieejamība | XS-4XL | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 5. Papildus prasības |  |  |  |  |
| 5.1. | Aizsardzību norādošās piktogrammas izvietotas ārpusē redzamā vietā | - | Norādīt, vai var nodrošināt |  |
| 5.2. | Piedāvātā apģērba izmēri atbilst cilvēka īsam, standarta un garam augumam, jeb tiek piedāvāta arī apģērba nestandarta izmēru izgatavošana pēc individuāliem ķermeņa mēriem | - | Norādīt, vai var nodrošināt |  |
| 5.3. | Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru. | - | Norādīt, vai var nodrošināt |  |
| 5.4. | Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa. | - | Norādīt, vai var nodrošināt |  |

Attēliem ir informatīvs raksturs

Ja norādīta vērtība/parametrs, piedāvājums var būt ar norādīto vai augstāku vērtību/parametru, ja pie vērtības/parametra norādīts simbols "<" vai "≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai/parametram jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu (var būt mazāks par norādītā diapazona mazāko vērtību un lielāks par diapazona lielāko vērtību), ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu)

Paraugu var iesniegt bez logotipa, kas minēts sadaļā "Logotips"

Paraugu iesniegšanas termiņš tiks rēķināts no tā pieprasīšanas dienas

Pasūtītājs pasūta pasūtījumus daļās. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu.

Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 2.p., līdz 2023. gada 21. aprīlim var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja vien sertifikātu derīgums nav beidzies pirms minētā datuma

Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos

.

Augumu garumi vismaz 165 – 200 cm