Apakšzemes autostāvvietas Kr. Valdemāra ielā 5a, Rīgā

vadības, norēķinu un iebraukšanas/izbraukšanas kontroles sistēmas uzturēšana

Tehniskā specifikācija

Esošās situācijas apraksts: Pasūtītāja rīcībā ir Autostāvvietas vadības, norēķinu un iebraukšanas/izbraukšanas kontroles sistēma ENTRINGO, ko izstrādājusi, uzstādījusi un uzturēšanas pakalpojumus šobrīd nodrošina SIA “Hansab”.

Plānotais pakalpojuma sniegšanas periods: 60 mēneši (skatīt detalizētu skaidrojumu Pieteikuma formā).

Iepirkuma mērķis: Pretendents nodrošina esošās ENTRINGO sistēmas uzturēšanu esošajā konfigurācijā un funkcionalitātē vai arī veic Autostāvvietas vadības, norēķinu un iebraukšanas/izbraukšanas kontroles sistēma nomaiņu vai modernizāciju.

Sistēma Tehniskās specifikācijas izpratnē – Iekārtas un programmnodrošinājums, kas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai pilnā apjomā.

- Sistēmas uzturēšanas un defektu novēršanas nosacījumi

  - Autostāvvietas vadības, norēķinu un iebraukšanas/izbraukšanas kontroles sistēmas ENTRINGO (turpmāk – Sistēma) uzturēšana tiks veikta atbilstoši 3., 4., un 5. punktā minētajam pakalpojuma klāstam, ievērojot iekārtu un darbu garantijas nosacījumus (ja ir spēkā esoša garantija). Uzturēšana sevī ietver:

    - Servisa pakalpojumu aprakstu saskaņā ar 3.punktu – Sistēmas darbības uzraudzība 24/7 režīmā, atklāto defektu novēršanu, ja tas neprasa mezglu vai detaļu nomaiņu, attālinātās konsultācijas, Sistēmas programmatūras jaunāko versiju uzstādīšanu u.c.;

    - plānoto Sistēmas tehniskās uzturēšanas darbu reglamentu un grafiku saskaņā ar 4. punktu - iekārtu un mehānismu stāvokļa un to darbības pārbaudi, iespējamo defektu atklāšanai, lai nodrošinātu Sistēmas uzturēšanu darbspējīgā stāvoklī u.c.;

    - Servisa pakalpojumu aprakstu, iekārtas un rezerves daļas saskaņā ar 5. punktu - atklāto defektu novēršanu, ja nepieciešama iekārtu, mezglu vai detaļu nomaiņa, Sistēmas modernizācija, ja to nosaka ražotāja prasības u.c.

  - Sistēmas defektu un bojājumu novēršanas remontdarbus Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar tāmi, kuru pēc diagnostikas veikšanas, defektācijas akta sastādīšanas un pirms remonta darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu un kurā ietver remontdarbu stundu skaitu, kā arī rezerves daļu izmaksas.

  - Visā līguma izpildes laikā Izpildītājs nodrošina:

    - Sistēmas uzturēšanu darbaspējīgā stāvoklī 24/7 režīmā;

    - izsaukumu pieņemšanu un reģistrāciju Izpildītāja servisa portālā;

    - izsaukumu pieņemšanu un reģistrāciju pa tālruni un e-pastu ārkārtas gadījumos un kad nav pieejams Izpildītāja servisa portāls;

    - Izpildītāja servisa portāla darbību 24/7 režīmā;

    - Izpildītāja klientu zvanu centra darbību darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.20.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst.10:00 līdz plkst.18:00;

    - attālinātas Sistēmas problēmas risināšanas reaģēšanas laiku līdz 2 stundām Izpildītāja zvanu centra darba laikā;

    - servisa dienesta izbraukuma reaģēšanas laiku līdz 6 stundām Izpildītāja zvanu centra darba laikā;

    - Sistēmas programmnodrošinājuma, aprīkojuma un mezglu plānoto apkopi;

    - dokumentācijas sagatavošanu un kārtošanu par tehniskās specifikācijas 1.1.2. un 1.1.3. punktā minētajiem pārbaudes rezultātiem un nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar Pasūtītāju atrasto nepilnību novēršanas kārtību, aprīkojuma un mezglu nomaiņu u.t.t.;

    - bez papildu atlīdzības veiks darbus, kas saistīti ar problēmu analīzi, Sistēmas iekārtu atslēgšanu/pieslēgšanu, ja tas būs nepieciešams remonta veikšanai, izņemot gadījumus, kad Sistēma būs izgājusi no ierindas ražotāja ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanas vai arī trešo personu ļaunprātīgas darbības rezultātā;

    - Pasūtītāja darbinieku apmācību darbā ar autostāvvietas aprīkojumu pēc pasūtītāja pieprasījuma ne retāk kā vienu reizi 12 (divpadsmit) mēnešos.

  - Izpildītājs apņemas nodrošināt 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju tehniskajā specifikācijā 1.1.3. punktā minētajiem darbiem un detaļām, ja nav citu garantijas saistību.  Garantijas termiņš tiek skaitīts no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas datuma.

  - Izpildītājs apņemas veikt garantijas remontu par saviem līdzekļiem, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju termiņus. Uz garantijas remontu, kas ir ilgāks par 3 darba dienām, Izpildītājam jānodrošina attiecīgā mezgla, aprīkojuma aizvietošana.

- Sistēmas konfigurācija

Sistēma nodrošina:

- transportlīdzekļu iebraukšanas un izbraukšanas kontroli;

- automātisku numura zīmju atpazīšanu;

- bezskaidras naudas norēķinus, izmantojot uzstādītos norēķinu automātus;

- norēķinu veikšanu un uzskaiti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

- iespēju apkalpot pastāvīgos un vienreizējos autostāvvietu lietotājus;

- datu bāzi ar neierobežotu lietotāju skaitu;

- autostāvvietas lietošanas un noslodzes uzskaiti vienotā sistēmā;

- informācijas attēlošanu informatīvajos displejos stāvvietā;

- brīvo vietu skaita norādes displejos pie iebrauktuves stāvvietā un Z.A.Meierovica bulvārī 2;

- centralizētu sistēmas pārvaldību;

- pastāvīgo lietotāju tīmekļa piekļuve ar iespēju administrēt transportlīdzekļu reģistrācijas numurus.

2.1.	Iebraukšanas/izbraukšanas kontroles aprīkojums

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informatīvais displejs Entringo Lane 24-G, Lane terminal, 24" LCD | 2 |
| 2 | ANPR kamera Vidar Smart HDx, Built in ANPR recognition engine | 2 |
| 3 | Automātiskā barjera ar saliekamo strēli Entringo Barrier gate, 4m arm, 1.5/2.5 s. open/close, 60W BLDC, heater, controller, 2 loop detectors Barrier swivel arm kit for low ceiling installations | 2 |
| 4 | Induktīvā cilpa Inductive loop and switches for Counting LED | 4 |

  - Brīvo vietu uzskaite

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brīvo vietu indikators pie iebraukšanas/izbraukšanas ICON display of 2 modules (160x640mm), 3xEthernet ports, 230Vac, IP66, HS-Code 85312020 | 1 |
| 2 | Brīvo vietu indikators Kr. Valdemāra ielā krustojumā ar Z.A. Meierovica bulvāri | 1 |
| 3 | Sensors TOF2 sensor for counting with RGB color indication, IP66, HS-Code 85308000 Mounting base PM2 (profile mounting) for Ultrasonic and TOF sensor, IP66, HS-Code 85309000 | 2 |
| 4 | Kontrolieris Counting controller V2, HS-Code 85371091 | 1 |

  - Pašapkalpošanās norēķinu termināli

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entringo norēķinu termināls Entringo Payment Station, in/outdoor CoreStation (Vandal proof housing, 19'' touchscreen, card payment, ticket printer) | 3 |
| 2 | POS termināls Terminal Ingenico (iUP250 pinpad, iUR250 cardreader, iUC150 B contactless) | 3 |

  - Programmnodrošinājums

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1 | Programmnodrošinājuma licence Payment Station software license | 1 |
| 2 | Vadības sistēma Autostāvvietas vadības sistēmas ENTRINGO programmatūra (atbilstoši lietotāju skaitam un lomām) - Programmatūras vispārīgās prasības - Sistēmas programmatūras funkcionalitāte: - lietotāja saskarne latviešu valodā; - daudzlietotāju darbība un piekļuves tiesību pārvaldība; - transportlīdzekļu, lietotāju un abonementu uzskaite; - tarifu, kalendāru un maksājumu konfigurācija; - sistēmas uzraudzība, notikumu reģistrācija un diagnostika; - statistikas un atskaišu sagatavošana; - sistēmas administrēšana un konfigurēšana; - lietotāju datu pārvaldība un aizsardzība. - Visas programmatūras funkcijas tiek nodrošinātas centralizētā vadības vidē un ir savstarpēji integrētas ar pārējām sistēmas komponentēm. - Funkcionālās prasības - Transportlīdzekļu identifikācija - automātiska numura zīmju atpazīšana; - datu reģistrēšana ar laika zīmogu; - korekta darbība dažādos apgaismojuma apstākļos. - Iebraukšanas un izbraukšanas kontrole - automātiska piekļuves tiesību piešķiršana vai ierobežošana, balstoties uz apmaksas statusu un sistēmā definētajiem nosacījumiem; - integrācija ar barjerām un vārtiem; - iespēja konfigurēt iebraukšanas un izbraukšanas kontroles darbības nosacījumus saskaņā ar sistēmā noteiktajiem parametriem. - Lietošanas laika uzskaite - automatizēta stāvēšanas laika aprēķināšana; - elastīgi tarifu modeļi ar iespēju tos konfigurēt atbilstoši laika periodiem un lietošanas nosacījumiem; - lietošanas laika uzskaite, nodrošinot dažādu laika periodu piemērošanu. - Manuāla transportlīdzekļu datu pārvaldība: - iespēja manuāli pievienot, rediģēt un dzēst transportlīdzekļu ierakstus neatkarīgi no automātiskās numura zīmju atpazīšanas rezultātiem; - visu manuālo darbību automātiska reģistrēšana audita žurnālā, iekļaujot informāciju par lietotāju, izmaiņu laiku un izmaiņu pamatojumu. - Maksājumi un norēķini - Maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas veidā. - Maksājumi tiek piesaistīti transportlīdzekļa numuram. - Nodrošināta integrācija ar maksājumu risinājumiem. - Norēķinu automātu saskarnei jābūt saprotamai un ērti lietojamai: - norēķinu automātu lietotāja saskarnei jānodrošina latviešu valoda kā noklusējuma valoda, kā arī iespēja izvēlēties citas pieejamās valodas; - lietotāja saskarnē jānodrošina transportlīdzekļa numura ievade un attēlošana, stāvēšanas ilguma rādījumi, maksājamās summas aprēķins un paziņojumi par maksājuma izpildi; - norēķinu automātiem jābūt integrētiem ar kontroles sistēmu, nodrošinot reāllaika datu apmaiņu un maksājumu informācijas automātisku reģistrēšanu. - Finanšu un norēķinu atskaites - Automātiska Z-atskaišu ģenerēšana, kas ietver informāciju par apgrozījumu, darījumu skaitu, maksājumu veidiem un pārskata periodu. - X-atskaites, kas atspoguļo starpperiodu datus bez dienas slēgšanas. - Atskaitēm jābūt eksportējamām (PDF, CSV). - Lietošanas atļaujas - Lietošanas atļauju pārvaldība, piesaistot tās transportlīdzekļa numuram, ar iespēju noteikt derīguma termiņu, piekļuves laikus un piekļuves nosacījumus. - Transportlīdzekļiem ar aktīvu atļauju nodrošināma automātiska iebraukšana un izbraukšana. - Melnais saraksts - Transportlīdzekļu bloķēšana, liedzot iebraukšanu un/vai izbraukšanu, ar iespēju konfigurēt bloķēšanas pamatojumu, termiņu un piekļuves veidu, kā arī visu bloķēšanas gadījumu reģistrēšanu. - Kalendāri, tarifi un akcijas - Svētku dienu, brīvdienu un pārnesto darba dienu ieprogrammēšana. - Stundas, dienas, nakts un akciju tarifu izveide, kā arī to piesaiste kalendāram un lietotāju grupām. - Abonementi - Jānodrošina dienas, mēneša un vairāku dienu abonementu izveide, to piesaiste transportlīdzekļa numuram, automātiska piekļuve bez papildu maksas, kā arī iespēja abonementus pagarināt, apturēt vai anulēt. - Ziņojumi informatīvajos displejos - Jānodrošina termināļos konfigurējami kopīgie un individuālie paziņojumi ar iespēju tos plānot laikā, kā arī visu ziņojumu reģistrēšana sistēmā. | 1 |

  - Sistēmas serveris

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serveris Entringo Tower server, Intel Xeon, 8GB RAM, 2x1TB HDD, Linux OS | 1 |

- Sistēmas uzturēšanas servisa pakalpojumu apraksts

| Servisa nosaukums | Servisa nodrošināšana |
| --- | --- |
| Incidentu reģistrēšana klientu portālā / telefoniski / e-pastā | Pēc saņemšanas |
| Attālināta Sistēmas problēmu risināšana, norādījumi un konsultācijas pa telefonu / e-pastu | Pēc pieprasījuma |
| Sistēmas darbības monitorings | 24/7 |
| Sistēmas off-line gadījumā reaģēšana bez incidenta pieteikuma | Nekavējoties pēc incidenta |
| ANPR kameru attālināta iestatījumu koriģēšana | Pēc pieprasījuma/nepieciešamības/ražotāja prasības |
| ANPR kameru numuru atpazīšanas sistēmas atjauninājumi, lai nodrošinātu EEZ reģistrētu auto numuru atpazīšanu | Pēc pieprasījuma/nepieciešamības/ražotāja prasības |
| Attālināta Sistēmas konfigurācijas izmaiņas | Pēc pieprasījuma/nepieciešamības/ražotāja prasības |
| Sistēmas ražotāja atbalsts | Pēc pieprasījuma/nepieciešamības/ražotāja prasības |
| Ražotāja nodrošinātie programmatūras atjauninājumi (līdz EOL) | Pēc ražotāja prasības |
| Entringo Parking Servera uzturēšana mākoņvidē | 24/7 |
| Entringo Parking Servera datu rezerves kopiju veidošana | Katras 24 stundas |
| Bojātās iekārtas, aprīkojuma noņemšana un transporta pakalpojumi uz servisa centru un atpakaļ | Pēc pieprasījuma/nepieciešamības/ražotāja prasības |
| Labotās/jaunas iekārtas, aprīkojuma uzstādīšana, palaišana, kalibrēšana, testēšana | Pēc pieprasījuma/nepieciešamības/ražotāja prasības |
| Bezmaksas servisa dienesta tehniķa ierašanās vienu reizi mēnesī ar iekļautu 1 darba stundu | Pēc pieprasījuma |

- Plānotais Sistēmas tehniskās uzturēšanas darbu reglaments un grafiks

| Nr.p.k. | Iekārtas un apkopes darbu apraksts |  |  | Apkopes veikšanas biežums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Entringo norēķinu termināls, POS termināls |  |  | Vienu reizi sešos mēnešos |
|  | Vispārējais stāvoklis: |  |  |  |
|  | Termināla moduļu stiprinājums |  | pēc apkopes pārbaudīt visu moduļu stiprinājumus |  |
|  | Elektroniskās iekārtas: |  |  |  |
|  | Ierīču barošanas bloki |  | Pārbaudīt bloku darbību (spriegumus) |  |
|  | POS termināls |  | Pārbaudīt darbību |  |
|  | Čeku izsniegšanas printeris: |  |  |  |
|  | Printera mehānisms ar termo drukājošo galviņu |  | Izjaukt, notīrīt, pārbaudīt un pēc vajadzības noregulēt |  |
|  | Papīra esamības optosensori |  | Notīrīt, pārbaudīt un pēc vajadzības noregulēt |  |
|  | Čeku padošanas rullīši |  | Notīrīt un pārbaudīt stiprinājumu |  |
|  | Čeku ruļļa stiprinājums |  | Pārbaudīt un pēc vajadzības noregulēt |  |
|  | Vadības dators ar fiskālo moduli un specializētu programmatūru: |  |  |  |
|  | Vispārējais stāvoklis: |  | Pārbaudīt korpusa stāvokli un darbību |  |
|  | Datora plomba |  | Pārbaudīt plombas esamību un stāvokli |  |
|  | Vadu pievienojumi |  | Pārbaudīt pievienojuma stiprinājumus |  |
|  | Vadības programmatūra |  | Pārbaudīt sakarus ar sistēmas ierīcēm, datu pārraidi un sistēmas atskaites. |  |
|  | Kopējā darbība |  | Pārbaudīt funkcionēšanu ar iekšējiem testiem |  |
| 4.2. | Informatīvais displejs |  |  | Vienu reizi sešos mēnešos |
|  | Vispārējais stāvoklis: |  |  |  |
|  | Korpuss |  | Pārbaudīt korpusa stāvokli, atslēgas un durvju fiksācijas mehānismus |  |
|  | Korpusa stiprinājums |  | Pārbaudīt, pēc vajadzības pievilkt un noregulēt |  |
|  | Moduļu stiprinājums |  | pēc apkopes pārbaudīt visu moduļu stiprinājumus |  |
|  | Stikls |  | Pārbaudīt stikla stāvokli |  |
|  | Elektroniskās iekārtas: |  |  |  |
|  | Vadu pievienojums |  | Pārbaudīt, pēc vajadzības piestiprināt |  |
|  | Ierīču barošanas bloki |  | Pārbaudīt bloku darbību (spriegumus) |  |
|  | Displejs |  | Pārbaudīt darbību, pēc vajadzības noregulēt spožumu, kontrastu |  |
|  | Induktīvo cilpu sensors |  | Pārbaudīt darbību, pēc vajadzības noregulēt |  |
|  | Kopējā darbība |  | Pārbaudīt funkcionēšanu ar iekšējiem testiem |  |
| 4.3. | Automātiskā barjera ar saliekamo strēli |  |  | Vienu reizi sešos mēnešos |
|  | Vispārējais stāvoklis: |  |  |  |
|  | Barjeras korpuss |  | Pārbaudīt korpusa stāvokli, atslēgas un durvju fiksācijas mehānismus |  |
|  | Barjeras stiprinājums |  | Pārbaudīt, pēc vajadzības pievilkt un noregulēt |  |
|  | Mehāniskie mezgli: |  |  |  |
|  | Atsperes |  | Pārbaudīt stiprinājumu un darbību |  |
|  | Gultņi |  | Pārbaudīt, pēc vajadzības saeļļot |  |
|  | Bultas stiprinājums |  | Pārbaudīt, pēc vajadzības noregulēt |  |
|  | Elektroniskās iekārtas: |  |  |  |
|  | Vadu pievienojums |  | Pārbaudīt, pēc vajadzības koriģēt |  |
|  | Automātikas slēdži |  | Pārbaudīt, pēc vajadzības noregulēt |  |
|  | Apsildes elements ar termoregulātoru |  | Pārbaudīt stiprinājumu un darbību |  |
|  | Induktīvās cilpas |  | Pārbaudīt stāvokli un funkcionēšanu |  |
|  | Kopējā darbība |  | Pārbaudīt funkcionēšanu ar iekšējiem testiem |  |
| 4.4. | ANPR videokamera |  |  | Vienu reizi sešos mēnešos |
|  | Vispārējais stāvoklis: |  |  |  |
|  | Kameras stiprinājums | Pārbaudīt stiprinājumu un orientāciju |  |  |
|  | Apvalka stāvoklis | Notīrīt stiklu, pārbaudīt kopējo stāvokli |  |  |
|  | Vadu pievienojums | Pēc vajadzības piestiprināt vai nomainīt savienotājus |  |  |
|  | Kopējā funkcionēšana: |  |  |  |
|  | Atpazīšanas režīma iestatījumi | Pārbaudīt atpazīšanas režīmu, pēc vajadzības koriģēt parametrus |  |  |
|  | Uzstādījumi un parametri | Pārbaudīt |  |  |
|  | Kopējā darbība | Pārbaudīt funkcionēšanu ar iekšējiem testiem |  |  |
| 4.5. | Brīvo vietu indikators |  |  | Vienu reizi sešos mēnešos |
|  | Vispārējais stāvoklis |  | Pārbaudīt korpusa stāvokli un darbību |  |
|  | Kopējā darbība |  | Pārbaudīt funkcionēšanu ar iekšējiem testiem |  |
| 4.6. | Autostāvvietas vadības sistēmas ENTRINGO programmnodrošinājums |  | Pārbaudīt programmatūras darbību un loģisko savienojumu ar serveri. Pārbaudīt sakarus ar sistēmas ierīcēm, īslaicīgo un pastāvīgo klientu karšu apstrādi (karšu darbību, attiecīgo tarifu aprēķināšana), datu pārraidi un sistēmas atskaites un citus uzstādījumus. Pārbaudīt funkcionēšanu ar iekšējiem testiem. Pēc vajadzības veikt datubāzes arhivēšanu. | Vienu reizi sešos mēnešos |

- Sistēmas uzturēšanas servisa pakalpojumu apraksts, kas neietilpst sniegto pakalpojumu aprakstā

| Servisa nosaukums | Servisa saturs |
| --- | --- |
| Remonta pakalpojums darba laikā* | Darbs Izsaukums Transporta pakalpojumi |
| Remonta pakalpojums ārpus darba laika* | Darbs Izsaukums Transporta pakalpojumi |
| Remonta pakalpojums nakts laikā no plkst.22:00 līdz plkst.06:00* | Darbs Izsaukums Transporta pakalpojumi |
| Remonta nepamatots izsaukums* | Darbs Izsaukums Transporta pakalpojumi |
| Rezerves daļas, iekārtas, mezgli, aprīkojums (kam ir beidzies garantijas termiņš vai neattiecas garantijas nosacījumi) | Saskaņā ar defektācijas aktu, saskaņoto tāmi |
| Sistēmas modernizācija, ja to nosaka ražotāja prasības | Saskaņā ar ražotāja prasībām, saskaņoto tāmi |

* Gadījumā, ja tekošajā mēnesī jau ir izmantota bezmaksas servisa dienesta tehniķa ierašanās ar iekļautu 1 stundu

- Prasības Izpildītājam

| Prasība | Apraksts |
| --- | --- |
| Atbilstība LR kiberdrošības prasībām | Piegādātājam, sniedzot pakalpojumu, ir pienākums nodrošināt atbilstību Nacionālā kiberdrošības likuma prasībām, kā arī ievērot Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības” noteiktās prasības, kas piemērojamas C klases informācijas sistēmām. |
| Fizisko personas datu apstrāde | Piegādātājam jānodrošina personas datu apstrāde atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma un VDAR (GDPR) prasībām. |
| Uzraudzības nodrošināšana | Piegādātājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam pastāvīgas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, kā arī piekļuvi informācijai, kas nepieciešama šai uzraudzībai, tai skaitā piekļuvi žurnālfailiem. |
| Kiberincidentu novēršana | Piegādātājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru konstatētu kiberincidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja darbību vai sniegto pakalpojumu. Piegādātājs apņemas veikt visas nepieciešamās darbības incidenta novēršanai. |
| Apakšuzņēmēju un sadarbības partneru atbilstība | Piegādātājs nodrošina, ka visi tā piesaistītie apakšuzņēmēji un sadarbības partneri, kas iesaistīti pakalpojuma sniegšanā, pilnībā ievēro visas šajā līgumā noteiktās prasības, kuras attiecas uz Piegādātāju. Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju par jebkurām izmaiņām piesaistīto apakšuzņēmēju vai sadarbības partneru sarakstā, ja tās ietekmē šajā līgumā minētā pakalpojuma nodrošināšanu. |
| Konfidencialitātes ievērošana | Piegādātājam ir pienākums ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā uz visiem datiem un informāciju sistēmām, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Piegādātājs nodrošinās, ka arī visi piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro šīs saistības. |
| Sadarbība ar valsts drošības iestādēm | Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt sadarbību ar kompetentajām iestādēm, tostarp Nacionālo kiberdrošības centru (NKDC) un Satversmes aizsardzības biroju (SAB), tādā apmērā kāda ir noteikts NKDL un MK 397. |
| Datu nodošana pēc līguma beigām | Pēc līguma izbeigšanās Piegādātājam jānodod Pasūtītājam visas savā rīcībā esošās Pasūtītāja informācijas sistēmas, glabātie dati un to kopijas, tostarp konfigurācijas un žurnālfaili. Pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas Piegādātājam jāveic datu neatgriezeniska dzēšana un jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par to. |
| Prasības informācijas sistēmai: |  |
| Drošības pārbaudes un skenēšana | Pēc informācijas sistēmas izmaiņu veikšanas, bet ne retāk kā reizi gadā, Piegādātājam jāveic ievainojamību skenēšana, aptverot vismaz OWASP Top 10 drošības riskus, un jānodrošina Pasūtītājam piekļuve pārbaudes rezultātiem |
| Programmatūras aktuālo versiju nodrošināšana | Nodrošināt, ka visas IS izmantotās komponentes, tostarp atvērtā pirmkoda risinājumi, ir aktuālās, uzturētas un ar pieejamiem drošības atjauninājumiem. Komerciālajām komponentēm jābūt ražotāja atbalstītām, atvērtā pirmkoda – kopienas vai uzturētāja atbalstītām. Ja komponenti atjaunināt nav iespējams, nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju un ieviest kompensējošus kontroles mehānismus. |
| Datu pārraides drošība | Piegādātajam risinājumam jānodrošina, ka informācijas resursu pārsūtīšana un datu pārraide publiskajos datu pārraides tīklos, kā arī ārējos un iekšējos IKT infrastruktūras bezvadu tīklos, tiek veikta, izmantojot drošus, šifrētus sakaru protokolus. |
| Datu glabāšanas drošība | Piegādātajam risinājumam jānodrošina informācijas resursu glabāšana, izmantojot drošus šifrēšanas risinājumus |
| Autentifikācijas prasības | Piegādātajai informācijas sistēmai jānodrošina daudzfaktoru autentifikācija, lai pasargātos no nesakcionētas piekļuves |
| Darbības nepārtrauktība un atjaunošana | Piegādātājam jānodrošina informācijas sistēmas darbības nepārtrauktība, nodrošinot pieejamību (SLA) vismaz 99 % mēnesī. Jānodrošina aktuālas informācijas sistēmas atjaunošanas plāns, paredzot: Atjaunošanas laiks (RTO) līdz 3 darba dienām. Datu atjaunošanas punkts (RPO) līdz 1 darba dienai. Jānodrošina rezerves kopiju veidošana un droša glabāšana, kā arī atjaunošanas plāna un rezerves kopiju testēšana ne retāk kā reizi gadā. |
| Piekļuves pārvaldība datortīklā | Piegādātājam jānodrošina atbalsts un visa nepieciešamā informācija, lai ierobežotu informācijas sistēmas piekļuvi Pasūtītāja datortīklā, izmantojot tikai nepieciešamos portus un protokolus. Ja atsevišķām sistēmas funkcionalitātēm nepieciešama piekļuve no ārējiem tīkliem, jāparedz droši piekļuves mehānismi (piemēram, Azure Application Proxy vai līdzvērtīgs risinājums), lai novērstu tiešu piekļuvi no publiskā tīkla. |
| Audita žurnālu pieejamība | Jānodrošina audita ierakstu veidošana vismaz par lietotāju autentifikāciju un autorizāciju, piekļuves tiesību piešķiršanu, maiņu un atcelšanu, datu piekļuvi, izmaiņām un dzēšanu, kā arī sistēmas konfigurācijas un drošības iestatījumu izmaiņām. Audita žurnāli jānodod uz organizācijas SIEM (Microsoft Sentinel), nodrošinot nepieciešamo informāciju un tehnisko atbalstu integrācijai. |
| Droša integrāciju pārvaldība | Integrācijām jāizmanto drošības mehānismi (IP adrešu filtri, PKI klienta sertifikāti). Vajadzības gadījumā jāatbalsta OAuth2.0 vai SAML autentifikācija. Piegādātājam jāspēj iesniegt pierādījumus par konfigurācijām (API Gateway, PKI, šifrēšana). |
| Vienota pieslēgšanās un piekļuves pārvaldība | Jānodrošina lomās balstīta piekļuves kontrole (RBAC), iespēja auditēt piešķirtās piekļuves un to izmaiņas, kā arī, ja iespējams, integrācija ar Active Directory / Entra ID |