1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Detaļu cinkošanas pakalpojumi

- Tehniskā specifikācija attiecas uz detaļu un mezglu cinkošanas pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to aizsardzību pret koroziju un paaugstinātu to pretkorozijas izturību.

- Elektrogalvanisko cinkošanu veic jaunām vai remontētām dažādu formu detaļām pēc mehāniskās apstrādes vai metināšanas. Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina cinkojuma pārklājums atbilstoši Pasūtītāja prasībām un detaļu paredzētajam pielietojumam:

Elektrogalvaniska cinkošana – EN ISO 2081.

- Pēc elektrogalvaniskās cinkošanas jānodrošina pasivācijas process. Saskaņā ar Pasūtītāja prasībām jānodrošina dzeltenā pasivācija (Pasūtītāja dokumentācijā “Dzeltenā varavīksnes” cinkošana).

- Cinkojuma pārklājuma biezums ir atkarīgs no detaļas vai mezgla ekspluatācijas apstākļiem. Pārklājuma biezumu Pasūtītājs norāda detaļas vai mezgla rasējumā.

Elektrogalvaniskās cinkošanas pārklājuma biezums:

- 8 μm (dekoratīvs pārklājums);

- 12 μm (detaļām, kuras tiek ekspluatētas iekštelpās);

- 25 μm (detaļām, kuras tiek ekspluatētas ārpus telpām).

- Pārklājuma kvalitāte.

Pārklājumam jābūt kvalitatīvam, lai nodrošinātu ilglaicīgu aizsardzību un vizuālo pievilcību. Pārklājumam jābūt vienmērīgam, bez burbuļiem, porām, skrāpējumiem vai plaisām. Jānodrošina vienmērīgs slāņa biezums uz visām detaļas virsmām.

- Detaļu izmēri un svars.

Elektrogalvaniskai cinkošanai:

- detaļas ar izmēriem līdz 1.6x1x0.8 metriem (vai saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iespējām).

- maksimālais svars vienai detaļai līdz 200 kg (vai saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iespējām).

Maksimālie izmēri un svars detaļām, kas tiek pieņemtas cinkošanai, jānosaka pakalpojumu sniedzējam, atbilstoši iekārtu tehniskajām iespējām.

- Cinkojamās detaļas - tērauda, čuguna vai citu cinkošanai piemērotu metālu detaļas. Pirms sūtīšanas uz cinkošanu Pasūtītājam jānodrošina, ka detaļas virsma ir tīra no eļļām un krāsas.

- Papildu prasības un norādījumi.

  - Izpildītājs sniedz konsultācijas par detaļu sagatavošanas prasībām.

  - Izpildītājs nepieciešamības gadījumā veic skrošu strūklas tīrīšanu detaļām, saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par iespējamiem riskiem vai ierobežojumiem saistībā ar konkrētām detaļām vai to materiālu īpašībām.

  - Nepieciešamības gadījumā, jāveic testēšana un paraugu sagatavošana pirms visas detaļu partijas cinkošanas. (Iekļaut izmaksas cenu piedāvājumā)

  - Visi jautājumi un saskaņojumi jāveic, sazinoties ar Pasūtītāja norādīto kontaktpersonu.

  - Izpildītājs nodrošina detaļu pieņemšanu, transportēšanu un nogādāšanu atpakaļ Pasūtītājam saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

  - Maksimālais darbu izpildes termiņš ir 15 darba dienas no detaļu saņemšanas dienas.