Sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras digitalizācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rīga, 2026

Saturs

I DAĻA – LĀZERSKENĒŠANA UN DATU APSTRĀDE	3

1. Vispārīgs apraksts	3

2. Sistēmas obligātās funkcijas	4

3. LiDAR sistēmas prasības	4

4. Attēlveidošanas apakšsistēma	5

4.1. 360° panorāmas kameras	5

4.2. Plaknes (plānā) ceļa seguma kamera	5

5. Ģeoreferencēšana un koordinātu sistēmas	5

7. Datu apstrāde un piegādes	6

7.1. Datu apstrāde	6

7.2 Nodevumi	7

7.3. Datu apstrādes, glabāšanas un drošības prasības	7

8. Sistēmas veiktspējas pārbaude	7

9. Uzturēšana un atbalsts	7

II DAĻA – PUNKTU MĀKOŅA SADALĪŠANA ZONĀS UN NOMENKLATŪRAS PIEŠĶIRŠANA	8

III DAĻA – PROGRAMMATŪRAS FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS	9

IV DAĻA – ĢEOTELPISKO ANALĪŽU PRASĪBAS	10

4.1. Objektu attāluma līdz sliežu ceļa asij analīzes programmatūras funkcionalitāte	10

4.2. Attāluma starp sliežu ceļu asīm analīzes programmatūras funkcionalitāte	11

4.3. Kontaktvada novietojuma pret sliežu ceļa asi analīzes programmatūras funkcionalitāte	11

4.4. Kontaktvada augstuma virs zemes analīzes progrmmatūras funkcionalitāte	12

4.5. Koku apauguma riska analīze attiecībā pret kontakttīklu	13

4.6. Ceļa seguma defektu analīze	14

4.7.	Savienojumi ar ārējiem serveriem un mākoņpakalpojumiem	14

Pielikumi	15

# I DAĻA – LĀZERSKENĒŠANA UN DATU APSTRĀDE

## 1. Vispārīgs apraksts

Specifikācijas mērķis

Šī tehniskā specifikācija izstrādāta elektrotransporta infrastruktūras digitalizācijas vajadzībām, lai nodrošinātu precīzu, telpiski konsekventu un vienoti strukturētu datu bāzi. Iegūtie dati tiks izmantoti infrastruktūras stāvokļa novērtēšanai, uzturēšanas darbu plānošanai, kā arī digitālās dvīņu tehnoloģijas un viedās mobilitātes risinājumu attīstībai Rīgas sabiedriskajā transportā.

Kartēšanas sistēmas pielietojums

Piegādātājam jānodrošina mobilā kartēšanas sistēma, kas spēj veikt augstas blīvuma LiDAR datu (≥ 1 000 000 punktu/sek.) iegūšanu, augstas izšķirtspējas 360° panorāmas attēlu (≥ 72 MP) fiksāciju. Dati jāiegūst visā Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr.5 un Nr.6:

- tramvaja maršruta tīkls 120 km;

- trolejbusa maršruta tīkls 220km;

- 3 tramvaju depo ( Fridriķa iela 2, Augusta Spariņa iela 1, un Brīvības iela 191, Rīga);

- trolejbusu parks Ganību dambis 32, Rīga.

Pasūtītājs darbu izpildes laikā nenodrošina satiksmes kustības ierobežošanu vai pārtraukšanu. Izpildītājam ir pienākums plānot darbu izpildi esošajos satiksmes apstākļos, izstrādājot detalizētu darbu izpildes grafiku transportlīdzeklim, kas aprīkots ar kartēšanas sistēmas aprīkojumu, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas. Gadījumos, kad atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem transportlīdzekļu pārvietošanās konkrētos ceļu posmos ir aizliegta, izņemot attiecīgajam ceļam paredzētos transportlīdzekļus, Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi vērsties pie Pasūtītāja ar pamatotu pieprasījumu nodrošināt operatīvā transporta atbalstu (pavadošo) darbu veikšanai attiecīgajās vietās. Operatīvā transporta izmantošana ir pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

Datu integrācija un ģeotelpiskā piesaiste

Sistēmai jānodrošina integrēta LiDAR, 360° panorāmas kameru un ceļa seguma attēlu iegūšanas kameru funkcionalitāte. Datu iegūšanai jāizmanto sinhronizēta laika un pozicionēšanas sistēma (GNSS + IMU + SLAM), kas nodrošina telpiski precīzu punktu mākoņu, panorāmas attēlu un ceļa seguma attēlu savstarpējo sasaisti, kā arī datu konsekvenci.

Iegūtajiem rezultātiem jāveido:

- krāsoti 3D punktu mākoņi;

- 360° panorāmas attēli ar telpisko piesaisti;

- augstas detalizācijas ceļa seguma attēli ar GNSS metadatiem;

- dati, kas piesaistīti LKS-92 koordinātu sistēmai, izmantojot RIGA20 ģeoīda augstuma modeli.

Šāda piesaiste ir obligāta, lai nodrošinātu datu savietojamību ar Rīgas valstspilsētas ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (GIS), būvju informācijas modeļiem (BIM) un digitālo dvīņu platformām.

## 2. Sistēmas obligātās funkcijas

Mobilajai kartēšanas sistēmai jānodrošina:

- 360° panorāmas attēlu un LiDAR datu sapludināšana, lai iegūtu vizuāli un telpiski precīzu 3D telpisko dokumentāciju;

- punktu mākoņa krāsošana ar attēlu datiem, nodrošinot augstas kvalitātes vizualizāciju un automātiskās atpazīšanas algoritmu efektivitāti;

- 3D trajektorijas skatījums ar sinhronizētu punktu mākoni un panorāmas attēliem, kas nodrošina vizuālu maršruta analīzi;

- ceļa seguma attēli defektu analīzei (plaisas, bedrītes, deformācijas), kas nodrošina iespēju veikt automātisku ceļa seguma bojājumu detektēšanu ar automatizētas vizuālas atpazīšanas algoritmiem;

- kopējā ģeometriskā un vizuālā atbilstība < 5 cm starp visiem datu avotiem (LiDAR – panorāmas – ceļa seguma attēliem), kas atbilst starptautiskajām prasībām infrastruktūras digitālajai modelēšanai.

## 3. LiDAR sistēmas prasības

Sensori: vismaz divi (2) LiDAR sensori, izvietoti tā, lai nodrošinātu pilnu 360° pārklājumu ar minimālām “ēnas zonām”, kas rodas no apkārtējiem objektiem. Sensoriem jāspēj darboties gan atsevišķi, gan sinhronizētā režīmā, nodrošinot datu pārklāšanos un ģeometrisko konsekvenci. Vienam sensoram ir jābūt slīpi vērstam pret zemi un virszemes kontakttīklu.

Multiple return režīms vai cita tehnoloģiski līdzvērtīga funkcionalitāte: jāatbalsta vairāku atstarojumu reģistrācija, kas ļauj iegūt detalizētu informāciju par daļēji caurspīdīgām struktūrām (koki, gaisa vadi, kontaktlīnijas), būtisku elektrotransporta infrastruktūras uzturēšanai.

Integrācija ar pozicionēšanas sistēmām: pilnīga integrācija ar GNSS, IMU un SLAM sistēmām, nodrošinot precīzu pozicionēšanu arī GNSS nevēlamos apstākļos (starp augstceltnēm, šaurās ielās, zem tiltiem, koku alejās u.c.). Jāatbalsta pēcapstrādes kinemātika (PPK) un RTK režīmi, lai sasniegtu <3 cm trajektorijas precizitāti.

Darbības distance: Mobilās lāzerskenēšanas sistēmai no plānotās mērījumu trajektorijas jānodrošina pilnīgs tehniskajā specifikācijā noteiktā mērījumu koridora pārklājums, iegūstot punktu mākoņa datus par visiem koridorā esošajiem infrastruktūras objektiem atbilstoši noteiktajām precizitātes, punktu blīvuma un datu pilnīguma prasībām. Izmantotās LiDAR sistēmas tehniskajiem parametriem, tostarp efektīvajam darbības attālumam, jābūt pietiekamiem šo prasību izpildei.

Mērījumu ātrums: Mobilajai uzmērīšanas sistēmai jānodrošina kopējais punktu iegūšanas ātrums un sensoru konfigurācija, kas pie transportlīdzekļa kustības ātruma līdz 50 km/h nodrošina punktu mākoņa blīvumu ne mazāku kā 2000 punkti/m² visā uzmērāmās teritorijas pārklājumā.

Precizitāte un atkārtojamība: absolūtā telpiskā precizitāte ≤3 cm (95% ticamības līmenī), atkārtotu mērījumu relatīvā precizitāte ≤2 cm, novērtēta atbilstoši ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data.

Skenēšanas frekvence: līdz 200 Hz, nodrošinot lielu punktu blīvumu uz objektiem ar strauju ģeometrijas izmaiņu (piemēram, gaisa vadu stiprinājumi, sliežu šķērsojumi).

Lāzera drošība: Lāzera klase 1 (IEC 60825-1), kas ir droša cilvēkam nepārtrauktas darbības apstākļos.

Trajektorijas precizitāte: ≤3 cm RMS pēc pēcapstrādes, nodrošinot konsekventu atbilstību LKS-92 un RIGA20 sistēmām.

Sistēmai jāspēj automātiski pārslēgties uz SLAM režīmu GNSS signāla ierobežotos apstākļos (piemēram, tuneļos, blīvi apbūvētās teritorijās), saglabājot noteikto precizitāti.

* Ir pieļaujams tehnoloģiski līdzvērtīgs risinājums, ja Pretendents pierāda, ka tas nodrošina vismaz līdzvērtīgu funkcionalitāti, precizitāti, kvalitāti un visus tehniskajā specifikācijā noteiktos gala rezultātus.

## 4. Attēlveidošanas apakšsistēma

### 4.1. 360° panorāmas kameras

Kamera: integrēta 360° panorāmas kamera ar augstu izšķirtspēju, nodrošinot augstas detalizācijas vizuālo dokumentāciju pilsētvides infrastruktūrai ar mērķi identificēt tehniskajā specifikācijā noteiktos infrastruktūras objektus.

Uzņemšanas frekvence: ≥5 Hz, sinhronizēta ar LiDAR datu iegūšanu, lai nodrošinātu telpisko un vizuālo datu savietojamību.

Kalibrēšana un reģistrācija: kamerai jābūt kalibrētai un precīzi reģistrētai attiecībā pret LiDAR sensoriem (bore-sight kalibrēšana), nodrošinot attēlu un punktu mākoņa savstarpēju atbilstību.

Automātiskā datu sapludināšana: jānodrošina automātiska panorāmas attēlu sapludināšana ar LiDAR datiem un punktu mākoņa kolorēšana, izmantojot kalibrācijas un trajektorijas parametrus.

Precizitāte: kopējā reģistrācijas precizitāte starp panorāmas attēliem un LiDAR datiem <5 cm RMS, saskaņā ar ISO 19157 datu kvalitātes standartu.

Papildu prasības: panorāmas kamerai jānodrošina darbība dažādos apgaismojuma apstākļos (diena/nakts, mākslīgais apgaismojums).

### 4.2. Plaknes (plānā) ceļa seguma kamera

Kamera: Ceļa seguma attēlu sistēmai jānodrošina nepārtraukts, ģeoreferencēts ceļa / sliežu zonas seguma attēlu pārklājums visā mērījumu koridorā. Attēliem jābūt ar pietiekamu faktisko telpisko izšķirtspēju, asumu un ekspozīciju, lai tajos varētu vizuāli identificēt seguma defektus, tostarp plaisas, bedres, rises, seguma nodilumu un deformācijas, nodrošinot vienmērīgu ceļa seguma pārklājumu bez nepilnībām.

Bojājumu noteikšana: kamerai jānodrošina pietiekama detalizācija vizuālai un automatizētai plaisu, bedru, rievojumu, nodiluma, rises un citu deformāciju atpazīšanai, izmantojot automatizētus vizuālās atpazīšanas algoritmus.

Sinhronizācija: kamerai jābūt sinhronizētai ar LiDAR un panorāmas kameru sistēmām, lai iegūtās ortofoto kartes būtu precīzi piesaistītas trajektorijai un punktu mākonim.

Papildu prasības: kamerai jābūt aprīkotai ar automātisku ekspozīcijas un baltās krāsas balansa regulēšanu, lai nodrošinātu attēlu kvalitāti mainīgos apgaismojuma apstākļos (ēnas, atspīdumi u.c.).

## 5. Ģeoreferencēšana un koordinātu sistēmas

Vispārīgās prasības

Visiem iegūtajiem datiem jānodrošina konsekventa ģeoreferencēšana un piesaiste Latvijas oficiālajām koordinātu sistēmām, balstoties uz Rīgas pilsētas ģeodēzisko tīklu un ievērojot Latvijas normatīvos aktus un starptautiskos standartus:

Horizontālā piesaiste: LKS-92 koordinātu sistēmā (EPSG:3059).

Vertikālā piesaiste: RIGA20 ģeoīda augstuma sistēmā.

Bāzes atbalsts: balstīts uz Rīgas pilsētas ģeodēzisko tīklu.

Kontroles punkti (GCP):

- kontroles punkti jāizvieto tā, lai attālums starp secīgiem kontroles punktiem nepārsniegtu 1000 m. visā skenējamā maršrutā;

- GCP mērījumu precizitāte: ≤2 cm vertikāli un ≤3 cm horizontāli (95% ticamības intervālā);

- mērījumus veic sertificēti ģeodēzijas inženieri saskaņā ar Latvijas ģeodēziskajiem standartiem;

- jāiesniedz detalizēta GCP uzmērīšanas atskaite, kurā norādīta metodika, izmantotās iekārtas (ar kalibrācijas sertifikātiem), mērījumu rezultāti, kļūdu analīze un atbilstības novērtējums.

## 7. Datu apstrāde un piegādes

### 7.1. Datu apstrāde

LiDAR punktu mākoņa apstrāde

- veikt trokšņu un kļūdaino punktu filtrēšanu, klasifikāciju (bez kustīgiem objektiem, gājējiem un automašīnām – gan kustībā esošām, gan stāvošām);

- reģistrēt trajektorijas ar GNSS/IMU un SLAM sapludināšanu (5 cm RMS);

- izveidot krāsotus un klasificētus punktu mākoņus, paredzot līdz 20 punktu mākoņa klasifikācijas klasēm, piemēram, zeme, ēkas, stabi, vadi, veģetācija, automašīnas un kustīgie elementi. Precīzs klasifikācijas klašu sastāvs, kodējums un definīcijas Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbu programmas izstrādes laikā. Punktu mākoņa klasifikācijas klasēm jābūt atsevišķi atlasāmām, filtrējamām un vizualizējamām izmantotajā datu apstrādes un skatīšanas vidē.

Attēlu pārvaldība un optimizācija

Sistēmai jāuzņem 360° panorāmas attēli ar intervālu mazāku par 5 m, nodrošinot, ka:

- gala piegādēs pēc datu tīrīšanas attēli saglabājas ik pēc 5 m vai biežāk (blīvāk);

- Piegādātājs nodrošina, ka mobilās kartēšanas sistēmas darbības rezultātā iegūtajos 360° panorāmas attēlos un citos vizuālajos datos, kuros var tikt fiksētas fiziskas personas vai ar tām saistāmas identifikācijas pazīmes, tiek veikta neatgriezeniska fiziskas personas datu anonimizācija pirms datu nodošanas Pasūtītājam vai to integrācijas Pasūtītāja informācijas sistēmās;

- anonimizācija ietver tādu apstrādi, kuras rezultātā nav iespējama fiziskas personas tieša vai netieša identificēšana, tai skaitā:

– cilvēku seju anonimizācija;

– transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju anonimizācija;

– citu identificējošu pazīmju aizklāšana, ja tās ļauj nepārprotami identificēt fizisku personu.

- anonimizācija veicama atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumam, nodrošinot, ka pēc apstrādes iegūtie dati vairs nav uzskatāmi par personas datiem minēto normatīvo aktu izpratnē;

- attēli jāsinhronizē ar LiDAR trajektoriju un laika atzīmēm.

Jānodrošina automātiska kvalitātes kontrole:

- noņemt aizmiglotus, pārklājošus un nederīgus kadrus.

Attēlu pārvaldība jāorganizē ar:

- viedu attēlu atlasi un dublējumu novēršanu;

- bezzaudējumu saspiešanu (JPEG/PNG);

- metadatu indeksāciju ilgtermiņa glabāšanai – strukturēta no LiDAR punktu mākoņa atvasināto attēlu metadatu sagatavošana un indeksēšana, nodrošinot to efektīvu uzglabāšanu, meklēšanu, izsekojamību un izmantojamību ilgtermiņā ģeotelpiskajās informācijas sistēmās;

- jāizstrādā attēlu pārvaldības plāns ar filtrēšanas, anonimizācijas un saspiešanas metodēm.

Datu formāti

Visi dati jāsniedz atvērtos standartos:

- LAS/LAZ/E57 — punktu mākoņiem;

- JPEG/PNG — attēliem;

- CSV/XML — metadatiem un trajektorijām.

### 7.2 Nodevumi

- Krāsoti un ģeoreferencēti 3D punktu mākoņi (E57, LAS/LAZ).

- GNSS/IMU un SLAM trajektoriju dati.

- Pārbaudīti panorāmas attēli ar ģeogrāfisku sasaisti.

- Integrēts (savietojot visus datus) 3D skatītājs/vizualizācijas rīks.

- Metadatu un precizitātes pārskati.

- GCP uzmērīšanas atskaite.

- Attēlu un datu pārvaldības dokumentācija.

### 7.3. Datu apstrādes, glabāšanas un drošības prasības

Kiberdrošības prasības Pielikums Nr. 4 B-IS un Ārpakalpojuma prasības.

## 8. Sistēmas veiktspējas pārbaude

- Pirms pilnas ieviešanas jāveic kalibrācija un precizitātes pārbaude (5 cm RMS), izmantojot Rīgas ģeodēziskos punktus.

- Jāveic 2 km testa skenējums precizitātes un kvalitātes novērtēšanai.

- Rezultāti jāapstiprina sertificētam ģeodēzijas inženierim.

## 9. Uzturēšana un atbalsts

- Jānodrošina pilna dokumentācija par datu iegūšanu, apstrādi un piegādi.

- Piegādātājam piedāvājumā jāiekļauj programmatūras vienas pilnas darbības licences nodrošināšana Pasūtītājam, kas ietver visas tehniskajā specifikācijā noteiktās funkcijas un funkcionalitāti, kā arī programmatūras uzturēšana un atjauninājumi vismaz 24 (divdesmit četrus) mēnešus no programmatūras nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Programmatūras uzturēšana ietver tiesības bez papildu maksas saņemt visus ražotāja izstrādātos programmatūras atjauninājumus, kļūdu labojumus un drošības uzlabojumus attiecīgajā periodā.

- Programmatūra paredzēta darbam ar punktu mākoņiem un 360° panorāmas attēliem, kas iegūti ar mobilajām lāzerskenēšanas (LiDAR) sistēmām.

- Sistēmai jābūt saderīgai ar Rīgas GIS un infrastruktūras pārvaldības sistēmām.

# II DAĻA – PUNKTU MĀKOŅA SADALĪŠANA ZONĀS UN NOMENKLATŪRAS PIEŠĶIRŠANA

Punktu mākoņa sadalīšana zonās un nomenklatūras piešķiršana

Zonējuma prasības:

- Punktu mākonis jāsadala telpiskos poligonos, atbilstoši RS infrastruktūras nomenklatūrai, skat. Pielikums Nr. 1 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras telpiskie poligoni:

Trolejbusa kontakttīkla poligoni - skaits 208 (paredzēt iespējamu papildu poligonu izveidi līdz 20% apjomā)

Tramvaju sliežu ceļa un kontakttīkla poligoni – skaits 97 (paredzēt iespējamu papildu poligonu izveidi līdz 20% apjomā)

- Telpiskam poligonam jābūt ģeoreferencētam un piesaistītam LKS-92 (EPSG:3059) koordinātu sistēmai.

Nomenklatūras piešķiršana:

- Katras zonas datiem jābūt piesaistītiem uzņēmuma infrastruktūras nomenklatūras kodam.

Failu struktūra un nosaukšana:

- katrs zonējuma poligons jāeksportē kā atsevišķs fails, tehniskajā specifikācijā noteiktajos formātos;

- failu nosaukumam jāatbilst nomenklatūras numuram, skat. Pielikums Nr. 2 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras telpisko poligonu nomenklatūra.

Kvalitātes kontrole:

- Piegādātājam jānodrošina, ka visas zonas ir nepārtraukti pārklātas bez tukšām teritorijām un trūkstošiem datiem.

# III DAĻA – PROGRAMMATŪRAS FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

Izpildītājam visā darba procesā jānodrošina Pasūtītājs ar vienu pilnībā funkcionālu programmatūras risinājums vienai darba vietai, kas var sastāvēt no viena vai vairākiem savstarpēji integrētiem produktiem vai moduļiem licenci (pilna izpildītāja funkcionalitāte) uz 24 mēnešiem. Izpildītāja izvēlētās programmatūras minimālās funkcionālās prasības:

Programmatūrai jānodrošina:

- punktu mākoņa klasificēšana, tajā skaitā kustīgo objektu atpazīšana;

- mērījumi no punktu mākoņa (attālumi, augstumi, laukumi, tilpumi, šķērsgriezumi);

- punktu mākoņa vektorizēšana no 3D datiem, 360° panorāmas attēliem;

- DXF un SHP failu formātu imports un eksports;

- vektordatu atribūtu tabulu veidošana, rediģēšana un iespēja tās eksportēt/importēt;

- 3D mesh modeļu veidošana;

- individuālu koku klasificēšana un to parametru aprēķins;

- automatizēta infrastruktūras objektu atpazīšana un vektorizēšana;

- šķēršļu analīze - telpiska analīze, kas, izmantojot punktu mākoņa un vektordatus, nodrošina potenciālo šķēršļu automatizētu identificēšanu un novērtēšanu attiecībā pret infrastruktūras objektiem, pamatojoties uz noteiktiem attāluma, augstuma, gabarītu vai redzamības kritērijiem;

- automatizēta ielu marķējuma, apmaļu, ceļa zīmju vektorizēšana;

- iespēja atjaunināt konkrētā posma punktu mākoni (t.sk. datu papildināšana un filtru pielietošana, izmantojot Lidar 360MLS vai līdzvērtīgas funkcionalitātes risinājumu);

- iespēja klasificēt punktu mākoņa elementus un piešķirt tiem dažādas krāsas atbilstoši klasifikācijas tipam vai inženierobjekta veidam;

- iespēja pievienot elementiem atribūtu informāciju (piemēram, objekta tips, materiāls, stāvoklis, uzmērīšanas datums u.c.);

- iespēja pievienot elementiem aktīvās saites (hipersaites) uz negrafisko informāciju (piemēram, fotofiksācijām, dokumentiem, aprēķinu failiem u.c.);

- iespēja darboties ar vairākām punktu mākoņa zonām vienlaicīgi (piemēram, vairāku posmu salīdzināšana vai pārklājumu analīze);

- iespēja veikt precīzu ģeometrisko modelēšanu no punktu mākoņa, tai skaitā līniju, virsmu un tilpuma objektu ģenerēšanu;

- iespēja automātiski noteikt un vektorizēt inženierkomunikāciju elementus (piemēram, sliedes, balstus, kontakttīklu, ceļa malas u. c.);

- iespēja eksportēt atlasīto informāciju dažādos failu formātos (.xlsx, .csv, .dwg, .dxf, .dgn .las, .laz, .shp);

- iespēja veikt infrastruktūras analīzi, skat. IV daļa - Ģeotelpisko analīžu prasības (punktu mākoņa/vektoru dati);

- iespēja integrēt datus ar BIM, GIS vai CAD vidēm.

# IV DAĻA – ĢEOTELPISKO ANALĪŽU PRASĪBAS

Šajā daļā noteiktas prasības punktu mākoņa, vektordatu, ģeoreferencētu attēlu un citu projekta ietvaros iegūto telpisko datu izmantošanai infrastruktūras objektu telpiskās atbilstības pārbaudēs.

Šīs daļas prasības iedalāmas šādi:

4.1. - 4.4. punktā noteiktas programmatūras risinājuma funkcionālās prasības. Programmatūras risinājumam jānodrošina iespēja automatizēti un atkārtoti veikt attiecīgās analīzes, izmantojot Pasūtītāja izvēlētus punktu mākoņa un/vai vektordatus, kā arī vizualizēt un eksportēt analīžu rezultātus.

4.5. - 4.6. punktā noteikts Izpildītāja darba apjoms un nodevumi. Izpildītājam jāveic attiecīgās analīzes visam Pasūtītāja noteiktajam datu un teritorijas apjomam un jānodod analīžu rezultāti šajā tehniskajā specifikācijā noteiktajā formā.

Programmatūras risinājumam jānodrošina analīžu atkārtojamība, saglabājot izmantotos ievades datus, analīzes parametrus un robežvērtības. Analīžu rezultātiem jābūt vizualizējamiem digitālā kartē un eksportējamiem strukturētu telpisko datu un pārskata veidā.

4.1. - 4.4. punktā noteikto prasību izpilde tiek vērtēta kā programmatūras funkcionalitātes nodrošināšana, konfigurēšana, testēšana un demonstrēšana. Pilna apjoma analīžu rezultātu sagatavošana atbilstoši 4.1. - 4.4. punktam nav uzskatāma par atsevišķu Izpildītāja nodevumu.

Programmatūras funkcionalitātes īstenošanas metode, izmantojamie analīzes parametri, rezultātu vizualizācijas veids un datu eksporta formāti pirms funkcionalitātes izstrādes vai konfigurēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

### 4.1. Objektu attāluma līdz sliežu ceļa asij analīzes programmatūras funkcionalitāte

Programmatūrai jānodrošina iespēja, izmantojot punktu mākoņa un/vai vektordatus, analizēt esošo objektu, tostarp balstu, stabu un citu objektu, novietojumu attiecībā pret sliežu ceļa asi.

Sliežu ceļa ass programmatūrā jābūt izmantojamai kā vektordatu līnijas objektam.

Programmatūrai jānodrošina vismaz šāda funkcionalitāte:

- objektu vai punktu mākoņa segmentu minimālā attāluma līdz sliežu ceļa asij automātiska aprēķināšana;

- lietotāja definētas attāluma robežvērtības ievadīšana un mainīšana;

- objektu vai punktu mākoņa segmentu automātiska identificēšana atbilstoši noteiktajai attāluma robežvērtībai;

- brīvās joslas attēlošana ap sliežu ceļa asi;

- identificēto objektu un neatbilstību vizualizēšana kartē un trīsdimensiju skatā;

- analīzes rezultātu filtrēšana un atlase pēc attāluma, objekta veida, atrašanās vietas un atbilstības statusa;

- analīzes rezultātu eksportēšana strukturētā datu formā.

Programmatūras ģenerētajos analīzes rezultātos jābūt iespējai iekļaut vismaz:

- objekta identifikatoru;

- objekta veidu vai klasifikāciju, ja tāda ir pieejama;

- objekta atrašanās vietu;

- minimālo attālumu līdz sliežu ceļa asij;

- piemēroto robežvērtību;

- atbilstības statusu.

Programmatūrai jānodrošina iespēja analīzi atkārtoti izpildīt, mainot ievades datus, analizējamo teritoriju un attāluma robežvērtību.

### 4.2. Attāluma starp sliežu ceļu asīm analīzes programmatūras funkcionalitāte

Programmatūrai jānodrošina iespēja, izmantojot vektordatus un/vai no punktu mākoņa atvasinātus datus, analizēt attālumu starp blakus esošo sliežu ceļu asīm. Sliežu ceļu asīm programmatūrā jābūt izmantojamām kā vektordatu līnijas objektiem.

Programmatūrai jānodrošina vismaz šāda funkcionalitāte:

- analizējamo blakus esošo sliežu ceļu asu izvēle;

- regulāra mērījumu soļa definēšana un mainīšana, tostarp iespēja noteikt 20 m mērījumu soli;

- vietu automātiska ģenerēšana visā analizējamajā posmā;

- īsākā attāluma starp blakus esošo sliežu ceļu asīm automātiska aprēķināšana;

- attāluma noteikšana perpendikulāri sliežu ceļa garenvirzienam vai pēc citas ar Pasūtītāju saskaņotas aprēķina metodes;

- lietotāja definētu pieļaujamo attālumu robežvērtību ievadīšana un mainīšana;

- vietu un posmu automātiska identificēšana atbilstoši noteiktajām robežvērtībām;

- mērījumu vietu, aprēķināto attālumu un konstatēto neatbilstību vizualizēšana;

- analīzes rezultātu eksportēšana strukturētā datu formā.

Programmatūras ģenerētajos analīzes rezultātos jābūt iespējai iekļaut vismaz:

- analizējamā sliežu ceļa vai posma identifikatoru;

- mērījuma vietu, norādot koordinātas;

- aprēķināto attālumu starp sliežu ceļu asīm;

- piemēroto robežvērtību;

- atbilstības statusu.

Programmatūrai jānodrošina iespēja analīzi atkārtoti izpildīt, mainot analizējamās sliežu ceļu asis, analizējamo posmu, mērījumu soli un robežvērtības.

### 4.3. Kontaktvada novietojuma pret sliežu ceļa asi analīzes programmatūras funkcionalitāte

Programmatūrai jānodrošina iespēja, izmantojot punktu mākoņa un/vai vektordatus, analizēt kontaktvada horizontālo novietojumu attiecībā pret sliežu ceļa asi.

Sliežu ceļa ass un kontaktvada novietojums programmatūrā jāspēj izmantot kā vektordatu līnijas objekti vai kā no punktu mākoņa datiem identificēti telpiski objekti.

Programmatūrai jānodrošina vismaz šāda funkcionalitāte:

- kontaktvada horizontālās novirzes no sliežu ceļa ass automātiska aprēķināšana, novirzes lieluma un virziena noteikšana;

- lietotāja definētas pieļaujamās novirzes robežvērtības ievadīšana un mainīšana, tostarp iespēja izmantot robežvērtību ±0,30 m;

- kontaktvada posmu vai segmentu automātiska identificēšana atbilstoši noteiktajai novirzes robežvērtībai;

- sliežu ceļa ass, kontaktvada novietojuma un aprēķinātās novirzes vizualizēšana;

- neatbilstošo kontaktvada segmentu izcelšana kartē un trīsdimensiju skatā;

- rezultātu filtrēšana pēc atrašanās vietas, novirzes lieluma, novirzes virziena un atbilstības statusa;

- analīzes rezultātu eksportēšana strukturētā datu formā.

Programmatūras ģenerētajos analīzes rezultātos jābūt iespējai iekļaut vismaz:

- kontaktvada vai analizējamā posma identifikatoru;

- mērījuma vietu, norādot koordinātas;

- horizontālās novirzes vērtību;

- novirzes virzienu;

- piemēroto robežvērtību;

- atbilstības statusu.

Programmatūrai jānodrošina iespēja analīzi atkārtoti izpildīt, mainot ievades datus, analizējamo posmu, mērījumu soli un pieļaujamās novirzes robežvērtību.

### 4.4. Kontaktvada augstuma virs zemes analīzes progrmmatūras funkcionalitāte

Programmatūras risinājumam jānodrošina funkcionalitāte, kas, izmantojot punktu mākoņa datus un/vai vektordatus, nosaka kontaktvada vertikālo augstumu virs zemes virsmas.

Zemes virsma jānosaka, izmantojot klasificētus punktu mākoņa datus vai no tiem atvasinātu digitālo reljefa modeli.

Programmatūras risinājumam jānodrošina kontaktvada augstuma klasificēšana šādās kategorijās:

- atbilstošs – augstums no 5,65 m līdz 5,90 m, ieskaitot;

- pieļaujams – augstums no 5,20 m, ieskaitot, līdz 5,65 m, neieskaitot;

- neatbilstošs – augstums zem 5,20 m vai virs 5,90 m.

Programmatūras risinājumam jānodrošina iespēja:

- aprēķināt kontaktvada augstumu virs zemes virsmas;

- identificēt posmus vai kontaktvada segmentus, kuros augstums neatbilst noteiktajām prasībām;

- vizualizēt kontaktvada augstuma kategorijas;

- eksportēt analīzes rezultātus strukturētā datu formā.

Programmatūras ģenerētajos analīzes rezultātos jābūt iespējai iekļaut vismaz::

- kontaktvada vai analizējamā posma identifikatoram;

- mērījuma vietai, norādot koordinātas;

- aprēķinātajam kontaktvada augstumam;

- piemērotajai augstuma kategorijai;

- atbilstības statusam.

### 4.5. Koku apauguma riska analīze attiecībā pret kontakttīklu

Izpildītājam, izmantojot punktu mākoņa datus un citus projekta ietvaros iegūtos telpiskos datus, jāveic koku, krūmu un cita apauguma riska analīze attiecībā pret kontakttīklu un tā aizsargjoslu.

Analīzes mērķis ir identificēt un telpiski attēlot posmus vai teritorijas:

- kur apaugums atrodas kontakttīkla aizsargjoslā;

- kur apaugums tuvojas kontakttīklam un turpmākas augšanas rezultātā var radīt apdraudējumu;

- kur apaugums jau rada tiešu vai tūlītēju risku kontakttīkla drošai ekspluatācijai.

Analīzes ietvaros jānovērtē apauguma telpiskais novietojums un attālums līdz kontakttīklam, ņemot vērā gan horizontālo, gan vertikālo attālumu.

Analīzes rezultātā jāizdala apauguma riska joslas vai teritorijas, klasificējot tās vismaz šādos riska līmeņos:

- zems risks – apaugums atrodas kontakttīkla aizsargjoslā, bet analīzes veikšanas brīdī nerada tiešu apdraudējumu kontakttīkla drošai ekspluatācijai;

- vidējs risks – apaugums tuvojas kontakttīklam un turpmākas augšanas, zaru noliekšanās vai citu paredzamu apstākļu rezultātā var radīt apdraudējumu; nepieciešama plānota apauguma kopšana vai novākšana;

- augsts risks – apaugums atrodas tiešā kontakttīkla tuvumā, saskaras ar to vai citādi rada tiešu vai tūlītēju apdraudējumu; nepieciešama prioritāra apauguma novākšana.

Konkrētās attālumu robežvērtības, kontakttīkla aizsargjoslas piemērošanas nosacījumi, riska līmeņu piešķiršanas kritēriji, analīzes veikšanas metode un ieteicamās rīcības klasifikācija pirms analīzes uzsākšanas obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Analīzes rezultāti jānodod:

- strukturētu telpisko datu veidā SHP formātā;

- strukturētas tabulas veidā XLSX vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā formātā;

- kopsavilkuma atskaites veidā PDF formātā.

Strukturētajos telpiskajos datos katrai identificētajai apauguma riska joslai vai teritorijai jānorāda vismaz:

- unikāls identifikators;

- atrašanās vieta un telpiskā ģeometrija;

- minimālais noteiktais attālums līdz kontakttīklam;

- atrašanās kontakttīkla aizsargjoslā;

- noteiktais riska līmenis;

- riska pamatojums.

Apauguma riska joslas vai teritorijas telpiskajos datos jāattēlo kā līniju vai laukumu ģeometrijas atbilstoši konstatētā apauguma izvietojumam un analizējamā posma raksturam. Nodotajiem telpiskajiem datiem jābūt ģeoreferencētiem Pasūtītāja noteiktajā koordinātu sistēmā un sagatavotiem tā, lai tos bez papildu datu pārveidošanas varētu integrēt Pasūtītāja GIS sistēmās.

### 4.6. Ceļa seguma defektu analīze

Izpildītājam, izmantojot projekta ietvaros iegūto ģeoreferencēto punktu mākoni, jāveic automatizēta ceļa seguma virsmas analīze, identificējot telpiski saistītas zonas, kas pēc formas, izplatības un augstuma izmaiņu rakstura atšķiras no konkrētajam ceļa posmam raksturīgās apkārtējās virsmas.

Analīzes mērķis ir identificēt uzmanību prasošas ceļa seguma virsmas zonas, kas var norādīt uz lokālu pazeminājumu, pacēlumu, līmeņu starpību vai nevienmērīgu deformāciju.

Punktu mākoņa absolūtās telpiskās piesaistes pārbaudei jāizmanto uzmērītie kontrolpunkti, kas izvietoti ne retāk kā ik pēc 1000 m. Ceļa seguma lokālo noviržu noteikšanai jāizmanto no punktu mākoņa atvasināta lokālā references virsma.

Izpildītājam jāveic automātiski identificēto zonu vispārēja kvalitātes pārbaude un jāizslēdz acīmredzami kļūdaini rezultāti.

Analīzes rezultātā Izpildītājam jānodod:

- ģeoreferencēta ceļa seguma virsmas noviržu karte/datu slānis, kurā identificētās zonas attēlotas ar atšķirīgiem apzīmējumiem vai krāsu gradāciju;

- strukturēti telpiskie dati SHP formātā;

- īsa kopsavilkuma atskaite PDF formātā.

Pirms pilna apjoma analīzes uzsākšanas Izpildītājam testa apjomā jāveic ceļa seguma virsmas noviržu analīze, jāsagatavo analīzes darba programma un jāsaskaņo tā ar Pasūtītāju. Darba programmā jānosaka noviržu atlases, apvienošanas, filtrēšanas un vizualizācijas principi, kā arī telpisko datu struktūra un ne vairāk kā pieci ar Pasūtītāju saskaņoti atribūti.

Nodevumiem jābūt sagatavotiem Pasūtītāja noteiktajā koordinātu un augstumu sistēmā un savietojamiem ar Pasūtītāja GIS vidi.

### Savienojumi ar ārējiem serveriem un mākoņpakalpojumiem

Ja risinājuma darbībai nepieciešama datu apstrāde vai glabāšana attālinātos serveros vai mākoņpakalpojumā, piegādātājam jānodrošina, ka:

- visi dati un sistēmas komponentes balstās uz starptautiski atzītiem, dokumentētiem un publiski pieejamiem datu formātiem un komunikācijas protokoliem, lai nodrošinātu iespēju nākotnē integrēt iegūtos datus ar citām Pasūtītāja informācijas sistēmām;

- piegādātājs neizmanto slēgtus vai proprietārus datu formātus vai tehnoloģiskus risinājumus, kas ierobežo Pasūtītāja iespējas izmantot, eksportēt vai integrēt sistēmā uzkrātos datus;

- Pasūtītājam jebkurā laikā ir nodrošināta iespēja iegūt visus sistēmā uzkrātos datus eksportējamā, dokumentētā un plaši izmantotā datu formātā;

- datu apstrāde un glabāšana notiek serveros, kas atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā;

- piegādātājs nodrošina informāciju par sistēmas izmantotajiem ārējiem savienojumiem, tostarp norādot to funkcionalitāti un izmantošanas mērķi;

- ja sistēma nodrošina piekļuvi datiem tiešsaistē, tai jāatbalsta REST API vai citi atvērti tīmekļa servisu protokoli, kas nodrošina integrācijas iespējas ar Pasūtītāja esošajām vai nākotnes informācijas sistēmām;

- attālināta piekļuve sistēmai no ārējiem tīkliem drīkst tikt nodrošināta tikai ar Pasūtītāja saskaņotu autentifikācijas un piekļuves kontroles mehānismu, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

### Pielikumi

Pielikums Nr. 1 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras telpiskie poligoni (tiks iesniegts pēc līgums noslēgšanas).

Pielikums Nr. 2 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras telpisko poligonu nomenklatūra (tiks iesniegts pēc līgums noslēgšanas).

Pielikums Nr. 3 RS sliežu ceļu, kontakttīkla infrastruktūras un saistītās infrastruktūras punktu mākoņa klasifikācijas klases (tiks iesniegts pēc līgums noslēgšanas).

Pielikums Nr. 4 B-IS un Ārpakalpojuma prasības.

Pielikums Nr. 5 Kopējā_shēma_tramvaja_kontakttīkls.

Publiski pieejama GEO Rīga Satiksmes un mobilitātes GIS karte Satiksme un mobilitāte

Pielikums Nr. 6 Kopējā_shēma_trolejbusa_kontakttīkls.

Publiski pieejama GEO Rīga Satiksmes un mobilitātes GIS karte Satiksme un mobilitāte

Trolejbusu un tramvaju infrastruktūra