|  | VOSSLOH COGIFER POLSKA Sp. z o.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Instrukcija |  | Inst/GS/15/1 |
| Aizvieto: |  | Lappušu skaits: 3 |
| Tramvaju krusteņu rievu remonta rokasgrāmata |  |  |
| Izstrādāja: Karols Andžejevskis (Karol Andrzejewski) Inženieris metinātājs Pārbaudīja: #### Tomašs Vozņaks (Tomasz Woźniak) Inženieris metinātājs Datums: 11.08.2015. |  |  |
| Saskaņojumi: |  |  |

|  | VOSSLOH COGIFER POLSKA IEKŠĒJIE MATERIĀLI | INDEKSS: Inst/GS/15/1 |
| --- | --- | --- |
|  | DILLIDUR 400V METINĀŠANA | DATUMS: 11.08.2015.g. |
|  |  | LAPPUSE: 2/3 |

SATURA RĀDĪTĀJS:

- Metināšanas virsmas sagatavošana.

- Papildus metināšanas materiālu sagatavošana.

- Sasildīšana pirms metināšanas.

- Metināšanas process.

- Slīpēšana.

- Pārbaudes.

- Papildu prasības – pastāvošo normu un noteikumu izpildīšana.

- Rievas pamatnes nolietojuma vietas sagatavošana atbilstošai labošanas procesa veikšanai:

  - Rievas pamatnes sagatavošana – slīpēšana līdz rievas pilnas plakanas virsmas iegūšanas;

  - Virsmas notīrīt no rūsas, eļļām, smērvielām, krāsas un citiem konstatētiem piesārņojumiem.

- Sagatavot papildus metināšanas materiālus:

  - Stieple ESAB OK Tubrodur 15.43 – skatīt informatīvo karti;

Stiepli pirms lietošanas vislabāk izņemt no oriģinālā iepakojuma.

Nelietot bojātus materiālus, nemarķētus, sarūsējušus no iepriekš atvērta iepakojuma.

- Tērauda Dillidur 400V elementu pareizai labošanas procesa norisei, ir to sasildīšana līdz noteiktai temperatūrai un atbilstošas starpšuvju temperatūras uzturēšana noteiktās robežās.

Labošanas vieta jāsasilda ar degli līdz 100–1500 C temperatūrai. Temperatūra kontrolējama ar

bezkontakta termometru.

- Uzreiz pēc sasildīšanas jāsāk metināšanas process.

Process veicams visā rievas platumā paralēlās šuvēs, saskaņā ar pievienoto pWPS /CP/2015/1. Temperatūra obligāti kontrolējama visā procesa laikā. Temperatūras pazemināšanas gadījumā zem 1000 C, obligāti jāveic uzsildīšana līdz atbilstošai temperatūrai.

- Slīpēšana veicama ar iekārtām, kas ir aprīkotas ar slīpripām, kuru forma ir piemērota labojamās rievas ģeometrijai, tādā veidā, lai iegūtu atbilstošu augstumu un platumu.

Slīpēt līdz taisnuma 0,5 [mm] uz 1 [m] iegūšanai.

- VT pārbaudes veicamas saskaņā ar normu PN–EN ISO 17637 un PT saskaņā ar normu PN–EN ISO 3452–1.

- Papildu prasības:

  - Procesa veikšanas nosacījumi:

    - Vides temperatūra: min. 100 C.

    - Mitrums: max. 70%.

    - Vēja ātrums: max. 1,5 m/s.

  - Aktuāls sertifikāts PN–EN ISO 3834–2 uzņēmumam, kas veic metināšanas procesu.

|  | VOSSLOH COGIFER POLSKA IEKŠĒJIE MATERIĀLI | INDEKSS: Inst/GS/15/1 |
| --- | --- | --- |
|  | DILLIDUR 400V METINĀŠANA | DATUMS: 11.08.2015.g. |
|  |  | LAPPUSE: 3/3 |

- Kvalificēta metināšanas tehnoloģija saskaņā ar normām: EN ISO 15614, EN ISO 15613, EN ISO 15611 vai EN ISO 15613.

- Aktuāls metinātāja sertifikāts saskaņā ar normu PN–EN ISO 9606–1 (EN 287–1) – pielietotajā metināšanas metodē.

- Metināšanas uzraudzība saskaņā ar normu PN–EN ISO 14731, min IWS.

- Pārbaudes un pētījumu personāls saskaņā ar normu PN–EN ISO 9712, min. level 2.

- Temperatūras mērījums veicams saskaņā ar normu PN–EN ISO 13916.

- Infrasarkanais termometrs ar pašreizējo kalibrēšanas sertifikātu.

- Pēc slīpēšanas veikt VT pārbaudes saskaņā ar normu PN–EN ISO 17637, kvalitātes klase D saskaņā ar normu EN ISO 5817.

- Pēc VT pārbaudēm veikt PT pārbaudes saskaņā ar normu PN–EN ISO 3452–1, akceptēšanas līmenis akceptēšanas „3” saskaņā ar normu PN–EN ISO 23277.

maģ. inž. Karols Andžejevskis

(mgr inż. Karol Andrzejewski)

##### PL – IWE – 00908 / 2011

inž. Tomasz Woźniak

(inż. Tomasz Woźniak)

##### PL – IWE – 00919 / 2011

PL/ IWI–C / 394 / 2013