VISPĀRĪGA PIEGĀDES PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tramvajs

(turpmāk arī – transportlīdzeklis)

Ja kāda no prasībām nav izpildāma, aicinām dalībnieku sniegt komentāru vai piedāvāt citu alternatīvo risinājumu.

| Nr. | Parametrs / kritērijs | Pasūtītāja prasības / apraksts | Atbilstība (Jā/Nē) | Dalībnieka komentārs / piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vispārīgi |  |  |  |
| 1.1 | Transportlīdzekļa tips/veids | Daudzposmains zemās grīdas tramvajs, kas paredzēts pasažieru pārvadāšanai ar kustību vienā virzienā (uni-directional). | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pieejamos garuma tipus un attiecīgo sekciju skaitu |
| 1.2 | Klimatiskie ekspluatācijas apstākļi | Tramvajam un tā aprīkojumam droši jādarbojas pie apkārtējās vides temperatūras no – 30oC līdz + 40oC (relatīvais gaisa mitrums 98% pie temperatūras līdz +25oC). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 1.3 | Transportlīdzekļa drošība un atbilstība | Tramvajam un tā sastāvdaļām jāatbilst visām spēkā esošajām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz drošību, vides aizsardzību, elektromagnētisko saderību un pieejamību, tostarp EN, IEC un ISO standartiem, kas piemērojami vieglajiem dzelzceļa transportlīdzekļiem (piemēram, EN 12663, EN 13452, EN 50121, EN 14750, ANO/EEK Noteikumiem Nr.107). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2. | Saderība ar sliežu ceļiem, infrastruktūru |  |  |  |
| 2.1 | Sliežu platums | Nominālais sliežu ceļu platums ir 1524 mm. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2.2 | Maksimālā ass slodze | Maksimālā statiskā ass slodze pilnībā noslogotam tramvajam nedrīkst pārsniegt 110 kN. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2.3 | Sliežu ceļu līknes | Tramvajam jāspēj iekļauties sliežu ceļu līknēs ar minimālajiem rādiusiem 18 m (uz līnijas) un 16 m (depo teritorijā). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2.4 | Attālums starp sliežu ceļiem | Nominālais attālums starp sliežu ceļu asīm ir 3,2 m taisnā posmā un 3,82–3,2 m līknēs (atkarībā no līknes rādiusa). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2.5 | Attālums līdz peronu apmalei | Peronu platformas apmale atrodas 1320 mm attālumā no sliežu ceļa ass un atrodas 300 mm augstumā virs sliežu galvas. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2.6 | Attālums starp diviem tramvajiem | Jānodrošina minimālais pieļaujamais attālums starp tramvaju korpusiem vismaz 600 mm taisnā ceļu posmā un 300 mm – līknēs. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet tramvaju kustības gabarīta izmērus |
| 2.7 | Sliežu ceļa kāpums | Maksimālais sliežu ceļa kāpums ir 7 %. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2.8 | Sliežu ceļu pārmijas | Jābūt vadības ierīce vadītāja kabīnē, kas nodrošina tramvaja pareizo kustības virzienu, izbraucot ar elektrisko strāvu vadāmās sliežu pārmijas. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2.9 | Radio vadāmās pārmijas | Tramvajam jābūt sagatavotam aprīkošanai ar Hanning & Kahl HCS-R sistēmas komunikācijas iekārtām. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 3. | Saderība ar kontakttīklu |  |  |  |
| 3.1 | Nominālais līnijas spriegums | Tramvajam jādarbojas vilces kontakttīklā ar nominālo spriegumu 600V DC ± 30%, kā arī jāspēj darboties 750V DC sprieguma vilces sistēmā. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 3.2 | Maksimālā strāva | Maksimāli pieļaujamais tramvaja strāvas patēriņš no kontakttīkla ir 1500 A. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet maksimālo strāvas patēriņu |
| 3.3 | Kontakttīkla augstums | Nominālais kontakttīkla vada augstums ir 5,8 m no sliežu ceļa virsmas (darba diapazons 4 - 6 m). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 3.4 | Kontakttīkla vada nobīde | Kontakttīkla vada šķērseniskā nobīde no sliežu ceļa ass (lauztā līnija), izmantojot pantogrāfu, ir ± 350 mm. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 3.5 | Izolēto posmu garums | Tramvajam jāspēj izbraukt kontakttīkla izolētos posmus, kuru garums nepārsniedz 450 mm. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 4. | Elektriskā vilces piedziņa |  |  |  |
| 4.1 | Pantogrāfs | EN 50206-2 vai ekvivalentu standartu prasībām atbilstošs puspantogrāfa tipa (“Z” formas) strāvas noņēmējs ar nomaināmām vismaz 60 mm platām kontakta virsām, kuras izvietotas ne vairāk kā 300 mm attālumā. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pantogrāfa tipu un izvietojumu |
| 4.2 | Vilces dzinējs | Trīsfāžu maiņstrāvas asinhronie vai pastāvīgā magnēta sinhronie dzinēji ar optimālu izejas jaudu, kas nodrošina tramvaja dinamiskos rādītājus. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet dzinēju skaitu tipu un nominālo jaudu |
| 4.3 | Vilces invertors | Vilces strāvas pārveidotājam (invertoram) jābūt ar maziem jaudas zudumiem un tam jānodrošina stabila vilces piedziņa visos darbības režīmos. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet invertora spēka komponentu tehnoloģiju |
| 4.4. | Enerģijas rekuperācija | Reģeneratīvās bremzēšanas procesā jānodrošina vilces dzinējā radītās enerģijas atgriešana kontakttīklā, nepārsniedzot 780 V DC un 1500 A. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 4.5 | Papildu elektroenerģijas avots | Tramvajam jābūt aprīkotam ar vilces akumulatoru bateriju, kas uzlādējas no kontakttīkla un nodrošina enerģiju braukšanai ārpus kontakttīkla vismaz 1 km attālumā. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet vilces baterijas risinājumu un nobraucamo attālumu |
| 5. | Ratiņi |  |  |  |
| 5.1 | Ratiņi | Tramvaja konstrukcijai atbilstošs ratiņu veids, skaits un motorizācija, lai nodrošinātu drošu un ekonomisku tramvaja ekspluatāciju Pasūtītāja sliežu ceļos. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet ratiņu skaitu un konfigurāciju |
| 5.2 | Ratiņu bāze | Ratiņu konstrukcijai un riteņu bāzei jānodrošina tramvaja droša un vienmērīga kustība līknēs ar minimālajiem rādiusiem, atbilstoši sliežu ceļu ģeometrijai un spēkā esošiem standartiem. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet ratiņu bāzi |
| 5.3 | Riteņi | Riteņu izmēriem un nodiluma robežām jāatbilst spēkā esošiem standartiem, kā arī ražotāja tehniskajai dokumentācijai. Riteņu konstrukcijai jānodrošina droša, stabila un komfortabla braukšana visā kalpošanas ciklā. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet riteņa diametru un nodiluma robežas |
| 5.4 | Reboržu eļļošana | Tramvajs jāaprīko ar efektīvu riteņu reboržu/sliežu šķautņu eļļošanas sistēmu, kas novērš sliežu-riteņu mijiedarbības radīto troksni līknēs. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet risinājumu |
| 6. | Ārējie izmēri, pasažieru ietilpība, masa |  |  |  |
| 6.1 | Garums | ≤ 42 m | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pieejamos garuma tipus |
| 6.2 | Platums | ≤ 2 500 mm | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet platumu |
| 6.3 | Augstums | ≤ 3 600 mm (no sliežu galvas līmeņa, ar nolaistu pantogrāfu un jauniem riteņiem) | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet augstumu |
| 6.4 | Kopējā pasažieru ietilpība | ≥ 180 (rēķinot 5 personas uz stāvošiem pasažieriem paredzētā brīvā grīdas laukuma kvadrātmetru, EL 5) | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pieejamās ietilpības |
| 6.5 | Sēdvietu skaits | Optimāls sēdvietu skaits un izvietojums, kas atbilst I klases transportlīdzekļa prasībām (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr.107) un nepārsniedz 25% no kopējās EL 5 ietilpības. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet sēdvietu skaitu un plānojuma opcijas |
| 6.6 | Prioritārās vietas | Salonā paredzētas vietas pasažieriem invalīdu ratiņos un pasažieriem ar bērnu ratiņiem, kas ierīkotas atbilstoši ANO/EEK Noteikumu Nr.107 prasībām. Pieļaujami atvāžamo sēdekļu risinājumi prioritārajās zonās. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet prioritāro vietu skaitu un izvietojumu |
| 6.7 | Pilnā masa, kg | Pilnībā noslogota transportlīdzekļa masa nepārsniedz maksimāli pieļaujamo ass slodzi (110 kN). | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pilno masu un sadalījumu pa asīm |
| 7. | Virsbūve, pasažieru salons, vadītāja kabīne |  |  |  |
| 7.1 | Virsbūves konstrukcija | Virsbūves konstrukcijai jāatbilst EN 12663 vai ekvivalentu standartu prasībām. Nesošajam rāmim jābūt izgatavotam korozijizturīga materiāla vai jābūt attiecīgi aizsargātam pret koroziju. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pielietotos materiālus un aizsardzību pret koroziju |
| 7.2 | Grīdas tips | 100% zemā grīda - bez pakāpieniem ieejās un galvenās ejās. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 7.3 | Grīdas augstums durvju zonās | Nenoslogota tramvaja grīdas augstums durvju zonās nedrīkst būt lielāks par 350 mm virs sliežu galvas līmeņa un tas nedrīkst būt zemāks par perona apmali (300 mm) pie jebkuriem apstākļiem (riteņu nodiluma un pasažieru noslodzes). | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet grīdas augstumu un diapazonu |
| 7.4 | Attālums līdz perona apmalei | Horizontālais attālums starp tramvaja grīdas malu un perona apmali normālos apstākļos nedrīkst pārsniegt 75 mm, lai nodrošinātu drošu iekāpšanu pasažieriem un personām ar kustību traucējumiem. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 7.5 | Pasažieru durvis | Tramvaja labajā pusē uzstādītas uz ārpusi bīdāmās durvis ar vismaz 1200 mm platumu un divām vērtnēm. Durvju skaitam un izvietojumam jābūt optimālam un vienmērīgi sadalītam visā tramvaja garumā, lai nodrošinātu ātru un ērtu pasažieru pārvietošanos. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet durvju skaitu un izvietojumu pa tramvaja sekcijām |
| 7.6 | Augstums pasažieru salona ejās un durvīs | ≥ 1950 mm | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 7.7 | Iekāpšanas/izkāpšanas palīgierīce | Pie attiecīgajām durvīm jāierīko pacēlājs ar elektriski vadāmu platformu, kas nolaižama līdz sliežu ceļa virsmai un atbilst ANO/EEK Noteikumu Nr.107 prasībām. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 7.8 | HVAC sistēma | Energoefektīva un klimatiskajiem apstākļiem piemērota pasažieru salona apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma ar klimata kontroli, kas atbilst EN 14750 vai ekvivalentu standartu prasībām. Pieļaujami iekārtu modulārie risinājumi un siltumsūkņu tehnoloģijas, lai uzlabotu apsildes efektivitāti un elektroenerģijas ekonomiju. Vadītāja kabīnē jānodrošina no pasažieru salona neatkarīga apsilde un kondicionēšana. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet HVAC risinājumus |
| 7.9 | Pre-conditioning funkcija | Iepriekšējā salona temperatūras sagatavošanas funkcija (pre-conditioning), kas nodrošina salona uzsildīšanu/atdzesēšanu atbilstoši pielāgojamiem iestatījumiem. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 7.10 | Pasažieru sēdekļi | Ergonomiskas konstrukcijas sēdekļi, kas pasažieriem nodrošina komfortu un reizē nodrošina augstu noturību pret nodilumu/vandalismu, ugunsizturību, netīrumus un ūdeni atgrūdošas īpašības un ir viegli kopjams un ātri žūstošs. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet iespējamos sēdekļu risinājumus |
| 7.11 | Vadītāja kabīne | No pasažieru salona nodalīta (slēgtā tipa) vadītāja kabīne, kas aprīkota atbilstoši ergonomikas un drošības prasībām. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 8. | Dinamiskie raksturlielumi |  |  |  |
| 8.1 | Maksimālais ierobežotais ātrums | ≥ 70 km/h | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet tehniski maksimālo ātrumu un ierobežošanas iespējas |
| 8.3 | Vidējais paātrinājums | Pie nominālā kontakttīkla sprieguma pilnībā noslogota tramvaja vidējam paātrinājumam jābūt vismaz 1,1 m/s2 (0-25 km/h diapazonā). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9. | Drošības un vadītāja palīdzības sistēmas |  |  |  |
| 9.1 | Ugunsaizsardzības sistēmas | Ugunsaizsardzības risinājumi elektrisko iekārtu nodalījumos, arī vilces baterijām. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pieejamos risinājumus |
| 9.2 | Aktīvās drošības sistēmas | Transportlīdzekli jāaprīko ar aktīvajām drošības un vadītāja palīdzības sistēmām, kas samazina sadursmju riskus un aizsargā neaizsargāto ceļu satiksmes dalībniekus. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pieejamās sistēmas |
| 9.3 | Netiešās redzamības ierīces | Kameru-ekrānu ierīču sistēma, kas aizstāj ārējo atpakaļskata spoguļu funkciju vadītāja kabīnē. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9.4 | Pantogrāfa videonovērošana | Kameru-ieraksta ierīču sistēma, kas nodrošina pantogrāfa-kontakttīkla saskarnes uzraudzību, veicot videoierakstu. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9.5 | Parka pārvaldības sistēma (Opcija) | Integrēta parka pārvaldības sistēma (FMS), centralizētai transportlīdzekļu darbības pārraudzībai un attālai diagnostikai. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9.6 | Ātruma dinamiskā ierobežošana (Opcija) | Centrāla pārvaldības sistēma, kas ļauj definēt pilsētas zonas/teritorijas, kurās tiek ierobežots transportlīdzekļa ātrums, izmantojot atrašanās vietas noteikšanu (GPS, LTE/5G) / Geofencing | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9.7 | Autonomā braukšana (Opcija) | Pieejami pārbaudīti autonomās braukšanas sistēmu risinājumi, kas ļauj droši pārvietot tramvaju bez vadītāja (vismaz depo teritorijā). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10. | Informācijas un videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 10.1 | Vispārīgās prasības | - Piegādātājam transportlīdzeklī jānodrošina Pasūtītāja izvēlēto un nodrošināto integrētās borta informācijas sistēmas (IBIS) iekārtu uzstādīšana, savienošana, 24V barošanas pieslēgšana un montāža. - IBIS iekārtu izvietojuma, uzstādīšanas, pieslēgšanas un programmatūru savietojamības specifikācijas Piegādātājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju līdz transportlīdzekļa ražošanas uzsākšanai. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.2 | Informācijas sistēmas (vadītāja) vadības iekārta | Planšetdators ar Android operētājsistēmu un vismaz 10” skārienjutīgu ekrānu (nodrošina Pasūtītājs). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.3 | Pasažieru informēšanas sistēma (PIS) | - Vismaz 2 LCD pasažieru salona monitori ar diviem nodalītiem informatīvajiem ekrāniem 17” izmērā (Pasūtītājs nodrošina iekārtas, bet korpusu, stiprinājumus un montāžu transportlīdzeklī nodrošina Piegādātājs). - LED ārējie paneļi transportlīdzekļa priekšā, aizmugurē un sānos katrā sekcijā (Pasūtītājs nodrošina iekārtas, bet korpusu, stiprinājumus un montāžu transportlīdzeklī nodrošina Piegādātājs). - Audio paziņojumu atskaņošanas sistēmas iekārtas: - Audio pastiprinātājs ar lineāro audio ieeju un mikrofona ieeju (nodrošina Piegādātājs); - Skaļruņi transportlīdzekļa salonā atbilstošā skaitā un ārpusē pie durvīm (nodrošina Piegādātājs); - Mikrofons lokanā statīvā vadītāja kabīnē (nodrošina Piegādātājs). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.4 | Videonovērošanas sistēma (CCTV) | - Ciparu (IP) krāsu videokameras atbilstošā skaitā, lai pārredzētu pasažieru salonu, durvju zonas un brauktuvi transportlīdzekļa ārpusē (nodrošina Pasūtītājs, bet transportlīdzeklī uzstāda Piegādātājs). - Videonovērošanas monitors (vismaz 15”) transportlīdzekļa vadītāja kabīnē ar iespēju attēlot tiešsaistes video no jebkuras kameras (nodrošina Pasūtītājs, bet transportlīdzeklī uzstāda Piegādātājs). - Videonovērošanas terminālis un programmatūra (ar licencēm) ar ieraksta funkciju un nodošanu uz Pasūtītāja serveri (Digifort) (nodrošina Pasūtītājs). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.5 | Pasažieru skaitīšanas sistēma (APC) | Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmu, kas nodrošina automatizētu datu analīzi un nodošanu uz Pasūtītāja transporta plānošanas, koordinēšanas un kontroles sistēmu (nodrošina Pasūtītājs, bet transportlīdzeklī uzstāda Piegādātājs atbilstoši APC ražotāja specifikācijai). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.6 | Lokālais datu apmaiņas tīkls | - 5G/LTE/GPS komunikācijas iekārta (rūteris) un iekšējā Ethernet tīkla komutatori ar POE funkciju (nodrošina Pasūtītājs, bet transportlīdzeklī uzstāda Piegādātājs, iekārtas izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju). - Transportlīdzeklī jābūt ierīkotam Ethernet tīklam (vismaz 1000BASE-TX), ko vienoti izmanto visas IBIS iekārtas (nodrošina Piegādātājs). - GPS (GNNS)/LTE kombinētā antena (nodrošina Pasūtītājs), kam jābūt atbilstošā veidā uzstādītai uz transportlīdzekļa jumta (nodrošina Piegādātājs). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.7 | Elektronisko biļešu kontroles sistēma | Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar biļešu pārdošanas un kontroles iekārtu uzstādīšanas un pieslēgšanas vietām, tajā skaitā visu nepieciešamo komunikāciju un strāvas padeves instalāciju (nodrošina Piegādātājs, iekārtu izvietojumu un pieslēgumus saskaņojot ar Pasūtītāju). | ☐ Jā ☐ Nē |  |