VISPĀRĪGA PIEGĀDES PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TROLEJBUSS (turpmāk – transportlīdzeklis)

Ja kāda no prasībām nav izpildāma, aicinām dalībnieku sniegt komentāru vai piedāvāt citu alternatīvo risinājumu.

| Nr. | Parametrs / kritērijs | Pasūtītāja prasības / apraksts | Atbilstība (Jā/Nē) | Dalībnieka komentārs / piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vispārīgi |  |  |  |
| 1.1 | Transportlīdzekļa tips | Solo (12m), posmainais (18m) vai dubultais posmainais (24m) trolejbuss ar zemu grīdu. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pieejamos tipus |
| 1.2 | Transportlīdzekļa kategorija un klase | M3 kategorija, I klase. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 1.3 | Klimatiskie ekspluatācijas apstākļi | Transportlīdzeklim un tā aprīkojumam droši jādarbojas pie apkārtējās vides temperatūras no – 30oC līdz + 40oC (relatīvais gaisa mitrums 98% pie temperatūras līdz + 25oC). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 1.4 | Transportlīdzekļa drošība un atbilstība | Transportlīdzeklim un tā sastāvdaļām jāatbilst visiem piemērojamajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, attiecīgajām UNECE regulām un EN/IEC standartiem, kas nosaka M3 kategorijas transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas, konstrukcijas un drošības prasības. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2. | Saderība ar kontakttīklu |  |  |  |
| 2.1 | Nominālais līnijas spriegums | Transportlīdzeklim jādarbojas sazemētā vilces kontakttīklā ar nominālo līnijas spriegumu 600V DC ± 30%, kā arī jāspēj darboties 750V DC sprieguma vilces sistēmā. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet maksimālo strāvas patēriņu no kontakttīkla |
| 2.2 | Kontaktvadu augstums no zemes un platums | 5,8 m nominālais vadu augstums (darba diapazons 4– 6 m), 520 mm nominālais attālums starp vadiem. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2.3 | Strāvas pārmijas | Jābūt manuālam pārslēdzējam vadītāja kabīnē, kas nodrošina transportlīdzekļa strāvas noņēmēju pareizo kustības virzienu, izbraucot elektriski vadāmās kontakttīkla pārmijas. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 2.4 | Radio vadāmās pārmijas | Transportlīdzeklis jāaprīko ar Elektroline Vetra Light raidītāju un 4 kanālu pārslēdzēju vadītāja kabīnē radio vadāmo kontakttīkla pārmiju vadībai. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 3. | Elektriskā piedziņa |  |  |  |
| 3.1 | Papildu elektroenerģijas avots | Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar vilces akumulatoru baterijas sistēmu, kas nodrošina enerģiju darbībai ārpus kontakttīkla. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet vilces baterijas tipu |
| 3.2 | Uzlādes veids | Vilces baterijas dinamiskā uzlāde no kontakttīkla (IMC) un uzlāde parkā no ārēja līdzstrāvas avota, izmantojot CCS2 spraudni. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet uzlādes jaudas |
| 3.3 | Nobraucamais attālums | Vilces baterijas kapacitātei jānodrošina vismaz 20 km nobraucamais attālums ar vienu uzlādi pie pilnas pasažieru noslodzes un ieslēgtas salona apsildes un/vai kondicionētāja. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet vilces baterijas kapacitāti un nobraucamo attālumu |
| 3.4 | Vilces dzinējs | Maiņstrāvas asinhronais vai pastāvīgā magnēta sinhronais dzinējs/-i ar optimālu izejas jaudu, kas nodrošina transportlīdzekļa dinamiskos rādītājus. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet dzinēja tipu un nominālo jaudu |
| 3.5 | Vilces invertors | Vilces strāvas pārveidotājam (invertoram) jābūt ar maziem jaudas zudumiem un tam jānodrošina stabila vilces piedziņa visos darbības režīmos. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet invertora spēka komponentu tehnoloģiju |
| 3.6 | Enerģijas rekuperācija | Reģeneratīvās bremzēšanas procesā jānodrošina vilces dzinējā radītās enerģijas atgriešana kontakttīklā (nepārsniedzot 780 V DC) un/vai vilces akumulatoru baterijā. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 4. | Strāvas noņemšana |  |  |  |
| 4.1 | Strāvas noņēmēji | EN 50502 vai ekvivalentu standartu prasībām atbilstoša strāvas noņēmēju sistēma ar automātisku vadību un paredzētu manuālas vadības iespēju. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet strāvas noņēmēju tipu |
| 4.2 | Kontaktstieņi | Nodrošina drošu savienojamu ar kontaktvadiem darba diapazonā un pie transportlīdzekļa novirzēm no kontaktvadu viduslīnijas vismaz par 4,5 m uz katru pusi. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 4.3 | Kontaktgalviņas | ESKO L102/3-32/12° vai ekvivalenta tipa kontaktgalviņas. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 5. | Izmēri, pasažieru ietilpība, masa |  |  |  |
| 5.1 | Garums | ≤ 13,5 m (12m) / ≤ 18,75 m (18m) / ~ 24 m (24m) | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet faktiskos garumus |
| 5.2 | Platums | ≤ 2 550 mm | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet faktisko platumu |
| 5.3 | Augstums | ≤ 3 500 mm (ieskaitot uz jumta uzstādītās iekārtas) | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet faktisko augstumu |
| 5.4 | Kopējā pasažieru ietilpība | ≥ 70 (solo) / ≥ 120 (posmainais) / ≥ 170 (dubultais posmainais) | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet faktisko ietilpību |
| 5.5 | Sēdvietu skaits | Optimāls sēdvietu skaits, kas atbilst I klases transportlīdzekļa prasībām un nodrošina ērtu pasažieru pārvietošanos un stāvēšanu iekāpšanas zonās. Paredzami atvāžamo sēdekļu risinājumi prioritārajās zonās. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet sēdvietu skaitu un plānojuma opcijas |
| 5.6 | Prioritārās vietas | Salonā jāparedz vietas pasažieriem invalīdu ratiņos un pasažieriem ar bērnu ratiņiem, kas ierīkotas atbilstoši ANO/EEK Noteikumu Nr.107 prasībām. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet prioritāro vietu skaitu un izvietojumu |
| 5.7 | Pilnā masa, kg | Nepārsniedz ES/LR noteikumos atļauto pilno masu, un tiek ievērotas maksimāli pieļaujamās ass slodzes. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pilno masu un sadalījumu pa asīm |
| 6. | Virsbūve, pasažieru salons, vadītāja kabīne |  |  |  |
| 6.1 | Grīdas tips | 100% zemā grīda - bez pakāpieniem ieejās un galvenās ejās. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 6.2 | Pasažieru durvis | Pēc skaita 3 (12m), 4 (18m) vai 5 (24m) uz iekšpusi veramās vai uz ārpusi bīdāmās durvis ar divām vērtnēm un elektrisku vai pneimatisku piedziņu, kas izvietotas transportlīdzekļa labajā pusē. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet durvju tipu, konfigurāciju un piedziņas veidu |
| 6.3 | Grīdas augstums durvju zonās | ≤ 340 mm | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 6.4 | Augstums pasažieru salona ejās un durvīs | ≥1950 mm | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 6.5 | Iekāpšanas/izkāpšanas palīgierīce | Manuāli atlokāma platforma pie 2. durvīm, kas atbilst ANO/EEK Noteikumu Nr.107 prasībām. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 6.6 | Virsbūves sasvēršanas funkcija (kneeling) | Transportlīdzekļa virsbūvi jāspēj savērt uz labo pusi, lai pazeminātu iekāpšanas augstumu attiecībā pret ceļa virsmu. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet iekāpšanas augstumu sasvērtā stāvoklī |
| 6.7 | HVAC sistēma | Energoefektīva un klimatiskajiem apstākļiem piemērota pasažieru salona apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma. Pieļaujamas siltumsūkņu tehnoloģijas, lai uzlabotu apsildes efektivitāti vai elektroenerģijas ekonomiju. Vadītāja kabīnē jānodrošina no pasažieru salona neatkarīga apsilde un kondicionēšana. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet HVAC risinājumus |
| 6.8 | Pre-conditioning funkcija | Iepriekšējā salona temperatūras sagatavošanas funkcija (pre-conditioning), kas nodrošina salona uzsildīšanu/atdzesēšanu atbilstoši pielāgojamiem iestatījumiem. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 6.9 | Pasažieru sēdekļi | Ergonomiskas konstrukcijas sēdekļi, kas pasažieriem nodrošina komfortu un reizē nodrošina augstu noturību pret nodilumu/vandalismu, ugunsizturību, netīrumus un ūdeni atgrūdošas īpašības un ir viegli kopjams un ātri žūstošs. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet iespējamos sēdekļu veidus un materiālus |
| 6.10 | Vadītāja kabīne | No pasažieru salona nodalīta vadītāja kabīne, kas aprīkota atbilstoši ergonomikas prasībām | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pieejamos kabīnes nodalīšanas veidus |
| 7. | Šasija, asis |  |  |  |
| 7.1 | Nesošā konstrukcija | Šasijas karkasam jābūt izgatavotam no augstākās kvalitātes nerūsējoša tērauda vai līdzvērtīga materiāla, kura izturība pret koroziju un stiprības īpašības nav sliktākas. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 7.2 | Asis | Priekšējā ass ar neatkarīgo vai stingro balstiekārtu. Dzenošā un dzenamā asis ar pazeminātu rāmi un transportlīdzekļa koncepcijai atbilstošu piedziņas konfigurāciju. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet asu tipus un konfigurāciju |
| 7.3 | Riepas | 275/70 R22,5 izmēra riepas ar minimālo klasi B (rites pretestība), A (troksnis) un C (saķere). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 7.4 | Balstiekārta | Pneimatiskā balstiekārta ar elektronisko vadību (ECAS). Adaptīvie amortizatori (kā opcija), lai uzlabotu braukšanas komfortu un transportlīdzekļa dinamisko stabilitāti. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 7.5 | Klīrenss | ≥ 135 mm | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet klīrensu |
| 8. | Dinamiskie raksturlielumi |  |  |  |
| 8.1 | Maksimālais ierobežotais ātrums | ≥ 70 km/h | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 8.2 | Maksimālais ceļa kāpums | Transportlīdzeklim ar pilnu slodzi jāpārvar augšup virzītais maksimālais kāpums 12%, uzsākot kustību no jebkura šī ceļa punkta. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 8.3 | Vidējais paātrinājums | Transportlīdzeklim jānodrošina vidējais paātrinājums vismaz 1,2 m/s2 (transportlīdzeklim attīstot ātrumu 0-25 km/h) | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9. | Drošības un vadītāja palīdzības sistēmas |  |  |  |
| 9.1 | Ugunsaizsardzības sistēmas | Ugunsaizsardzības risinājumi elektrisko iekārtu nodalījumos, arī vilces baterijām. | ☐ Jā ☐ Nē | Norādiet pieejamos risinājumus |
| 9.2 | Aktīvās drošības sistēmas | Transportlīdzekli jāaprīko ar uzlabotajām drošības un vadītāja palīdzības sistēmām, ko paredz GSR2 prasības. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9.3 | Netiešās redzamības ierīces | Kameru-ekrānu ierīču sistēma, kas aizstāj ārējo atpakaļskata spoguļu funkciju. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9.4 | Strāvas noņēmēju videonovērošana | Kameru-ekrānu ierīču sistēma, kas nodrošina strāvas noņēmēju uzraudzību reāllaikā, kā arī veic videoierakstu. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9.5 | Parka pārvaldības sistēma (Opcija) | Integrēta parka pārvaldības sistēma (FMS), centralizētai transportlīdzekļu darbības pārraudzībai un attālai diagnostikai. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 9.6 | Ātruma dinamiskā ierobežošana (Opcija) | Centrāla pārvaldības sistēma, kas ļauj definēt pilsētas zonas/teritorijas, kurās tiek ierobežots transportlīdzekļa ātrums, izmantojot atrašanās vietas noteikšanu (GPS, LTE/5G) / Geofencing | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10. | Informācijas un videonovērošanas sistēmas iekārtas |  |  |  |
| 10.1 | Vispārīgās prasības | - Piegādātājam transportlīdzeklī jānodrošina Pasūtītāja izvēlēto un nodrošināto integrētās borta informācijas sistēmas (IBIS) iekārtu uzstādīšana, savienošana, 24V barošanas pieslēgšana un montāža. - IBIS iekārtu izvietojuma, uzstādīšanas, pieslēgšanas un programmatūru savietojamības specifikācijas Piegādātājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju līdz transportlīdzekļa ražošanas uzsākšanai. | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.2 | Informācijas sistēmas (vadītāja) vadības iekārta | Planšetdators ar Android operētājsistēmu un vismaz 10” skārienjutīgu ekrānu (nodrošina Pasūtītājs). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.3 | Pasažieru informēšanas sistēma (PIS) | - Vismaz 2 LCD pasažieru salona monitori ar diviem nodalītiem informatīvajiem ekrāniem 17” izmērā (Pasūtītājs nodrošina iekārtas, bet korpusu, stiprinājumus un montāžu transportlīdzeklī nodrošina Piegādātājs). - LED ārējie paneļi transportlīdzekļa priekšā, aizmugurē un sānos katrā sekcijā (Pasūtītājs nodrošina iekārtas, bet korpusu, stiprinājumus un montāžu transportlīdzeklī nodrošina Piegādātājs). - Audio paziņojumu atskaņošanas sistēmas iekārtas: - Audio pastiprinātājs ar lineāro audio ieeju un mikrofona ieeju (nodrošina Piegādātājs); - Skaļruņi transportlīdzekļa salonā atbilstošā skaitā un ārpusē pie durvīm (nodrošina Piegādātājs); - Mikrofons lokanā statīvā vadītāja kabīnē (nodrošina Piegādātājs). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.4 | Videonovērošanas sistēma (CCTV) | - Ciparu (IP) krāsu videokameras atbilstošā skaitā, lai pārredzētu pasažieru salonu, durvju zonas un brauktuvi transportlīdzekļa ārpusē (nodrošina Pasūtītājs, bet transportlīdzeklī uzstāda Piegādātājs). - Videonovērošanas monitors (vismaz 15”) transportlīdzekļa vadītāja kabīnē ar iespēju attēlot tiešsaistes video no jebkuras kameras (nodrošina Pasūtītājs, bet transportlīdzeklī uzstāda Piegādātājs). - Videonovērošanas terminālis un programmatūra (ar licencēm) ar ieraksta funkciju un nodošanu uz Pasūtītāja serveri (Digifort) (nodrošina Pasūtītājs). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.5 | Pasažieru skaitīšanas sistēma (APC) | Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmu, kas nodrošina automatizētu datu analīzi un nodošanu uz Pasūtītāja transporta plānošanas, koordinēšanas un kontroles sistēmu (nodrošina Pasūtītājs, bet transportlīdzeklī uzstāda Piegādātājs atbilstoši APC ražotāja specifikācijai). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.6 | Lokālais datu apmaiņas tīkls | - 5G/LTE/GPS komunikācijas iekārta (rūteris) un iekšējā Ethernet tīkla komutatori ar POE funkciju (nodrošina Pasūtītājs, bet transportlīdzeklī uzstāda Piegādātājs, iekārtas izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju). - Transportlīdzeklī jābūt ierīkotam Ethernet tīklam (vismaz 1000BASE-TX), ko vienoti izmanto visas IBIS iekārtas (nodrošina Piegādātājs). - GPS (GNNS)/LTE kombinētā antena (nodrošina Pasūtītājs), kam jābūt atbilstošā veidā uzstādītai uz transportlīdzekļa jumta (nodrošina Piegādātājs). | ☐ Jā ☐ Nē |  |
| 10.7 | Elektronisko biļešu kontroles sistēma | Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar biļešu pārdošanas un kontroles iekārtu uzstādīšanas un pieslēgšanas vietām, tajā skaitā visu nepieciešamo komunikāciju un strāvas padeves instalāciju (nodrošina Piegādātājs, iekārtu izvietojumu un pieslēgumus saskaņojot ar Pasūtītāju). | ☐ Jā ☐ Nē |  |