TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TILTA RĀMJA PĀRBAUDĒM

| N.p.k. | Tehnoloģiskās operācijas nosaukums | Specifiskās prasības | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Detaļu aizsargvāki | Aizsargvāku daudzums un veids uzrādīts rasējumā – 0833000078 | Pasūtītājs dod rasējumos uzrādītos aizsargvākus darbu veikšanai |
| 9.2. | Detaļu apstrāde ar skrošu strūklu | Detaļu pilna attīrīšana no krāsas un metalizācijas slāņa. Pēc skrošu strūklas apstrādes nodrošināt, ka apstrādātās virsmas vidējais raupjums atbilst Ra ≤ 6,3 µm. | 1. Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt Tilta rāmim 0833000078 1.lpp 2. Detaļu apstrādes rezultātā nedrīkst tikt bojātas ar aizsargvākiem nosegtās virsmas. 3. Detaļu apstrāde nedrīkst ietekmēt magnētiskās defektoskopijas rezultātus. |
| 9.3. | Magnētiskā defektoskopija un tās rezultāti | 1. Pārbaudes vietas: • Riteņpāra rāmis (rasējums Nr. D0535327 MT): - metinātie savienojumi, EN 1290 un EN 1291 pakāpe 2X; - neapstrādāts lējums, EN ISO 9934-1 un EN 1369 kvalitātes līmenis LM01, AM01, SM01; - apstrādāts lējums, EN ISO 9934-1 un EN 1369 kvalitātes līmenis LM001, AM001, SM001. 2. Pārbaudes izpilde: • Pārbaudi veic atbilstoši EN ISO 9712 prasībām. Pārbaudes rezultātā tiek sagatavots defektaskopijas akts. • Ja riteņpāra rāmim defekti ir ārpus metinājuma šuves, remonts ir iespējams, ja plaisas dziļums nepārsniedz 5 mm un garums nepārsniedz 20 mm (izmērs ir 3 mm neapstrādātā lējumā). • Slīpēšana atļauta vietās, ne tuvāk par 20 mm no metinājuma šuves. • Maksimālais materiāla biezuma samazināšanās ir 10% no ražošanas dokumentācijā norādītā nominālā materiāla biezuma. | 1. Pirms pārbaudes demontēt aizsargvākus. 2. Pārbaude tiek veikta balstoties uz minētajiem normatīviem vai citiem spēkā esošiem normatīviem, kuri aizstāj specifiskajās prasībās minētos. Gadījumā, ja normatīvi tiek mainīti, Izpildītājs tos iesniedz pasūtītājam. 3. Defektācijas akts tiek sagatavots katram rāmim atsevišķi uzrādot rāmja Nr. un rasējumu. Ja tiek konstatēta indikācija, tad indikācijas vietu attēlot rasējumā un pievienot attēlu. |
| 9.3.1. | Rezultāts: Indikācijas nav konstatētas | Nepieļaujamas indikācijas netiek konstatētas. | — |
| 9.3.2. | Rezultāts: Konstatētas lējuma indikācijas | Konstatētas lējuma indikācijas, kas tiek izslīpētas, un pēc atkārtotas pārbaudes tās vairs netiek konstatētas. | Izslīpēts pielaides ietvaros pēc rasējuma (DT112125=CP_1). Kopējais pieļaujamais izslīpēšanas dziļums: • Šķērsām: 0,5 – 3,5 mm (atkarībā no versijas I-VI) • Vertikāli: 1,0 – 5,0 mm (atkarībā no versijas I-VI) |
| 9.3.3. | Rezultāts: Konstatētas nepieļaujamas indikācijas | Konstatētas nepieļaujamas indikācijas kas pēc slīpēšanas saglabājas — tālāka apstrāde nenotiek. | Rāmis tiek nogādāts atpakaļ pasūtītājam pievienojot defektācijas aktu. |
| 9.4. | Skrošu strūklas apstrāde (sagatavošana metalizācijai) | Virsmu pirms metalizācijas attīra no magnētiskās defektoskopijas produktiem un cita piesārņojuma ar skrošu strūklu atbilstoši Sa2 (ISO 8501). | Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes Tilta rāmim 0833000078 1.lpp |
| 9.5. | Metalizācija | 1. Metalizāciju veikt ne vēlāk kā 4 stundas pēc apstrādes ar skrošu strūklu. 2. Metalizācijas slāņa biezums: ≥80µm. 3. Metalizācijas materiāls: cinka alumīnija 85/15 stieple. | Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes Tilta rāmim 0833000078 1.lpp |
| 9.6. | Krāsošana | 1. 1. slānis: 2K poliuretāna bāzes grunts, sausā slāņa biezums ≥90µm, pelēka; 2. 2. slānis: 2K poliuretāna bāzes krāsa, sausā slāņa biezums ≥80µm, RAL 7021. | Uzstādīt aizsargvākus, stiprinājumus un nosegt vītnes Tilta rāmim 0833000078 2.lpp |
| 9.7. | Ratiņu sagatavošana nosūtīšanai | Sagatavot defektācijas aktus, pieņemšanas-nodošanas aktu par sūtīto ratiņu kravu. Noņemt aizsegus neapstrādātām virsmām (strūkla, krāsa) un konservēt ar Tectyl 506; CRC SP-400; Dinitrol 4941 vai ekvivalentu. | — |
| 9.8. | Dokumentācija | Dokuments, kas apliecina veikto darbu garantiju uz 24 mēnešiem. Izmantoto materiālu kvalitatīvo rādītāju apkopojums (krāsai, cinkošanai u.c. - apstrādātās virsmas aizsardzības klase, materiālu dati metalizācijas procesam). | — |