1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

"Tramvaju Škoda 15T RIGA bojāto riteņpāru (tilta) rāmju tehniskā stāvokļa novērtēšana un atjaunošanas remonts"

# 1. Vispārīgā informācija un mērķis

Lai nodrošinātu tramvaju Škoda 15T RIGA (turpmāk – tramvajs) nepārtrauktu un drošu ekspluatāciju, nepieciešams veikt riteņpāra (tilta) rāmju tehniskā stāvokļa novērtēšanu un atjaunošanas remontu (turpmāk – arī atjaunošana).

## 1.1. Priekšmets

| N.p.k. | Nosaukums | Kataloga numurs | RS nomenklatūras numurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riteņpāra (tilta) rāmis | DO535327 | 0915020002 |

Riteņpāra (tilta) rāmju tehniskie parametri:

| Parametrs | Vērtība |
| --- | --- |
| Izgatavotājs | SKD TRADE, a.s. |
| Gabarīti (garums/platums/augstums) | 1713 mm / 910 mm / 450 mm |
| Pamatmateriāls | S355NL (GS20Mn6N) |
| Svars | 370 kg |
| Maksimālā slodze uz ass | 110 kN |
| Magnētiskās defektoskopijas periods | 600 000 km jeb 10 gadi |

## 1.2. Šī pasūtījuma ietvaros nododamo riteņpāra (tilta) rāmju raksturojums

Visiem šī pasūtījuma ietvaros nododamajiem rāmjiem nobraukums ir aptuveni 600 000 km, un katram riteņpāra (tilta) rāmim jau ir konstatēts bojājums. Bojāto riteņpāra (tilta) rāmju defekti iedalāmi šādās kategorijās:

| Defektu Kategorijas Apzīmējums | Defektu Kategorijas apraksts. Plaisas/bojājuma atrašanās vieta |
| --- | --- |
| A1 | Plaisa lējumā, iepriekš daļēji izslīpēta pieļaujamās pielaides ietvaros, pēc atkārtotas defektoskopijas joprojām konstatējama plaisa |
| A2 | Plaisa metinājuma vietā |
| A3 | Plaisa neapstrādātā lējumā |
| B | Gultņa noķīlēšanās: ass/sēžas mehāniski bojājumi |

A1, A2 un A3 defektu kategorijas riteņpāra (tilta) rāmju magnētiskā defektoskopija (turpmāk - MT) jau ir veikta — bojājums ir zināms, kuru apliecina akreditētas institūcijas izsniegtie protokoli, kas tiek nodoti izpildītājam kopā ar remontējamajiem riteņpāra (tilta) rāmjiem.

Visām bojājuma kategorijām Izpildītājam jāveic zināmā defekta padziļināta izvērtēšana un remonts, ja bojājums ir potenciāli atjaunojams.

Ja sākotnēji ir viennozīmīgi acīmredzams, ka bojājums nav atjaunojams, Izpildītājs sagatavo pamatotu tehnisko atzinumu par rāmja nederīgumu remontam, neveicot MT defektoskopiju un ģeometrijas pārbaudi.

Konkrēto nododamo rāmju sarakstu ar identifikācijas numuriem un bojājuma kategoriju Pasūtītājs precizē nodošanas aktā.

## 1.3. Apjoms, termiņi un garantija

- Līguma darbības termiņš ir 2 gadi no līguma parakstīšanas brīža. Darbus plānots pasūtīt pa daļām, indikatīvi pa 4-10 rāmjiem vienā pasūtījuma reizē. Viena pasūtījuma izpildes termiņš: līdz 16 nedēļām

- Plānotais kopējais riteņpāra (tilta) rāmju apjoms līguma darbības laikā ir indikatīvi 30 gab. Pasūtītājs ir tiesīgs, atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nenodot visu norādīto rāmju skaitu

- Izpildītājs veiktajiem darbiem (tostarp pretkorozijas pārklājumam un remontētajām zonām) nodrošina 24 mēnešu garantiju no rāmju uzstādīšanas brīža tramvajā

- Pirms riteņpāra (tilta) rāmju nodošanas Izpildītājam, Pasūtītājs veic riteņpāra (tilta) rāmju mazgāšanu un nodošanas akta sastādīšanu (norādot nodoto rāmju individuālos identifikācijas numurus un A.1. punktā minēto kategoriju)

# 2. Darba apjoms un rezultāti

## 2.1. Vispārīgie darbi visiem riteņpāra (tilta) rāmjiem

- riteņpāra (tilta) rāmju ģeometrijas pārbaude (sk. 2.2. punktu)

- riteņpāra (tilta) rāmju magnētiskā defektoskopijas pārbaude (sk. 2.3. punktu)

- riteņpāra (tilta) rāmju tehniskā stāvokļa un konstatēto bojājumu izvērtēšana

- Tehniskā atzinuma sagatavošana par katru riteņpāra (tilta) rāmji (remontējams / nav remontējams, ar pamatojumu)

- Ja Izpildītājs atzīst riteņpāra (tilta) rāmi par remontējamu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam remonta izmaksu piedāvājumu par katru riteņpāra (tilta) rāmji atsevišķi; Pasūtītājs izvērtē piedāvājumu un apstiprina vai noraida remonta veikšanu.

- Remonta izcenojumi tiek noteikti saskaņā ar Defektu kategoriju izcenojumiem.

## 2.2. Ģeometriskā pārbaude

Ģeometriskā pārbaude jāveic visiem nododamajiem riteņpāra (tilta) rāmju, kuri ir atjaunojami, neatkarīgi no kategorijas (A1, A2, A3 vai B).

- Pēc virsmas attīrīšanas (pirms jebkādiem tālākiem darbiem) Izpildītājam jāveic riteņpāra (tilta) rāmju ģeometrisko izmēru, asu paralelitātes un sēžu izmēru pārbaude, izmantojot kalibrētu 3D mēriekārtu vai analoģisku metodi, balstoties uz rasējuma DO535327 izmēriem un pielaidēm

- Mērījumu rezultāti jāfiksē mērījumu protokolā (sk. 5. sadaļu)

## 2.3. Magnētiskās defektoskopijas pārbaude

Izpildītājam ir tiesības izmantot Pasūtītāja nodotos MT protokolus kā sākotnējo novērtējumu. Papildu MT pārbaudes apjomu Izpildītājs nosaka pēc saviem ieskatiem, ja tas nepieciešams tehniskā atzinuma sagatavošanai. B kategorijas bojājumiem jāveic MT, ja bojājums ir potenciāli atjaunojams.

- Izpildītājam jāveic rāmja magnētiskā defektoskopija (MT) saskaņā ar 3. sadaļā minēto Pasūtītāja tehnisko specifikāciju Nr. [1];

- Pārbaudes drīkst veikt tikai personāls, kas sertificēts saskaņā ar EN ISO 9712 standartu.

# 3. Piemērojamie standarti un dokumentācija

## 3.1. Standarti

Riteņpāra (tilta) rāmju defektoskopijai un remontam piemērojami šādi standarti:

- ISO/TS 18173 Nesagraujošā testēšana - Vispārīgie termini un definīcijas

- EN 15085 (visas attiecīgās daļas) – dzelzceļa transportlīdzekļu un to sastāvdaļu metināšana, t.sk. CL1 drošības klase

- EN ISO 17638 un EN ISO 23278 (līmenis 2X) – metināto savienojumu magnētiskā pulverkontrole

- EN ISO 9934-1 un EN 1369 (kvalitātes pakāpes LM01/AM01/SM01 un LM001/AM001/SM001) – lējumu magnētiskā pulverkontrole neapstrādātās un mehāniski apstrādātās zonās

- EN ISO 9712 – MT personāla kvalifikācija un sertifikācija (MT un VT, vismaz 2. līmenis, dzelzceļa vai mašīnbūves sektorā)

- EN ISO 9606 – metinātāju sertifikācija

- EN 1330-10 Non-destructive testing – Terminology – Part 10 vizuālajā kontrolē (VT – Visual Testing)

Izpildītājs drīkst piemērot ekvivalentu, starptautisku standartu, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu kvalitātes un drošuma līmeni.

## 3.2. Pasūtītāja tehniskā specifikācija tilta rāmja pārbaudēm

Magnētiskās defektoskopijas pārbaudes metodika, virsmas sagatavošana, pielaižu novērtēšana un aizsardzības pārklājuma uzklāšanas prasības noteiktas Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā tilta rāmja pārbaudēm (Skatīt 1. pielikums).  Specifikācija balstīta uz tramvaju ražotāja tehnisko dokumentāciju.

# 4. Remonts

## 4.1. Nosacījumi remontam

Pasūtītāja 3.2. punktā minētajā tehniskajā specifikācijā aprakstītā pielaides izvērtēšana un tai pakārtotā neliela izslīpēšana nav uzskatāma par bojājuma remontu.

Izpildītājam jāpiedāvā un jāpamato savs tehniskais risinājums, kas novērš konstatēto bojājumu un nodrošina vismaz oriģinālajai konstrukcijai līdzvērtīgu kvalitātes un drošuma līmeni. Izpildītājam jāuzņemas pilna atbildība par remonta drošumu un ekspluatācijas piemērotību.

Ja Pasūtītājs 2.1. punktā minēto izmaksu piedāvājumu apstiprina, Izpildītājam remonta ietvaros jānodrošina:

- atbilstība 3. sadaļā norādītajiem standartiem vai to ekvivalentiem;

- remonta tehnoloģiskais apraksts;

- konstrukcijas stiprības un drošuma pamatojums vai aprēķins;

- kvalitātes kontrole un testēšanas procedūra;

- MT un ģeometrijas pārbaude pēc remonta (sk. 4.3. punktu);

- dokumentācijas sagatavošana (sk. 5. sadaļu);

- garantija veiktajiem remonta darbiem;

- apliecinājums par atbildības uzņemšanos attiecībā uz ekspluatācijas drošību

## 4.2. Papildu prasības

Ja Izpildītājs piedāvā un veic 4.1. punktā minēto risinājumu ass/gultņa sēžas remontam, tehniskajam piedāvājumam un izpildes dokumentācijai papildus jāietver:

- ass materiāla ķīmiskā sastāva pārbaude pirms jebkādas termiskas iedarbības uz asi

- pielietotās procedūras apraksts

- remontētās funkcionālās virsmas gala ģeometrijas atbilstības apliecinājums, kas nodrošina jaunas gultņa/komponenta montāžas iespējamību, balstoties uz rasējuma DO535327 izmēriem un pielaidēm.

Ja ģeometrisko parametru pārbaudes rezultātā tiek konstatētas novirzes no noteiktajām pielaidēm, Izpildītājam jāveic iztaisnošana, ja tas ir tehnoloģiski iespējams, nodrošinot izmēru atbilstību noteiktajām pielaidēm.

Ja, veicot atkārtotu magnētisko defektoskopiju saskaņā ar 2.3. punkta prasībām, tiek konstatēti bojājumi, jāveic to tehniskais izvērtējums un nepieciešamais remonts, ja bojājums ir potenciāli atjaunojams.

## 4.3. Gala pārbaudes pēc remonta

Pēc 4.1. un 4.2. punktā minētā remonta veikšanas, pirms virsmas aizsargpārklājumu uzklāšanas:

- atkārtota 3.2. punktā noteiktā MT pārbaude remontētajām zonām

- atkārtota 2.2. punktā noteiktā ģeometriskā pārbaude, lai apliecinātu pilnīgu atbilstību ražotāja rasējumiem un pielaidēm

## 4.4. Virsmas aizsardzība

Virsmas aizsardzības process (metalizācija, gruntēšana un krāsošana) jāveic saskaņā ar 3.2. punktā minēto Pasūtītāja tehnisko specifikāciju Nr. [1].

# 5. Dokumentācija un nodošanas kārtība

Nododot rāmjus pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājs pavadzīmē norāda rāmju identifikācijas numurus un 1.2. punktā minēto defektu kategoriju.

### 5.1. Dokumenti, kas jāiesniedz par katru riteņpāra (tilta) rāmju

- Visi iepriekš minētie pārbaužu protokoli (2.2., 2.3., 4.2., 4.3. punkts);

- Tehniskais atzinums par katru rāmi (2.1. punkts);

- Remonta tehnoloģijas apraksts (ja veikts remonts);

- Apliecinājums par atbildības uzņemšanos attiecībā uz ekspluatācijas drošību.

# 7. Transportēšana un iepakošana

- Riteņpāra (tilta) rāmju transportēšanas izdevumus uz remonta vietu un piegādi pēc remonta veikšanas uz Pasūtītāja noliktavu Vestienas ielā 35, Rīgā vai Tramvaju Depo Brīvības ielā 191, Rīgā nodrošina un sedz Izpildītājs.

- Izpildītājs ir atbildīgs par riteņpāra (tilta) rāmju drošu un pareizu iepakošanu/nostiprināšanu pirms to nodošanas Pasūtītājam, lai izslēgtu risku sabojāt atjaunoto pretkorozijas pārklājumu, krāsojumu vai funkcionālās virsmas.

Pielikumā:

1.pielikums “Tehniska specifikācija tilta rāmja pārbaudēm”;

2.pielikums “Rasējumi” (pdf).