Sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras digitalizācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rīga, 2026

Saturs

I DAĻA – LĀZERSKENĒŠANA UN DATU APSTRĀDE	3

1. Vispārīgs apraksts	3

2. Sistēmas obligātās funkcijas	3

3. LiDAR sistēmas prasības	4

4. Attēlveidošanas apakšsistēma	4

4.1. 360° panorāmas kameras	4

4.2. Plaknes (plānā) ceļa seguma kamera	5

4.3. Red Sensors Profiler – ceļa/sliežu virsmas profilēšanas sensors	5

5. Ģeoreferencēšana un koordinātu sistēmas	5

7. Datu apstrāde un piegādes	6

7.1. Datu apstrāde	6

7.2 Nodevumi	7

7.3. Datu apstrādes, glabāšanas un drošības prasības	7

8. Sistēmas veiktspējas pārbaude	7

9. Uzturēšana un atbalsts	7

II DAĻA – PUNKTU MĀKOŅA SADALĪŠANA ZONĀS UN NOMENKLATŪRAS PIEŠĶIRŠANA	8

III DAĻA – MODELĒŠANAS PRASĪBAS	9

Elementu identificēšana un vektorfailu izstrāde atbilstoši izveidotajiem punktu mākoņa poligoniem	9

1.	Vispārīgās prasības	9

2.	Procesa organizācija	10

3.	Kvalitātes kontrole un pārbaude	10

IV DAĻA – PARAMETRU PIEVIENOŠANA	10

V DAĻA – PROGRAMMATŪRAS FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS	11

Vektorfailu izstrādes/modelēšanas programmatūras funkcionālās prasības	11

VI DAĻA – ĢEOTELPISKO ANALĪŽU PRASĪBAS	11

6.1.	Objektu attāluma līdz sliežu ceļa asij analīze	12

6.2.	Attāluma starp sliežu ceļu asīm analīze	12

6.3.	Kontaktvada novietojuma pret sliežu ceļa asi analīze	12

6.4.	Kontaktvada augstuma no zemes analīze	12

6.5.	Koku apauguma riska analīze attiecībā pret kontakttīklu	13

6.6.	Savienojumi ar ārējiem serveriem un mākoņpakalpojumiem	13

Pielikumi	13

# I DAĻA – LĀZERSKENĒŠANA UN DATU APSTRĀDE

## 1. Vispārīgs apraksts

Specifikācijas mērķis

Šī tehniskā specifikācija izstrādāta elektrotransporta infrastruktūras digitalizācijas vajadzībām, lai nodrošinātu precīzu, telpiski konsekventu un vienoti strukturētu datu bāzi. Iegūtie dati tiks izmantoti infrastruktūras stāvokļa novērtēšanai, uzturēšanas darbu plānošanai, kā arī digitālās dvīņu tehnoloģijas un viedās mobilitātes risinājumu attīstībai Rīgas sabiedriskajā transportā.

Kartēšanas sistēmas pielietojums

Piegādātājam jānodrošina mobilā kartēšanas sistēma, kas spēj veikt augstas blīvuma LiDAR datu (≥ 1 000 000 punktu/sek.) iegūšanu, augstas izšķirtspējas 360° panorāmas attēlu (≥ 12 MP) fiksāciju un ortogonālu ceļa seguma plaknes attēlu iegūšanu ar pietiekamu detalizāciju (≤ 2 mm/pix). Dati jāiegūst visā Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, ieskaitot pieguļošās ielas, kurās iespējama tramvaju un trolejbusu transporta kustība un apkalpošana, kā arī tramvaju depo un trolejbusu parkos saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr.7 un Nr.8.

Pasūtītājs darbu izpildes laikā nenodrošina satiksmes kustības ierobežošanu vai pārtraukšanu. Izpildītājam ir pienākums plānot darbu izpildi esošajos satiksmes apstākļos, izstrādājot detalizētu darbu izpildes grafiku transportlīdzeklim, kas aprīkots ar kartēšanas sistēmas aprīkojumu, un iesniegt to saskaņošanai Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas. Gadījumos, kad atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem transportlīdzekļu pārvietošanās konkrētos ceļu posmos ir aizliegta, izņemot attiecīgajam ceļam paredzētos transportlīdzekļus, Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi vērsties pie Pasūtītāja ar pamatotu pieprasījumu nodrošināt operatīvā transporta atbalstu (pavadošo) darbu veikšanai attiecīgajās vietās. Operatīvā transporta izmantošana ir pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

Datu integrācija un ģeotelpiskā piesaiste

Sistēmai jānodrošina savietotas komponentes - LiDAR, profiler, 360° panorāmas kameras un plaknes (ceļa seguma) attēlu kameras. Integrēta komponentu funkcionalitāte un savietotu datu iegūšana ar sinhronizētu laika un pozicionēšanas sistēmu (GNSS+IMU+SLAM), nodrošinot datu konsekvenci.

Iegūtajiem rezultātiem jāveido:

- krāsoti 3D punktu mākoņi;

- profilera dati;

- augstas detalizācijas ceļa seguma attēli ar GNSS metadatiem;

- dati piesaistīti LKS-92 koordinātu sistēmai ar RIGA20 ģeoīda augstuma modeļa pielietojumu.

Šāda piesaiste ir obligāta, lai nodrošinātu datu savietojamību ar Rīgas pilsētas Ģeogrāfiskā informācijas sistēmām (GIS), būves informācijas modeļiem (BIM) un digitālo dvīņu platformām.

## 2. Sistēmas obligātās funkcijas

Mobilajai kartēšanas sistēmai jānodrošina:

- 360° panorāmas attēlu un LiDAR datu sapludināšana, lai iegūtu vizuāli un telpiski precīzu 3D telpisko dokumentāciju;

- punktu mākoņa krāsošana ar attēlu datiem, nodrošinot augstas kvalitātes vizualizāciju un automātiskās atpazīšanas algoritmu efektivitāti;

- 3D trajektorijas skatījums ar sinhronizētu punktu mākoni un panorāmas attēliem, kas nodrošina vizuālu maršruta analīzi;

- plaknes attēli ceļa seguma defektu analīzei (plaisas, bedrītes, deformācijas), kas nodrošina iespēju veikt automātisku ceļa seguma bojājumu detektēšanu ar automatizētas vizuālas atpazīšanas algoritmiem;

- kopējā ģeometriskā un vizuālā atbilstība < 5 cm starp visiem datu avotiem (LiDAR – panorāmas – plaknes attēliem), kas atbilst starptautiskajām prasībām infrastruktūras digitālajai modelēšanai.

## 3. LiDAR sistēmas prasības

Sensori: vismaz divi (2) LiDAR sensori, izvietoti tā, lai nodrošinātu pilnu 360° pārklājumu ar minimālām “ēnas zonām”, kas rodas no apkārtējiem objektiem. Sensoriem jāspēj darboties gan atsevišķi, gan sinhronizētā režīmā, nodrošinot datu pārklāšanos un ģeometrisko konsekvenci. Vienam sensoram ir jābūt slīpi vērstam pret zemi un virszemes kontakttīklu.

Multiple return režīms: jāatbalsta vairāku atstarojumu reģistrācija, kas ļauj iegūt detalizētu informāciju par daļēji caurspīdīgām struktūrām (koki, gaisa vadi, kontaktlīnijas), būtisku elektrotransporta infrastruktūras uzturēšanai.

Integrācija ar pozicionēšanas sistēmām: pilnīga integrācija ar GNSS, IMU un SLAM sistēmām, nodrošinot precīzu pozicionēšanu arī GNSS nevēlamos apstākļos (starp augstceltnēm, šaurās ielās, zem tiltiem, koku alejās u.c.). Jāatbalsta pēcapstrādes kinemātika (PPK) un RTK režīmi, lai sasniegtu <3 cm trajektorijas precizitāti.

Darbības distance: ≥190 m (pie 20% atstarošanas koeficienta), lai nodrošinātu pietiekamu darbības diapazonu arī plašās ielās un uz tiltiem.

Mērījumu ātrums: ≥1 miljons punktu sekundē uz vienu sensoru, nodrošinot augsta blīvuma punktu mākoni (>2000 punkti/m² pie transportlīdzekļa kustības ātruma līdz 50 km/h).

Precizitāte un atkārtojamība: absolūtā telpiskā precizitāte ≤3 cm (95% ticamības līmenī), atkārtotu mērījumu relatīvā precizitāte ≤2 cm, novērtēta atbilstoši ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data.

Skenēšanas frekvence: līdz 200 Hz, nodrošinot lielu punktu blīvumu uz objektiem ar strauju ģeometrijas izmaiņu (piemēram, gaisa vadu stiprinājumi, sliežu šķērsojumi).

Lāzera drošība: Lāzera klase 1 (IEC 60825-1), kas ir droša cilvēkam nepārtrauktas darbības apstākļos.

Trajektorijas precizitāte: ≤3 cm RMS pēc pēcapstrādes, nodrošinot konsekventu atbilstību LKS-92 un RIGA20 sistēmām.

Sistēmai jāspēj automātiski pārslēgties uz SLAM režīmu GNSS signāla ierobežotos apstākļos (piemēram, tuneļos, blīvi apbūvētās teritorijās), saglabājot noteikto precizitāti.

## 4. Attēlveidošanas apakšsistēma

### 4.1. 360° panorāmas kameras

Kamera: integrēta 360° panorāmas kamera ar minimālo izšķirtspēju 72 megapikseļi, nodrošinot augstas detalizācijas vizuālo dokumentāciju pilsētvides infrastruktūrai.

Uzņemšanas frekvence: ≥5 Hz, sinhronizēta ar LiDAR datu iegūšanu, lai nodrošinātu telpisko un vizuālo datu savietojamību.

Kalibrēšana un reģistrācija: kamerai jābūt kalibrētai un precīzi reģistrētai attiecībā pret LiDAR sensoriem (bore-sight kalibrēšana), nodrošinot attēlu un punktu mākoņa savstarpēju atbilstību.

Automātiskā datu sapludināšana: jānodrošina automātiska panorāmas attēlu sapludināšana ar LiDAR datiem un punktu mākoņa kolorēšana, izmantojot kalibrācijas un trajektorijas parametrus.

Precizitāte: kopējā reģistrācijas precizitāte starp panorāmas attēliem un LiDAR datiem <5 cm RMS, saskaņā ar ISO 19157 datu kvalitātes standartu.

Papildu prasības: panorāmas kamerai jānodrošina darbība dažādos apgaismojuma apstākļos (diena/nakts, mākslīgais apgaismojums).

### 4.2. Plaknes (plānā) ceļa seguma kamera

Kamera: mobilajai kartēšanas sistēmai jābūt aprīkotai ar augstas izšķirtspējas lejupvērstu plaknes kameru, kas paredzēta detalizētai ceļa seguma fiksēšanai.

Izšķirtspēja un pārklājums: minimālā izšķirtspēja 24 megapikseļi, nepārtraukta uzņemšana ar ≥40% kadru pārklājumu, nodrošinot vienmērīgu ceļa seguma pārklājumu bez nepilnībām.

Bojājumu noteikšana: kamerai jānodrošina pietiekama detalizācija vizuālai un automatizētai plaisu (<3 mm), bedru, rievojumu, nodiluma, rises un citu deformāciju atpazīšanai, izmantojot automatizētus vizuālās atpazīšanas algoritmus.

Sinhronizācija: kamerai jābūt sinhronizētai ar LiDAR un panorāmas kameru sistēmām, lai iegūtās ortofoto kartes būtu precīzi piesaistītas trajektorijai un punktu mākonim.

Papildu prasības: kamerai jābūt aprīkotai ar automātisku ekspozīcijas un baltās krāsas balansa regulēšanu, lai nodrošinātu attēlu kvalitāti mainīgos apgaismojuma apstākļos (ēnas, atspīdumi u.c.).

### 4.3. Red Sensors Profiler – ceļa/sliežu virsmas profilēšanas sensors

Opcija: mobilā kartēšanas sistēma papildināta ar Red Sensors Profiler (vai ekvivalentu), lai iegūtu nepārtrauktus relatīvos ceļa un / vai sliežu brauktuves virsmas profilus.

Mērījumu rezultāts: profilētājs nodrošina relatīvus gareniskos un šķērsvirziena virsmas profilus (šķēršgriezumus), ļaujot kvantitatīvi novērtēt virsmas ģeometriju (piemēram, rises, rievotību/viļņojumu, iesēdumus, kā arī pārējās vietās – savienojumos, pārmijās u.c.).

Integrācija un sinhronizācija: profilu mērījumiem ir jābūt laika ziņā sinhronizētiem ar LiDAR un attēlveidošanas trajektoriju, lai profilus varētu piesaistīt kilometrāžai (piketāžai) un ģeoreferencēt kopā ar pārējo datu kopu.

Datu piegāde: profili jānodod atvērtā formātā (piemēram, .CSV, .XML) ar metadatiem (paraugošanas intervāls, kalibrācijas informācija, laika zīmogi un joslas/sliežu identifikācija), kā arī ar īsu datu apstrādes darba plūsmas aprakstu.

## 5. Ģeoreferencēšana un koordinātu sistēmas

Vispārīgās prasības

Visiem iegūtajiem datiem jānodrošina konsekventa ģeoreferencēšana un piesaiste Latvijas oficiālajām koordinātu sistēmām, balstoties uz Rīgas pilsētas ģeodēzisko tīklu un ievērojot Latvijas normatīvos aktus un starptautiskos standartus:

Horizontālā piesaiste: LKS-92 koordinātu sistēmā (EPSG:3059).

Vertikālā piesaiste: RIGA20 ģeoīda augstuma sistēmā.

Bāzes atbalsts: balstīts uz Rīgas pilsētas ģeodēzisko tīklu.

Kontroles punkti (GCP):

- jāizvieto vismaz divi (2) ģeodēziskie kontroles punkti (GCP) ik pēc 200 m visā skenējamā maršrutā;

- GCP mērījumu precizitāte: ≤2 cm vertikāli un ≤3 cm horizontāli (95% ticamības intervālā);

- mērījumus veic sertificēti ģeodēzijas inženieri saskaņā ar Latvijas ģeodēziskajiem standartiem;

- jāiesniedz detalizēta GCP uzmērīšanas atskaite, kurā norādīta metodika, izmantotās iekārtas (ar kalibrācijas sertifikātiem), mērījumu rezultāti, kļūdu analīze un atbilstības novērtējums.

## 7. Datu apstrāde un piegādes

### 7.1. Datu apstrāde

LiDAR punktu mākoņa apstrāde

- veikt trokšņu un kļūdaino punktu filtrēšanu, klasifikāciju (bez kustīgiem objektiem, gājējiem un automašīnām – gan kustībā esošām, gan stāvošām);

- reģistrēt trajektorijas ar GNSS/IMU un SLAM sapludināšanu (5 cm RMS);

- izveidot krāsotus un klasificētus (minimālās klasifikācijas klases – zeme, ēkas, stabi, vadi, veģetācija, katrs koks ar savu ID, automašīnas, kustīgie elementi) punktu mākoņus;

- samazināt datu apjomu, saglabājot precizitāti.

Attēlu pārvaldība un optimizācija

Sistēmai jāuzņem 360° panorāmas attēli ar intervālu mazāku par 5 m, nodrošinot, ka:

- gala piegādēs pēc datu tīrīšanas attēli saglabājas ik pēc 5 m vai biežāk (blīvāk);

- Piegādātājs nodrošina, ka mobilās kartēšanas sistēmas darbības rezultātā iegūtajos 360° panorāmas attēlos un citos vizuālajos datos, kuros var tikt fiksētas fiziskas personas vai ar tām saistāmas identifikācijas pazīmes, tiek veikta neatgriezeniska fiziskas personas datu anonimizācija pirms datu nodošanas Pasūtītājam vai to integrācijas Pasūtītāja informācijas sistēmās;

- anonimizācija ietver tādu apstrādi, kuras rezultātā nav iespējama fiziskas personas tieša vai netieša identificēšana, tai skaitā:

– cilvēku seju anonimizācija;

– transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju anonimizācija;

– citu identificējošu pazīmju aizklāšana, ja tās ļauj nepārprotami identificēt fizisku personu.

- anonimizācija veicama atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumam, nodrošinot, ka pēc apstrādes iegūtie dati vairs nav uzskatāmi par personas datiem minēto normatīvo aktu izpratnē;

- attēli jāsinhronizē ar LiDAR trajektoriju un laika atzīmēm.

Jānodrošina automātiska kvalitātes kontrole:

- noņemt aizmiglotus, pārklājošus un nederīgus kadrus.

Attēlu pārvaldība jāorganizē ar:

- viedu attēlu atlasi un dublējumu novēršanu;

- bezzaudējumu saspiešanu (JPEG/PNG);

- metadatu indeksāciju ilgtermiņa glabāšanai – strukturēta no LiDAR punktu mākoņa atvasināto attēlu metadatu sagatavošana un indeksēšana, nodrošinot to efektīvu uzglabāšanu, meklēšanu, izsekojamību un izmantojamību ilgtermiņā ģeotelpiskajās informācijas sistēmās;

- jāizstrādā attēlu pārvaldības plāns ar filtrēšanas, anonimizācijas un saspiešanas metodēm.

Datu formāti

Visi dati jāsniedz atvērtos standartos:

- LAS/LAZ — punktu mākoņiem;

- JPEG/PNG — attēliem;

- CSV/XML — metadatiem un trajektorijām.

### 7.2 Nodevumi

- Krāsoti un ģeoreferencēti 3D punktu mākoņi (LAS/LAZ).

- Plaknes ceļa seguma attēli (ģeogrāfiski piesaistīti).

- Optimizēti, samazināti datu komplekti ilgtermiņa glabāšanai.

- GNSS/IMU un SLAM trajektoriju dati.

- Pārbaudīti panorāmas attēli ar ģeogrāfisku sasaisti.

- Integrēts (savietojot visus datus) 3D skatītājs/vizualizācijas rīks.

- Metadatu un precizitātes pārskati.

- GCP uzmērīšanas atskaite.

- Attēlu un datu pārvaldības dokumentācija.

### 7.3. Datu apstrādes, glabāšanas un drošības prasības

Kiberdrošības prasības Pielikums Nr. 7 B-IS un Ārpakalpojuma prasības.

## 8. Sistēmas veiktspējas pārbaude

- Pirms pilnas ieviešanas jāveic kalibrācija un precizitātes pārbaude (5 cm RMS), izmantojot Rīgas ģeodēziskos punktus.

- Jāveic 2 km testa skenējums precizitātes un kvalitātes novērtēšanai.

- Rezultāti jāapstiprina sertificētam ģeodēzijas inženierim.

## 9. Uzturēšana un atbalsts

- Jānodrošina pilna dokumentācija par datu iegūšanu, apstrādi un piegādi.

- Piegādātājam piedāvājumā jāiekļauj programmatūras vienas pilnas darbības licences nodrošināšana Pasūtītājam, kas ietver visas tehniskajā specifikācijā noteiktās funkcijas un funkcionalitāti, kā arī programmatūras uzturēšana un atjauninājumi vismaz 24 (divdesmit četrus) mēnešus no programmatūras nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Programmatūras uzturēšana ietver tiesības bez papildu maksas saņemt visus ražotāja izstrādātos programmatūras atjauninājumus, kļūdu labojumus un drošības uzlabojumus attiecīgajā periodā.

- Programmatūra paredzēta darbam ar punktu mākoņiem un 360° panorāmas attēliem, kas iegūti ar mobilajām lāzerskenēšanas (LiDAR) sistēmām.

- Sistēmai jābūt saderīgai ar Rīgas GIS un infrastruktūras pārvaldības sistēmām.

# II DAĻA – PUNKTU MĀKOŅA SADALĪŠANA ZONĀS UN NOMENKLATŪRAS PIEŠĶIRŠANA

Punktu mākoņa sadalīšana zonās un nomenklatūras piešķiršana

Zonējuma prasības:

- Punktu mākonis jāsadala telpiskos poligonos, atbilstoši RS infrastruktūras nomenklatūrai, skat. Pielikums Nr. 1 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras telpiskie poligoni:

Trolejbusa kontakttīkla poligoni - skaits 208 (paredzēt iespējamu papildu poligonu izveidi līdz 20% apjomā)

Tramvaju sliežu ceļa un kontakttīkla poligoni – skaits 97 (paredzēt iespējamu papildu poligonu izveidi līdz 20% apjomā)

Apakšstaciju poligoni – skaits 1 (apakšstaciju skaits – 36)

- Telpiskam poligonam jābūt ģeoreferencētam un piesaistītam LKS-92 (EPSG:3059) koordinātu sistēmai.

Nomenklatūras piešķiršana:

- Katras zonas datiem jābūt piesaistītiem uzņēmuma infrastruktūras nomenklatūras kodam.

Failu struktūra un nosaukšana:

- katrs zonējuma poligons jāeksportē kā atsevišķs fails, tehniskajā specifikācijā noteiktajos formātos;

- failu nosaukumam jāatbilst nomenklatūras numuram, skat. Pielikums Nr. 2 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras telpisko poligonu nomenklatūra.

Kvalitātes kontrole:

- Piegādātājam jānodrošina, ka visas zonas ir nepārtraukti pārklātas bez tukšām teritorijām un trūkstošiem datiem.

# III DAĻA – MODELĒŠANAS PRASĪBAS

### Elementu identificēšana un vektorfailu izstrāde atbilstoši izveidotajiem punktu mākoņa poligoniem

## Vispārīgās prasības

Katra poligona ietvaros punktu mākonī jāveic visu sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras elementu identificēšana, klasifikācija un ģeometrijas vektorizēšana (lineārie objekti (polilīnijas) un punktveida objekti).

Lineārie objekti tiek izmantoti, lai modelētu nepārtrauktus infrastruktūras elementus, kas stiepjas noteiktā zonā, kā, piemēram, sliedes, kontaktvads utt. Lineārie objekti jāizstrādā kā polilīnijas ar nodrošinātu topoloģisko korektumu (nav pārtraukumu, dublikātu vai neatļautu pārklāšanās gadījumu).

Punktveida objekti tiek izmantoti, lai aprakstītu atsevišķus infrastruktūras elementus, kuriem ir konkrēta lokalizācija. Punktveida objekti jāizstrādā kā punktu ģeometrijas, ar viennozīmīgu saiti pret attiecīgo poligonu un klasifikācijas grupu.

Lineāro un punktveida objektu leģendu saraksts un apzīmējums pieejams Pielikums Nr. 3 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras lineāro un punktveida objektu saraksts.

Lineārie un punktveida objekti jāglabā vienā vektorfailu komplektā, bet ar atsevišķiem slāņiem pēc ģeometrijas tipa un funkcionālās klases.

Nepieciešamie formāti: SHP, DXF.

Elementu vektorizācija jāveic funkcionālajās klasēs Pielikums Nr. 4 RS sliežu ceļu un kontakttīkla infrastruktūras elementu funkcionālās klases:

- Sliežu ceļa infrastruktūra - jāizveido atsevišķi slāņi katrai elementu grupai (piemēram, sliedes, pārmijas, līknes utt.).

- Kontakttīkla infrastruktūra - jāizveido atsevišķi slāņi katrai elementu grupai (piemēram, balsti, traversas, kontaktvads, sienas āķi utt.).

- Saistītā infrastruktūra - jāizveido atsevišķi slāņi katrai elementu grupai (piemēram, ceļa zīmes, apmales, gājēju pārejas utt.).

- Apakšstacijas – jāizveido atsevišķs slānis.

Visi identificētie un vektorizētie elementi jāsaista ar nomenklatūras kodu.

## Procesa organizācija

Katrs poligons jāapstrādā neatkarīgi, nodrošinot, ka gala rezultātā katrs poligons ietver:

- klasificētu punktu mākoni (eksportēts tehniskajā specifikācijā norādītajos formātos);

- vektorfailus ar attiecīgā poligona elementiem (eksportētus tehniskajā specifikācijā norādītajos formātos).

## Kvalitātes kontrole un pārbaude

Piegādātājam jānodrošina, ka:

- visi zonā esošie sliežu ceļa un kontakttīkla elementi ir identificēti;

- nav neatpazītu vai bez klases palikušu elementu;

- vektorizētie dati atbilst ±3 cm precizitātei attiecībā pret punktu mākoni;

- nodrošināt, lai visi elementi poligonu savienojumu vietās ir savienoti.

Jāiesniedz QA/QC atskaite ar kļūdaini klasificēto elementu procentuālo īpatsvaru un veiktajām korekcijām.

# IV DAĻA – PARAMETRU PIEVIENOŠANA

Objektu parametru pievienošana

Visiem infrastruktūras objektiem (gan lineārajiem, gan punktveida) vektorfailos jābūt pievienotiem vismaz 15 parametriem. Parametru kopai jānodrošina gan automātiski no programmatūras iegūstamās īpašības, gan arī papildu pielikumā noteiktie atribūti.

Automātiski ģenerētie parametri (obligāti visiem objektiem):

- Poligona ID – zonas identifikators, kurā objekts atrodas.

- Objekta koordinātas (X, Y, Z) – ģeoreferencēta pozīcija LKS-92 / RIGA20 sistēmā.

- Attēla saite (Image_Link) – atsauce uz panorāmas vai plaknes attēlu, kurā objekts redzams, parametrs nepieciešams tikai punktveida objektiem.

- Ģeometrijas tips (Geometry_Type) – punkts vai līnija.

Papildparametri pēc Pielikuma Nr. 5 Pasūtītāja informācijas prasības :

Piemēram:

- Objekta tips – sliežu ceļš, pārmija, kontakttīkla balsts, kontaktvads u.c.

- Funkcionālā klase – piem.: SC, TKT, SI.

Papildu nosacījumi

- Parametru saraksts ir obligāts un nedrīkst būt nepilns, ja kāda vērtība nav pieejama, jāievada “NULL” ar norādi uz pamatojumu.

- Visi parametri jāreģistrē atvērtos datu formātos (XLSX, CSV atribūtu tabulā).

# V DAĻA – PROGRAMMATŪRAS FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

### Vektorfailu izstrādes/modelēšanas programmatūras funkcionālās prasības

Izpildītājam visā darba procesā jānodrošina Pasūtītājs ar vienu Programmatūras licenci (pilna izpildītāja funkcionalitāte) uz 24 mēnešiem. Izpildītāja izvēlētās programmatūras minimālās funkcionālās prasības:

Programmatūrai jānodrošina:

- punktu mākoņa klasificēšana, tajā skaitā kustīgo objektu atpazīšana;

- mērījumi no punktu mākoņa (attālumi, augstumi, laukumi, tilpumi, šķērsgriezumi);

- punktu mākoņa vektorizēšana no 3D datiem, 360° panorāmas attēliem un Gaussian Splatting (ļauj precīzi rekonstruēt objektu formu un virsmu no fotogrāfiskiem datiem);

- DXF un SHP failu formātu imports un eksports;

- vektordatu atribūtu tabulu veidošana, rediģēšana un iespēja tās eksportēt/importēt;

- 3D mesh modeļu veidošana;

- Gaussian Splatting modeļu ģenerēšana;

- individuālu koku klasificēšana un to parametru aprēķins;

- automatizēta infrastruktūras objektu atpazīšana un vektorizēšana;

- šķēršļu analīze - telpiska analīze, kas, izmantojot punktu mākoņa un vektordatus, nodrošina potenciālo šķēršļu automatizētu identificēšanu un novērtēšanu attiecībā pret infrastruktūras objektiem, pamatojoties uz noteiktiem attāluma, augstuma, gabarītu vai redzamības kritērijiem;

- automatizēta ielu marķējuma, apmaļu, ceļa zīmju vektorizēšana;

- iespēja atjaunināt konkrētā posma punktu mākoni (t.sk. datu papildināšana un filtru pielietošana, izmantojot Lidar 360MLS vai līdzvērtīgas funkcionalitātes risinājumu);

- iespēja klasificēt punktu mākoņa elementus un piešķirt tiem dažādas krāsas atbilstoši klasifikācijas tipam vai inženierobjekta veidam;

- iespēja pievienot elementiem atribūtu informāciju (piemēram, objekta tips, materiāls, stāvoklis, uzmērīšanas datums u.c.);

- iespēja pievienot elementiem aktīvās saites (hipersaites) uz negrafisko informāciju (piemēram, fotofiksācijām, dokumentiem, aprēķinu failiem u.c.);

- iespēja darboties ar vairākām punktu mākoņa zonām vienlaicīgi (piemēram, vairāku posmu salīdzināšana vai pārklājumu analīze);

- iespēja veikt precīzu ģeometrisko modelēšanu no punktu mākoņa, tai skaitā līniju, virsmu un tilpuma objektu ģenerēšanu;

- iespēja automātiski noteikt un vektorizēt inženierkomunikāciju elementus (piemēram, sliedes, balstus, kontakttīklu, ceļa malas u. c.);

- iespēja eksportēt atlasīto informāciju dažādos failu formātos (.xlsx, .csv, .dwg, .dxf, .dgn .las, .laz, .shp);

- iespēja veikt infrastruktūras analīzi, skat. VI daļa - Ģeotelpisko analīžu prasības (punktu mākoņa/vektoru dati);

- iespēja integrēt datus ar BIM, GIS vai CAD vidēm.

# VI DAĻA – ĢEOTELPISKO ANALĪŽU PRASĪBAS

Šajā nodaļā noteiktas prasības telpisko atbilstības analīžu nodrošināšanai, izmantojot punktu mākoņa un vektordatus, lai pārbaudītu esošo infrastruktūras objektu atbilstību noteiktajiem normatīvajiem, drošības un funkcionālajiem ierobežojumiem. Analīzēm jābūt automatizētām, atkārtojamām un izpildāmām digitālā vidē, nodrošinot rezultātu vizualizāciju un strukturētu atskaišu sagatavošanu.

Analīzes veikšanas metode un analīzes rezultātu nodošanas formāts pirms analīzes uzsākšanas obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

## Objektu attāluma līdz sliežu ceļa asij analīze

Jānodrošina telpiska analīze, kas balstīta uz punktu mākoņa datiem un/vai vektordatiem, lai noteiktu esošo objektu (t. sk. balstu, stabu, konstrukciju elementu un citu objektu) minimālo attālumu līdz sliežu ceļa asij.

Sliežu ceļa ass jādefinē kā vektordatu līnijas objekts. Analīzē jāidentificē objekti vai punktu mākoņa segmenti, kas atrodas tuvāk par 2,1 m no sliežu ceļa ass, pārbaudot brīvās joslas atbilstību.

Analīzes rezultāti jānodrošina grafiskā veidā un strukturētā datu formā, norādot objekta identifikatoru, minimālo attālumu līdz sliežu ceļa asij un atbilstības statusu.

## Attāluma starp sliežu ceļu asīm analīze

Jānodrošina telpiska analīze, kas, balstoties uz punktu mākoņa un/vai vektordatiem, nosaka attālumu starp blakus esošo sliežu ceļu asīm ik pēc 20 m.

Sliežu ceļu asis jādefinē kā vektordatu līnijas objekti. Attāluma mērījumi jāveic perpendikulāri sliežu ceļa garenvirzienam, nodrošinot vienmērīgu mērījumu soli un iespēju identificēt posmus, kuros netiek ievērotas noteiktās normatīvās prasības.

Analīzes rezultāti jānodrošina grafiskā veidā un strukturētā datu formā, norādot mērījuma vietu (ķēdes metru vai koordinātas), aprēķināto attālumu starp sliežu ceļu asīm un atbilstības statusu.

## Kontaktvada novietojuma pret sliežu ceļa asi analīze

Jānodrošina telpiska analīze, kas, balstoties uz punktu mākoņa un/vai vektordatiem, nosaka kontaktvada novietojumu attiecībā pret sliežu ceļa asi. Sliežu ceļa ass jādefinē kā vektordatu līnijas objekts.

Analīzes ietvaros jāpārbauda, vai kontaktvada novietojums atbilst pieļaujamajai novirzei ±0,30 m no sliežu ceļa ass. Jāidentificē posmi vai kontaktvada segmenti, kuros noteiktā novirze tiek pārsniegta.

Analīzes rezultāti jānodrošina grafiskā veidā un strukturētā datu formā, norādot mērījuma vietu, faktisko novirzi no sliežu ceļa ass un atbilstības statusu.

## Kontaktvada augstuma no zemes analīze

Jānodrošina telpiska analīze, kas, balstoties uz punktu mākoņa un/vai vektordatiem, nosaka kontaktvada vertikālo augstumu no zemes virsmas. Zemes virsma jānosaka, izmantojot punktu mākoņa datus vai no tiem atvasinātu digitālo reljefa modeli.

Analīzes ietvaros kontaktvada augstums jāklasificē šādās atbilstības kategorijās:

- atbilstošs – no 5,65 m līdz 5,90 m;

- pieļaujams – no 5,20 m līdz 5,65 m;

- neatbilstošs – zem 5,20 m un virs 5,90 m.

Jāidentificē posmi vai kontaktvada segmenti, kuros augstums neatbilst noteiktajām prasībām.

Analīzes rezultāti jānodrošina grafiskā veidā un strukturētā datu formā, norādot mērījuma vietu, aprēķināto kontaktvada augstumu un atbilstības kategoriju.

## Koku apauguma riska analīze attiecībā pret kontakttīklu

Jānodrošina telpiska analīze, kas, balstoties uz punktu mākoņa un/vai vektordatiem, nosaka koku un krūmu apauguma potenciālo risku attiecībā pret kontakttīklu. Analīzes ietvaros jānovērtē veģetācijas elementu telpiskais attālums līdz kontakttīkla elementiem (t. sk. kontaktvadam, atsaitēm, nesošajām konstrukcijām un balstiem), ņemot vērā gan horizontālo, gan vertikālo attālumu.

Analīzes mērķis ir identificēt veģetācijas elementus vai teritorijas, kas rada vai potenciāli var radīt apdraudējumu kontakttīkla drošai ekspluatācijai, tai skaitā tieša kontakta, pieļaujamās tuvuma zonas pārkāpuma vai prognozēta apauguma rezultātā.

Analīzes veikšanas metode, riska kritēriji un analīzes rezultātu nodošanas formāts pirms analīzes uzsākšanas obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Analīzes rezultāti jānodrošina grafiskā veidā un strukturētā datu formā, norādot veģetācijas objekta identifikatoru, attālumu līdz kontakttīkla elementiem, noteikto riska līmeni un ieteicamo rīcību.

### Savienojumi ar ārējiem serveriem un mākoņpakalpojumiem

Ja risinājuma darbībai nepieciešama datu apstrāde vai glabāšana attālinātos serveros vai mākoņpakalpojumā, piegādātājam jānodrošina, ka:

- visi dati un sistēmas komponentes balstās uz starptautiski atzītiem, dokumentētiem un publiski pieejamiem datu formātiem un komunikācijas protokoliem, lai nodrošinātu iespēju nākotnē integrēt iegūtos datus ar citām Pasūtītāja informācijas sistēmām;

- piegādātājs neizmanto slēgtus vai proprietārus datu formātus vai tehnoloģiskus risinājumus, kas ierobežo Pasūtītāja iespējas izmantot, eksportēt vai integrēt sistēmā uzkrātos datus;

- Pasūtītājam jebkurā laikā ir nodrošināta iespēja iegūt visus sistēmā uzkrātos datus eksportējamā, dokumentētā un plaši izmantotā datu formātā;

- datu apstrāde un glabāšana notiek serveros, kas atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā;

- piegādātājs nodrošina informāciju par sistēmas izmantotajiem ārējiem savienojumiem, tostarp norādot to funkcionalitāti un izmantošanas mērķi;

- ja sistēma nodrošina piekļuvi datiem tiešsaistē, tai jāatbalsta REST API vai citi atvērti tīmekļa servisu protokoli, kas nodrošina integrācijas iespējas ar Pasūtītāja esošajām vai nākotnes informācijas sistēmām;

- attālināta piekļuve sistēmai no ārējiem tīkliem drīkst tikt nodrošināta tikai ar Pasūtītāja saskaņotu autentifikācijas un piekļuves kontroles mehānismu, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

### Pielikumi

Pielikums Nr. 1 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras telpiskie poligoni (tiks iesniegts pēc līgums noslēgšanas).

Pielikums Nr. 2 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras telpisko poligonu nomenklatūra (tiks iesniegts pēc līgums noslēgšanas).

Pielikums Nr. 3 RS sliežu ceļa un kontakttīkla infrastruktūras lineāro un punktveida objektu saraksts (tiks iesniegts pēc līgums noslēgšanas).

Pielikums Nr. 4 RS sliežu ceļu un kontakttīkla infrastruktūras elementu funkcionālās klases (tiks iesniegts pēc līgums noslēgšanas).

Pielikuma Nr. 5 Pasūtītāja informācijas prasības.

Pielikums Nr. 6 B-IS un Ārpakalpojuma prasības.

Pielikums Nr. 7 Kopējā_shēma_tramvaja_kontakttīkls.

Pielikums Nr. 8 Kopējā_shēma_trolejbusa_kontakttīkls.

Trolejbusu un tramvaju infrastruktūra