PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Objektu “Ārējā elektroapgāde, Brīvības iela 189, Rīgā (ST TN Nr.111973262)”

un “Teritorijas elektroapgādes tīkli, Brīvības 189, Rīgā”

projektēšanai un autoruzraudzībai

| I | OBJEKTA PASŪTĪTĀJS – RP SIA “Rīgas satiksme”. BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS: Objekta 0.4kV ārējā elektroapgādes tīkla pārbūve objekta drošas darbības nodrošināšanai |  |
| --- | --- | --- |
| II | ZIŅAS PAR OBJEKTU |  |
|  | Objekta nosaukums: | “Ārējā elektroapgāde, Brīvības iela 189, Rīgā (ST TN Nr.111973262)” un “Teritorijas elektroapgādes tīkli, Brīvības 189, Rīgā” |
|  | Objekta adrese, zemes vienību kadastra apzīmējums: | Brīvības iela 189, Rīga 01000260006, 01000260127 |
|  | Būvniecības veids: | Jauna būvniecība, pārbūve |
|  | Inženierbūves grupa: | I grupa |
|  | Būves klasifikācijas kods: | 2214 Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas |
| III | BŪVPROJEKTU DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES MĒRĶIS, IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA. BŪVPROJEKTU SATURS UN NOFORMĒŠANA |  |
| 1. | Mērķis – izstrādāt būvprojektus objekta 0.4kV ārējās elektroapgādes tīkla izbūvei, teritorijas pēcuzskaites maģistrālā elektroapgādes tīkla pārbūvei atbilstoši Projektēšanas uzdevuma, AS "Sadales tīkls" izdotajām Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasībām, Būvniecības likuma, Ministru kabineta noteikumu un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, saskaņot/akceptēt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamentā. |  |
| 2. | Būvprojekta robežas: 2.1. Objekta pēcuzskaites teritorijas (sk. 1. pielikumu) elektroapgādes inženiertīkli – zemesvienības ar kadastra apzīmējumiem 01000260006, 01000260127; 2.2.0.4kV ārējās elektroapgādes tīkli saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izdotajām Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasībām Nr.111973262– zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 01000269008,01000260075, 01000269003, 01000262046 (atkarībā no projektēšanas gaitā pieņemtajiem risinājumiem, sk. 2. un 3. pielikumus). Projektēšanas robežas var tikt precizētas projektēšanas gaitā, ņemot vērā esošo situāciju dabā, inženiertīklu izvietojumu un to aizsardzības zonas, saņemto tehnisko un īpašo noteikumu prasības, kā arī pamatojoties uz nepieciešamajiem risinājumiem būvniecības ieceres īstenošanai un mērķa sasniegšanai. |  |
| 3. | Izpildītājs izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju pilnā apjomā, saņem visus nepieciešamos saskaņojumos, t.sk. Pasūtītāja un nodrošina būvprojekta akceptēšanu BIS Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamentā, t.i., saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā vai iesniedz paziņojumu. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, savstarpēji vienojoties ar Pasūtītāju par laiku, organizē būvprojekta izskatīšanu un apspriešanu. |  |
| 4. | Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāja ierobežojošu faktoru būvprojekta izstrādei. Tādējādi, pamatojoties uz savu profesionālo kompetenci un praktiskajām zināšanām, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta sekmīgai izstrādei, t.sk., ja to nosaka normatīvie akti. Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos būvizstrādājumus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. |  |
| 5. | Būvprojekta izstrādei nepieciešamos tehniskos un īpašos noteikumus (t.sk. noteikumu pagarināšanu un / vai grozīšanu) pieprasa un saņem Izpildītājs - no visām institūcijām, kuru intereses skar būvniecības ieceres risinājumi un kas ir norādītas būvatļaujas projektēšanas nosacījumos. |  |
| 6. | Visus ar būvprojekta izstrādi saistītos izdevumus (t.sk. tehniskā apsekošana un tehniskā izpēte, inženierizpēte, dokumentācijas izstrāde vai saņemšana, kas nepieciešama būvprojekta izstrādei, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas uzdevumā noteikto prasību izpildi un sekmīgu būvprojekta risinājumu izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām) sedz Izpildītājs. |  |
| 7. | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus RP SIA “Rīgas satiksme” piederošām zemes vienībām un ēkām sagatavo Pasūtītājs, ja tādi nepieciešami, savukārt, ja būvprojekta risinājumi skar citus īpašumus – nepieciešamo dokumentāciju sagatavo vai iegūst Izpildītājs. Izpildītājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar zemes vienību īpašniekiem un trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības skar būvniecības ieceres risinājumi. |  |
| IV | NOSACĪJUMI UN TEHNISKĀS PRASĪBAS BŪVPROJEKTU RISINĀJUMU IZSTRĀDEI |  |
| 1. | Vispārīgās prasības |  |
|  | 1.1. Būvprojektu risinājumiem ir jābūt racionāliem, funkcionāliem un inženiertehniski pamatotiem. Būvprojektu tehniskiem risinājumiem jābūt savstarpēji saskaņotiem. |  |
|  | 1.2. Visus konstruktīvos risinājumus, un to realizācijā izmantojamos materiālus un izstrādājumus, kā arī projektēšanas gaitā veiktās izmaiņas būvprojekta Izpildītājam jāskaņo ar Pasūtītāju. |  |
|  | 1.3. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt augstas kvalitātes, jāatbilst pielietojuma prasībām un ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai. |  |
|  | 1.4. Būvprojektos jāizvērtē visas prasības esošajai infrastruktūrai, jāiekļauj visi nepieciešamie pasākumi un tehniskie risinājumi esošās infrastruktūras pilnvērtīgai un drošai darbībai, īpašie pasākumi ekspluatācijas stadijai. |  |
|  | 1.5. Būvprojektu izstrādē ievērot visus Latvijas Republika spēkā esošos LBN normatīvus un LVS EN standartus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Izpildītājam jāievēro arī veiktās izmaiņas uz normatīvo aktu pielietošanas brīdi. Izstrādājot būvprojekta risinājumus izmantot ilgtspējīgas būvniecības principus, ievērot zaļā iepirkuma prasības un kritērijus. |  |
| 2. | Nosacījumi un prasības būvprojekta “Ārējā elektroapgāde, Brīvības ielā 189, Rīgā (ST TN Nr. 111973262)” izstrādei |  |
|  | 2.1. Izstrādāt būvprojektu saskaņā ar AS "Sadales tīkls" 10.06.2026. izdotajām Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasībām Nr. 111973262. |  |
|  | 2.2. Būvprojekta izstrādātājam jāveic nepieciešamās izmaiņas būvprojektā gadījumā, ja būvdarbu gaitā būvprojektā tiks atklātas kļūdas vai nepilnības. Būvprojekta izstrādātājam jāierodas būvobjektā ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc, pasūtītāja, būvdarbu vadītāja vai būvuzrauga pirmā uzaicinājuma. |  |
| 3. | Nosacījumi un prasības būvprojekta “Teritorijas elektroapgādes tīkli, Brīvības ielā 189, Rīgā” izstrādei |  |
|  | 3.1. Izstrādāt būvprojektu nepieciešamā šķērsgriezuma lietotāja pēcuzskaites elektropārvades līnijas izbūvei no AS "Sadales tīkls" uzskaites sadalnes (Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasības Nr. 111973262) līdz elektroapgādes objekta galvenajai ievadsadalnei, pieslēgt esošo slodzi. 3.2. Paredzēt visus nepieciešamus objekta esošās galvenās sadalnes pārbūves darbus, t.sk. pārvietojamā dīzeļģeneratora uzstādīšanu un pieslēgšanu esošajiem elektrotīkliem, vai jaunas sadalnes uzstādīšanu (atkarībā no projektēšanas gaitā pieņemtajiem risinājumiem). Paredzēt objekta teritorijas ārējo elektroapgādes tīklu pārbūvi. Nepieciešamības gadījumā veikt visus nepieciešamus objekta ēku ievadsadalņu pārbūves darbus, t.sk. paredzot potenciālu izlīdzināšanas, pārspriegumaizsardzības, zemējuma sistēmas tehniskos risinājumus. |  |
|  | 3.3. Izstrādājot būvprojektu, ievērot energopārvaldības sistēmas principus; paredzot kontrolskaitītāju uzstādīšanu, nodrošināt iespēju veikt attālinātu elektroenerģijas uzskaiti katrai objekta ēkai atsevišķi, gan objektu kopējam elektropatēriņam. |  |
|  | 3.4. Būvprojekta risinājumiem jānodrošina nepārtraukta objekta darbība būvniecības ieceres īstenošanas laikā. |  |
|  | 3.5. Paredzēt esošās objekta 0.4kV barojošās līnijas demontāžu no objekta Brīvības iela 191, Rīga teritorijas. |  |
|  | 3.6. Paredzēt rezerves cauruļu noguldīšanu (atkarībā no projektēšanas gaitā pieņemtajiem risinājumiem, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem). |  |
|  | 3.7. Būvprojektā iekļaujamais minimālais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas papildināms atbilstoši speciālo būvnoteikumu prasībām: 3.7.1. Vispārīgā daļa, t.sk. projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti, zemes gabala inženierizpētes dokumenti, tehniskie noteikumi, atļaujas, saskaņojumi u.c. 3.7.2. Skaidrojošais apraksts (SA), t.sk. apraksts par vides aizsardzības pasākumiem, 3.7.3. Ārējā elektroapgāde (ELT), 3.7.4. Iekšējā elektroapgāde (EL), atkarībā no projektēšanas gaitā pieņemtajiem risinājumiem 3.7.5. Darbu organizācijas projekts (DOP), 3.7.6. Ekonomiskā daļa, t.sk.: - būvdarbu apjomu saraksts (BA); - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS); - izmaksu aprēķins (T). |  |
|  | 3.8. Izstrādāt būvdarbu secības plānu. |  |
|  | 3.9. Izbūvējot inženiertīklus, tranšejas un segumi jāatjauno atbilstoši esošajai konstrukcijai. Asfalta seguma atjaunošana: asfalta apakškārta - 0,5m uz katru pusi no tranšejas, asfalta virskārta - 1m uz katru pusi no tranšejas. Prasības būvmateriāliem un darbu tehnoloģijām - atbilstoši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām. |  |
| V | BŪVPROJEKTA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA |  |
| 1. | Būvprojektu noformējumu veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem. Visu būvprojektu dokumentāciju pēc tās akceptēšanas Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamentā iesniegt Pasūtītājam 1 eksemplārā drukātā formātā un digitālā formātā (uz datu nesēja): teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot Microsoft Office programmnodrošinājumu; grafiskos materiālus ieteicams noformēt, izmantojot AutoCAD (*.dwg formātā) programmnodrošinājumu; viss būvprojekts kopā *.pdf formātā, visas tāmes *.excel formātā; visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. |  |
| VI | AUTORUZRAUDZĪBA |  |
| 1. | Autoruzraudzības mērķis ir kontrolēt būvprojekta īstenošanas atbilstību būvprojektā ietvertajiem arhitektoniskajiem, inženiertehniskajiem un funkcionālajiem risinājumiem. |  |
| 2. | Izpildītājs nodrošina autoruzraudzības veikšanu būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām u.c. Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |  |
| 3. | Ja būvprojekta realizācijas gaitā būvprojektā atklāsies kļūdas vai citas nepilnības (trūkumi), tad būvprojekta izstrādātājam jāveic nepieciešamās izmaiņas būvprojektā. Būvprojekta izstrādātājam jāierodas būvobjektā ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc būvdarbu vadītāja vai būvuzrauga pirmā uzaicinājuma. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina izmaiņu iestrādāšanu visās attiecīgajās būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informē par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizē atbilstošu saskaņošanas procedūru. |  |
| 4. | Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību no būvprojekta paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. |  |
| VII | PIELIKUMI |  |
| 1. | Objekta novietnes plāns uz 1 lpp. |  |
| 2. | AS “Sadales tīkls” elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības Nr. 111973262 uz 10 lpp. |  |
| 3. | AS “Sadales tīkls” GIS skice Nr. 111973262 uz 1 lpp. |  |

Būvprojekts – dokumentu kopums, kas nepieciešams projektēšanas uzdevumā norādīto darbu veikšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk., būvprojekts, paskaidrojuma raksts, paziņojums par būvniecību u.tml.

2 Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.