TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

BIĻEŠU TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTI (TVM)

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma priekšmets ir āra biļešu tirdzniecības automātu (TVM) piegāde, , konfigurēšana, integrācija, izstrāde un uzturēšana (2. un 3. līmeņa atbalsts).

  - Nozīme:

    - Sistēma – ir B klases Sistēma, kura sastāv no:

      - biļešu tirdzniecības automātiem (TVM) - āra pašapkalpošanās iekārta, operētājsistēma un lietojumprogrammatūra, kas nodrošina biļešu pārdošanu, viedkaršu izsniegšanu un papildināšanu, kā arī maksājumu pieņemšanu.

      - iekārtu uzraudzības/monitoringa un pārvaldības sistēmas

      - satura, tarifu un maksājumu pārvaldības sistēmas

      - integrācijas saskarnēm (API)

    - Izstrādes darbi – Sistēmas konfigurēšana un pielāgošana atbilstoši Pasūtītāja prasībām.

    - Uzturēšanas darbi – korektīvās, adaptīvās un preventīvās izmaiņas pēc nodošanas ekspluatācijā, tostarp atjauninājumi atbilstībai normatīvajām prasībām un veiktspējas uzlabojumi.

    - Izmaiņu pieprasījumi – pasūtītāja pieteikumi par nepieciešamajām izmaiņām vai papildinājumiem Sistēmā, ja Sistēma pieļauj šādu izmaiņu vai papildinājumu ieviešanu un tie nav tieši paredzēti tehniskajā specifikācijā, bet tika definēti Sistēmas izstrādes, piegādes vai uzturēšanas procesā.

## PIEGĀDE, IEVIEŠANA UN DOKUMENTĀCIJA

  - No līguma noslēgšanas brīža Pretendents nodrošina pakalpojumu šādos termiņos:

    - TVM piegāde

      - Kopā ne ilgāk, ka 10 mēnešu laikā jābūt piegādātiem 45 gb

      - testa partija 2 gb – 3 mēnešu laikā

      - 1. partija 20 gb – ne ilgāk, ka 6 mēnešu laikā (vai saskaņa ar Sistēmas ieviešanas plānu un piegāžu grafiku)

      - 2. partija – 23 gb – ne ilgāk, ka 10 mēnešu laikā (vai saskaņa ar Sistēmas ieviešanas plānu un piegāžu grafiku)

      - rezerves daļas (ja tādas tiek paredzētas) – 10 mēnešu laikā vai kopā ar pēdējo partiju

    - TVM uzstādīšana, konfigurēšana, integrācija saskaņā ar Sistēmas ieviešanas plānu (skat. 2.2.1.)

  - Kopā ar pieņemšanas un nodošanas aktu Pretendentam jāiesniedz:

    - Sistēmas ieviešanas plāns un piegāžu grafiks (jāsaskaņo ar Pasūtītāju). Ieviešanas plāns un piegāžu grafiks tiks saskaņots ar Biļešu sistēmas ieviešanas plānu.

    - TVM EK atbilstības deklarācijas

    - Elektriskās drošības, EMC, radio un vides testu pārskati

    - Detalizēta API dokumentācija (pieprasījumu/atbilžu struktūra un lauku definīcijas)

    - Lietotāja rokasgrāmata (EN/LV)

    - Administratora rokasgrāmata (EN/LV)

    - Uzstādīšanas un uzturēšanas rokasgrāmata

    - Drošības audita ziņojums (neatkarīga trešā puse)

    - Riska novērtējuma dokumentācija

    - Programmatūras versiju dokumentācija

    - Pirmkoda repozitorija nodošana (ja to pieprasa Pasūtītājs)

    - Darbības atjaunošanas plāns

  - Visa dokumentācija jāiesniedz rediģējamā elektroniskā formātā (MS Word / MS Excel).

## FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

  - TVM vismaz jānodrošina:

    - Biļešu drukāšana un materiālu apstrāde

    - Vismaz 2 biļešu ruļļi (vēlams līdz 4 ruļļiem)

    - Ātrdarbīgs termoprinteris

    - Automātisks griezējs ar iestrēgšanas noteikšanu

    - QR / svītrkodu drukāšana

    - Papīra līmeņa sensori ar attālinātu uzraudzību

    - Droša ruļļu nomaiņa (tikai pilnvarotam personālam)

    - Viedkaršu nolasīšanas prasības

      - ISO/IEC 14443 A un B tips

      - SAM ligzdas (ID000 formāts)

    - Pilns atbalsts šādiem standartiem:

      - MIFARE Classic

      - MIFARE DESFire

      - MIFARE Pro

      - MIFARE Plus

      - MIFARE Ultralight

      - Calypso

  - TVM jāatbalsta:

    - Monētu maksājumi ar recirkulācijas funkciju

    - Banknošu maksājumi ar deponēšanas funkciju un izvēles recirkulāciju

    - EMV kontaktkartes un bezkontakta banku kartes

    - NFC maksājumi (Google Pay, Apple Pay)

    - Integrācija ar sertificētiem POS maksājumu termināļiem

  - Sistēmai jāatbalsta pilnīga integrācija ar ārējiem POS termināļiem, tostarp:

    - Darījumu statusu sinhronizācija

    - Atmaksu apstrāde

    - Norēķinu pārskati

    - Saskaņošanas saskarnes

## SISTĒMAS INTEGRĀCIJAS PRASĪBAS

  - TVM jāintegrē ar:

    - Pasūtītāja centrālo biļešu sistēmu (ABT)

    - Maksājumu apstrādes un finanšu uzskaites sistēmām

    - Uzraudzības un iekārtu pārvaldības sistēmu

    - Tarifu pārvaldības sistēmu

    - POS maksājumu infrastruktūru

    - Integrācija jāveic, izmantojot drošu REST API vai līdzvērtīgu drošas saziņas metodi.

  - Sistēmai jānodrošina:

    - Darījumu sinhronizācija reāllaikā

    - Droša šifrēta saziņa

    - Audita pieraksti visām finanšu operācijām

## TVM TEHNISKĀS PRASĪBAS

  - Apstrādes bloks

| Prasība | Minimālā vērtība |
| --- | --- |
| Tips | Industriālais PC |
| Operētājsistēma | Iebūvēts Linux/Android |
| Krātuve | ≥ 32 GB |
| RAM | ≥ 8 GB |
| Attālinātas programmatūras atjaunināšanas iespēja | Obligāti |
| Ventilācija | Ar putekļu un mitruma filtriem |

  - Displeja prasības (minimums)

Displejs ir kritiska āra iekārtas komponente, un tam jāatbilst šādām minimālajām prasībām:

| Prasība | Minimālā vērtība |
| --- | --- |
| Ekrāna izmērs | ≥ 15 collas |
| Tehnoloģija | TFT LCD vai IPS |
| Izšķirtspēja | ≥ 1024 × 768 |
| Spilgtums | ≥ 1000 niti (salasāms saules gaismā) |
| Skārienjutīgā tehnoloģija | Projicēti kapacitatīvā |
| Stikla aizsardzība | ≥ 6 mm rūdīts stikls, UV/IR filtrēšana |
| Pretatspīduma risinājums | Optiskā laminēšana vai pretatstarojošs pārklājums |
| Skata leņķis | ≥ 170° |
| Automātiska spilgtuma regulēšana | Obligāti |
| Lietojamība ar cimdiem | Nepieciešams |

  - Ekrānam jābūt salasāmam tiešos saules staros un izturīgam pret vandālismu

  - Maksājumu moduļi

    - Monētu apstrāde

      - Pret manipulācijām aizsargāts monētu validators

      - Elektromehānisks aizvars

      - Monētu recirkulācijas kasetes

      - Deponēšanas funkcija

      - Drošas izņemamas monētu kastes

  - Banknošu apstrāde

    - Drošs banknošu validators

    - Deponēšanas mehānisms

    - Izvēles banknošu recirkulācijas modulis

    - Naudas kastes ietilpība ≥ 300 banknotes

    - Viegli nomaināmi monētu izmaksas moduļi

    - Droša skaidras naudas apstrādes sistēma

  - Banku kartes / POS

    - EMV L1 un L2 sertificēts terminālis

    - Atbilst PCI DSS

    - PIN tastatūra (droša)

    - Integrācija ar ārējām POS sistēmām

  - Sakari

| Prasība | Minimālā vērtība |
| --- | --- |
| Ethernet | 100 Mbps |
| Mobilie sakari | 4G / 5G LTE (obligāti) |
| Papildaprīkojumā | WLAN |
| Droša VPN saziņa | Obligāti |

  - Vides prasības

| Prasība | Minimālā vērtība |
| --- | --- |
| Darba temperatūra | -20°C līdz +55°C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -30°C līdz +65°C |
| Mitrums | 15 % līdz 95 % bez kondensācijas |
| Aizsardzības klase | ≥ IP54 |
| Mehāniskā aizsardzība | ≥ IK10 |
| UV noturība | Nepieciešams |
| Korozijizturība | Āra apstākļiem piemēroti materiāli |

  - Korpuss un mehāniskā konstrukcija

    - Nerūsējošā tērauda korpuss (korpusa biezums vismaz 2 mm, pastiprinātas durvis)

    - Pret vandālisma 6 punktu slēgšanas sistēma

    - Pret atlaušanu aizsargāta konstrukcija

    - Hermētiski noslēgti servisa nodalījumi

    - Pretgraffiti virsmas pārklājums

    - Svars, kas pietiekams, lai novērstu apgāšanos (mazāk par 400 kg)

    - Droša stiprināšana pie grīdas

  - Ventilācija un termālā pārvaldība

    - TVM jāietver:

      - Aktīva ventilācijas sistēma

      - Ar putekļu filtriem aprīkota gaisa cirkulācija

      - Automātiska temperatūras uzraudzība

      - Aizsardzība pret pārkaršanu

      - Izvēles integrēta gaisa kondicionēšanas iekārta (ja to prasa uzstādīšanas vide)

      - Apsildes modulis ziemas apstākļiem

      - Kondensāta novēršanas sistēma

  - Barošanas avots

    - 230V AC

    - Integrēts UPS (vismaz 10–15 minūšu darbības rezerve)

    - Pārsprieguma aizsardzība

    - Zibensaizsardzība

## KIBERDROŠĪBAS PRASĪBAS

  - Atbilstība valsts IKT drošības regulējumam

  - Aizsardzība pret OWASP Top 10 ievainojamībām (tīmekļa saskarnēm)

  - Šifrēta saziņa (TLS 1.2 vai jaunāka)

  - Lomās balstīta piekļuves kontrole

  - Audita žurnāli

  - Drošās palaišanas mehānisms

  - Manipulāciju noteikšanas sensori

  - Trauksmes paziņojumi centrālajai sistēmai reāllaikā

| Prasība | Apraksts |
| --- | --- |
| Atbilstība kiberdrošības un datu aizsardzības regulām | Ārpakalpojuma sniedzējam un viņa sadarbības partneriem, piegādātajai informācijas sistēmai un tās papildinājumiem jāatbilst MK 397 un Nacionālās kiberdrošības likuma prasībām. Personas datu apstrāde jānodrošina atbilstoši VDAR (GDPR) prasībām. fjam jāspēj iesniegt pierādījumus par atbilstību. |
| Uzraudzības nodrošināšana | Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam pastāvīgas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, kā arī piekļuvi informācijai, kas nepieciešama šai uzraudzībai, tai skaitā piekļuvi žurnālfailiem. |
| Kiberincidentu novēršana | Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru konstatētu kiberincidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt Pasūtītāja darbību vai sniegto pakalpojumu. Izpildītājs apņemas veikt visas nepieciešamās darbības incidenta novēršanai. |
| Informēšana par apakšuzņēmumiem | Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju, kas tiek piesaistīts pakalpojuma izpildei, un apliecināt šī apakšuzņēmēja atbilstību MK 397 un ārpakalpojuma līguma prasībām. |
| Konfidencialitātes ievērošana | Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitātes saistības attiecībā uz visiem datiem, informāciju un sistēmām, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Izpildītājs nodrošinās, ka arī visi piesaistītie apakšuzņēmēji ievēro šīs saistības. |
| Drošības pārbaudes un skenēšana | Pēc informācijas sistēmas izmaiņu veikšanas Izpildītājam jāveic ievainojamību skenēšana, aptverot vismaz OWASP Top 10 drošības riskus. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājam piekļuve pārbaudes rezultātiem. |
| Sadarbība ar valsts drošības iestādēm | Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt sadarbību ar kompetentajām iestādēm, tostarp Nacionālo kiberdrošības centru (NKC) un Satversmes aizsardzības biroju (SAB), atbilstoši Nacionālā kiberdrošības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr. 397 prasībām. |
| Datu nodošana pēc līguma beigām | Pēc līguma izbeigšanas Pretendentam jānodod visas Pasūtītāja informācijas sistēmās glabātās datu kopijas (tostarp konfigurācijas un žurnālfaili) Pasūtītājam ar pieņemšanas–nodošanas aktu. Pēc akta parakstīšanas Pretendentam ir pienākums pilnībā un droši dzēst visus atlikušos Pasūtītāja datus, to kopijas un atvasinājumus no savas infrastruktūras (tostarp rezerves kopijām), kā arī iesniegt rakstisku apliecinājumu par dzēšanas veikšanu. |
| Piegādāto risinājuma uzturēšana | Izpildītājs nodrošina informācijas sistēmas uzturēšanu un atbalstu, tai skaitā drošības nepilnību novēršanu, visā līguma darbības laikā. |
| Izpildītās Programmatūras aktuālo versiju nodrošināšana | Izpildītājs nodrošina, ka informācijas sistēmas ekspluatācija līguma darbības laikā tiek veikta, izmantojot funkcionēšanai obligāti nepieciešamā programmnodrošinājuma jaunākās versijas. |
| Risku novērtējums | Izpildītājam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz dokumentēts ārpakalpojuma risku novērtējums, kas aptver pakalpojuma nodrošināšanas un IKT resursu piegādes un ekspluatācijas riskus, piegādes ķēdes drošības riskus, identificēto risku ietekmi un mazināšanas pasākumus, norādot izmantoto riska analīzes metodiku. |
| Apakšuzņēmēju un sadarbības partneru atbilstība | Izpildītājam nodrošina, ka jebkurš viņa piesaistītais apakšuzņēmējs vai sadarbības partneris, kas iesaistīts pakalpojuma izpildē, pilnībā atbilst visām prasībām, kas noteiktas ārpakalpojuma sniedzējam šajā līgumā, kā arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 397 un Nacionālās kiberdrošības likumā. |

## UZRAUDZĪBA UN ATTĀLINĀTĀ PĀRVALDĪBA

  - Uzraudzības sistēmai jānodrošina:

    - Tiešsaistes statusa uzraudzība

    - Skaidras naudas līmeņa uzraudzība

    - Trauksmes paziņojumi

    - Attālināta konfigurēšana

    - Attālinātas pārstartēšanas iespēja

    - Žurnālu izgūšana

    - Iekārtu grupēšana

    - Sistēmas pieejamība nedrīkst būt mazāka par 99,5 % mēnesī (izņemot plānotos uzturēšanas darbus).

# LIETOTĀJU PĀRVALDĪBA UN APMĀCĪBAS

    - Pretendents nodrošina vairāku līmeņu lietotāju administrēšanu Microsoft Entra (AD), definējot tiesības un piekļuves līmeņus, piemēram:

      - galvenais lietotājs (administrators), kuram ir iespēja piešķirt lietotājiem piekļuvi Sistēmas datiem;

      - Sistēmas lietotāji;

      - citi Sistēmas lietotāji;

    - Pretendents nodrošina galveno lietotāju (administratoru) tiešsaistes vai nepieciešamības gadījumā klātienes apmācības par Sistēmas un TVM  lietošanu;

    - Pretendents nodrošina lietotāju apmācības Sistēmas testa vidē, pirms tiek pieņemti izstrādes darbi, lai pārliecinātos par lietotāju rokasgrāmatu piemērošanu un Sistēmas un TVM pilnvērtīgu darbību;

    - Pretendents iesniedz Pasūtītājam šādu tehnisko dokumentāciju un nodrošina šādas apmācības:

      - monitoringa sistēmas satura pārvaldības programmatūras izvietošana, uzturēšana un darbības nodrošināšana;

      - funkcionālo bojājumu identificēšana un novēršana;

      - informatīvo ekrānu un satura pārvaldības programmatūru atjauninājumu veikšana;

      - TVM konfigurēšana un sagatavošana uzstādīšanai TVM nomaiņas gadījumā;

      - nelielu funkcionālo papildinājumu vai vizuālo izmaiņu ieviešana (piemēram, mainīt pogu izvietojumu uz ekrāna);

      - datu integrācija un datu izmantošana;

      - attālināts ekrānu darbības monitorings;

      - iekārtu uzturēšanas kārtība;

    - Pēc tehniskajā specifikācijā paredzēto apmācību veikšanas, Pretendents visā Līguma darbības laikā nodrošina Pasūtītājam konsultāciju, kā arī nepieciešamības gadījumā atbalsta sniegšanu par Tehniskajā specifikācijā paredzētās satura pārvaldības programmatūras darbības nodrošināšanu;

## GARANTIJA, UZTURĒŠANA UN IZMAIŅU PIEPRASĪJUMI

  - Garantija:

    - Iekārtu garantija: vismaz 36 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas datuma

    - Programmatūras garantija: vismaz 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas datuma

    - Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana notiek, pēc iekārtu un programmatūras pilnīgas apstiprināšanas, kad notikusi pilnīga to pieņemšana. Tas nozīmē, ka piegādātā Sistēma un iekārtas atbilst tehniskajai specifikācijai un pavaddokumentiem, kā arī ir veiktas paredzētās komplektācijas, ārējā stāvokļa, marķējuma, daudzuma, pamata tehnisko parametru un, ja nepieciešams, sākotnējās testa pārbaudes un citas neieciešamas pārbaudes, novērstas visas nepilnības, brāķi, kļūdas un citas neatbilstības.

    - Garantiju Izpildītājs realizē termiņos saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto, pilnībā novēršot Garantijas pieteikumā fiksētās problēmas un/vai nepilnības, tai skaitā kļūdas, par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem.

    - Garantija ir spēkā arī gadījumos, kad Pasūtītājs veic TVM montāžu un demontāžu atbilstoši Izpildītāja iesniegtajām instrukcijām.

    - Izpildītājs nodrošina garantiju, atbilstoši un ievērojot Pasūtītāja vadlīnijas ar specifiskām pieteikumu kategorijām un to prioritātēm. (Garantija ietver 1., 2., 3. un 4. kategorijas pieteikumus – kļūdas un neprecizitātes. Kategorijām un reakcijas laikiem jāatbilst tai pašai struktūrai, kas noteikta Validatoru tehniskajā specifikācijā.)

  - Uzturēšana:

    - Iekārtu un programmatūras uzturēšana jāveic 60 mēnešu laikā pēc to nodošanas ekspluatācijā (Go-live) – Sistēma un iekārtas ir uzstādītas, veiktas visas nepieciešamas konfigurācijas un integrācijas, sekmīgi izturēta testēšana un visas nepieciešamas pārbaudes. Pasūtītājs ir  apstiprinājis, ka tie ir gatavi lietošanai darba režīmā atbilstoši noteiktajām funkcionālajām un ekspluatācijas prasībām.

    - Izpildītājs nodrošina programmatūras un iekārtu uzturēšanu pēc piegādes, lai garantētu to stabilu, drošu, nepārtrauktu un prasībām atbilstošu darbību visā līguma darbības laikā. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu darbspējas tehnisku uzraudzību un versiju atjaunošanu, ietverot:

      - attālināto uzraudzību, traucējumu diagnostiku un novēršanu

      - konfigurēšanu

      - lietotāju atbalstu

      - programmatūras versiju atjaunināšanu

      - incidentu un Pasūtītajā pieteikumu administrēšanu

      - integrāciju atbalstu

      - rezerves daļu un materiālu piegādi un nomaiņu

      - profilaktiskās apkopes, remonts un bojāto moduļu nomaiņa

    - Izpildītājs nodrošina, ka uzturēšanas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar labāko nozares praksi, ievērojot informācijas drošības, konfidencialitātes un personas datu aizsardzības prasības.

    - Uzturēšanas kategorijām un reakcijas laikiem jāatbilst tai pašai struktūrai, kas noteikta Validatoru tehniskajā specifikācijā.

  - Rezerves daļu pieejamība: vismaz 5 gadi

  - Izmaiņu pieprasījumi:

    - Izpildītājs veic izmaiņas Sistēmā atbilstoši Pasūtītāja izmaiņu pieprasījumiem (pieteikumiem), ja Sistēmas arhitektūra, tehniskie risinājumi un darbības principi pieļauj šādu izmaiņu ieviešanu.

    - Pretendents nodrošina izmaiņu pieprasījumu izpildi, atbilstoši un ievērojot Pasūtītāja vadlīnijas ar specifiskām pieteikumu kategorijām un to prioritātēm. (6. kategorijas pieteikumi).

    - Pretendents nodrošina realizācijas piedāvājuma sagatavošanu (darba uzdevuma) 6.kategorijas pieteikumiem bez maksas.

    - Izmaiņu pieprasījuma darba uzdevums tiek saskaņots un apstiprināts ar Pasūtītāju.

    - Plānotais izmaiņu un Sistēmas attīstības pieteikumu (6.kategorija) darbu apjoms ne vairāk kā 20% no Līgumsummas.

## PAPILDU PRASĪBAS

  - Lai izvairītos no piegādātāja atkarības un nodrošinātu ilgtermiņa ilgtspēju:

    - Atvērta API arhitektūra

    - Pilnas datu īpašumtiesības saglabājas Pasūtītājam

    - Pirmkoda deponēšanas vai nodošanas līgums

    - Modulāra konstrukcija, kas nodrošina turpmākus uzlabojumus

    - Skaidras naudas iekasēšanas prognozēšanas un pārskatu rīki

    - Piekļūstamības prasību atbilstība (EN 301 549 vai ekvivalents)

## ATBILSTĪBAS UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - CE marķējums

  - RED 2014/53/EU

  - EMC 2014/30/EU

  - LVD 2014/35/EU

  - RoHS 2011/65/EU

  - EN 62368-1

  - EN 14450

  - EN 1300

  - EN 62262 – IK10

  - EN 60529 – minimums IP54 (kritiskajām daļām ieteicams IP65)

  - PCI DSS

  - EMV L1/L2/L3

  - EN 301 549 (ja piemērojams)

  - Atbilstība MK noteikumu Nr.128 "Preču un pakalpojumu piekļūstamības prasības" II daļas prasībām.

## MAKSĀJUMU PROCESA DOKUMENTĀCIJAS UN DATU INTEGRITĀTES PRASĪBAS

Pretendentam jāiesniedz pilnīga un detalizēta visa maksājumu procesa dokumentācija, aptverot visus posmus no darījuma uzsākšanas līdz galīgajam norēķinam un pārskatu sagatavošanai.

  - Maksājumu procesa dokumentācija

    - Dokumentācijā vismaz jāiekļauj:

      - Pilns maksājumu plūsmas apraksts visām atbalstītajām maksājumu metodēm (skaidra nauda, EMV, NFC, QR, viedkartes)

    - Darījuma dzīves cikls:

      - darījuma uzsākšana

      - autorizācija

      - apstiprināšana / noraidīšana

      - biļetes izsniegšana

      - norēķins

      - saskaņošana

      - atmaksas un atcelšanas

  - Mijiedarbība starp:

      - TVM

      - POS termināli

      - maksājumu pakalpojumu sniedzēju (PSP)

      - pieņēmējbanku

      - centrālo biļešu sistēmu

      - Kļūdu apstrādes scenāriji un rezerves mehānismi

      - Laika sinhronizācija un laika zīmogu apstrāde

      - Katrā posmā piemērotie drošības mehānismi

      - Darījumu laikā ģenerētie, uzglabātie un pārraidītie datu lauki

  - Dokumentācijai jābūt pietiekami detalizētai, lai nodrošinātu auditējamību, izsekojamību un regulatīvo pārbaudi.

## DATU INTEGRITĀTES, NEMAINĪGUMA UN ZIŅOŠANAS PRASĪBAS NODOKĻU IESTĀDĒM

  - Blokķēdes un WORM datu glabāšana

    - Sistēmai jāatbalsta pret manipulācijām aizsargāti darījumu datu glabāšanas mehānismi, nodrošinot finanšu ierakstu integritāti un nenoliedzamību.

  - Jāievieš vismaz viens no šādiem mehānismiem:

    - blokķēdē balstīta darījumu žurnalēšana, vai

    - WORM (Write Once Read Many) prasībām atbilstoša datu glabāšana

  - Risinājumam jānodrošina, ka:

    - Pēc ierakstīšanas darījumu datus nevar mainīt vai dzēst

    - Jebkurš mēģinājums mainīt datus ir atklājams un tiek reģistrēts

    - Vēsturiskie ieraksti paliek pastāvīgi pārbaudāmi

  - Pārskatu sniegšana un datu nodošana nodokļu iestādēm (VID)

    - Sistēmai jāatbalsta darījumu datu ģenerēšana un nosūtīšana formātā, kas atbilst Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prasībām.

    - Prasības ietver:

      - Darījumu datu eksports no blokķēdes vai WORM glabātuves

      - Strukturēti, mašīnlasāmi datu formāti

  - Pilna izsekojamība starp:

    - maksājuma darījumu

    - izsniegto biļeti

    - fiskālo ierakstu

    - Ilgtermiņa datu glabāšana saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem

    - Spēja sniegt datus pēc pilnvaroto iestāžu pieprasījuma

  - Pretendentam jāapraksta:

    - Izvēlētā nemainīguma pieeja (blokķēde vai WORM)

    - Tehniskā arhitektūra

    - Datu glabāšanas termiņi

    - Piekļuves kontroles mehānismi

    - Regulatīvo auditu un pārbaužu procedūras

| Tehniskās specifikācijas sadaļa/punkts | Dalībnieka komentāri |
| --- | --- |

Drošības klase saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības”